Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

- Gebäudemanagement -

2026 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Trockenbauarbeiten

Kommunalbetriebe Bünde (AöR)

- Gebäudemanagement -

Am Brunnen 17

32257 Bünde

Tel.:  05223 / 994466 - 0

Fax:  05223 / 994466 - 8

Projekt: 2026 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

A ) Leistungsbeschreibung

B ) Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	15

2	Trockenbauarbeiten	16

2.1	Trockenbauwände	16

2.2	Mineralfaserdecke	27

2.3	Gipskartondecke glatt	32

2.4	Deckenfries	36

2.5	Gipskarton Deckenversprung	41

3	Fahrradgarage	47

3.1	Abhangdecke Fahrradgarage	47

3.2	Wandbekleidung Fahrradgarage	49

4	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges	51

4.1	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges	51

Zusammenstellung Titel 1	52

Zusammenstellung Titel 2 Trockenbauarbeiten	53

Zusammenstellung Titel 3 Fahrradgarage	54

Zusammenstellung Titel 4 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges	55

Gesamtzusammenstellung Trockenbauarbeiten	56

A) Leistungsbeschreibung

Allgemeine Projektbeschreibung Objektbeschreibung Die Kommunalbetriebe Bünde AöR beabsichtigen, das städtische Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde um einen 3-geschossigen Klassentrakt zu erweitern. Das Baugrundstück befindet sich in einem Wohngebiet und ist mit mehreren Schulgebäuden und Sportstätten bebaut. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium befindet sich im Nord-West-Bereich des Grundstückes und wird aus Nordrichtung von der Ringstraße und aus Richtung Osten von der Jahnstraße begrenzt. Die Geländetopografie weist einen Höhenunterschied von ca. 2m auf. Der Höhenunterschied wird durch Geländemodellierung ausgeglichen, so dass ein barrierefreier Zugang zum Gebäude gewährleistet wird. Westlich der Schule befindet sich ein Parkplatz, von dem ein Teilbereich während der Bauphase abgetrennt und für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt wird. In den Außenanlagen der Schule sind ebenfalls befestigte Schulhofflächen vorhanden. In der Nord-Ostecke steht derzeit ein eingeschossiges Nebengebäude in Beton-Skelettbauweise mit Waschbeton-Fassade und Trapezblech-Flachdach, in dem Fahrrad-Abstellplätze für die Schüler untergebracht sind. Vorbereitend für die Hochbaumaßnahme werden die Fahrradgarage sowie Teile der Außenanlagen abgebrochen, da die Erweiterung im Bereich dieser Flächen geplant ist. Die Außenanlagen werden im Zuge der Baumaßnahme neugestaltet. Dabei werden vorhandene Baumbestände so weit wie möglich erhalten und in die neuen Außenanlagen eingebunden. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbauwerkes werden zum Ersatz der abgängigen Fahrradhalle neue Abstellflächen für 206 Fahrräder geschaffen. Daneben sind hier untergeordnete Räumlichkeiten für Technik und Lagerung geplant. Dementsprechend wird das Erdgeschoss in einer offenen und nur in Teilbereichen gedämmten Bauweise hergestellt. Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen baugleich Räume für jeweils fünf Klassen und dazugehörige Nebenräume. Ein untergeordnetes Bauwerk mit Verkehrs- und Sanitärflächen stellt die Verbindung der Erweiterung zum Bestandsgebäude her. Im Zuge der Baumaßnahmen werden Abbrucharbeiten und die Herstellung einer neuen Treppenanlage als Ersatz der vorhandenen Treppe im bestehenden Schulgebäude erforderlich. Baukonstruktion Das neue Gebäude wird konventionell in Massivbauweise aus Stahlbeton und Mauerwerk mit Flachdach errichtet. Aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse wird es auf Pfählen und Streifenfundamenten gegründet, eine Konstruktion, die bereits bei der letzten Erweiterung ausgeführt wurde. Fundamente, Bodenplatte, Decken und Dachdecken werden aus Stahlbeton hergestellt. Die Außenwände im Erdgeschoss werden ebenfalls aus Stahlbeton hergestellt. In den beiden Obergeschossen werden großflächig geschlossene Außenwandbereiche mit Kalksandstein aufgemauert; Wandflächen mit großen Öffnungen zwischen schmalen pfeilerartigen Wandscheiben werden in Stahlbeton hergestellt. Die Innenwände des kernbildenden Treppenhauses an der Süd-Westecke und des angrenzenden Lagers werden aus Stahlbeton hergestellt. Zur Raumbildung in den beiden Obergeschossen werden Trennwände aus Metallständerwerk errichtet. Der obere Raumabschluss in den Obergeschossen wird durch abgehängte Unterdecken gebildet. Die Stahlbetondecke im Erdgeschoss über der offen gestalteten Fahrradgarage wird mit einem Vollwärmeschutz versehen. Auf den Fußböden wird ein schwimmender Heizestrich verlegt. Der Boden in der Fahrradgarage wird mit Betonsteinen auf Splittbettung gepflastert. Die äußere Gestaltung orientiert sich am Bestand. Für die Fassade werden unterschiedliche Materialien eingesetzt: Die Erweiterung wird mit einem WDV-System bekleidet und zwischen den Aluminium-Fensterelementen mit einer hinterlüfteten Lochblechkonstruktion abgesetzt. Die Lochbleche dienen dabei auch zur Abdeckung von Luftauslässen dezentraler Lüftungsanlagen. In Teilen des Erdgeschosses und am Verbindungsbauwerk kommen zur Gestaltung farbige, hinterlüftete Fassadenplatten zum Einsatz. Die Außenwandflächen der Fahrradgarage werden mit farbigen Stahlwinkeln bekleidet. Die Flachdächer werden mit Bitumenbahnen abgedichtet. Das Dach der Erweiterung wird als Gründach mit innenliegender Entwässerung ausgeführt, das Dach des Verbindungsbauteiles erhält eine harte Bedachung ohne Auflast und mit außenliegender Entwässerung. Haustechnische Anlagen Im Kellergeschoss des Bestandsgebäudes wird an die vorhandene Trinkwasserzuleitung ein Abgang erstellt, der den Neubaubereich versorgt. Die Trinkwasserleitung durchdringt die Außenwand des Bestandes und verläuft im Erdreich bis unter den Technikraum in der Erweiterung. Eine Warmwasserbereitung ist lediglich an den Ausgussbecken der Putzmittelräume erforderlich, hier kommen Übertisch-Kleinspeicher zum Einsatz. Zur Wärmeerzeugung für die Erweiterung der Schule sind im bestehenden Gebäude ausreichend Leistungsreserven vorhanden. Zuleitungen zur Erweiterung werden als Erdleitungen bis unter den Technikraum im EG des Neubaus geführt, um von dort die Erweiterung mit Wärme zu versorgen. Das Wärmeverteilnetz wird um einen Regelkreis - Fußbodenheizung - erweitert. In den Klassenräumen werden dezentrale Decken-Lüftungsgeräte mit Zuluft- und Abluftstrom jeweils von 800 m³/h eingesetzt. In den Nebenräumen wird ein thermodynamisches Lüftungssystem mit einer Regelzone installiert. Die Lüftungskanäle aus Stahl werden in der abgehängten Decke geführt. Die technischen Anlagen werden über eine frei programmierbare DDC (Direct-Digital-Control) -Anlage gesteuert. Grundliegend werden alle haustechnischen Anlagen über SPS/DDC-Anlagen geregelt. Die Raumtemperaturregelung der Bereiche mit Fußbodenheizung erfolgt über eine Einzelraumregelung mittels Raumbediengerät mit integriertem Raumtemperaturfühler. Die Luftmengenregelung in den Klassenzimmern erfolgt über die dezentralen Geräte mittels CO2-Erkennung und Belegungsfunktion. Das Lüftungsgerät für die WC- und Nebenräume wird ebenfalls mit einer autarken Regelung ausgestattet. Die elektrischen Installationen im Neubau werden an das vorhandene Netz der Bestandsschule angeschlossen. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen aller Art, DIN ATV 18299 Hinweis zu technischen Spezifikationen Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 0. Angaben zur Baustelle 0.1.1 - 0.1.6 Die Baustelle befindet sich süd-östlich der Straßenecke Ringstraße/Jahnstraße in 32257 Bünde und ist für Baustellenfahrzeuge über die Baustellenzufahrt von der Jahnstraße aus direkt zu erreichen. Das Baugrundstück liegt in einem überwiegend kleinteilig bebauten Wohngebiet, auf dem Grundstück und in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich jedoch weitere Schulgebäude, Sporthallen und Sportplätze. Die Baumaßnahme wird überwiegend während des laufenden Schulbetriebes durchgeführt. Zu Stoßzeiten herrscht im öffentlichem Verkehrsraum und auf den öffentlich zugänglichen Teilen des Grundstückes ein außerordentlich hohes Verkehrsaufkommen durch Fußgänger, Radfahrer, PKW und öffentliche Verkehrsmittel. Mit kurz haltenden Fahrzeugen zu Schulbeginn und -ende ist zu rechnen. Die Erreichbarkeit des Baufeldes in Verbindung mit den Zufahrtsmöglichkeiten, ist u.a. bei der Auswahl der zum Einsatz kommenden Maschinen und Fahrzeugen (Materialanlieferung und -abtransport) usw. zu beachten. Fahrzeuge für den Materialtransport müssen so bemessen sein, dass keine unnötige Belästigung der Anlieger und Passanten erfolgt (ggf. Solofahrzeuge). Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Erschwernisse durch regen Schülerverkehr und durch beengte Platzverhältnisse im Zufahrtsbereich und auf dem Baufeld sind bei Kalkulation sowie bei Planung und Organisation zu beachten. Aus den genannten örtlichen Gegebenheiten sind keine Mehrkosten abzuleiten. Das Baufeld liegt topographisch erheblich tiefer als der Parkplatz an der Jahnstraße und der Straßenecke Jahnstraße / Ringstraße; das Gelände ist an beiden Seiten steil abgeböscht. Westlich des bestehenden Gymnasiums an der Jahnstraße ist ein befestigter Parkplatz vorhanden, der während der Bauzeit durch einen Bauzaun geteilt wird, um einen Bereich davon für die Baustellen-einrichtung zur Verfügung zu stellen. Von hier aus ist ein weiterer fußläufiger Zugang zur Baustelle geplant. Kraftfahrzeuge sind an dieser Stelle nicht zugelassen, da die Zuwegung nicht über eine ausreichende Breite verfügt und für Schüler und Lehrer als Fluchtweg hinter einem Notausgang dient. Gehwege auf dem Grundstück außerhalb des vom Bauzaun umschlossenen Baufeldes sind freizuhalten. Für Lieferverkehr ist der Bereich der Baustelleneinrichtung von der Jahnstraße aus zu erreichen. 0.1.7 Baustrom und Bauwasser ist auf der Baustelle vorhanden; Baustellenanschlüsse werden bauseitig durch den Unternehmer der Baustelleneinrichtung hergestellt und für alle Gewerke vorgehalten. Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser trägt der Auftraggeber. Abwasser ist über das Abwassersystem abzuführen. Starke Verschmutzungen sowie gesundheits- und grundwasserschädliche Stoffe sind gemäß geltender Vorschriften zu entsorgen. Eine Entsorgung über das Abwassersystem ist strikt untersagt. Tagwasser sowie Grundwasser ist von Schwebstoffen sowie Sedimentrückständen vor der Einleitung in das Schmutz/ Regenwassersystem zu befreien. Grundsätzlich sind die einschlägigen Umweltschutzvorschriften und Gesetze bezüglich der Entsorgung zu beachten und einzuhalten. 0.1.8 Das Baugelände wird bauseitig durch einen Bauzaun mit Bauzauntoren im Bereich der Zufahrt und des fußläufigen Zuganges eingefasst. Die Flächen für die Baustelleneinrichtung und Lagerung von Baumaterialien auf dem vorhandenem Parkplatz an der westlichen Grundstücksseite sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Flächen stehen allen zeitgleich arbeitenden Gewerken gemeinsam zur Verfügung. Eine Abstimmung mit der Objektüberwachung ist erforderlich. Ein genereller Anspruch besteht für die Auftragnehmer nicht. WC-Container werden zur Benutzung / Mitbenutzung für alle Gewerke durch den AG gestellt und vorgehalten. Weitere erforderliche Einrichtungen wie Mannschaftscontainer, Erste-Hilfe-Einrichtungen etc. sind durch den Auftragnehmer des jeweiligen Gewerkes eigenverantwortlich bereitzustellen und rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen. Übernachten auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt. Bautüren sind in Eigenregie zu beschaffen. Durch den Unternehmer muss sichergestellt werden, dass die Arbeitsbereiche / Räume nach Abschluss seiner Arbeiten innerhalb einer Frist von 2 Tagen vollständig geräumt und besenrein übergeben werden. Einbauten in Containern / Räumen sind grundsätzlich untersagt. Alle Anlagen sind sauber und unbeschädigt zu halten. Darüber hinaus steht auf dem befestigtem Parkplatz eine ausreichend große Aufstellfläche für einen Baukran zur Verfügung. 0.1.9 - hier nicht relevant Für das Bauvorhaben wurde eine Baugrunduntersuchung erstellt; der geotechnische Bericht und Kennwerte, Hinweise und Empfehlungen zur Gründung des Erweiterungsbaus sind Anlage der Ausschreibung. Bis auf Fremdbestandteilen in Bettungsschichten und Frostschutzschichten sind die aufgeschlossenen Böden im Bereich der Bohrungen organoleptisch unauffällig. Altlasten wurden nicht festgestellt. Der Baugrund ist insgesamt nur bedingt tragfähig. Das Gebäude soll über Verdrängungssäulen gegründet werden gem. der Empfehlungen und Vorgaben des Gutachtens. Chemische Laboruntersuchungen haben nicht stattgefunden. Entsteht während der Bauarbeiten der Verdacht auf Schadstoffbelastungen im Boden. sind der Auftraggeber und seinem Vertreter umgehend in Kenntnis zu setzen und chemische Analysen zu veranlassen. Alles weitere ist dem geotechnischen Bericht zu entnehmen. 0.1.10 - hier nicht relevant Das Grundstück liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. sowie außerhalb von Hochwasser-Gefahren- bzw. Risikogebieten, so dass Hochwasser nicht zu erwarten ist. Der höchste Bemessungsgrundwasserstand liegt zwischen 0,70 und 2,0 m unter OK Gelände. Die Böden sind als schwach feucht bis stark feucht eingestuft. Alles weitere ist dem geotechnischen Bericht zu entnehmen. 0.1.11 Das Grundstück liegt außerhalb von Wasser-, Landschafts- oder Naturschutzgebieten. 0.1.12 Für die Entsorgung sämtlicher anfallenden Abfälle und Bauschutt sind die Unternehmen der jeweiligen Gewerke selbst verantwortlich. Alle erforderlichen Behältnisse, Schutt- und Müllcontainer sowie Transporte sind eigenverantwortlich von den einzelnen Auftragnehmern zu stellen bzw. zu übernehmen. Abfallstoffe sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlägigen Richtlinien zu entsorgen. Der Unternehmer hat vor Stellung der Schlussrechnung eine Bescheinigung für die fachgerechte Entsorgung gemäß Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Sämtliche Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 0.1.13 Der Schulbetrieb im Gymnasium bleibt während der Baumaßnahme erhalten. Darüber hinaus sind in unmittelbarer Nähe weitere Schulgebäude sowie Sporthallen und Sportplätze in Betrieb. Während der Bauarbeiten ist mit einer hohen Frequenz von Personen auf dem Schulgelände zu rechnen. Die Sicherheit auf dem Grundstück außerhalb des Baufeldes ist stets zu gewährleisten. Baulärm und erschütterungsfreie Arbeiten Für den Schutz gegen Baulärm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften. Mit Rücksicht auf den Schulbetrieb, insbesondere zu Zeiten von Abiturprüfungen auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Baustelle sind die Bauarbeiten möglichst geräusch- und erschütterungsarm abzuwickeln. Es sind lärm- sowie erschütterungsarme Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der Maximalpegel der Bauarbeiten-Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 dB (A) nicht überschreiten. 0.1.14 Auf dem Baufeld sind zahlreiche Bestandsbäume zu erhalten. Vom Unternehmer der Baustelleneinrichtung werden Baumschutzmaßnahmen wie Polsterungen der Stämme, Umzäunungen und Wurzelbereichsschutz ausgeführt. Die Schutzmaßnahmen bleiben bis zum Abschluss der Baumaßnahme erhalten und dürfen nicht entfernt werden. Alle Gewerke haben eigenverantwortlich darauf zu achten, dass die erhaltenswerten Bäume unversehrt bleiben. 0.1.15 Die Baustellenzufahrt wird vom Auftragnehmer von vorgezogenen Abbrucharbeiten im Außenbereich hergestellt. Die Zufahrt wird von der Jahnstraße aus direkt erreicht. Der öffentliche Verkehr darf nicht durch den Baustellenverkehr beeinträchtigt werden. Sollten besondere Regelungen oder Absperrungen notwendig werden, so hat der Auftragnehmer des entsprechenden Gewerkes eigenverantwortlich dafür die verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen und die erforderlichen Maßnahmen auszuführen. Sämtliche Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 0.1.16 - hier nicht relevant Auf dem Grundstück befinden sich Bestandsleitungen. Der Auftragnehmer hat diese durch Anforderung von Leitungsplänen der Energie- und Medienversorger selbständig und eigenständig zu überprüfen. Bekannte Versorgungsleitungen auf dem Gelände sind den Planunterlagen / Lageplan zu entnehmen. In Bereichen mit Leitungs- und Kabelgräben gilt besondere Sorgfaltspflicht. Vor dem Trennen von Kabeln und Leitungen ist Rücksprache mit der Objektüberwachung bzw. den zuständigen Versorgungsbetrieben zu halten. 0.1.17 Auf dem Baugrundstück sind Leitungen, Drainagen und Hofeinläufe vorhanden, die nur zum Teil im Laufe der Bauausführung zurückgebaut werden. Verbleibende Bestandsleitungen dürfen durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden. 0.1.18 Laut Auskunft des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe sind keine Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung vorliegt. Es ist jedoch möglich, dass die verwendeten Luftbilder aufgrund von Bildfehlern, ungenügender zeitlicher Abdeckung oder ungenügender Sichtbarkeit nicht alle Kampfmittelbelastungen zeigen. Ist bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich die örtliche Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen. 0.1.19 Für die Baustelle liegt eine Stellungnahme für Brandschutz während der Bauausführung vor. Den Maßgaben aus diesem Konzept ist Folge zu leisten. 0.1.20 - nicht relevant - Keine besonderen Angaben - 0.1.21 - hier nicht relevant Es liegt ein Schadstoffgutachten über die Bausubstanz der Fahrradhalle vor. Die Inspektion erfolgte durch Inaugenscheinnahme aller zugänglichen bzw. bereits als schadstoffbelastet erkannter Bauteile. Auf großflächige Bauteilzerstörende Untersuchungen wurde verzichtet. Dach- und Fassadenaufbauten konnten nur exemplarisch eingesehen werden. Da verdeckt eingebaute, schadstoffhaltige Bauteile auch bei sorgfältiger Erkundung nicht immer vollständig erkannt werden, können bei Eingriffen in die Gebäudesubstanz weiterführende Untersuchungen notwendig werden. In den exemplarisch untersuchten Materialproben von Teer und Bitumen wurden keine Asbestfasern nachgewiesen. In den exemplarisch auf PCB untersuchten Materialproben wurden Gehalte oberhalb des Grenzwertes der Gefahrstoffverordnung nachgewiesen. In den exemplarisch auf PAK untersuchten Materialproben wurden keine Benzo(a)pyren-Gehalte oberhalb des Grenzwertes der Gefahrstoffverordnung analysiert. Gleichwohl ist das Ergebnis an Summe quantifizierter PAK entsorgungsrelevant. Die Prüfberichte sind dem Entsorger zur Verfügung zu stellen. Bewertung und Empfehlung zur Verwertung des Bauschutts: Die Überwachungswerte der Tabelle 2.2 in Anlage 4 der EBV werden von der „Probe 1, EBV, Beton“ für den Parameter Quecksilber nicht eingehalten. Das Material analog zu den untersuchten Proben ist für Herstellung von Ersatzbaustoffen auf der Grundlage der durchgeführten orientierenden Untersuchung geeignet. Aufgrund der Überschreitung der Überwachungswerte ist allerdings eine getrennte Aufbereitung der mineralischen Bausubstanz erforderlich. Eine Wiederholungsmessung während der Rückbauarbeiten durch eine repräsentative Mischprobe wird vom Gutachter empfohlen. Die Prüfparameter der Tabelle 1 in Anlage 1 ergeben die Einbauklasse RC-1. Ersatzbaustoffe der Einbauklasse RC-1 lassen einen Einsatz nach den in Tabelle 1 in Anlage 2 der Verordnung positiv bewerteten Einbauweisen erwarten. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einer orientierenden Prüfung. Die Verantwortlichen der Aufbereitungsanlage können vorab der Annahme ergänzende Untersuchungen für notwendig erachten. Die Einstufung erfolgt anhand der Güteüberwachung des aufbereiteten Bauschutts in einer dafür zugelassenen Anlage. Die oben aufgeführten Informationen stellen nur einen groben Ausschnitt aus dem Schadstoffgutachten zur Übersicht dar! 0.1.22 - hier nicht relevant Vorbereitend für die Erweiterung des Gymnasiums finden Rodungsarbeiten (Bäume und flächige Gehölze) auf dem Grundstück statt. Desweiteren wird vom Auftraggeber der Rückbau von Pflasterungen, Bordsteinen, Einfassungen, Stufen und weiteren Einbauten im Baufeld veranlasst, bevor der Abbruch der Fahrradgarage und daran anschließend die Hochbaumaßnahme beginnen. 0.1.23 Während der Arbeiten befinden sich weitere Gewerke auf der Baustelle. Über Abstimmungen mit weiteren Gewerken ist die Bauleitung zu informieren und ggf. zu kontaktieren. Eigenmächtige Absprachen sind untersagt. Der Unternehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten (nach Auftragsvergabe) die Baustelle eigenverantwortlich zu besichtigen und hindernde Umstände seiner Arbeit schriftlich anzuzeigen. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 1. Angaben zur Leistungsbeschreibung Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, VOB/B - neueste Fassung), die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299, VOB/C sowie die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV), die auf die jeweiligen Gewerke anzuwenden sind und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten. 2. Leistungserbringung Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten für die Erbringung der vollständigen Leistung inkl. aller Kosten für Liefern, Vorhalten und Abtransporieren der zur Ausführung nötigen Geräte, Hebezeuge und Montagehilfsmittel. Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe schriftlich über die Vergabestelle mitzuteilen. 3. Baustelle Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstücks und der Baustelle verantwortlich. Die Verkehrssicherungspflicht auf und im Umfeld der Baustelle obliegt allein dem Auftragnehmer. Er kann sich weder auf die Objektüberwachung des Auftraggebers noch auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator berufen. Bereiche, in denen eine Bautätigkeit ausgeübt wird, oder welche nicht fertig und/oder nicht freigegeben oder übergeben sind, sind wirksam und dauerhaft abzusperren sowie gegen unbefugten Zutritt zu sichern. Der Bauherr und von ihm autorisierte Personen dürfen jederzeit das Baugrundstück betreten. Die Bedingungen der VOB/B § 4, Nr. 1 (2) bis (4) bleiben hiervon unberührt. Der AN sorgt für die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das Zusammenwirken aller von ihm beauftragten Unternehmer sowie aller weiteren, im Umfeld der Baustelle tätigen Auftragnehmer. Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass der Betrieb nicht gestört wird. 3.1 Baustelleneinrichtung Vom Auftraggeber wird die gewerkeübergeordnete Baustelleneinrichtung auf der am Baufeld angrenzenden Parkplatzfläche gestellt. Die Pflasterfläche wird durch ein Geovlies und eine Schotterschicht geschützt. Die vom Auftraggeber vorgehaltene Baustelleneinrichtung umfasst die Sicherung der Baustelle durch einen Bauzaun, Baustelleverkehrsflächen, die Einrichtung von Baustrom und Baubeleuchtung, Bauwasser und Abwasser und Container für die Bauleitung und WC-Anlagen. Eine Standfläche für einen Baustellenkran ist auf Parkplatzfläche eingeplant. Die weitere Einrichtung der Baustelle mit Aufenthalts-Containern, Lagercontainern, Container für Abfall und Bauschutt, Baumaschinen, Baukran und sonstige Hebezeuge, Werkzeuge und Geräte ist von den AN der jeweiligen Gewerke eigenverantwortlich zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten und zu betreiben. Dazu gehören auch alle erforderliche Befestigungen und/oder Fundamente unterhalb von Containern, Baukran etc. Nach Beendung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung oder Teile davon nach Absprache mit der Objektüberwachung wieder zu räumen und das Baufeld ist in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Kosten für die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die Vorhaltung und das Räumen nach sind, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung eine gesonderte Position dafür aufgeführt ist, in die Einheitspreise einzukalkulieren einschließlich aller Betriebsmittel. Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung mit der Objektüberwachung vor; dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert 4. Sicherung vor Vandalismus, Diebstahl und mutwilliger Zerstörung Es liegt in der Verantwortung des AN, die Gegenstände der Baustelleneinrichtung vor Vandalismus und Diebstahl zu schützen. 5. Bauleiter Auftragnehmer / Baustellenbesetzung Für die örtl. Bauleitung hat der AN dem AG vor Arbeitsbeginn seinen verantwortlichen, erfahrenen, deutschsprachigen Bauleiter u. einen Vertreter schriftl. zu benennen. Ersterer muss während der Arbeitszeit ständig auf der Baustelle anwesend und in der regulären Arbeitszeit telefonisch erreichbar sein, um bei Zwischenfällen fachlich einwandfrei selbständig Entscheidungen zu treffen. Die Bauleitung des AN trägt ferner die Verantwortung dafür, dass die auf der Baustelle Tätigen, einschließlich die Beschäftigten etwaiger Subunternehmer und insbesondere sämtliche Aufsichtsführenden, Kenntnis haben von den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie den nötigen Erste-Hilfe-Informationen. Alle Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Der AN ist verpflichtet, die Baustelle während der Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistung werktags zu den üblichen Arbeitszeiten ohne Unterbrechung bis zum Abschluss der Maßnahme mit ausreichend Personal zu besetzen, um termingerecht seine vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen. 6. Sicherheits- und Gesundheitskoordinator Den Anordnungen SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) gemäß Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene Stillstände oder Verzögerungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Anfallende Kosten werden diesem in Abzug gebracht. Die Einweisung durch den SiGeKo ist an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die Gefährdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten schriftl. zu erfolgen. 7. Gerüste Alle erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste mit einer Arbeitsbühnenhöhe bis einschließlich 3,50 m zur Erbringung sämtlicher ausgeschriebener Leistungen sind als Nebenleistung gemäß DIN 18299 bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. 8. Termine Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben. Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes ist der Terminplanmit der Bauleitung abzustimmen und ggf. anzupassen und fortzuschreiben. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 9. Ausführungsunterlagen Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 10. Andere Gewerke Während der Ausführung der Arbeiten sind in der Regel andere Gewerke auf der Baustelle tätig. Der Auftragnehmer hat sich mit allen anderen am Bau beteiligten Unternehmen und im Rahmen seiner Koordinationspflicht eigenverantwortlich abzustimmen und die Freigabe der Abstimmungen bei der Objektüberwachung einzuholen. 11. Arbeitszeiten / Alkoholverbot Die Arbeitszeiten müssen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Auf die direkt benachbarte Wohnbebauung sowie den laufenden Betrieb der Bildungseinrichtungen auf dem Grundstück ist besonders Rücksicht zu nehmen. Arbeiten während Ruhezeiten am späteren Abend oder an Wochenenden sowie Feiertagen sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Ausnahmen sind mit dem Bauherrn und mit den zuständigen Behörden eigenverantwortlich abzustimmen. Es besteht ein generelles Alkoholverbot für alle am Bau Beteiligten. Bei Zuwiderhandlung wird ein Baustellenverbot ausgesprochen. 12. Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit Der Bieter hat den Brandschutz auf der Baustelle sicherzustellen, insofern die Ausführung der eigenen Leistung betroffen ist. Für das Bauvorhaben liegt eine brandschutztechnische Stellungnahme über die temporäre Fluchtwegsicherung aus dem Bestandsgebäude und über den Brandschutz auf der Baustelle während der Bauphase vor. Die Vorgaben zum Brandschutz auf der Baustelle sind von jedem auf der Baustelle tätigem Unternehmer zu beachten und umzusetzen. Auf das Merkblatt „Brandschutz bei Bauarbeiten der Bau- und Berufsgenossenschaften“ sowie der „Baustellen-Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept“ VdS 2021:2016-06 der VdS Schadenverhütung GmbH wird hingewiesen. Bei der Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz sind die Ausführungen besonders zu beachten. 13. Umweltschutz / Lärmschutz während der Bauzeit Für den Schutz gegen Baulärm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften. Mit Rücksicht auf den Schulbetrieb, insbesondere zu Zeiten von Abiturprüfungen auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Baustelle sind die Bauarbeiten möglichst geräusch- und erschütterungsarm abzuwickeln. Es sind lärm- sowie erschütterungsarme Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der Maximalpegel der Bauarbeiten-Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 dB (A) nicht überschreiten. Im Baufeld befinden sich Bestandbäume, die zu erhalten sind. Bauseitig werden die Pflanzen durch entsprechende Maßnahmen geschützt. Der Schutz von Pflanzbeständen in den nicht unmittelbar vom Baugeschehen in Anspruch genommenen Flächen ist durch den AN zu gewährleisten bzw. gemäß den gesetzlichen Vorschriften sicher zu stellen. Zum Schutz des Grundwassers sind etwaige Öl- oder Treibstofflager nach den gültigen Vorschriften herzurichten und der örtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen und von ihr genehmigen zu lassen. Die Betankung von Baumaschinen und deren Wartung hat so zu erfolgen, dass Grundwasserverunreinigungen zuverlässig zu vermeiden sind. Ein Auslaufen von wasserschädlichen Flüssigkeiten (auch in geringen Mengen) ist dem Auftraggeber bzw. der örtlichen Bauleitung unverzüglich zu melden. 14. Entsorgung / Verwertung Es gelten die Regelungen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Ersatzbaustoffverordnung. Nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG) ist eine Getrennthaltung von Abfällen zur Verwertung vorgeschrieben (§ 9 KrWG). Hinweis: Notwendige Voraussetzung für die Verwertung ist eine hohe Qualität der sortierten Stoffe. Die auf der Baustelle anfallenden Abfälle sind deshalb möglichst getrennt zu sammeln. Der AG ist sofort zu unterrichten, wenn Schadstoffe angetroffen werden und der Auftragnehmer bei Gefahr unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen hat (VOB/C - Ziffer 3.3 DIN18 299). Der AN hat neben der Beseitigung des eigenen Abfalls und der eigenen Verunreinigungen (Ziffer 4.1.11 DIN 18 299) auch den Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge von 1 m³ zu entsorgen (Ziffer 4.1.12 DIN 18 299), soweit dieser nicht schadstoffbelastet ist (Bagatellklausel). Für das Beseitigen aller anderen Abfälle sowie für die Entsorgung von Sonderabfällen hat der AN dagegen Anspruch auf besondere Vergütung (Ziffer 4.2.13 DIN 18 299). Das Eigentum an den zu entsorgenden Baustoffen/Bauabfällen anderer Unternehmer wird nicht an den AN übertragen, sondern verbleibt beim AG. 15. Baubesprechungen Baubesprechungen finden auf Verlangen der Objektüberwachung statt, in der Regel wöchentlich zu einem bestimmten Termin. Der Auftragnehmer wird bei diesen Besprechungen vertreten durch einen Bauleiter, der dazu bevollmächtigt ist, Anordnungen des Auftraggebers gem. §4 Abs 1 Nr. 3 VOB/B für den Auftragnehmer anzunehmen. Der zeitliche Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme verpflichtet. 16. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat während seiner Ausführung ein Bautagebuch in Form von täglichen Bautagesberichten zu führen. Hierfür sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten: - Datum, Beginn der Arbeiten, Beendung der Arbeiten - Wetterverhältnisse - Anzahl und Namen der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sowie deren Qualifikation (Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter) - Angaben zur ausgeführten Tätigkeit, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder Bereichen - Besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tätigkeit - Unterschrift des Auftragnehmers. Die Bautagesberichte sind wöchentlich spätestens zur nächsten Baubesprechung der örtlichen Bauleitung vorzulegen. Das Führen des Bautagebuches wird nicht gesondert vergütet. 17. Amtssprache Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der Unternehmer, fremdsprachiges Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, dass ein deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle anwesend ist. 18. Werbung, Film und Fotoaufnahmen Alle beteiligten Auftragnehmer werden auf dem Bauschild des Auftraggebers benannt. Einzelheiten zu dem Bauschild und den Kosten sind in den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers aufgeführt. Beabsichtigt der Auftragnehmer Eigenwerbung auf der Baustelle zu platzieren, so ist dies mit dem Auftraggeber abzustimmen. Widerrechtlich angebrachte Eigenwerbung wird entfernt und auf Kosten des Unternehmers beseitigt. Film- und Fotoaufnahmen abweichend von der Baudokumentation sind nur auf ausdrückliche Erlaubnis des Bauherrn zu erstellen. Aufnahmen von Schülern, Lehrkräften und anderen Arbeitskräften sind ausdrücklich untersagt. 19. Ortsbesichtigung Es wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Lagermöglichkeiten zu erkundigen. Eine Ortsbesichtigung kann mit dem Auftraggeber vereinbart werden.

B) Leistungsverzeichnis

1

1.10	Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle mit allen erforderlichen Maschinen Geräten, Hebezeugen und allen weiteren Hilfsmitteln und Materialien die zur Leistungserstellung aller nachfolgenden Positionen erforderlich sind, einschließlich aller notwendigen Maßnahmen zum Arbeits- und Personenschutz, dem Schutz angrenzender Bauteile vor Beschädigung oder Verschmutzung

1,00	psch	..............................	..............................

1.20	Arbeitsgerüst, Treppenhaus

Erstellen und Abbaun eines Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, einschl. Vorhaltezeit 4 Wochen, Standgerüst, flächenorientiert, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Treppenhaus siehe Zeichnungsanlagen, Arbeits- und Schutzgerüst, aufstellen auf zwei Treppenläufe und einem Zwischenpodest je Geschoss, Höhe Zwischenpodest bis Gerüstlage ca. 1,8 m, Höhe Antritt Grundfläche des Raumgerüstes LxB bis ca. 8,0 x 1,5 m Gerüst direkt belastbar, Einrüstung für Maler- und Trockenbauarbeiten.

1	St	..............................	..............................

2	Trockenbauarbeiten

2.1	Trockenbauwände

Metallständerwände ohne Brandschutzanforderungen

2.1.10	Metallständertrennwand d= 12,5 cm GK

Metallständerwand als nicht tragende Innenwand mit innenliegender Dämmschicht, Bef.-Untergrund: oben und unten Stahlbeton, seitl. Stahlbeton / Mauerwerk / Montagewände Wandhöhe bis 3,30 m Wanddicke: 12,5 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 75, Randprofile UW 75 Achsabstand: Ständer gem. System-/Herstellervorschriften, Beplankung: beidseitig Gipsbauplatten GKB zweilagig, Plattendicke jeweils 2x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Dämmschicht: Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Dicke 6 cm, Brandverhalten EN 13501-1: A1, längenbezogener Strömungswiderstand r >= 5kPa*s/m² Schalldämm-Maß R´w>= 47dB Anschlüsse starr, mit Trennstreifen, Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, gem. Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Standardverspachtelung incl. aller Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen, erforderlichen Kleinmaterialien und Befestigungsmittel gem. bauaufsichtl. Zulassung und Herstellervorgaben, Zuschnitt und Verschnitt etc. angeb. Fabrikat:'....................................................'

45,00	m²	..............................	..............................

2.1.20	Metallständertrennwand d= 17,5 cm GK

Metallständerwand als nicht tragende Innenwand mit innenliegender Dämmschicht wie zuvor beschrieben, jedoch Wanddicke: 17,5 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 125, Randprofile UW 125 Dämmschicht: Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Dicke 12 cm,

520,00	m²	..............................	..............................

2.1.30	Schachtwand d= 12,5 cm GK

Schachtwand als einseitig beplankte, nichttragende Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur, gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 100 Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100, einseitig, 2x 12,5mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, mit 8 cm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, - Wanddicke: 12,5 cm, - Wandhöhe bis 3,3 m, - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2, Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis und Herstellervorschrift

110,00	m²	..............................	..............................

2.1.40	Zulage für vorseitiges Abstellen

Mehrpreis für vorzeitiges Abstellen einseitig der Montagewände im Bereich des Fußbodenaufbaus, bei Herstellung der Wände in zwei zeitversetzten Abschnitten, Beplankung von OKRB bis OKFF für zwischenzeitlich durchzuführende Estricharbeiten und Installationsarbeiten. Ausführung unter Beachtung der Systemvorgaben des Herstellers, Anforderungen an den Schallschutz und an den Brandschutz sind jeweils einzuhalten. Höhe Abstellung: 25 - 30 cm, EG und OG

215,00	m	..............................	..............................

2.1.50	Zulage Gleitender Deckenanschluss

Zulage zu den Metallständerwänden der vorherigen Positionen für die Ausführung mit gleitendem Deckenanschluss, nicht sichtbar gem. System-/Herstellervorgaben inkl. sämtlichen erforderlichen Schienen, Spachtelung, dauerelastischen Abdichtungen etc. Anforderung an den Schallschutz: R'w >= 47dB, Gleitender Deckenanschluss für Metallständertrennwände mit Anschluss an Stahlbetondecke Wanddicke 17,5 cm Deckendurchbiegung bis 30 mm

160,00	m	..............................	..............................

2.1.60	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Stahl

Herstellung von 90°- Eckausbildungen an Metallständerwänden, Installationswänden etc. aus vorherigen Positionen, inkl. Lieferung und Montage eines Kantenschutzprofil aus sedimier verzinktem Stahlblech, Schenkellänge ca. 30mm, Spachtelung in Q2 sichtbare Wandhöhen: bis 3,00 m

200,00	m	..............................	..............................

2.1.70	T-Verbindung Montagewand

T-Verbindung mit starrer Verbindung und durchlaufender Beplankung, Montagewände mit Einfachständerwerk gem. Hersteller-/ Systemvorgaben Wanddicke bis 17,5 cm, Wandhöhen ca. 3,30 m

15	St	..............................	..............................

2.1.80	Öffnung herstellen 76 x 213,5 cm in GK 12,5 cm

Türöffnungen im Zuge der Montage in vorbeschriebene Metallständerwände herstellen, Breite ca. 101 cm, Höhe ab OKFF ca. 213,5 cm, Wandstärke 12,5 cm, inkl. UA-Verstärkungsprofile, Kantenschutzprofile allen Materialien sowie Nebenarbeiten

6	St	..............................	..............................

2.1.90	Öffnung herstellen 101 x 226 cm in GK 17,5 cm

Türöffnungen im Zuge der Montage in vorbeschriebene Metallständerwände herstellen, Breite ca. 101 cm, Höhe ab OKFF ca. 226 cm, Wandstärke 17,5 cm, inkl. UA-Verstärkungsprofile, Kantenschutzprofile allen Materialien sowie Nebenarbeiten

8	St	..............................	..............................

2.1.100	Öffnung herstellen 250 x 226 cm in GK 17,5 cm

Türöffnung herstellen wie zuvor, jedoch 250 x 213,5 cm inkl. zusätzlicher aussteifungsmaßnahmen als Montagesturz durch UA-Verstärkungsprofile oberhalb der Öffnung Höhe Montagesturz: ca. 60 cm Einbau unter Berücksichtigung der Anforderungen der Montagewand

10	St	..............................	..............................

Metallständerwände mit Brandschutzanforderungen

2.1.110	Metallständertrennwand F90 d= 12,5 cm

Metallständerwand ausgeführt als feuerbeständig F90 als nicht tragende Innenwand mit innenliegender Dämmschicht, Bef.-Untergrund: oben und unten Stahlbeton, seitl. Stahlbeton / Mauerwerk / Montagewände Wandhöhe bis 3,30 m Wanddicke: 12,5 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 75, Randprofile UW 75 Achsabstand: Ständer gem. System-/Herstellervorschriften, Beplankung: zweilagige GK Feuerschutzplatte Brandschutzklasse F30 Beplankung, Plattendicke beidseitig 2 x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Dämmschicht: Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Dicke 6 cm, Brandverhalten EN 13501-1: A1, längenbezogener Strömungswiderstand r >= 5kPa*s/m² Anschlüsse starr, mit Trennstreifen, Verspachtelung Malerfertig verspachtelt, Qualitätsstufe Q2, gem. Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Standardverspachtelung, incl. aller Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen, erforderlichen Kleinmaterialien und Befestigungsmittel gem. bauaufsichtl. Zulassung und Herstellervorgaben, Nebenleistungen, Zuschnitt und Verschnitt etc. angeb. Fabrikat'....................................................'

20,00	m²	..............................	..............................

2.1.120	Metallständertrennwand F90 d= 17,5 cm

Metallständerwand, F90 als nicht tragende Innenwand mit innenliegender Dämmschicht wie zuvor, jedoch Wanddicke: 17,5 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 125, Randprofile UW 125 Dämmschicht: Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Dicke 12 cm,

55,00	m²	..............................	..............................

2.1.130	Schachtwand d= 11,5 cm F90

Schachtwand als einseitig beplankte, nichttragende Trennwand nach DIN 4103-1, mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur, gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit Metallständern CW 75 Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75, einseitig, 2 x 20 mm, Feuerschutzplatte nach DIN EN 15283-1,FH2 nach DIN EN 15283-1, A1 nichtbrennbar, nach DIN EN 13501-1, mit 8 cm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162, - Wanddicke: 11,5 cm, - Wandhöhe bis 3,30 m, - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk - Feuerwiderstandsklasse: F90-A, - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2, Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis und Herstellervorschrift

12,00	m²	..............................	..............................

2.1.140	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene Stahl

Herstellung von 90°- Eckausbildungen an Metallständerwänden, Installationswänden etc. aus vorherigen Positionen, inkl. Lieferung und Montage eines Kantenschutzprofil aus sedimier verzinktem Stahlblech, Schenkellänge ca. 30mm, Spachtelung in Q2 sichtbare Wandhöhen: bis 3,00 m

320,00	m	..............................	..............................

2.1.150	Dauerelastischer Wandanschluss

Dauerelastischer Wandanschluss auf Acryl-Basis, zwischen GK-Bekleidungen und angrenzenden Bauteilen, mit geeigneten Material, streich- und tapezierfähig, nach den Richtlinien des Herstellers verarbeitet. Farbton nach Wahl des AG.

450,00	m	..............................	..............................

2.1.160	Zulage für vorseitiges Abstellen

Mehrpreis für vorzeitiges Abstellen einseitig der Montagewände im Bereich des Fußbodenaufbaus, bei Herstellung der Wände in zwei zeitversetzten Abschnitten, Beplankung von OKRB bis OKFF für zwischenzeitlich durchzuführende Estricharbeiten und Installationsarbeiten. Ausführung unter Beachtung der Systemvorgaben des Herstellers, Anforderungen an den Schallschutz und an den Brandschutz sind jeweils einzuhalten. Höhe Abstellung: 25 - 30 cm, EG und OG

20,00	m	..............................	..............................

Vorsatzschale

2.1.170	Vorsatzschale, Installationswand d= 22,5 cm

Vorsatzschale, einseitig beplankt, raumhoch für Sanitärausrüstung, mit innenliegender Dämmschicht, vor Mauerwerkswand/Metallständertrennwand, Bef. Untergrund: Unten Stahlbeton, Oben Stahlbeton, Höhe bis: 3,30 m, Dicke der Vorsatzschale: 12,5 cm + 10 cm Abstand zur Grundwand Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 100, Randprofile UW 100 Achsabstand Ständer <= 625mm (gem. System-/ Herstellervorschriften) Beplankung: einseitig, zweilagig Gipsbauplatten GKB, Plattendicke: 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Anschlüsse starr, mit Trennstreifen, Verspachtelung Malerfertig verspachtelt, Qualitätsstufe Q2, gem. Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Standardverspachtelung, Eignung als Untergrund für Fliesen, Anstrich etc. inkl. aller Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen, erforderlichen Kleinmaterialien und Befestigungsmittel gem. bauaufsichtl. Zulassung und Herstellervorgaben, Nebenleistungen, Zuschnitt und Verschnitt, etc. Ausführung gem. Zulassung/Herstellervorgaben

78,00	m²	..............................	..............................

2.1.180	Zulage Beplankung GKBI

Zulage zu Metallständerwänden aus den vorherigen Positionen für Beplankung mit imprägnierten Gipsbauplatten 2 x GKBI 12,5 mm anstelle von 2 x GKB, Einbauort: Sanitärbereiche

57,00	m²	..............................	..............................

2.1.190	Zulage verstärkte UA-Profile

Zulage zu Vorsatzschalen und Installationswänden für Einbau von verstärkten UA-Profilen, Geschosshoch als UK für Sanitärobjekten (WC, Urinal, Waschbecken) Wandhöhen: bis 3,30 m

17	St	..............................	..............................

2.1.200	Zulage für vorseitiges Abstellen

Mehrpreis für vorzeitiges Abstellen einseitig der Vorsatzschale im Bereich des Fußbodenaufbaus, bei Herstellung der Wände in zwei zeitversetzten Abschnitten, Beplankung von OKRB bis OKFF für zwischenzeitlich durchzuführende Estricharbeiten und Installationsarbeiten. Ausführung unter Beachtung der Systemvorgaben des Herstellers, Anforderungen an den Schallschutz und an den Brandschutz sind jeweils einzuhalten. Höhe Abstellung: 25 - 30 cm, EG und OG

25,00	m	..............................	..............................

2.1.210	Verkoffern FBH-Verteieler GKB

Verkoffern von FBH-Verteilern in Eckbereichen mit zweiseitiger Bekleidung einer Metallständerwand als nicht tragende Bekleidung mit innenliegender Dämmschicht, Bef.-Untergrund: oben und unten Stahlbeton, seitl. Stahlbeton / Mauerwerk Ausführung mit gleitendem Deckenanschluss, nicht sichtbar gem. System-/Herstellervorgaben inkl. sämtlichen erforderlichen Schienen, Spachtelung, dauerelastischen Abdichtungen etc. Deckendurchbiegung bis 30 mm Wandhöhe bis 330 cm Abstand Wand bis Außenkante inkl. Beplankung: 11,5 cm Länge inkl. seitlicher Beplankung bis 141 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 50, Randprofile UW 50 Achsabstand: Ständer gem. System-/Herstellervorschriften, Beplankung: raumseitig Gipsbauplatten GKB zweilagig, Plattendicke 2x 12,5mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Dämmschicht: 40mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Brandverhalten EN 13501-1: A1, Anschlüsse starr, mit Trennstreifen, Inkl. Anpassung der UK, Dämmschicht und Beplankung an den FBH-Verteiler Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, gem. Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Standardverspachtelung incl. aller Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen, erforderlichen Kleinmaterialien und Befestigungsmittel gem. bauaufsichtl. Zulassung und Herstellervorgaben, Zuschnitt und Verschnitt etc. Abmessung der Verkofferung gemäß Plan

30,00	m²	..............................	..............................

2.1.220	Verkoffern Treppenraum

Verkoffern von Kleinflächen unter Treppen mit einseitig doppelt beplankter einer Metallständerwand als nicht tragende Bekleidung mit innenliegender Dämmschicht, Bef.-Untergrund: oben und unten Stahlbeton, seitl. Stahlbeton / Mauerwerk Ausführung mit Anpassung an die Neigung der Treppenunterseite Wandhöhe bis 170 cm Wanddicke inkl. Beplankung: 7,5 cm Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1 als Einfachständerwerk, Ständer CW 50, Randprofile UW 50 Achsabstand: Ständer gem. System-/Herstellervorschriften, Beplankung: raumseitig Gipsbauplatten GKB zweilagig, Plattendicke 2x 12,5mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Dämmschicht: 40mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, nicht brennbar, Brandverhalten EN 13501-1: A1, Anschlüsse starr, mit Trennstreifen, Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, gem. Merkblatt Nr. 2 Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Standardverspachtelung incl. aller Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen, erforderlichen Kleinmaterialien und Befestigungsmittel gem. bauaufsichtl. Zulassung und Herstellervorgaben, Zuschnitt und Verschnitt etc.

10,00	m²	..............................	..............................

Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche

Die Leistungen der folgenden Positionen umfassen die fachgerechte Herstellung und das Verschließen von Wanddurchbrüchen für haustechnische Anlagen. Einmessen des Durchbruchs gem. Haustechnikplan / Angaben des Haustechnikplaners oder der Bauleitung, Herstellen von Auswechselungen in der Unterkonstruktion, Herstellen der Ausschnitte in Beplankung und Dämmung, nachträgliches Verschließen / Anarbeiten des Durchbruches gem. DIN 18340 Pkte. 4.2.15 / 4.2.16, Verfüllen des offenen Querschnittes mit Mineralwolle Verschließen des Durchbruchs nach bauseitigen Installationsarbeiten, incl. aller dichten, elastischen Anschlüsse, Anspachtelungen, inkl. aller Materialien, Kleinmaterialien und Nebenarbeiten Diese Leistungbeschriebung bezieht sich auf alle Wanddurchbrüche der nachfolgenden Positionen. Wanddurchbrüche bis zu einer Größe von 0,01m² (entspricht ca. 10 cm x 10 cm) für Steckdosen, Schalter, Wasseranschlüsse, Entwässerungsanschlüsse bis DN 70 etc. sind in den Positionen über Metallständerwerken enthalten und werden nicht separat vergütet.

Waddurchbruch in Metallständerwände

2.1.230	Wanddurchbruch, rund, D= 8 cm, Wanddicke bis 17,5 cm

Wanddurchbruch für Durchführungen in Trockenbauwand gem. Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche Beplankung aus Gipsbauplatten GKB, Platten stumpf gestoßen, verspachtelt inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel gem Hersteller-/Systemvorgaben Dicke der Beplankung: beidseitig Doppelbeplankung mit 12,5 mm aus Gipskartonplatten aus Hauptposition für Metallständerwände mit Abmessungen: Durchmesser 8 cm Öffnungsgröße inkl. Laibungsbekleidung: Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

18	St	..............................	..............................

2.1.240	Wanddurchbruch, rund, D= 10 cm, Wanddicke bis 17,5 cm

Wanddurchbruch für Durchführungen in Trockenbauwand gem. Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche herstellen wie zuvor, jedoch Abmessungen: Durchmesser 10 cm

12	St	..............................	..............................

2.1.250	Wanddurchbruch, rund, D= 16 cm, Wanddicke bis 17,5 cm

Wanddurchbruch für Durchführungen in Trockenbauwand gem. Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche herstellen wie zuvor, jedoch Abmessungen: Durchmesser 16 cm

4	St	..............................	..............................

2.1.260	Wanddurchbruch, rund, D= 18 cm, Wanddicke bis 17,5 cm, F90

Wanddurchbruch für Durchführungen in Trockenbauwand mit Brandschutzanforderungen gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte Feuerwiderstandsklasse: F90 nach DIN 4102, Beplankung aus Gipsbauplatten GKF gem. DIN EN 15283-1, Brandverhalten A1 nicht brennbar mit gipsbeschichteter Glasvliesummantelung, Platten stumpf gestoßen, verspachtelt inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel gem Hersteller-/Systemvorgaben Dicke der Beplankung: beidseitig Doppelbeplankung mit 12,5mm Feuerschutzplatte aus Hauptposition für Metallständerwände mit Brandschutzanforderungen Abmessungen: Durchmesser 18 cm Inkl. Bekleidung der Leibungsflächen der Öffnung mit dem Material der Beplankung und Verspachtelung Öffnungsgröße inkl. Laibungsbekleidung: Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

6	St	..............................	..............................

2.1.270	Wanddurchbruch, eckig, 25 x 10 cm, Wanddicke bis 17,5 cm

Wanddurchbruch für Durchführungen in Trockenbauwand gem. Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche Beplankung aus Gipsbauplatten GKB, Platten stumpf gestoßen, verspachtelt inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel gem Hersteller-/Systemvorgaben Dicke der Beplankung: beidseitig Doppelbeplankung mit 12,5 mm aus Gipskartonplatten aus Hauptposition für Metallständerwände mit Abmessungen: 25 x 10 cm Einbauhöhe: OK = UKRD Öffnungsgröße inkl. Laibungsbekleidung: Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,3 m

16	St	..............................	..............................

Waddurchbruch in Vorsatzschale

2.1.280	Wanddurchbruch D= 18 cm, Vorsatzschale bis 22,5 cm

Wanddurchbruch für Durchführungen von Elektroinstallation in Trockenbau Vorsatzschale gem. Leistungsbeschreibung Wanddurchbrüche Beplankung aus Gipsbauplatten GKB, Platten stumpf gestoßen, verspachtelt inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel gem Hersteller-/Systemvorgaben Dicke der Beplankung: einseitig Doppelbeplankung mit 12,5 mm aus Gipskartonplatten gleich der Beplankung der Hauptposition für Vorsatzschale Abmessungen: Durchmesser 8 cm Öffnungsgröße inkl. Laibungsbekleidung: Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

12	St	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 2.1 Trockenbauwände | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.2	Mineralfaserdecke

2.2.10	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 16 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle Format (mm): 625 x 625 Kantenausführung: A (gem. DIN EN 13964); versiegelt weiß; Tieffrequenzabsorber allseitig von einer mikroperforierten Folie umschlossen Demontierbarkeit: leicht montierbar, sowie de- und remontierbar Oberfläche: sichtseitig verstärkte, homogene weiße Farboberfläche; zerstörungsfrei Lichtreflexionsgrad: 85%, Glanzgrad: < 1 Baustoffklasse: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1) Absorptionsklasse: A (gem. DIN EN ISO 11654), aw = 1,00 Reinigung: täglich Staubwischen und Staubsaugen sowie wöchentliche Feuchtreinigung möglich Unterkonstruktion leicht montierbar sowie de- und remontierbar durch Klicksystem, verzinkte Stahlblechprofile für trockene Umgebungen in Korrosionsschutzklasse C1 nach EN ISO 12944-2, sichtseitig weiß matt Unterdecke aus Stahlbeton Abhanghöhe: 16 cm Lichte Raumhöhe gem. OKFF bis UK Rasterdecke: 300 cm Das System ist gem. des Herstellers als Einlege-System zu liefern und zu montieren. Anfallende Anschnitte sind bauseits herzustellen. Die Folie der eingeschweißten Tieffrequenzabsorber darf bei der Montage nicht geöffnet bzw. geschnitten werden. Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Objektüberwachung sowie den Herstellerrichtlinien auszuführen. Leitfabrikat: Ecophon Focus Dg angeb. Fabrikat'....................................................'

20,00	m²	..............................	..............................

2.2.20	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 17 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 17 cm

490,00	m²	..............................	..............................

2.2.30	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 21 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 21 cm

445,00	m²	..............................	..............................

2.2.40	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 25 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 25 cm

20,00	m²	..............................	..............................

2.2.50	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 26 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 26 cm

45,00	m²	..............................	..............................

2.2.60	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 27 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 27 cm

80,00	m²	..............................	..............................

2.2.70	Mineralfaserrasterdecke 625 x 625 mit Absorber, Abhanghöhe 75 cm

Akustikdeckensystem inklusiv Tieffrequenzabsorber aus Glaswolle wie zuvor, jedoch mit einer Abhanghöhe von 75 cm

32,00	m²	..............................	..............................

2.2.80	Zulage Passplatten

Zulage der Mineralfaserrasterdecke für den Zuschnitt von Passplatten im Wandanschluss. Ausführung, inkl. Anpassung der Unterkonstruktion

120	St	..............................	..............................

2.2.90	Rückseitenversteifung für Unterbauteile

Lieferung und Montage von Rückseitenversteifungen aus OSB zur Aussteifung bzw. zur Ertüchtigung von Standardplatten 625 x 625 mm, für Unterbauteile inkl. Zubehör und Befestigungsmaterial

105	St	..............................	..............................

2.2.100	Mehrpreis 2 Arbeitsgänge

Mehrpreis zu Mineralfaserdecken für Fertigstellung in 2 Arbeitsgängen, Einlegen der Platten in separatem Zeitabschnitt nach bauseitiger Herstellung haustechnischer Anlagen in Teilbereichen, gem. DIN 18340 Punkt 4.2.16 als Sonderleistung, nur, wenn die Arbeiten nicht im Zuge weiterer Trockenbauarbeiten durchgeführt werden können und daher keine Nebenleistung gem. DIN 18340 Punkt 4.1.5 darstellen.

250,00	m²	..............................	..............................

Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte Mineralfaserdecke

Die Leistungen der folgenden Positionen umfassen die fachgerechte Herstellung von Deckenausschnitten für haustechnische Anlagen, Beleuchtung, Lüftung etc. Einmessen des Ausschnitts gem. Haustechnikplan bzw. Angaben des Haustechnikplaners oder der Objektüberwachung, Herstellen der Ausschnitte in Beplankung und Absorber der Mineralfaserdecke, Die für die Haustechnischen Einbauteile vorgesehenen Elektroleitungen werden Bauseits an den Einbauorten versehen und sind nach erstellen der Öffnung durch diese hindurch zu führen inkl. aller Materialien, Kleinmaterialien und Nebenarbeiten Diese Leistungsbeschreibung bezieht ist für alle Deckenausschnitte der nachfolgenden Positionen.

2.2.110	Deckenausschnitte Präsenzmelder, rund, D= ca. 6 cm

Deckenausschnitt für Präsensmelder gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Mineralfaserdecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralfaserdeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 6 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

28	St	..............................	..............................

2.2.120	Deckenausschnitte Einbausicherheitsleuchten, rund, D= ca. 10 cm

Deckenausschnitt für Einbausicherheitsleuchten gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Mineralfaserdecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralfaserdeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 10 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,3 m

16	St	..............................	..............................

2.2.130	Deckenausschnitte Einbauleuchten, rund, D= 16 cm

Deckenausschnitt für Einbauleuchten gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Mineralfaserdecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralfaserdeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 16 cm, Inkl. zusätzlicher Rückseitenverstärkung des Mineralfaserdeckenelements aus OSB 0,6 cm Ausschnittgröße 62,5 x 62,5 cm entsprechend der Mineralfaserdeckenplatten Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

12	St	..............................	..............................

2.2.140	Deckenausschnitte Einbaulautsprecher, rund, D= ca. 20 cm

Deckenausschnitt für Einbaulautsprecher gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Mineralfaserdecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Mineralfaserdeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 20 cm, Inkl. zusätzlicher Rückseitenverstärkung des Mineralfaserdeckenelements aus OSB 0,6 cm Ausschnittgröße 62,5 x 62,5 cm entsprechend der Mineralfaserdeckenplatten Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

49	St	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 2.2 Mineralfaserdecke | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.3	Gipskartondecke glatt

2.3.10	GK-Decke glatt

Gipskartonbauplatten als einlagige Deckenbekleidung mit glatter und geschlossener Oberfläche DIN 18168-1, Plattendicke d= 12,5 mm, Die Positionen umfassen die Unterkonstruktion, Beplankung, vollflächige Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, einschließlich aller Ecken, und sämtl. Kleinmaterial und Befestigungselemente, Zuschnitt, Verschnitt, Schleif- und Spachtelarbeiten, sowie sonstiger Nebenarbeiten

43,00	m²	..............................	..............................

2.3.20	Zulage GK Feuchtraumplatten imprägniert

Feuchtraumlochplatten imprägniert als Zulage zur vorbeschriebenen Gipskarton Akustikdecke zum Einbau in Feuchtraumbereichen wie Sanitärbereiche, Abhanghöhe h= 110 cm Einbauort: EG/OG WC Unisex

25,00	m²	..............................	..............................

2.3.30	GK-Bekleidung seitlicher Abschluss

Seitliche Bekleidung der freien Deckenabschlüsse an Deckenausschnitte der Treppen Höhe der Bekleidung bis 70 cm Beplankung: Gipsbauplatten GKB zweilagig, Plattendicke: 2x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Die Positionen umfassen die Unterkonstruktion, Beplankung, vollflächige Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, einschließlich aller Ecken, und sämtl. Kleinmaterial und Befestigungselemente, Zuschnitt, Verschnitt, Schleif- und Spachtelarbeiten, sowie sonstiger Nebenarbeiten

10,00	m	..............................	..............................

2.3.40	GK-Beplankung Treppenunterseite

GK-Beplankung der Treppenunterseite Beplankung: Gipsbauplatten GKB zweilagig, Plattendicke: 2x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, direkt in die Unterseite der Stahlbetontreppe befestigt Die Positionen umfassen die Beplankung, vollflächige Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, einschließlich aller Ecken, und sämtl. Kleinmaterial und Befestigungselemente, Zuschnitt, Verschnitt, Schleif- und Spachtelarbeiten, sowie sonstiger Nebenarbeiten

30,00	m²	..............................	..............................

Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken

Die Leistungen der folgenden Positionen umfassen die fachgerechte Herstellung von Deckenausschnitten für haustechnische Anlagen, Beleuchtung, Lüftung etc. Einmessen des Ausschnitts gem. Haustechnikplan bzw. Angaben des Haustechnikplaners oder der Objektüberwachung, Herstellung von Auswechselungen in der Unterkonstruktion Herstellen der Ausschnitte in Beplankung auf GK platten GKD/GKDI und ggf. Dämmung, nachträgliches Verschließen / Anarbeiten des Ausschnittes und Anspachtelungen. Die für die Haustechnischen Einbauteile vorgesehenen Elektroleitungen werden Bauseits an den Einbauorten versehen und sind nach erstellen der Öffnung durch diese hindurch zu führen inkl. aller Materialien, Kleinmaterialien und Nebenarbeiten Diese Leistungsbeschreibung bezieht ist für alle Deckenausschnitte und Revisionsöffnungen der nachfolgenden Positionen.

2.3.50	Deckenausschnitte Präsenzmelder, rund, D= ca. 6 cm

Deckenausschnitt für Präsensmelder gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipskartondeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 6 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,3 m

11	St	..............................	..............................

2.3.60	Deckenausschnitte Einbausicherheitsleuchten, rund, D= ca. 10 cm

Deckenausschnitt für Einbausicherheitsleuchten gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipskartondeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 10 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,3 m

11	St	..............................	..............................

2.3.70	Deckenausschnitte Einbauleuchten, rund, D= 16 cm

Deckenausschnitt für Einbauleuchten gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipskartondeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 16 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

15	St	..............................	..............................

2.3.80	Deckenausschnitte Einbaulautsprecher, rund, D= ca. 20 cm

Deckenausschnitt für Einbaulautsprecher gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipskartondeckenplatten aus Vorposition, Durchmesser 20 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

5	St	..............................	..............................

2.3.90	Deckenausschnitte Einbauleuchten, eckig, 24 x 8 cm

Deckenausschnitt für Einbaulautsprecher gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte für Gipskartondecken und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipskartondeckenplatten aus Vorposition, Dicke der Beplankung: 12,5 mm einlagig Abmessungen: 24 x 8 cm Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

10	St	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 2.3 Gipskartondecke glatt | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.4	Deckenfries

Leistungsbeschreibung Deckenfries

Deckenfries aus teilweise vorgefertigten GK-Elementen GKB ausbilden Ausführungsgrundlage Detail: 1900-5822-B-M1_10-Deckenaufbauten-20260601_geschwärzt Die maximale Deckendurchbiegung beträgt 30 mm. Um die Deckendurchbiegung beweglich ausgleichen zu können sind ist die gesammte Unterkonstruktion inkl. Bekleidung ausschließlich durch Deckenabhängungen an der Decke zu befestigen und vollständig von den Wandbauteilen zu trennen. Gemäß Detailplanung sollen Formteile mit Eckausbildung entlang der Wand vorgesehen werden, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Die Horizontale Beweglichkeit soll durch an der Wand befestigte Z-Winkel gesichert werden, die durch das Einhängen in die Unterkonstruktion der Abhängung befestigt werden. Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1, CD und UD Achsabstand: gem. System-/Herstellervorschriften, Die Unterkonstruktion ist als Kreuzabhängung auszuführen Die Abhanghöhen sind entsprechend der zuvor beschriebenen Rasterdecken zu Kalkulieren Vorzusehende Deckenhöhen h= 16; 17; 21; 25 und 27 cm Die Breite der Friese sind den einzelnen Positionen zu entnehmen Die Positionen umfassen die Unterkonstruktion, Beplankung, vollflächige Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, einschließlich aller Ecken, und sämtl. Kleinmaterial und Befestigungselemente, Zuschnitt, Verschnitt, Schleif- und Spachtelarbeiten, sowie sonstiger Nebenarbeiten

2.4.10	Deckenfries b= 21 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 21 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

20,00	m	..............................	..............................

2.4.20	Deckenfries b= 23 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 23 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

4,00	m	..............................	..............................

2.4.30	Deckenfries b= 25,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 25,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

50,00	m	..............................	..............................

2.4.40	Deckenfries b= 26,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 26,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

30,00	m	..............................	..............................

2.4.50	Deckenfries b= 28,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 28,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

18,00	m	..............................	..............................

2.4.60	Deckenfries b= 31,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 31,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

4,00	m	..............................	..............................

2.4.70	Deckenfries b= 32 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 32 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

10,00	m	..............................	..............................

2.4.80	Deckenfries b= 36,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 36,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

12,00	m	..............................	..............................

2.4.90	Deckenfries b= 42,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 42,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

10,00	m	..............................	..............................

2.4.100	Deckenfries b= 43,5 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 43,5 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

58,00	m	..............................	..............................

2.4.110	Deckenfries b= 47 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 47 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

18,00	m	..............................	..............................

2.4.120	Deckenfries b= 48 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 48 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

10,00	m	..............................	..............................

2.4.130	Deckenfries b= 57 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 57 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

10,00	m	..............................	..............................

2.4.140	Deckenfries b= 62 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 62 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

5,00	m	..............................	..............................

2.4.150	Deckenfries b= 80 cm GKB

Deckenfries aus GK-Elementen GKB ausbilden wie in Leistungsbeschreibung Deckenfries beschrieben Deckenfriesbreite 80 cm Einbauhöhe: bis ca. 3 m für Mineralfaserrasterdecke mit Absorber

38,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 2.4 Deckenfries | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.5	Gipskarton Deckenversprung

Leistungsbeschreibung Deckenversprung

Erstellen einer 2.-seitigen Bekleidung der haustechnischen Anlagen mit einlagiger 12,5 mm dicken GK GKB Platte Die maximale Deckendurchbiegung beträgt 30 mm. Um die Deckendurchbiegung beweglich ausgleichen zu können ist die gesamte Unterkonstruktion inkl. Bekleidung ausschließlich durch Deckenabhängungen an der Decke zu befestigen und vollständig von den Wandbauteilen zu trennen. Gemäß Detailplanung sollen Formteile mit Eckausbildung entlang der Wand vorgesehen werden, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Die Horizontale Beweglichkeit soll durch an der Wand befestigte Z-Winkel gesichert werden, die durch das Einhängen in die Unterkonstruktion der Abhängung befestigt werden. Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1, CD und UD Achsabstand: gem. System-/Herstellervorschriften, Die Unterkonstruktion ist als Kreuzabhängung auszuführen Die Abmessungen der Bekleidung sind den einzelnen Positionen zu entnehmen Die Positionen umfassen die Unterkonstruktion, Beplankung, vollflächige Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2, einschließlich aller Ecken, und sämtl. Kleinmaterial und Befestigungselemente, Zuschnitt, Verschnitt, Schleif- und Spachtelarbeiten, sowie sonstiger Nebenarbeiten

2.5.10	Deckenversprung, AHD 94 x 47 cm, OG 1

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 94 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 1

32,00	m	..............................	..............................

2.5.20	Deckenversprung, AHD 95 x 47 cm, OG 1

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 95 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 1

60,00	m	..............................	..............................

2.5.30	Deckenversprung, AHD 134  x 47 cm, OG 1

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 134 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 1

60,00	m	..............................	..............................

2.5.40	Deckenversprung, AHD 141,5 x 47 cm, OG 1

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 141,5 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 1

30,00	m	..............................	..............................

2.5.50	Deckenversprung, AHD 94 x 51 cm, OG 2

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 94 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 2

32,00	m	..............................	..............................

2.5.60	Deckenversprung, AHD 95 x 51 cm, OG 2

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 94 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 2

60,00	m	..............................	..............................

2.5.70	Deckenversprung, AHD 134 x 51 cm, OG 2

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 134 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 2

60,00	m	..............................	..............................

2.5.80	Deckenversprung, AHD 141,5 x 51 cm, OG 2

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Klassenräumen und Ausweichflächen Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 141,5 cm Einbauort: Klassenraum/Ausweichflächen OG 2

30,00	m	..............................	..............................

2.5.90	Deckenversprung, AHD 95 x 47 cm, OG 1, 3.-Seitig

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Ausweichflächen, mit zusätzlicher senkrechter Bekleidung in Richtung Clustermitte, in Teilbereichen der Senkrechten der 3.-Seitigen Bekleidung ohne Ausbildung des Wandanschluss gem. Detailplanung Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 95 cm Einbauort: Ausweichflächen OG 1

3,50	m	..............................	..............................

2.5.100	Deckenversprung, AHD 141,5 x 47 cm, OG 1, 3.-Seitig

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Ausweichflächen, mit zusätzlicher senkrechter Bekleidung in Richtung Clustermitte, in Teilbereichen der Senkrechten der 3.-Seitigen Bekleidung ohne Ausbildung des Wandanschluss gem. Detailplanung Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 47 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 268 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 141,5 cm Einbauort: Ausweichflächen OG 1

8,50	m	..............................	..............................

2.5.110	Deckenversprung, AHD 95 x 47 cm, OG 2, 3.-Seitig

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Ausweichflächen, mit zusätzlicher senkrechter Bekleidung in Richtung Clustermitte, in Teilbereichen der Senkrechten der 3.-Seitigen Bekleidung ohne Ausbildung des Wandanschluss gem. Detailplanung Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 95 cm Einbauort: Ausweichflächen OG 1

3,50	m	..............................	..............................

2.5.120	Deckenversprung, AHD 141,5 x 47 cm, OG 2, 3.-Seitig

Ausbilden eines Deckenversprunges der Akustikdecke gem. Leistungsbeschreibung in den Ausweichflächen, mit zusätzlicher senkrechter Bekleidung in Richtung Clustermitte, in Teilbereichen der Senkrechten der 3.-Seitigen Bekleidung ohne Ausbildung des Wandanschluss gem. Detailplanung Unterkannte Bekleidung bis UKRD inkl. Beplankung ca. 51 cm, Lichte Raumhöhe unterhalb des Deckenversprungs h= 270 cm, Deckenversatz von Abhangdecke zu Versprung ca. 30 cm, Breite der Bekleidung b= 141,5 cm Einbauort: Ausweichflächen OG 1

8,50	m	..............................	..............................

Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte

Die Leistungen der folgenden Positionen umfassen die fachgerechte Herstellung von Deckenausschnitten für haustechnische Anlagen, Beleuchtung, Lüftung etc. Einmessen des Ausschnitts gem. Haustechnikplan bzw. Angaben des Haustechnikplaners oder der Objektüberwachung, Herstellung von Auswechselungen in der Unterkonstruktion Herstellen der Ausschnitte in Beplankung und Dämmung nachträgliches Verschließen / Anarbeiten des Ausschnittes und Anspachtelungen. alle Materialien, Kleinmaterialien und Nebenarbeiten Diese Leistungsbeschreibung bezieht ist für alle Deckenausschnitte und Revisionsöffnungen der nachfolgenden Positionen.

2.5.130	Deckenausschnitte Einbauleuchte, eckig, 24 x 8 cm

Deckenauschnitt für Einbauleuchten gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte und Deckenspiegel herstellen, eckig, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus GK GKD glatt, Dicke der Beplankung: 12,5 mm einlagig Abmessungen: 24 x 8 cm Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,3 m

72	St	..............................	..............................

2.5.140	Deckenausschnitte Lüftungsanlagen,

Deckenausschnitte für Lüftungsanlagen in Bekleidung des Deckenversprungs herstellen und umlaufenden Anschluss erstellen, Ausführung gem. Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte Deckenbekleidung bestehend aus Unterkonstruktion in der Konstruktionsweise Kreuzabhängung und GK GKD 12,5 mm Besonders zu beachten ist die Aussteifung des Abschnitts zwischen Belüftungsgerät und Senkrechter Beplankung in Raummitte hierfür ist bei der Erstellung über die Leistungsbeschreibung Deckenausschnitte hinaus eine zusätzliche Aussteifungskonstruktion aus verzinkte Stahlblechprofile nach DIN 18182-1, CD und UD mit vorzusehen. Befestigung nur in Deckenplatte aus Stb. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Flächen bis 3,30 m

12	St	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 2.5 Gipskarton Deckenversprung | .............................. |
| --- | --- |

_______________

3	Fahrradgarage

3.1	Abhangdecke Fahrradgarage

3.1.10	Holzwolle-Mehrschichtplatte, D= 250 mm

Schallabsorbierende Unterdecke unter Betondecke Schallabsorptionsmaßnahme Decke mit Betonschraube an Betondecke befestigen Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle unterseitig der Stahlbetondecke Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Insulation Steinwolle Wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen. Oberfläche: sehr feine Holzwolle, im Naturton egalisiert Kantenausbildung: umlaufend gefast Bewerteter Schallabsorptionsgrad: αw ≥ 0,90gemäß Prüfzeugnis nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0 Glimmverhalten nach DIN EN 16733: keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen Format: 1000 x 600 mm Plattendicke: 250 mm Befestigung durch statisch ausreichend bemessene Betonschraube Farbe: beige bzw. weiß liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im Verband an der Decke befestigen. Inkl. aller Anpassungsarbeiten an Haustechnische Anlagen, sowie andere Bauteile.

550,00	m²	..............................	..............................

3.1.20	Zulage Passplatten

Zulage der zuvor beschriebenen Holzwolle-Mehrschichtplatte der Deckenbekleidung für den Zuschnitt von Passplatten im Wandanschluss.

80	St	..............................	..............................

3.1.30	Fugendichtband als Deckenplattenabschluss

Vorkomprimiertes, selbstklebendes, selbstexpandierendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Seitenflächenimprägnierung Abdichten des Anschlusses des Abschlusses der Deckenplatten und der Wandbekleidung/Stahlbetonwand

110,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 3.1 Abhangdecke Fahrradgarage | .............................. |
| --- | --- |

_______________

3.2	Wandbekleidung Fahrradgarage

3.2.10	Holzwolle-Mehrschichtplatte, D= 150 mm

Schallabsorbierende Unterdecke an Stahlbetonwand Schallabsorptionsmaßnahme Wand mit Betonschraube an Betondecke befestigen Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle Wandseitig der Stahlbetondecke Zweischichtplatte aus weißzementgebundener Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer Insulation Steinwolle mit hoher Wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen. Oberfläche: sehr feine Holzwolle, im Naturton egalisiert Kantenausbildung: umlaufend gefast Bewerteter Schallabsorptionsgrad: αw ≥ 0,90gemäß Prüfzeugnis nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0 Glimmverhalten nach DIN EN 16733: keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen Format: 1000 x 600 mm Plattendicke: 150 mm R = 4,11 m²K/W Befestigung durch statisch ausreichend bemessene Betonschraube Farbe: beige bzw. weiß liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im Verband an der Stahlbetonwand befestigen. Inkl. aller Anpassungsarbeiten an Haustechnische Anlagen, sowie andere Bauteile.

120,00	m²	..............................	..............................

3.2.20	Holzwolle-Mehrschichtplatte, Bekleidungsabschluss im freien Raum

Holzwolleplatte wie zuvor beschrieben Holzwolle-Mehrschichtplatte, jedoch für die Bekleidung des Bekleidungsabschluss im freien Raum Aufbautiefe: 15 cm Raster der Verkleidung ist an die Bekleidung der Wandflächen anzupassen Inkl. Vorkomprimiertem, selbstklebendem, selbstexpandierendem Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Seitenflächenimprägnierung Abdichten des Anschlusses an die Außenwände

15,00	m	..............................	..............................

3.2.30	Holzwolle-Mehrschichtplatte, Laibungsbekleidung

Holzwolleplatte wie zuvor beschrieben Holzwolle-Mehrschichtplatte, jedoch für die Bekleidung der Laibungsflächen von Ausschnitten in der Fassadenbekleidung Laibungstiefe: 15 cm Raster der Laibungsverkleidung ist an die Bekleidung der Wandflächen anzupassen Inkl. Vorkomprimiertem, selbstklebendem, selbstexpandierendem Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Seitenflächenimprägnierung Abdichten des Anschlusses an Türen

18,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 3.2 Wandbekleidung Fahrradgarage | .............................. |
| --- | --- |

_______________

4	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

4.1	Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

4.1.10	Dokumentation

Zusammenstellen erner Dokumentation der ausgeführten Leistungen, insbesondere: Fachunternehmererklärungen Verwendbarkeitsnachweise- Produktdatenblätter- Zulassungen der Verbauten Produkte- Lieferscheine Werkplanungen und Werkstatiken Zusammenstellen in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis in Ordner, 2-fach sowie einfach in digitaler Form auf USB, sortiert mit Inhaltsverzeichnis

1	St	..............................	..............................

4.1.20	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

10,00	h	..............................	..............................

4.1.30	Stundenlohnarbeiten Helfer

Stundenlohnarbeiten Helfer

10,00	h	..............................	..............................

_______________

Summe Abschnitt

| 4.1 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Titel 1

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Titel 2 Trockenbauarbeiten

| Abschnitt 2.1 | Trockenbauwände | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Abschnitt 2.2 | Mineralfaserdecke | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Abschnitt 2.3 | Gipskartondecke glatt | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Abschnitt 2.4 | Deckenfries | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Abschnitt 2.5 | Gipskarton Deckenversprung | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Titel 3 Fahrradgarage

| Abschnitt 3.1 | Abhangdecke Fahrradgarage | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Abschnitt 3.2 | Wandbekleidung Fahrradgarage | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Titel 4 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

| Abschnitt 4.1 | Stundenlohnarbeiten/Sonstiges | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung Trockenbauarbeiten

| Titel 1 |  | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2 | Trockenbauarbeiten | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 3 | Fahrradgarage | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 4 | Stundenlohnarbeiten/Sonstiges | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0% MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Für interne Vermerke:

ZVS:

Gemäß § 16c EU VOB/A rechnerisch geprüft:

Fachamt: 
Gemäß § 16c EU VOB/A technisch und wirtschaftlich geprüft: