| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | 20-652-331 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Erweiterung Feuer- und Rettungswache |  |  |
| Leistung Trockenbauarbeiten |  |  |
| Trockenbauarbeiten |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men-gen-einheit 1 | Zeitan- satz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Löhne 2, | Stoffe 2 | Geräte 2, | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.2 | Baustelleneinr. vorhalten | 40 | StWo |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Fahrbare Gerüste | 2 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Trennwand H bis 3,05 m WD 125 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Abziehen | 20,95 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Trennwand H bis 3,05 m WD 125 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm 2lagig Gipsbaupl.H2 D 12,5mm Gipsbaupl.H2 D 12,5mm Q3 2lagig Zementbaupl D 12,5mm Zementbaupl D 12,5mm Q2 | 25,01 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Trennwand H bis 3,05 m WD 125 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 | 43,33 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Vorsatzschale H bis 3,05 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Beplankung einseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm D 12,5mm | 57,52 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Trennwand H bis 4,85 m WD 125 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 | 140,53 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Trennwand H bis 4,85 m WD 125 mm Rw 50 dB F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 | 86,71 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.17 | Trenn-Brandwand H bis 3,25 m WD 161 mm Rw 68 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig + Stahl 0,5mm Feuerschutz-Gipspl.DFH2IR D 15mm Feuerschutz-Gipspl.DFH2IR D 15mm Q1 2lagig + Stahl 0,5mm Feuerschutz-Gipspl.DFH2I | 26,82 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.20 | Trennwand H bis 4,85 m WD 240 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 60mm 2lagig Gipsbaupl.H2 D 12,5mm Gipsbaupl.H2 D 12,5mm Q3 2lagig Gipsbaupl.A D 12,5mm Gipsbaupl.A D 12,5mm Q3 | 30,96 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.22 | Vorsatzschale H bis 4,85 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 | 98,56 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.28 | Trennwand H bis 2,95 m WD 150 mm Rw 50 dB UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 | 21,27 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.29 | Trennwand H bis 2,95 m WD 150 mm Rw 50 dB F90-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm 2lagig Feuerschutz-Gipspl.DFH2IR D 12,5mm Feuerschutz-Gipspl.DFH2IR D 12,5mm Q3 2lagig + Stahl 0,5mm Gipspl.Vliesarmierung GM-F D 12,5mm Gip | 10,07 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.32 | UK verstärken UA-Profil 75/40/2 Trennwand Gipspl. D 12,5mm | 238,00 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Trockenbau Abgasanlage einschalig, Kalziumsilikat Formteile einzügig | 7,90 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Traverse | 30 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 500 mm B 500 mm Schnappverschluss | 20 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl. D 12,5mm L 500 mm B 500 mm Schnappverschluss Fangsicherung zweiseitig | 20 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Wandabsorber, 40mm Glaswolle, Farboberfläche, rahmenlos | 18 | Stk |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | System-Akustikdecken 600 x 600 (Einlegemontage mit sichtbaren T- Schienen / VT Kante) | 345,47 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.6 | Akustikauflage | 345,47 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.7 | Fester GK Fries b bis 500 mm an Systemdecken als Anschluss zur mobilen Trennwand | 157,70 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.10 | Fester GK Fries an Systemdecken als Anschluss zur Wand b bis 500mm | 52,70 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.15 | Decklage verstärken Unterdecke Sperrholzpl. D 10mm | 84 | St |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Bekleidungspl Decke Gipspl. L/B 625/625mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170802 Vergüt.Entsorg. AN | 180,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.2 | System-Akustikdecken 625 x 625 (Einlegemontage mit sichtbaren T- Schienen / VT Kante) | 142,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.8 | Akustikauflage | 142,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.15 | Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahl-T-Profil L/B 625/625mm B 15mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN | 180,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Fachwerker, Trockenbau | 20 | h |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Dokumentation Trockenbauarbeiten | 1 | psch |  |  |  |  |  |  |

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.