Ausschreibung des Kreises Borken

über

die Lieferung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme einer semistationären Messeinrichtung mit PTB-Zulassung

Vorbemerkungen/Leistungsbeschreibung

Allgemeines/Gegenstand der Ausschreibung

Im Zuge der weiteren Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Borken soll eine dritte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Anhängerlösung) beschafft werden.

Die Anlage dient der flexiblen Verkehrsüberwachung und muss eine Messung in mindestens einer Fahrtrichtung (ankommender Verkehr) ermöglichen.

Gegenstand der Ausschreibung ist die:

- Lieferung

- betriebsbereite Inbetriebnahme

- Schulung

- Bereitstellung erforderlicher Soft- und Hardware

- sowie Wartung, Service und Störungsbeseitigung

einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage mit Anhänger und Lasermesssystem.

Alle technischen Anforderungen sind funktionsbezogen formuliert. Bezugnahmen auf bestimmte technische Lösungen gelten stets als „oder gleichwertig“. Die Gleichwertigkeit ist durch den Bieter nachzuweisen.

Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen zu erbringen:

Position 1:

Lieferung und Inbetriebnahme einer vollfunktionsfähigen semistationären Anlage (KFZ-Anhänger) für die Geschwindigkeitsüberwachung:

1.1	Die zu liefernde semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage hat zwingend die nachfolgend benannten

technisch-funktionalen Anforderungen zu erfüllen:

- Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Anhängerausführung

- Möglichkeit der Messung in mindestens eine Fahrtrichtung

- Gültige PTB-Zulassung oder Konformität nach MessEG

- Tag- und Nachtbetrieb

- Zulässigkeit des Einsatzes im öffentlichen Verkehrsraum

- Autonomer Betrieb ohne permanente Bedienung (automatisches Messsystem, das außer zum Aufbau, Ausrichten, Abbau keines Personaleinsatzes bedarf)

- Energieversorgung für mindestens 7 Tage Betrieb (abhängig von Einsatzbedingungen)

- Möglichkeit der mobilen Datenübertragung

- Manipulationssichere Datenspeicherung

- Vandalismusschutz (z. B. Sensorik, mechanische Sicherungen)

- Ausstattung mit einem Rauch- und Erschütterungssensor

- Witterungsbeständigkeit und ganzjähriger Einsatz

- Straßenzugelassen

- Standsicher aufstellbar

- Geeignete Sicherung gegen Diebstahl

- Gewährleistung der Ersatzteilversorgung von mindestens 10 Jahren

1.2	Die Überwachungsanlage und ihre Ausstattungselemente werden ganzjährig betrieben und müssen dem neuesten funktionalen und technischen Entwicklungsstand des Bieters, mindestens jedoch dem von der PTB, alternativ hierzu entsprechend der Konformitätserklärung testierten derzeitigen Stand der Technik entsprechen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen fabrikneuen, vollständigen, funktionell einwandfreien und betriebsbereiten Anhänger mit TÜV-Plakette, mindestens einem Messgerät sowie sonstiges Ausstattungszubehör zu liefern.

1.3	Alle gelieferten Anlagenkomponenten müssen den jeweiligen Normen gemäß der bei ihrem Einsatz gültigen Bauartenzulassung, VDE-Zeichen, VdS-Zertifizierung, CE, EN, DIN, den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Wird vom Auftraggeber festgestellt, dass Anlagenkomponenten und/oder Zubehörteile diesen Normen nicht entsprechen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese unverzüglich und kostenfrei auszutauschen.

1.4	Der Auftragnehmer hat sich von der technischen Realisierbarkeit gemäß den in der Leistungsbeschreibung dargestellten Rahmenbedingungen und Anforderungen zu überzeugen und diese zu überprüfen. Mit Erteilung des Auftrages haftet der Auftragnehmer uneingeschränkt bezüglich der fehlerfreien Funktionalität und Ausführung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Anhänger mit Messgerät, Blitzvorrichtungen und Alarmsystem) in ihrer Gesamtheit. Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen somit alle zur Inbetriebnahme der Anlage erforderlichen Leistungen. Hierzu gehören u.a.

- Prüfung aller Systemteile und Module auf korrekten Anschluss, Sicherheit und Funktionsfähigkeit

- TÜV-Plakette

- Funktionstests nach technischer Detailabstimmung mit dem Auftraggeber

1.5 	Als Messsystem in der semistationären Messanlage kommt das in der Position 3. aufgeführte Gerät zum Einsatz.

1.6 	Der vom Auftragnehmer zu gewährende Garantiezeitraum beträgt mind. 2 Jahre.

Leistungsort:

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Verkehr, Burloer Str. 93, 46325 Borken

Position 2:

Service- und Wartungsleistung sowie Störungsbeseitigung hinsichtlich der semistationären Messanlage (Anhänger):

Zum Angebotsumfang gehören Wartungsleistungen im Zusammenhang mit dem Anhänger. Dies sind u.a.

- die Wartung der semistationären Anlage zu den vorgeschriebenen Wartungszyklen

- die Fehlerdiagnose vor Ort innerhalb von spätestens zwei Werktagen nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber

Für Störungsbehebungen und Fehlerbeseitigungen hat der Auftragnehmer eine Servicestelle bzw. einen technischen Kundendienst zwingend vorzuhalten. Die Erreichbarkeit der Servicestelle muss an Werktagen (Montag bis Freitag) mindestens in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewährleistet sein. Eine Reaktion auf Anfragen hat spätestens am Vormittag des dem Meldetag folgenden Werktages zu erfolgen. Sämtliche Wartungs- und Servicearbeiten erfolgen nach Terminabsprache mit dem Auftraggeber. Sollte die semistationäre Anlage (Anhänger) aufgrund eines Defekts, den der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Wassereintritt in Folge von Undichtigkeit) länger als sieben Tage nicht betriebsbereit sein, so ist dem Auftraggeber während der Garantiezeit ab dem 8. Tag für die Dauer der Reparatur ein Ersatz-Anlage (Anhänger) zur Verfügung zu stellen.

Die Wartung ist so lange sicherzustellen, wie sich die Geräte im Einsatz befinden und die Ersatzteile gemäß Ziffer 1.1 zur Verfügung stehen.

Es wird ein EVB-IT Vertrag abgeschlossen (lt. Anlage). EVB IT-Vertrag 24 Monate Festpreis, unbefristeter Vertrag.

Position 3:

Lieferung von einem vollfunktionsfähigen Geschwindigkeitsmessgerät für die semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit der semistationären Messanlage:

3.1	Alle gelieferten Anlagenkomponenten müssen den jeweiligen Normen gemäß der bei ihrem Einsatz gültigen Bauartenzulassung, VDE-Zeichen, VdS-Zertifizierung, CE, EN, DIN, den Unfallverhütungs-und Arbeitsschutzvorschriften sowie den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Wird vom Auftraggeber festgestellt, dass Anlagenkomponenten und/oder Zubehörteile diesen Normen nicht entsprechen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese unverzüglich und kostenfrei auszutauschen.

3.2	Lieferung von einem fabrikneuen Laserscanner-Geschwindigkeitsmessgerät (im Folgenden kurz "Laserscanner" genannt) mit neuester Software zur Geschwindigkeitsüberwachung, welche mindestens zwei Fahrspuren auch in Kurven und Baustellenbereichen überwachen kann. Es müssen unterschiedliche Grenzwerte für verschiedene Fahrzeugklassen eingestellt werden können. Das Messgerät muss die Fahrzeugklassen im Wesentlichen selbst unterscheiden können. Gleichzeitig müssen tageszeitlich differenzierte Grenzwerte für die verschiedenen Fahrzeugklassen eingestellt werden können.

3.3	Die Geschwindigkeitsüberwachung soll durch Laserscanner erfolgen. Das Gerät muss über eine Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), alternativ eine Konformitätserklärung nach § 8 Mess- und Eichgesetz – MessEG, verfügen. Die Bauart des Gerätes muss den Anforderungen der Eichordnung sowie den weiteren Anforderungen der PTB für Messgeräte im Straßenverkehr (PTB-A 18.11) entsprechen.

Der zu liefernde Laserscanner muss zwingend die nachfolgend benannten technisch-funktionalen Kriterien und Anforderungen erfüllen:

- Standardisiertes Messverfahren für die semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung

- Fähigkeit zur Fahrzeugklassifikation und Erkennung verschiedener Geschwindigkeitswerte unterschiedlicher Fahrzeugklassen

- Messsicherheit in Kurvenbereichen und Baustellenbereichen

- Geschwindigkeitsmessbereich mindestens 10 bis 250 km/h

- Messsicherheit im Temperaturbereich mindestens - 20°C bis + 60°C

- Fotoauslösung unmittelbar nach Abschluss der Geschwindigkeitsmessung

- Ausstattung mit hochauflösenden Hochleistungskameras

- Augensicherer Laserstrahl der Klasse 1 im Sinne der Norm DIN EN 60825-1/11.1

- Einhaltung der durch die PTB oder alternativ einer anerkannten Konformitätsbewertungsstelle geforderten Fehlertoleranzen bei äußeren Störungen und Umwelteinflüssen

- Staub-/Spritzwasserschutz mindestens IP54

- Einhaltung der EMV-Anforderungen gem. PTB-Empfehlung oder Konformitätsbewertungsstelle

- Gewährleistung einer eindeutigen Zuordnung und Beweisführung der Geschwindigkeitsverstöße durch digitale Fall-/Ereignisdokumentation (Digitalfotos)

- Sicherstellung manipulationssicherer verschlüsselter Falldatenübernahme

- Ausreichende Datenspeicherungskapazitäten

- Die Nachvollziehbarkeit der Messung durch einen Sachverständigen muss anhand der im Datensatz enthaltenen Informationen gewährleistet sein, hierfür erforderliche Software-Updates sind zu garantieren

- Beweiskräftige Dokumentation von LKW-Durchfahrverbotsmissachtungen und Geschwindigkeits-verstößen

- Möglichkeit der mobilen Übertragung der Messdaten und -fotos (Datenfernübertragung) aus dem semistationären Messanhänger

- Ersatzteilversorgung muss mindestens 10 Jahre gewährleistet sein

3.4	Besondere Anforderungen an die Scanfrequenz und Winkelauflösung:

Die Scanfrequenz, die Winkelauflösung und die Entfernungsauflösung müssen so hoch gewählt sein, dass auch bei dichtem Verkehr eine Trennung der Fahrzeuge ermöglicht wird.

Besondere Anforderungen an den Zielerfassungs- und Fotobereich:

Der Zielerfassungsbereich muss in Fahrtrichtung mehrere Fahrzeuglängen abdecken. Die Verdeckung eines erfassten Fahrzeuges durch ein anderes bei einem Teil des Zielerfassungsbereichs ist zulässig. Der Zielerfassungsbereich muss jedoch nicht unbedingt vollständig abgebildet sein, sofern die Zuordnung des Messwertes zu einem Fahrzeug in anderer Weise sichergestellt ist. Die erfassten Fahrzeugkoordinaten müssen automatisch der Geometrie der im Foto abgebildeten Messstelle zugeordnet werden.

Berücksichtigung von Einflüssen der Fahrzeuggeometrie:

Das Gerät muss durch seine optischen und elektronischen Eigenschaften oder über seine Auswertesoftware automatisch sicherstellen, dass ein Auftreffen der Laserimpulse auf eine Stufe (so genannter Stufeneffekt), eine schräge Front oder die Seite des Fahrzeugs zu keinen unzulässigen Messwertverfälschungen führt.

3.5       Der vom Auftragnehmer zu gewährende Garantiezeitraum beträgt mindestens 2 Jahre.

Position 4:

Service- und Wartungsleistung sowie Störungsbeseitigung hinsichtlich des Lasermessgerätes:

Zum Angebotsumfang gehören Wartungsleistungen im Zusammenhang mit dem Messequipment in der semistationären Messanlage, die ausschließlich durch den Auftragnehmer vorgenommen werden können, sowie ggf. weitere Serviceleistungen nach Inbetriebnahme. Hierzu gehören insbesondere:

- die Eichung des Messsystems zu den vorgeschriebenen Eichterminen (u. a. Funktionsprüfung des Systems, Prüfung der Schnittstellen, Kabel- und Steckverbindungen sowie Reinigung der Komponenten)

- kostenlose Software-Updates

- die Fehlerdiagnose innerhalb von spätestens zwei Werktagen nach Bekanntgabe durch den Auftraggeber

Für Störungsbehebungen und Fehlerbeseitigungen hat der Auftragnehmer eine Servicestelle bzw. einen technischen Kundendienst zwingend vorzuhalten. Die Erreichbarkeit der Servicestelle muss an Werktagen (Montag bis Freitag) mindestens in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr gewährleistet sein. Eine Reaktion auf Anfragen hat spätestens am Vormittag des dem Meldetag folgenden Werktages zu erfolgen. Sämtliche Wartungs- und Servicearbeiten erfolgen nach Terminabsprache mit dem Auftraggeber.

Sollte das Messgerät aufgrund eines Defekts voraussichtlich länger als sieben Tage nicht betriebsbereit sein, so ist dem Auftraggeber innerhalb von 3 Tagen kostenlos ein Leihgerät für den Reparaturzeitraum zur Verfügung zu stellen, mit dem der Messbetrieb ordnungsgemäß fortgeführt werden kann. Die Abholung/Versand des defekten Gerätes und des Ersatzgerätes ist vom Auftragnehmer sicherzustellen.

Die Wartung ist so lange sicherzustellen, wie sich die Geräte im Einsatz befinden und die Ersatzteile gemäß Ziffer 3.3 zur Verfügung stehen.

Es wird ein EVB-IT Vertrag abgeschlossen (lt. Anlage). EVB IT-Vertrag 24 Monate Festpreis, unbefristeter Vertrag.

Leistungsort:

Kreis Borken – Fachbereich Verkehr, Burloer Str. 93 in 46325 Borken

Position 5:

Schulung:

Aktuell sind die Mitarbeitenden des Kreises Borken auf den Messanlagen TraffiStar S350 der Firma Jenoptik Robot GmbH (mobile, semistationäre und stationäre Messungen) und auf der Messlange Poliscan FM1 der Firma Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH (semistationäre und stationäre Messungen) geschult.

Sollte dieser Schulungsstand nicht ausreichend sein, um die durch den Auftragnehmer verwendeten Komponenten/Geräte zu bedienen, hat der Auftragnehmer sechs (6) Mitarbeiter des Auftraggebers in die Bedienung und Benutzung der Komponenten/Geräte einzuweisen und sie zu schulen. Die Schulung hat so zu erfolgen, dass die Mitarbeiter/innen des Auftraggebers den Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung aufbauen, in Betrieb nehmen und wieder abbauen können. Die Einweisung/Schulung hat spätestens bis zur Inbetriebnahme der semistationären Messanlage zu erfolgen sowie die Nachweise/Zertifikate auszuhändigen.

Position 6:

Soft- und Hardware

Es ist ein hochwertiges, zur Falldatensicherung/Systemeinrichtung (mobiler, semistationärer und stationärer Betrieb) benötigtes mobiles Hardware-Gerät (Laptop) inklusive Bediensoftware (insbesondere TuffViewer und StatisticsSuite, jeweils Vollversion) sowie Kfz-Ladegerät zu liefern. Folgende Mindestanforderungen hat das Gerät zu erfüllen:

- Intel Core i3-6100U Prozessor

- 256 GB SSD

- 4 GB RAM

- Windows 10 Pro

- Prozessor für hochauflösende Grafik

- Wasser- und staubgeschützt (IP65)

- USB, LAN, (micro)SD, WLAN

Softwareupdates sind regelmäßig kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Position 7:

Vertragsbedingungen

7.1	Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrags ist die Lieferung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen semistationären Messanlage inklusive Service- und Wartungsvertrag.

Art und Leistungen ergeben sich aus diesen Vertragsunterlagen.

7.2	Lieferfrist und Beginn der Service- und Wartungsleistungen

Die Lieferung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme der semistationären Messeinrichtung muss spätestens bis zum 30.09.2026 erfolgen.

Die Service- und Wartungsleistungen sind ab der Inbetriebnahme zu erbringen.

Zwischen den Parteien vereinbarte Liefertermine sind verbindlich. Der Auftraggeber ist im Falle des Verzugs des Auftragnehmers berechtigt, eine Vertragsstrafe von 0,5% des Netto-Bestellwertes für jede angefangene Woche der Verzögerung, höchstens jedoch 5% des Netto-Bestellwertes zu verlangen, es sei denn, der Auftragnehmer hat den Lieferverzug nicht selbst zu vertreten. Ausgeschlossen sind Fälle höherer Gewalt.

7.3	Lieferort

Die Anlieferung der semistationären Messanlage hat an folgende Adresse zu erfolgen:

Kreis Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken

7.4	Zahlungen

Die Zahlung wird mit der erfolgreichen Lieferung, gebrauchsfertigen Inbetriebnahme und Abnahme der semistationären Messeinrichtung fällig. Abschlagzahlungen werden nicht geleistet.

7.5	Abnahme

Nach der erfolgreichen Lieferung, Installation und gebrauchsfertigen Inbetriebnahme aller notwendigen Komponenten erfolgt nach gesonderter Absprache eine Abnahme der Leistung durch den zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers vor Ort.

Die Abnahme beinhaltet eine Vorführung und Test der Anlage.

7.6 	Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der günstigste Preis.

Hinweis:

Es gelten die Vereinbarungen des EVB-IT-Vertrags, die AGB der Anbieter werden ausgeschlossen.