Los 1

Leistungsbeschreibung / Anforderungskatalog zur Beschaffung eines Geräteträgers mit Kipppritsche, Wechsellenkung und einer Motorleistung von min. 200 – max. 250 KW

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Parameter stellen Mindestanforderungen dar.

Eine, durch eine Produktnennung einhergehende Abweichung dieser Mindestparameter, die eine Qualitätssteigerung zur Folge hat, führt nicht zum Ausschluss des Angebotes.

Geräteträger für den Sommer- u. Winterdiensteinsatz

Lackierung Fahrerhaus: RAL 2011 tieforange

Radformel 4x4, Einzelbereifung

Rechts/Links-Wechsellenkung

Gewichtsvariante min. 13,0 t – max. 15,0 t

Achslasten VA: min. 7,0 t – max. 7,5 t / HA: min. 8,0 t – max. 8,5 t

3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz

Verbandtasche

Warndreieck und Warnleuchte

Motor

Motor                                                                       min. 200 KW – max. 250 KW

Motorausführung Euro VI, E

Motorbremse

Luftkompressor, wartungsfrei

Luftansaugkamin, mit Luftfilter und Vorabscheidung

Kühlerschnellreinigungssystem mit Wendelüfter

Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle 540 U/min und 1000 U/min

Anlasssperre

Getriebe

Hydrostatischer Fahrantrieb 0-50 km/h

Automatisiertes Schaltgetriebe

Tempomat

Elektropneumatische Wendeschaltung

Achsen

Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferential

Differenzialsperre an der Vorderachse

Differentialsperre an der Hinterachse

Servolenkung, elektrohydraulisch

Räder & Reifen

Steilschulterfelgen 14.00 x 22.5

Felgen, lackiert in tiefschwarz

Bereifung Vorderachse 2x 445/65 R 22,5 Gelände

Bereifung Hinterachse 2x 445/65 R 22,5 Gelände

Rahmen

Radstand min. 3100 mm – max. 3300 mm

Integralträger vorn zur Aufnahme der Frontanbauplatte

An-, und Aufbaupunkte für Geräteanbau, im Rahmen integriert

Anbaubeschläge hinten für Kontergewicht

Frontanbauplatte DIN 76060, Typ B, Größe 3

AdBlue-Tank min. 25 l – max. 30 l

Tank min. 250 l – max. 300 l

Tanks, abschließbar

Abgasanlage, Endrohr nach oben

Koppelmaul, vorn mit Steckbolzen

Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängekupplung

Fahrgestellkonservierung

Bremsanlage

Pneumatische Scheibenbremsen an der Vorder-, und Hinterachse

Bremsanlage verzögerungsabhängig (EBL-Regelung)

Antiblockiersystem (ABS)

Druckluftanschluss für Nebenverbraucher

2-Leitungs Anhängerbremse

Federspeicherbremse an der Hinterachse

Feststellbremse

Fahrerhaus Außen

Vorrüstung Fahrerhaus für Mähtür und Mähsitz, rechts

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch

Regensensor und automatisches Fahrlicht

Panorama-Windschutzscheibe, Verbundglas, wärmeabsorbierend

Heizbare Frontscheibe, klar

Rückwandfenster, groß, wärmedämmend

Hauptspiegel, heizbar und elektrisch verstellbar

Weitwinkelspiegel, heizbar

Sonnenblende außen transparent

Warnstreifen Rot/Weiß

Schließanlage mit Zentralverriegelung

Fahrerhaus Innen

Abgedichtete Kabeldurchführung an der Fahrerhausrückwand und im Fußraum, rechts

Multifunktionslenkrad

Zusatzlenkstockhebel für Tempomat und Wendeschaltung im Hydrostaatbetrieb

Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer

Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Beifahrer

Armlehne rechts mit Bedienhebelaufnahme, Fahrersitz

Armlehne rechts mit Bedienhebelaufnahme, Beifahrersitz

Bedienhebel steckbar an der Armlehne, Fahrersitz

Kombiinstrument mit Videofunktion

Bediensystem mit Touchscreen

Zusatzkamera, lose für Anbaugeräte

Rückfahrkamera am Fahrzeugende

Monitor, für Kamerasystem

Warnleuchte für Teleskopzylinder

Digitalradio, mit USB-Anschluss und Bluetooth

24V Steckdose in der Mittelkonsole

2x USB-C-Anschluss

12V Steckdose mit C3 Signal, im Fahrerhaus

24V Steckdose mit C3 Signal, im Fahrerhaus

Klimaautomatik

Klimaanlage

Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus-, und Motorerwärmung

Universelle Halterung für externes Bedienteil

Elektrik / Elektronik

Batteriehauptschalter am Batteriekasten

Steckdose vorn 24V, 7-polig

Gerätesteckdose, 32-polig

Komfort-Schaltausgänge 6 Stück für zusätzliche Anbauteile

Vorrüstung Verkabelung Schnittstelle vorne

Vorrüstung Verkabelung Schnittstelle hinten

Anhängersteckdose 24V, 15-polig

ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig

Anhängersteckdose 12V, 13-polig

LED-Scheinwerfer

LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel

LED-Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar an der A-Säule, beheizt

LED-Arbeitsscheinwerfer an der Fahrerhausrückwand oben

Stativ links und rechts für Rundumkennleuchte

Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h

Wegfahrsperre

24V Bordnetz

Hydraulik

Load-Sensing Hydraulikanlage mit 4 doppelwirkenden Steuergeräten mit separaten Dauerverbraucher mit Schneepflugentlastung, vorne

Hydraulik für Kippeinrichtung

Hydraulik - Steckeranschluss hinten, 4-fach mit 2 x doppelwirkenden Steuergeräten

2. Hydraulikkreis, hinten

Separate Rücklaufleitung, hinten

Hydraulik – Steckerkupplungen, kegelabdichtend

Aufbau

Pritschenzwischenrahmen

Pritsche, Innenabmessungen Länge: min. 2200 mm – max.2400 mm / Breite: min. 2000 mm – max. 2100 mm / Höhe: min 400 mm – max. 450 mm

Min. 4 Zurrpunkte auf der Pritsche

Kippzylinder

Weiterer Lieferumfang

Bordwerkzeug

2x Unterlegkeil

Fahrzeugausführung nach GSR, Phase C

6x LED-Arbeitsscheinwerfer, am Fahrerhaus

2x LED-Rückfahrscheinwerfer, am Heck

2x Vorwarnleuchte am Fahrerhaus, min. 300 mm – max. 400 mm Durchmesser

Wasserleitung im Fahrzeug verlegt, Vor- u. Rücklauf für Kanalspülgerät

Stromversorgung für Kanalspülgerät u. Frontkehrmaschine

Stromversorgung für Wasserfass

Zusätzliche Schmutzfänger an Vorder- u. Hinterachse

Externe Außenbedienung für ein hydraulisches Steuergerät

Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit Zugmaul 38 mm und fester K 80

2x LED-Rundumkennleuchte

2 Jahre Garantie ab Erstzulassung

Konformitätserklärung und CE- Kennzeichnung

Bedienungsanleitung und Serviceheft

Werkstatthandbuch

Instrument, Schilder und Druckschriften; Sprache deutsch

Einweisung für 4 Personen

Angebot:

Nettopreis:    _____________________________________________________________________

zzgl. 19% MwSt.:  _________________________________________________________________

Bruttopreis:   _____________________________________________________________________

abzgl. Inzahlungnahme (Valtra T 214)

(Brutto ohne Ausweisen von USt.)	 _______________________________________________

Gesamtauftragssumme:   __________________________________________________________

Schnellstmögliche Lieferung; Liefertermin: (bitte eintragen)

__________________________________________________________________________________

Ich gewähre _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.

Inzahlungnahme:

Valtra T 214

Tag der Erstzulassung: 04.05.2018

Betriebsstunden zum 20.07.2026: 10.986 Std. (Fahrzeug befindet sich noch in Betrieb)

Besichtigung am IK-Bauhof, Schlatt 23, 46342 Velen, Tel.: 02542/929208