Los 2

Leistungsbeschreibung / Anforderungskatalog zur Beschaffung eines Geräteträgers mit Kipppritsche, Wechsellenkung und einer Motorleistung von min. 170 – max. 220 KW

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Parameter stellen Mindestanforderungen dar.

Eine, durch eine Produktnennung einhergehende Abweichung dieser Mindestparameter, die eine Qualitätssteigerung zur Folge hat, führt nicht zum Ausschluss des Angebotes.

Geräteträger für den Sommer,- und Winterdiensteinsatz

Lackierung Fahrerhaus: RAL 2011 tieforange

Radformel 4x4, Einzelbereifung

Rechts/Links-Wechsellenkung

Gewichtsvariante min. 13,0 t – max. 15,0 t

Achslasten VA: min. 7,0 t – max. 7,5 t / HA: min. 8,0 t – max. 8,5 t

3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz

Verbandtasche

Warndreieck und Warnleuchte

Motor

Motor                                                                  min. 170 kW – max. 220 KW

Motorausführung Euro VI, E

Motorbremse

Luftkompressor, wartungsfrei

Luftansaugkamin mit Luftfilter und Vorabscheidung

Kühlerschnellreinigungssystem mit Wendelüfter

Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle mit 540 U/min und 1000 U/min

Anlasssperre

Getriebe

Hydrostatischer Fahrantrieb 0-50 km/h

Automatisiertes Schaltgetriebe

Tempomat

Elektropneumatische Wendeschaltung

Achsen

Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferential

Differenzialsperre an der Vorderachse

Differentialsperre an der Hinterachse

Servolenkung, elektrohydraulisch

Räder & Reifen

Steilschulterfelgen 14.00 x 22.5

Bereifung Vorderachse 2x 445/65 R 22,5 Gelände

Bereifung Hinterachse 2x 445/65 R 22,5 Gelände

Rahmen

Radstand min. 3000 mm – max. 3200 mm

Integralträger vorn zur Aufnahme der Frontanbauplatte

An-, und Aufbaupunkte für Geräteanbau, im Rahmen integriert

Anbaubeschläge hinten für Kontergewicht

Frontanbauplatte DIN 76060 Typ B, Größe 3

AdBlue-Tank min. 25l – max. 30l

Kraftstofftank min. 250l – max. 300l

Tanks abschließbar

Abgasanlage, Endrohr nach oben

Koppelmaul vorn mit Steckbolzen

Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängekupplung

Fahrgestellkonservierung

Bremsanlage

Pneumatische Scheibenbremsen an der Vorder-, und Hinterachse

Bremsanlage verzögerungsabhängig (EBL-Regelung)

Antiblockiersystem (ABS)

Lufttrockner beheizt

Druckluftanschluss für Nebenverbraucher

Rollsperre

2–Leitung Anhängerbremse

Federspeicherbremse an Hinterachse

Feststellbremse

Fahrerhaus Außen

Vorrüstung Fahrerhaus für Mähtür und Mähsitz, rechts

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, elektro-hydraulisch

Regensensor und automatisches Fahrlicht

Panorama-Windschutzscheibe, Verbundglas wärmeabsorbierend

Heizbare Frontscheibe, klar

Rückwandfenster, schiebbar

Hauptspiegel heizbar, elektrisch verstellbar

Weitwinkelspiegel, heizbar

Scheinwerferblenden in Wagenfarbe lackiert

Sonnenblende Außen transparent

Warnstreifen Rot/Weiß

Schließanlage mit Zentralverriegelung

Fahrerhaus Innen

Abgedichtete Kabeldurchführung in Fahrerhausrückwand und Fußraum, rechts

Multifunktionslenkrad

Zusatzlenkstockhebel für Tempomat und Wendeschaltung im Hydrostaatbetrieb

Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer

Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Beifahrer

Armlehne rechts mit Bedienhebelaufnahme, Fahrersitz

Armlehne rechts mit Bedienhebelaufnahme, Beifahrersitz

Bedienhebel steckbar an der Armlehne, Fahrersitz

Kombiinstrument mit Videofunktion

Bediensystem mit Touchscreen

Zusatzkamera lose für Anbaugeräte

Rückfahrkamera am Fahrzeugende

Monitor für Kamerasystem

Warnleuchte für Teleskopzylinder

Digitalradio, mit USB-Anschluss und Bluetooth

24V Steckdose in der Mittelkonsole

2x USB-C-Anschluss

12V Steckdose mit C3 Signal im Fahrerhaus

24V Steckdose mit C3 Signal im Fahrerhaus

Klimaautomatik

Klimaanlage

Warmwasser-Zusatzheizung für Fahrerhaus-, und Motorerwärmung

Universelle Halterung für externes Bedienteil

Elektrik / Elektronik

Batteriehauptschalter am Batteriekasten

Steckdose vorn 24V, 7-polig

Gerätesteckdose, 32-polig

Komfort-Schaltausgänge für Anbauteile

Vorrüstung Verkabelung Schnittstelle vorne

Vorrüstung Verkabelung Schnittstelle hinten

Anhängersteckdose 24V, 15-polig

ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig

Anhängersteckdose 12V, 13-polig

LED-Scheinwerfer

LED-Fernlicht zusätzlich auf Dachbügel

LED-Scheinwerfer zusätzlich höhenverstellbar an der A-Säule, beheizt

LED-Arbeitsscheinwerfer an der Fahrerhausrückwand, oben

Stativ, links und rechts für Rundumkennleuchte

Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h

Wegfahrsperre

24V Bordnetz

Hydraulik

Load-Sensing Hydraulikanlage mit 4 doppelwirkenden Steuergeräten mit separaten Dauerverbraucher mit Schneepflugentlastung, vorne

Hydraulik für Kippeinrichtung

Hydraulik-Steckeranschluss hinten, 4-fach mit 2 x doppelwirkenden Steuergeräten

2. Hydraulikkreis hinten

Separate Rücklaufleitung hinten

Hydraulik-Steckerkupplungen kegelabdichtend

Aufbau

Pritschenzwischenrahmen

Pritsche Innenabmessungen Länge: min. 2200 mm – max. 2400mm / Breite: 2000 mm – max. 2100 mm / Höhe: min. 400 mm – max. 450 mm

Min. 4 Zurrpunkte auf der Pritsche

Kippzylinder

Weiterer Lieferumfang

Bordwerkzeug

2x Unterlegkeil

Fahrzeugausführung nach GSR, Phase C

6x LED-Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus

2x LED-Rückfahrscheinwerfer am Heck

2x Vorwarnleuchten am Fahrerhaus mit min. 300mm – max. 400 mm Durchmesser

Wasserleitung im Fahrzeug verlegt, Vor- u. Rücklauf für Kanalspülgerät

Stromversorgung für Kanalspülgerät u. Frontkehrmaschine

Stromversorgung für Wasserfass

Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit Zugmaul 38 mm und fester K 80

2x LED-Rundumkennleuchte

Torsionsrahmen mit Überwachungseinrichtung u. Zentralschmierleiste gegen   Fahrzeugverwindung an der Vorderachse

Seitenmarkierungsleuchten links u. rechts am Heck

Zusätzliche Schmutzfänger VA und HA

Externe Außenbedienung für ein hydraulisches Steuergerät

Kontergewicht 650 kg

2 Jahre Garantie ab Erstzulassung

Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung

Bedienungsanleitung und Serviceheft

Werkstatthandbuch

Instrument, Schilder, Druckschriften; Sprache deutsch

Einweisung für 4 Personen

Angebot:

Nettopreis:    _____________________________________________________________________

zzgl. 19% MwSt.:  _________________________________________________________________

Bruttopreis:   _____________________________________________________________________

abzgl. Inzahlungnahme (Valtra T 174):

(Brutto ohne Ausweisen von USt.)	_______________________________________________

Gesamtauftragssumme:   __________________________________________________________

Schnellstmögliche Lieferung; Liefertermin: (bitte eintragen)

__________________________________________________________________________________

Ich gewähre _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.

Inzahlungnahme:

Valtra N 174

Tag der Erstzulassung: 05.06.2018

Arbeitsstunden zum 20.07.2026:  10.622 Std. (Fahrzeug befindet sich noch in Betrieb)

Besichtigung am IK-Bauhof, Schlatt 23, 46342 Velen, Tel.: 02542/929208