Zusatz zum LV Instandsetzung Wege

Als allgemeine Erklärung zu wiederkehrenden Positionen im LV ist aufzunehmen:

Wasserableiter:  Diese sind im Winkel von 30° zur Wegeachse anzulegen als Wulst in die Deck- und soweit mit aufgebracht in die Tragschicht, dabei ist die talseitige Bankette mit aufzuschieben.

Materialauftrag: Sowohl Trag- wie Deckschichtmaterial ist mit einem einseitigen möglichst talseitigen Gefälle von 3-5% auf 3,5m Breite einzubauen und standfest zu verdichten.

Leitungsverzeichnis: Der Bietende hat sich bei Bauausführung selbstständig um Einsicht in das Leitungsverzeichnis der entsprechenden Örtlichkeiten zu sorgen.

Beschau: Der Bietende versichert, das er im Rahmen der Ausschreibung die Örtlichkeiten angesehen und begangen hat.

Wegebenutzung: Sofern für die Sanierungsmaßnahmen Wege befahren werden, welche nicht Teil der Maßnahmen sind, werden diese bei Beschädigung im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen von dem ausführenden Unternehmen nach Beendigung aller Maßnahmen wieder in den ursprünglichen Zustand hergerichtet.

Zusätzlich sind die Mindestanforderungen an die bietenden Firmen hinsichtlich der Geräte- und Maschinenverfügbarkeit sowie der Referenzen und Zertifizierungen analog folgendem Text der Ausschreibung aufzunehmen:

Die eingesetzten Maschinen sind dabei unter anderem Motorgrader mind. 20 to Klasse, Walzenzug (mind. 20 to Klasse - Glattwalzenzug) und LKW 3-Achser / Allrad - Bordmatic + Tandemanhänger. Bei Einsatz Löffelbagger - Radbagger mind. 25 to inkl. hydraulisches Koppelsystem (Oilquick o.ä.); Nachweislicher Einsatz von ausschließlich biologisch abbaubaren Betriebsstoffen in allen eingesetzten Maschinen; örtliche Mengenverfügbarkeit Wegebaumaterial in geforderten Korngrößen ist mit Herkunftsnachweis vorab zu belegen,

Referenzarbeiten für forstwirtschaftlichen Waldwegebau in Mittelgebirgslagen ist durch Referenzen nicht älter als 2 Jahre durch mind. 3 Maßnahmen mit einem Gesamtarbeitsvolumen von mind. 15.000 lfdm zu belegen, ISO Zertifizierung Unternehmen gem. Arbeitsschutz 5001 ist nachzuweisen, Vorfracht / Zwischenlagerung Wegebaumaterial nach Absprache möglich. Bei allen Arbeiten ist grundsätzlich der Runderlass des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz III.2 – 63.07.04-001002 vom 23. Mai