Stadt Ahaus FB II-37 Feuerwehr

Lieferung von insgesamt 4 Mannschaftstransportfahrzeugen mit erweiterter Funkausstattung (IuK-Technik) und Beladung.

Leistungsbeschreibung

LOS 1 (Fahrgestell und Ausbau)

für die Fahrgestelle und den feuerwehrtechnischen Ausbau bzw. Aufbau. Die Fahrzeuge sind für den Transport von sechs Personen auszulegen.

Allgemeines

Neben den in der folgenden Beschreibung aufgeführten Anforderungen sind die nachstehenden Normen sowie alle darin genannten mitgeltenden Normen und technischen Regeln in der am Tag der Veröffentlichung der Ausschreibung jeweils geltenden Fassung einzuhalten. Dies gilt insbesondere für Mindestanforderungen und Grenzwerte, soweit nachfolgend keine ausdrücklich abweichenden Anforderungen oder Grenzwerte festgelegt werden:

DIN EN 1846 Teil 1-3

DIN 14502 Teil 2-3

DIN 14679

DIN 14610

DIN 14620

DIN 14630

In Anlehnung an die DIN SPEC 14507 Teil 2

VDE-Bestimmungen

EMV-Richtlinien

UVV bzw. DGUV-Richtlinien, insbesondere die DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge“

Darüber hinaus gelten alle Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Zudem sind alle einschlägigen, insbesondere die in Nordrhein-Westfalen geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften zu beachten. Sollten einzelne Positionen der gelieferten Dokumente hierzu im Widerspruch stehen, so ist der Auftraggeber unmittelbar darauf hinzuweisen.

Das Fahrzeug ist in einem vollfunktionsfähigen, einwandfreien und einsatzbereiten Zustand anzuliefern. Für das vollständige Fahrzeug (Fahrgestell und Ausbau) ist eine Garantie von mindestens 24 Monaten sowie eine Garantie gegen Durchrostung von mindestens 10 Jahren ab Erstzulassung zu gewähren.

Die Ersatzteilversorgung für das angebotene Fahrgestell muss herstellerseitig für mindestens 15 Jahre garantiert sein.

Der Auftragnehmer hat bei Angebotsabgabe Erfahrungen im Bau vergleichbarer Fahrzeuge nach DIN EN 1846 (Nachweis über den Bau von mindestens 5 vergleichbaren Mannschaftstransportfahrzeugen mit erweiterter Funkausstattung und/oder vergleichbaren Mehrzweckfahrzeugen und/oder Einsatzleitfahrzeugen mit Ausführung für BOS innerhalb der letzten 36 Monate) nachzuweisen. Eine Referenzliste mit entsprechenden Kontaktdaten der belieferten BOS-Aufgabenträger ist dem Angebot beizufügen.

Für das Grundfahrzeug muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und vom Fahrzeuglieferanten anerkannter Vertragswerkstätten geben. Die nächste geeignete Vertragswerkstatt soll in max. 25 km Entfernung bezogen auf die Feuer- und Rettungswache Ahaus gelegen sein.

Für Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den ausbauspezifischen Komponenten ist ein servicetechnischer Kundendienst innerhalb Deutschlands sicherzustellen.

Für das gesamte Fahrzeug (voll beladen mit sämtlichen Ausrüstungsgegenständen und Betriebsstoffen) ist eine Gewichtsbilanz zu erstellen. Alle Fahrzeuginsassen sind grundsätzlich mit je 95 kg zu berücksichtigen. Das Fahrgestell ist entsprechend der Gewichtsbilanz zu dimensionieren bzw. entsprechend zu verstärken. Eine Massereserve von 100 kg ist zu berücksichtigen.

Für das angebotene Fahrzeug ist eine technische Baubeschreibung und ein Beladeplan zu erstellen. Aus der Beladungsliste des AG sollen die vorgesehenen Lagerungsorte im Rahmen der Baubesprechungen ersichtlich dargestellt werden. Die technische Baubeschreibung soll Angaben zu den verwendeten Materialien sowie einen aussagekräftigen Konstruktionsplan enthalten.

Dem Angebot ist ein Zeitplan beizufügen, in dem die Verfahrensschritte, beginnend mit dem Ende der angegebenen Zuschlagsfrist bis zur Auslieferung der Fahrzeuge (spätestens in Q1 2028), dargestellt werden.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus allen nachfolgenden Positionen (Pos.).

Die Einzelpreise sind, sofern einzeln darstellbar, jeweils in der rechten Spalte einzutragen.

Optionale Leistungen sind, sofern umsetzbar, ebenfalls in der rechten Spalte an den hierfür vorgesehenen Stellen als Mehrpreise einzutragen. Sie werden nicht in die Angebotssumme eingerechnet.

Ebenfalls sind in der rechten Spalte an den gekennzeichneten Stellen die jeweiligen spezifischen Daten zu der Position in den Freifeldern einzutragen.

Falls Positionen bzw. Leistungen nicht lieferbar sind, sind diese mit „nicht lieferbar“ oder „n. l.“ zu kennzeichnen.

Preisnachforderungen durch notwendig werdende Folgearbeiten, die sich aufgrund der Abnahmeprüfungen ergeben, werden durch den Auftraggeber (AG) nicht anerkannt. Über eventuell erforderliche Folgeabnahmen entscheidet der AG.

Leistungsbeschreibung für die Fahrgestelle und den feuerwehrtechnischen Ausbau

1: Grundfahrzeug / Fahrerraum / Sondersignalanlage / Stromversorgung

| Pos. | Artikel / Gegenstände / Leistungen |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Nutzfahrzeug Straßenfahrgestell Zweiachsiges Fahrgestell mit geschlossenem, serienmäßigem hohem Aufbau ohne Trennwand zwischen Fahrer und Mannschaftsraum (Kastenwagen mit verglaster, manueller Schiebetür beifahrerseitig inkl. Schiebefenster, verglasten Seitenwänden und zweiflügliger Hecktür ohne Verglasung) Das Fahrgestell muss alle Anforderungen der o. g. DIN-Normen erfüllen! Es wird Wert auf ein kompaktes und wendiges Fahrzeug gelegt! Die Beförderung von 6 Personen muss möglich sein. Folgende Fahrgestelldaten sind anzugeben: Hersteller: Fahrzeugtyp: Zulässiges Gesamtgewicht: min. 3.700 kg max. 4.250 kg (Die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden) Radstand: min. 3.500 mm, max. 3.750 mm Gesamtlänge : 5500mm - 6.200 mm Hecküberhang: max. 1.350 mm (gemessen ab Mitte HA) Höhe Innenraum: min. 1.700 mm Fahrzeugbreite: 2.450 mm Fahrzeughöhe: max. 2.650 mm (ohne Aufbauten) Möglichst geringe Einstiegshöhe durch innenliegende Einstiegsstufe zum Mannschaftsraum! Max. seitliche Einstiegshöhe zum Mannschaftsraum max. 460 mm über die vorhandene Einstiegsstufe. |  |
|  |  | Hersteller |
|  |  | Fahrzeugtyp |
|  |  | zGG |
|  |  | Radstand |
|  |  | Gesamtlänge |
|  |  | Hecküberhang |
|  |  | Höhe Innenraum Fahrzeughöhe Fahrzeugbreite Seitliche Einstiegshöhe |
| 1.2 | Heckflügeltüren Heckflügeltüren ohne Fenster mit einem Öffnungswinkel bis zu den Seitenwänden. |  |
| 1.3 | Lackierung Lackierung in RAL 3020 (verkehrsrot) Stoßfänger vorne und hinten in RAL 9010 (Weiß) Rahmen Fahrgestell in Schwarz oder Serie Fahrgestellhersteller |  |
| 1.4 | Antrieb / Motor / Behördenmotor Dieselmotor , Motorleistung min. 103 kW Schadstoffklasse in der aktuellsten und zulassungsfähigen Version Getriebe: Wandlerautomatik Frontantrieb Höchstgeschwíndigkeitsbegrenzung auf 130km/h Fahrbetrieb auch bei leerem Ad-blue Tank. Störungs- und Fehlermeldungen aus der Abgasreinigungstechnik dürfen nicht zur Reduzierung der Motorleistung führen. (Entfall der Drehmomentbegrenzung gemäß RL 2006/51/EG-Punkt 6.5.5.8) Möglichkeit zur Aktivierung einer manuellen Dieselpartikelfilter-Regeneration im Stillstand (Standregeneration) inkl. der Möglichkeit einer manuellen Sperre. Kraftstofftank min. 70 Liter | Motorleistung in kW Getriebeart Tankvolumen |
| 1.5 | Sitzplätze (6 Sitzplätze insgesamt) Fahrer- und Beifahrersitz – Serie Fahrgestell im Frontbereich 2. Sitzreihe entgegen der Fahrtrichtung: mit 2 Einzelsitzen, inklusive 3-Punkt-Sicherheitsgurt und (integrierte) Kopfstützen 3. Sitzreihe in Fahrtrichtung: mit 2 Einzelsitzen, inklusive 3-Punkt-Sicherheitsgurt und (integrierte) Kopfstützen |  |
| 1.6 | Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme Front-, Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer Gurtwarneinrichtung mind. für Fahrer und Beifahrer Automatischer Blockierverhinderer (ABS) Antriebsschlupfregelung (ASR) Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Bremsassistent (BAS) Notbremsassistent Reifendrucküberwachungssystem Grundsätzlich sind die für eine Zulassung notwendigen Fahrassistenzsysteme zu verbauen. Die Zulassungsfähigkeit ist durch den AN zu gewährleisten. Weitere für die Fahrsicherheit relevanten Systeme, welche von dem Fahrgestellhersteller serienmäßig verbaut werden, sind gesondert zu beschreiben. |  |
| 1.7 | Abbiegewarnsystem Es muss ein funktionsfähiges Abbiegewarnsystem integriert sein entsprechend der bei der Fahrzeugauslieferung geltenden EU-Verordnung. Die genaue Ausführung ist zu beschreiben. Art und Ausführung wird mit dem AG im ersten Baugespräch abgestimmt. |  |
| 1.8 | Beleuchtung Fahrgestell Hauptscheinwerfer in LED-Technik inkl. Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht Rückleuchten min. in Teil-LED-Ausführung |  |
| 1.9 | Lenkung Servolenkung Manuelle Möglichkeit der Lenkradverstellung in Höhe und Neigung |  |
| 1.10 | Zentralverriegelung Gleichschließende Schlösser: für Fahrer-, Mannschafts- und Geräteraum und Zündung mit insgesamt 4 Funkschlüsseln inkl. Funk-Zentralverriegelung |  |
| 1.11 | Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar |  |
| 1.12 | Fensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer |  |
| 1.13 | Bodenbelag Fahrerraum Hochstrapazierfähiger und leicht zu reinigender Bodenbelag für Fahrer und Beifahrer Zusätzlich Allwetterfußmatten für Fahrer und Beifahrer |  |
| 1.14 | EU-Kontrollgerät Entfall des EU-Kontrollgerätes (Fahrtenschreiber) |  |
| 1.15 | Abgasanlage Die Abgasanlage ist so zu montieren, dass der Anschluss an eine stationäre Absauganlage ermöglicht wird (zur Zeit Plymovent). Ausführung seitlich im Heckbereich des Fahrzeugs (bei zwei Fahrzeugen Heck rechtsseitig, bei zwei Fahrzeugen Heck linksseitig) Nähere Einzelheiten werden in einem Baugespräch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt. |  |
| 1.16 | Bereifung Allwetterbereifung mit dem 3PMSF – Symbol „Schneeflocke“, Maximalalter der Reifen bei Auslieferung: 12 Monate |  |
| 1.17 | Anhängerkupplung Anhängerkupplung am Heck des Fahrgestells, fest montiert, 13-polige Anhängersteckdose, Anhängelast min. 2.0 t |  |
| 1.18 | Reserverad Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, lose beizulegen |  |
| 1.19 | Notfall-/ Pannenzubehör DIN-Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnwesten für alle Insassen, Bordwerkzeug und Wagenheber |  |
| 1.20 | Rückfahrwarner akustisch, manuell abstellbar Hinweis: Der Rückfahrwarner muss bei Wahl des Rückwärtsganges automatisch ertönen, aber nach Aktivierung auch so quittierbar sein, dass beim Neustart des Fahrzeugs das Warnsignal erneut automatisch ertönt |  |
| 1.21 | Rückfahrkamera Serien-Rückfahrkamera des Fahrgestellherstellers mit Farbbilddarstellung auf den integrierten Monitor. Optional: ext. Rückfahrkamera mit Fahrwiedergabe und automatischer Linsenabdeckung bei Nichtgebrauch und Tonwiedergabe. Automatische Aufschaltung des Kamerabildes auf den Farbbildschirm des Fahrgestellherstellers |  |
|  |  | Optional: |
| 1.22 | Abgedunkelte Scheiben im Fahrgastraum Alle Scheiben sind im Bereich des Mannschaftsraums mit einer serienmäßigen Sichtschutz-Verglasung zu versehen. |  |
| 1.23 | Radio mit Display Radio mit mindestens 10 Zoll Touch-Farbdisplay. Eine per USB-Kabel sowie kabellose Verbindung von einem ext. Gerät (bspw. Smartphone) via CarLink muss möglich sein (Apple CarPlay und Android Auto). | Größe Display |
| 1.24 | Klimaanlage Das Fahrzeug ist mit einer leistungsfähigen, regelbaren Klimaanlage auszurüsten, die eine gleichzeitige, angemessene Temperierung des Fahrer- und Mannschaftsraumes gewährleistet. Die Ausführung ist zu beschreiben. | Typ Klimaanlage |
| 1.25 | Zusatzheizung Installation einer Luft-Zusatzheizung. Fahrer- und Mannschaftsraum müssen unabhängig bzw. gemeinsam ausreichend beheizbar sein. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Fahrgastraum ist sicherzustellen. Die Ausführung ist zu beschreiben. | Typ Zusatzheizung |
| 1.26 | Unterbodenschutz / Hohlraumversiegelung Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung für das gesamte Fahrzeug |  |
| 1.27 | Ladung / Ladeerhaltung Lieferung und betriebsfertiger Einbau einer Batterie-Ladeerhaltung, eingespeist über einen RettBox One Anschluss (230V, 1 PH+N+E) , inkl. zweier passender Zuleitungen (230V-Schukostecker und RettBox-Anschluss, Länge min. 6m) automatischer Trennfunktion beim Startvorgang Einbau der entsprechenden Kupplungsdose (RettBox One, 20 A-230V, 1 PH+N+E, 12V) an der Fahrerseite Der genaue Einbauort werden in einem Baugespräch festgelegt. |  |
| 1.28 | Entladeschutz und Spannungsüberwachung Für die Fahrzeugbatterien ist ein Entladeschutz und ein Batteriewächter mit Warnsummer einzubauen. Ein Startvorgang muss immer gewährleistet sein. |  |
| 1.29 | Zusatzbatterie / Ladegerät / Wechselrichtersystem Lieferung und Einbau einer wartungsfreien 12-V-Zusatzbatterie (min. AGM, dimensioniert entsprechend der Energiebilanz) zur Verwendung für ein 230-V-Wechselrichtersystem. Einbau inklusive der notwendigen Trennrelais und Sicherungen. Die Zusatzbatterie sollte so verbaut sein, dass ein Ein- und Ausbau unkompliziert möglich ist. Die Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs bei Stillstand des Motors muss für mindestens 2 Stunden gewährleistet sein. Einbau und Installation eines Ladegerätes / Sinus-Wechselrichtersystems, angeschlossen an die Fahrzeugbatterien. (Leitfabrikat Victron Energy MultiPlus Compact 12 1600 oder vergleichbar) Art und Ausführung werden in der ersten Baubesprechung abgestimmt. | Zusatzbatterie Typ / Leistung Typ Wechselrichter / Ladegerät |
| 1.30 | Schnittstelle 12 Volt-Bordelektrik Schnittstelle 12 V, um nachträglich eingebaute Geräte und Ladekonsolen an das 12-V-Bordnetz anschließen zu können. |  |
| 1.31 | Sondersignalanlage Lieferung und Montage einer Sondersignalanlage Typ Standby W3, Hänsch DBS 5000 LED oder vergleichbar angepasst an die Fahrzeugbreite. 1 Paar Frontblitzer Typ Sputnik Hybrid oder vergleichbar 2 Lautsprecher an der Fahrzeugfront Lieferung und Montage einer Martin-Kompressor-Anlage gem. DIN 14610 oder vergleichbar. Der Kompressor soll wartungsfreundlich nach Absprache mit dem AG verbaut werden. Heckwarnanlage Lieferung und Montage von einer Heckwarnanlage bestehend aus 2 LED-Blinkern, 6 gelben RWS-LED-Leuchten und 2 Blaulicht-LED Leuchten Band- / Radioaufschaltung Installation einer Möglichkeit zur Aufschaltung einer digitalen Audioquelle auf die Lautsprecher der Sondersignalanlage. Ebenfalls muss eine manuelle Durchsage mittels Stabmikrofon möglich sein. Art und Ausführung sind mit dem AG im ersten Baugespräch abzustimmen. | Typ Sondersignalanlage Typ Heckwarnanlage |
| 1.32 | Beleuchtung Aufbau - Umfeldbeleuchtung LED-Umfeldbeleuchtung, mind. 1 LED-Leuchte jeweils an den beiden Fahrzeugseiten und am Fahrzeugheck, schaltbar vom Fahrerbereich. Die Ausleuchtung soll unmittelbar am Fahrzeug erfolgen. |  |
| 1.33 | Bedienung der feuerwehrspezifischen Schalter Die Schalter für die gesamte Sondersignalanlage inkl. Heckwarneinrichtung, Radioaufschaltung/Bandansagefunktion und Umfeldbeleuchtung sowie die dazugehörenden Kontrollleuchten, sind in einem ergonomisch angeordneten Bedientableau, bedienbar vom Fahrer- und Beifahrersitz, darzustellen. Die Steuerung soll über das CAN-Bus-System erfolgen. Die Ausführung ist zu beschreiben. Art und Ausführung nach Absprache mit dem AG. |  |
| 1.34 | Optional: Bedienung der Sondersignalanlage und der Funk-Statusmeldungen des Fahrzeugfunkgerätes über das Fahrzeugdisplay des Fahrgestellherstellers und der integrierten CarLink Schnittstelle (StandBy / Lardis One-CarLink oder vergleichbar) | Optional: |
| 1.35 | Halterung für Smartphone im Bereich des Beifahrersitzes Lieferung und Einbau einer Halterung mit USB-C Ladeanschluss für ein Smartphone. Typ des Smartphones wird dem AN vor Installation und Einbau mitgeteilt! Der genaue Einbauort werden in einem Baugespräch festgelegt. |  |
| 1.36 | Tablethalterung im Bereich des Beifahrersitzes Lieferung und Einbau einer Halterung mit USB-C Ladeanschluss für ein 10-13 Zoll Tablet inklusive Schutzhülle. Typ des Tablets wird dem AN vor Installation und Einbau mitgeteilt! Der genaue Einbauort werden in einem Baugespräch festgelegt. |  |
| 1.37 | Schwanenhalsleseleuchte Lieferung und betriebsfertiger Einbau einer Leseleuchte, schaltbar in LED-Ausführung mit Schwanenhals, Montage im Bereich der A-Säule Beifahrersitz. |  |
| 1.38 | Suchscheinwerfer Lieferung und betriebsfertiger Einbau eines Suchscheinwerfers in LED-Ausführung, 12 Volt, mit Spiralkabel und Halterung. Einbauort vorne im Bereich des Beifahrersitzes innen. Der genaue Einbauort werden in einem Baugespräch festgelegt |  |
| 1.39 | Staufach-Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer Montage einer Ablagekonsole zwischen Fahrer- und Beifahrer, inklusive Staufach für mind. eine DIN-A3-Kartenmappe (kann offen/hochkant gelagert werden), für min. einen schmalen DIN-A4-Aktenordner, für einen DIN-A4-Führungsorganizer, einen Sperrpfostenschlüssel und für ein kompaktes Fernglas. Hinweis: In diesem Bereich sollen ebenfalls die 2 HRT-Ladehalterungen (aus Pos 3.4) sowie 1 zusätzlicher externer 12V-KFZ-Ladeanschluss angebracht werden (spätere Verwendung Ladehalterung Mehrgasmessgerät). Die detaillierte Ausführung wird im Rahmen der ersten Baubesprechung festgelegt. |  |
| 1.40 | Optional: Helmhalterungen Lieferung und Einbau von 2 Helmhalterungen (Typ Rosenbauer Heros Smart) Die genaue Ausführung und Einbauort werden im Rahmen der Baubesprechungen festgelegt. | Optional |
| 1.41 | Ladehalterungen Einsatzlampen Einbau von insgesamt 2 vom AG gelieferten Ladestationen für Adalit L-4000 Einsatzlampen (12V). Eine Ladehalterung im Bereich Beifahrersitz oder an der Konsole (Pos.1.39) Eine zweite Ladehalterung soll im Bereich des Mannschaftsraums installiert werden (Pos. 2.8). Die genauen Einbauorte werden im Rahmen der Baubesprechungen festgelegt. |  |

2: Mannschaftsraum

| 2.1 | Ausbau Mannschaftsraum allgemein Bodenbelag aus hochstrapazierfähigem Material, rutschfest und in leicht zu reinigender Ausführung. Seitenwände des Mannschaftsraums bis zur Fensterhöhe ausgekleidet mit widerstandsfähigem Werkstoff, optional Aluriffelblech. Innenseite der Mannschaftsraumtür mit einem mindestens bis zur Fensterhöhe reichenden widerstandsfähigen Werkstoff ausgekleidet, optional Aluriffelblech. Wärmeisolierung Fahrgastraum Haltegriffe für den seitlichen Einstieg Die Ausführungen sind zu beschreiben. | Optional: Optional: |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Trennwand zum Heck Lieferung und Montage einer Trennwand zwischen Mannschafts- und Geräteraum (Heck). Die Trennwand soll deckenbündig im Bereich des original Dachhimmels abschließen und an den Seiten der Fahrzeugkontur angepasst und angearbeitet sein. Die mannschaftsraumseitige Oberfläche (oberhalb der Sitze, rechteckig) ist beschreibbar, magnetisch und in der Farbe weiß auszuführen. Art und Ausführung sind mit dem AG abzustimmen. |  |
| 2.3 | Durchladeklappe Montage einer Durchladeklappe oder eines Leerrohres (mindestens 120 mm Durchmesser und 1.000 mm Länge) mit Abschlussdeckel in Trennwand mit Raumeinnahme im Geräteraum (beispielsweise über den Radkästen), zum Langmaterialtransport von Plänen und Karten. Die Ausführung ist zu beschreiben. |  |
| 2.4 | Kleiderhaken Lieferung und Montage von min. 2 Doppel-Kleiderhaken Die genaue Ausführung wird im Baugespräch festgelegt. |  |
| 2.5 | Magnettafel / Whiteboard Lieferung und Einbau eines magnetischen Whiteboards in entnehmbarer Ausführung, angebracht an einer der Seitenwände. Größe mind. DIN-A2 oder größer. Das zu entnehmende Whiteboard sollte mit einem Halte-Adapter (z. B. Saugnapf) zusätzlich von außen an das Fahrzeug angebracht werden können. Die Ausführung ist zu beschreiben |  |
| 2.6 | Stauboxen Freie Räume unter den Sitzen sind mit Stauboxen (Euroboxen) zu versehen, herausnehmbar, mit Griffen und Deckel. Die Boxen sind je nach Platzverhältnissen möglichst groß auszuführen. |  |
| 2.7 | Bürocontainer /-schrank Lieferung und Einbau eines Bürocontainers aus Leichtbauholz oder vergleichbar, Farbgebung wie Tischplatte Frontseitig ausgestattet mit - mindestens zwei Schubladen (Größe jeweils ausgelegt für einen DIN-A4-Schreibblock und Lagerung von einfachem Büromaterial wie Stifte etc.), jeweils in Fahrtrichtung zu öffnen. - einem Regalboden für min. 3 stehende DIN-A4-Aktenordner, Verschluss durch Rollo oder Klappe mit Druckverschluss oder vergleichbar. Montageort des Schrankes im Mannschaftsraum linksseitig neben der Schiebetür zwischen der beifahrerseitigen Seitenwand und der dritten Sitzreihe. Die Ausführung ist zu beschreiben. Ausführungsdetails werden im Rahmen der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 2.8 | Lagerungsmöglichkeit einer Notfalltasche und 12V-Ladehalterungen Mannschaftsraum Gesicherte Lagerung einer vom AG gelieferten Notfalltasche (Maße BxHxT ca. 50x35x30 cm). Die Tasche sollte nach Öffnen der Schiebtür möglichst schnell und unkompliziert entnommen werden können. Lagerung vor der 2. Sitzreihe zwischen Sitz und Schiebetür. Nach Möglichkeit sollen hier auch die 2. Adalit-Ladehalterung (aus Pos.1.41) und die 3. HRT-Ladehalterung (aus Pos.3.4) zur schnellen Entnahmemöglichkeit nach dem Öffnen der Schiebtür installiert werden. Zwei weitere 12-V-Kfz-Ladeanschlüsse für eine spätere Verwendung (bspw. Ladehalterung Wärmebildkamera) sind ebenfalls zu installieren. Die genauen Einbauorte werden im Rahmen der Baubesprechungen festgelegt |  |
| 2.9 | Arbeitstisch / Funkarbeitsplatz Einbau einer Tischarbeitsplatte (Dimensionierung mindestens 120 cm × 50 cm × 2,5 cm) aus beschichtetem Leichtbauholz oder vergleichbar, grau oder weiß. Der Tisch ist an der fahrerseitigen Seitenwand zu befestigen und mit Stützfuß (-füßen) zu stabilisieren. Im Bereich der Arbeitsplätze müssen (unterhalb der Tischplatte) eine Tastatur/Maus gelagert werden können. Die Größe des Tisches muss den Raumbedarf für zwei Funkarbeitsplätze abdecken. Die Ecken zur Schiebetür hin sollen angeschrägt sein, um keine Behinderungen beim Ein- und Ausstieg zu verursachen. Die Ausführung ist zu beschreiben. Ausführungsdetails werden im Rahmen der Baubesprechung festgelegt. |  |
| 2.10 | Klarsichtplatte Lieferung einer passgenauen Klarsichtplatte (Typ Makrolon UV oder vergleichbar), mindestens 3 mm, auf der Tischplatte zum Unterlegen von Einsatzplänen und sonstigen Plänen. Das Unterlegen ist durch leichtes Anheben der Platte zu ermöglichen. Die Platte darf während der Tätigkeiten am Arbeitstisch oder während der Fahrt nicht verrutschen. Die Ausführung ist zu beschreiben. |  |
| 2.11 | Technik-Konsole am Funktisch Fertigung und betriebsfertige Montage einer Konsole am Funktisch. Die Breite richtet sich nach der Tischplatte, sie ist quer vor den Seitenfenstern am Tischende zu montieren. Lieferung und betriebsfertiger Einbau von 2 Handsprechapparaten, 2 × Sepura SCC3-Colour-Konsolen, 2 × Funklautsprecher integriert in die Konsole. Folgende Anschlussdosen sollen ebenfalls integriert sein: 2 × USB-C-Ladesteckdosen 1 × 12-V-Kfz-Ladeanschluss (zündungsunabhängig) 1 × 230 V-Steckdose (angeschlossen an den Wechselrichter) Mindestens 2 × LAN-Anschlüsse (angeschlossen an den Router) In der Konsole muss eine Revisionsöffnung vorhanden sein, über der die Elektro- und IuK-Technik für eventuelle Programmier- und Reparaturarbeiten unkompliziert zu erreichen ist (z. B. MRT / Router / CarPC). Die genaue Art und Ausführung wird bei der ersten Baubesprechung festgelegt. |  |
| 2.12 | Beleuchtung Mannschaftsraum LED-Leuchten für Funkarbeitsplätze mit ausreichender Lichtleistung im Dachhimmel integriert. Umschaltbar auf Nachtlicht (grün). Einschaltbar über Bedienung / Schalter im Mannschaftsraum oder integriert innerhalb der Technik-Konsole (Pos.2.11). |  |
| 2.13 | Dachinnenverkleidung Dachinnenverkleidung als Formhimmel im Fahrer- und Fahrgast- sowie Laderaum |  |

3: Funk und IuK-Ausstattung

| 3.1 | Funkanlage und Funktechnik allgemein Betriebsfertiger Einbau zweier vom AG gelieferter TETRA-Funkgeräte. Lieferung und betriebsfertiger Einbau entkoppelter TETRA/GPS-Kombiantennen auf dem Fahrzeugdach und aller notwendigen Kabelverbindungen für einen kombinierten TMO-/DMO-/TMOa-Betrieb. Die Bedienung erfolgt jeweils über die benannten SCC3-Colour Konsolen der Fa. Sepura. Es ist darauf zu achten, dass die Programmieranschlüsse und die BSI-Karten der MRT ohne aufwändige Montagearbeiten zu erreichen sind! Der Einbau der Funkanlage darf ausschließlich durch eine zertifizierte Fachkraft durchgeführt werden. Hinweis: Es werden durch die FW Ahaus nur die jeweiligen MRT-Funkgeräte (2 x SCG-Blöcke) und HRT-Funkgeräte (3 x SC20) der Fa. Sepura bereitgestellt! |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Funkausstattung / -bedienung - Fahrerraum Lieferung und betriebsfertiger Einbau einer Sepura SCC3-Colour-Konsole sowie eines Handsprechapparates inklusive Halterung im mittleren Bereich des Fahrerraums. Die Bedienung muss sowohl vom Fahrerplatz, als auch vom Beifahrerplatz möglich sein. (Anschluss des Handsprechapparates an den SCC-Platinenstecker). Montage eines Schwanenhalstasters im Bereich des Fahrers. Betriebsfertiger Einbau eines externen Funklautsprechers, schalt- und regelbar im Bereich Fahrer und Beifahrer möglich sein. Es ist sicherzustellen, dass Beeinträchtigungen des Funkverkehrs durch elektronische Einrichtungen des Fahrzeugs ausgeschlossen sind. Die genauen Einbauorte werden in den Baugesprächen festgelegt. |  |
| 3.3 | Funkbedienung - Mannschaftsraum (siehe hierzu Pos.2.11 Technik-Konsole!) Möglichkeit der Funkbedienung mittels 2 Handsprechapparaten und 2 Sepura SCC-Colour-Konsolen am Funkarbeitsplatz. Hinweis: 1. SCC-Konsole gespiegelt angeschlossen an MRT 1, synchron zum Fahrerbereich (gleiche Rufgruppe) 2. SCC-Konsole angeschlossen an 2. MRT zur separaten Funk-Bedienung. Die genauen Einbauorte werden in einem Baugespräch festgelegt. |  |
| 3.4 | Funkausstattung - Handsprechfunkgeräte Lieferung und betriebsfertiger Einbau von insgesamt 3 Ladehalterungen (passiv) der Fa. WeTech für HRT-Handsprechfunkgeräte (Typ Sepura SC20) - Wiederholung zu den Pos. 1.39 und 2.8 ! : Installation und Montage von 2 HRT-Ladehalterungen im Bereich des Fahrer- und Beifahrerplatzes (Pos. 1.39) Installation und Montage einer weiteren HRT-Ladehalterung im Bereich des Mannschaftsraums (Pos.2.8) Die genauen Einbauorte werden in einem Baugespräch festgelegt. |  |
| 3.5 | Fahrzeug-Navigation Technische Integration eines externen, automatischen Zielführungssystems mit möglicher Funkbedienung des TETRA-Funkgerätes (TMO) und Statusanzeige, in das vorhandene Display des Fahrzeugherstellers über das vorhandene CarLink-System (Lardis One CarLink oder vergleichbar). Die Ausführung ist zu beschreiben. Eine eventuelle technisch-gleichwertige Alternative mit Ausführung und Darstellung auf einem separaten Monitor (min. 7 Zoll) ist vorab mit dem AG abzustimmen. Art und Ausführung der Darstellung der automatischen Zielführung und Funkbedienung werden im ersten Baugespräch abgestimmt und festgelegt. |  |
| 3.6 | Mobilfunk-Kombi-Antenne Lieferung und Installation einer Mobilfunk-Antenne auf dem Fahrzeugdach zur Unterstützung von LTE, 5G und WLAN-Technik (2,4/5GHz und min. WiFi6) |  |
| 3.7 | Router Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines Routers (Leitfabrikat Teltonika RUTM51 oder vergleichbar) LTE/ 5G WLAN / mind. WiFi 6 (2,4 und 5 GHz), gleichzeitiger Betrieb als Access-Point und Client-Betrieb (Senden und Empfangen). SIM-Kartenslot Min. 4 ext. LAN-Anschlüsse Router angeschlossen an die Mobilfunkantenne auf dem Fahrzeugdach, dem Car-PC und dem Bordstromnetz. Der Router muss für Programmier- und Reparaturarbeiten ohne aufwändige Montagearbeiten zu erreichen sein. Die genaue Ausführung ist zu beschreiben. | Typ und Leistungsdaten Router |
| 3.8 | Car-PC Montage und Installation eines Car-PC angeschlossen an das Bordnetz, dem Router (Pos.3.7) und dem Monitor (Pos. 3.9-3.11). Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist ein aktuelles Windows-Betriebssystem mit Microsoft Office-Paket installiert sein (min. Windows 11). Der Car-PC bzw. dessen Schnittstellen müssen für Programmier- und Installationsarbeiten ohne aufwändige Montagearbeiten zu erreichen sein. Die genaue Ausführung ist zu beschreiben. | Typ und Leistungsdaten Car-PC |
| 3.9 | 27“ Monitor mit Schwenkarm Installation und Montage eines 27-Zoll-Monitors, angeschlossen an den Car-PC (Pos.3.8). Der Monitor soll mit einem ausklappbaren Schwenkarm fest montiert sein. Der Schwenkarm sollte eine möglichst lange Armlänge aufweisen, sodass ein maximales Ausklappen in Richtung der Schiebetür möglich ist. Eine Ansicht von außen auf den Monitor durch die geöffnete Schiebetür muss gegeben sein! (Siehe Bild am Ende der Leistungsbeschreibung) Die Zugänglichkeit und Anschlussmöglichkeit für ein nachträglich angeschlossenes AirPlay-Modul an den Monitor soll möglich sein (bspw. via HDMI). Art und Ausführung wird im ersten Baugespräch festgelegt. |  |
| Opt. 3.10 | Optional: betriebsfertiger Einbau einer Auszugskonsole zwischen Fahrer- und Mannschaftsraum, in der ein Monitor integriert ist (mind. 32 Zoll). Eine Sicht auf dem gesamten Monitor im ausgezogenen Zustand muss möglich sein. Der Monitor muss entsprechend an den Car-PC und an das 230V Bordnetz angeschlossen sein. (Siehe Bild am Ende der Leistungsbeschreibung) Hinweis: Bei Beauftragung dieser Option durch den AG entfällt die technische Umsetzung aus Pos. 3.9. Stattdessen soll ein kleinerer 24“ Monitor als Arbeitsplatz-Monitor fest installiert werden. Art und Ausführung wird im ersten Baugespräch festgelegt. | Optional |
| Opt. 3.11 | Optional: betriebsfertiger Einbau einer Auszugskonsole, beifahrerseitig links hinter der Schiebetür, in der ein Monitor integriert ist (mind. 32 Zoll). Die ausgezogene Konsole endet in der Zugangsöffnung zum Mannschaftsraum. Eine Sicht auf dem gesamten Monitor im ausgezogenen Zustand muss möglich sein. (Siehe Bild am Ende der Leistungsbeschreibung) Der Monitor muss entsprechend an den Car-PC und an das 230V Bordnetz angeschlossen sein. Hinweis: Bei Beauftragung dieser Option durch den AG entfällt die technische Umsetzung aus Pos. 3.9. Stattdessen soll ein kleinerer 24“ Monitor als Arbeitsplatz-Monitor fest installiert werden. Art und Ausführung wird im ersten Baugespräch festgelegt. | Optional |
| 3.12 | Digitaluhr Lieferung und Montage einer Digitaluhr mit Datums- und Temperaturanzeige (Funkuhr). |  |

4: Geräteraum Heck - Ausbau und Beladung, Sonstiges

| 4.1 | Ausbau Geräteraum (Laderaum Heck) Boden, Seitenwände und Hecktürinnenseiten des Laderaums ausgekleidet mit widerstandsfähigem Werkstoff (bspw. Aluminiumriffelblech). Die Ausführung ist zu beschreiben. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | LED-Beleuchtung im Geräteraum Der gesamte Laderaum im Heck ist gleichmäßig auszuleuchten. Automatisches Ein- und Ausschalten nach Öffnen / Schließen der Hecktüren. Die Ausführung ist zu beschreiben. |  |
| 4.3 | Lagerung Akkulampe „Scangrip“ Lagerung einer vom AG gelieferten Akkulampe Typ Scangrip Nova Die Anschlussmöglichkeit an eine 230-V-Steckdose im Heckbereich, welche sowohl im Netzbetrieb als auch im Wechselrichterbetrieb funktionsfähig ist, muss gegeben sein. |  |
| 4.4 | Lagerung Feuerlöscher Lagerung eines vom AG gelieferten Feuerlöschers Typ Gloria SKA Schaumlöscher 9 Liter Der Feuerlöscher sollte nach Öffnen der Hecktür möglichst schnell und unkompliziert entnommen werden können. |  |
| 4.5 | Lagerung Löschdecke Lagerung einer vom AG gelieferten Löschdecke |  |
| 4.6 | Lagerung Feuerwehr-Warnwesten Lagerung von 6 vom AG gelieferten Feuerwehr-Warnwesten |  |
| 4.7 | Magnetschilder „Abschnittleitung“ Lagerung von 2 × Magnetschildern „Abschnittsleitung“, Lagerung beispielsweise an der Hecktür. Maße ca. 1.200 × 150 mm Die genaue Lagerungsmöglichkeit wird in einem Baugespräch abgestimmt. |  |
| 4.8 | Lagerung Faltpavillon Lagerung eines vom AG gelieferten Faltpavillons. Packmaße des Faltpavillons in einer Transporttasche: Maße inkl. Tasche: 160 × 30 × 30 cm Die genaue Lagerungsmöglichkeit wird in einem Baugespräch abgestimmt. |  |
| 4.9 | Lagerung Handmegafon Lagerung eines vom AG gelieferten Handmegafons Typ HM 025 |  |
| 4.10 | Lagerung Anhaltestab Lieferung und Lagerung eines vom AG gelieferten LED-Anhaltestabes |  |
| 4.11 | Lagerung 230-V-Leitungsroller Lagerung eines vom AG gelieferten 230V-Leitungsrollers (Typ Dönges Leitungsroller 50 m) |  |
| 4.12 | Euroboxen Lieferung und Lagerung von min. 3 weiteren Euroboxen mit Deckel, Mindestmaße jeweils ca. 40 × 30 × 20 cm oder größer. (Hinweis: In diesen Boxen sollen jeweils Hygieneartikel, Werkzeug/Bordwerkzeug sowie weitere diverse Hilfsmittel gelagert werden) Die genauen Lagerungsmöglichkeiten und Größen werden in einem Baugespräch abgestimmt. |  |
| 4.13 | Lagerung Material zur Verkehrsabsicherung Lieferung und Lagerung von Hilfsmitteln und Material zur Verkehrsabsicherung wie 4 x Verkehrsleitkegel 500 mm Höhe 1 x Combi-Flare Set (6 LEDs), gelb/orange, im Koffer 1 x Absperrband in Spenderbox Die Anschlussmöglichkeit an eine 12-V-Kfz-Steckdose im Heckbereich muss gegeben sein. |  |
| 4.14 | Lagerung Bolzenschneider Lieferung und Lagerung eines Bolzenschneiders, 610 mm |  |
| 4.15 | Weiterer Stauraum Ungenutzter Stauraum ist mit jeweils passenden (möglichst großen) Euroboxen zu versehen. Die Art und Ausführung wird im Baugespräch abgestimmt. |  |
| Opt. 4.16 | Optional Montage/Lagerung eines vom AN gelieferten Wasserkanisters mit Auslass und Absperrhahn, eines Papierspenders, eines Seifenspenders und eines Desinfektionsmittelspenders an einer der Hecktüren zum Geräteraum. Der Kanister ist so zu lagern, dass ein seitliches Öffnen/Schließen eines Absperrhahns am Kanister zum Händewaschen möglich ist. | Optional: |
| 4.17 | Vorrichtung Wetterschutzmarkise Es muss der nachträgliche Anbau einer Wetterschutzmarkise (Typ Thule Omnistor) an das Fahrzeugdach durch den AG möglich sein. Eine entsprechende Befestigung muss nachträglich möglich sein (die Sichtbarkeit der Sondersignalanlage darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden). Optional: Lieferung und Montage einer witterungsbeständigen und regendichten Markise mit möglichst großer nutzbarer Fläche an der Beifahrerseite (die Sichtbarkeit der Sondersignalanlage darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden). Das Aus- und Einfahren soll manuell erfolgen. (Leitfabrikat Thule Omnistor oder vergleichbar) | Optional: Typ und Größe Markise |
| 4.18 | Trittstufe am Heck Lieferung und Montage einer Trittstufe auf der halben Breite, rechtsseitig am Heck. |  |

5: Fahrzeugbeklebung

| 5.1 | Fahrzeugkonturmarkierung / Beklebung Alle Beschriftungen grundsätzlich in weißer, retroreflektierender Signalfolie Durchgehende weiße Konturmarkierung nach ECE R104 und ECE R48 Beschriftung Frontseite „FEUERWEHR“ in Maximalgröße Beschriftung Funkkennung an Fahrzeugfront und Heck mit jeweiligem Funkrufnamen Dachbeschriftung nach DIN 14035 und Rd. Erl. VIII B4-4.429-31 MBL. NW S 1016. (Das amtliche Kennzeichen wird frühestmöglich mitgeteilt) Heckbeklebung in Streifenmarkierung von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45° schräg nach unten außen verlaufend, abwechselnd in den Farben rot (retroreflektierend) und fluoreszierend gelb flächendeckend (retroreflektierend) Seitliche Beklebung mit dem Schriftzug Feuerwehr Ahaus und der Silhouette der Stadt Ahaus (Layout-Datei bei Auftrag wird zur Verfügung gestellt). Anbringen einer durch den AG gelieferten Türbeklebung „Feuerwehr Ahaus – jeweiliger Löschzug“ mit Wappen der Stadt an Fahrer- und Beifahrertür. Beschriftung der Fahrzeughöhe und des Fahrzeuggewichts an der Innenseite Windschutzscheibe im Fahrerbereich Außenkennzeichnung der Wasserdurchfahrtshöhe Art und Ausführung der gesamten Beklebung wird in einem Baugespräch festgelegt. (Entsprechende Beispielfotos unter Pos.7). |  |
| --- | --- | --- |

6: Fahrzeugunterlagen und Dokumentation

| 6.1 | Unterlagen und Dokumentation - Fahrzeugabnahme nach StVZO mit Eintragung der fahrzeugspezifischen Veränderungen - Eintrag als Sonderfahrzeug Feuerwehr in der Zulassungsbescheinigung - Dokumentation der Ablieferinspektion - Energiebilanz - Prüfprotokoll für Funk- und Elektroinstallation und Schaltpläne - Gewichtsbilanz - Technische Baubeschreibungen/Beladeplan - Bedienungsanleitungen (deutsch) - EMV-Nachweis - EG-Konformitätserklärung - COC-Unterlagen |  |
| --- | --- | --- |

7: Bilder und Fotos

7.1: Bilder - Ausbauvariante mit Monitor und langem Schwenkarm (Pos.3.9)

7.2: Bild - Optionale Ausbauvariante mit Monitor in Auszugskonsole hinter Fahrerraum (Pos.3.10)

7.3: Bild – Ausbauvariante mit Monitor in Auszugskonsole im Bereich hinter der Schiebetür (Pos.3.11)

7.4: Bilder – Beispiel zur Fahrzeugbeklebung am ELW 1 der Feuerwehr Ahaus (Pos.5.1)

8: Abnahmen / Schulungen / Reisekosten

Vor Beginn der Bauausführung wird beim Auftragnehmer vor Ort eine Baubesprechung mit zwei Vertretern der Feuerwehr Ahaus durchgeführt.

Spätestens in diesem Rahmen wird das Fahrzeugkonzept mit der erweiterten Funk-/IuK-Ausstattung sowie die Lagerung aller Beladungsgegenstände festgelegt. Grundlage hierfür sind detaillierte Ausbaupläne und -zeichnungen des AN.

Nach Fertigstellung des Rohbaus findet eine Zwischenabnahme durch zwei Vertreter der Feuerwehr Ahaus statt. Die Endabnahme durch zwei Vertreter der Feuerwehr Ahaus erfolgt mindestens 15 Arbeitstage vor der geplanten Auslieferung.

Spätestens bei der Endabnahme sind die jeweiligen Unterlagen und Bescheinigungen (aus Pos. 6.1) vollständig vorzulegen.

Die Termine sind jeweils mindestens vier Wochen vorher zwischen dem AG und dem AN abzustimmen.

Preisnachforderungen durch notwendig werdende Folgearbeiten, die sich aufgrund der jeweiligen Abnahmeprüfung ergeben, werden vom Auftraggeber nicht anerkannt.

Die Erforderlichkeit einer Folgeabnahme obliegt der Entscheidung des AG.

Es erfolgt eine feuerwehrtechnische Abnahme durch das technische Kompetenzzentrum des IdF Münster beim AN. Die Anwesenheit zweier Vertreter der Feuerwehr Ahaus ist zulässig. Die Kosten hierfür trägt der AN.

Die Terminabstimmung erfolgt in gemeinsamer Absprache.

Die Reisekosten z. B. Anfahrt und Übernachtungen (in Abhängigkeit der Entfernung ein oder zwei Übernachtungen, die Entscheidung trifft der AG) für die Abnahmen und Besprechungen durch bzw. mit Vertretern der Stadt Ahaus sind durch den AN zu tragen. Für erforderliche Folgeabnahmen aufgrund festgestellter Mängel gilt dies entsprechend.

Ab einer Entfernung zum Abnahmeort / Besprechungsort von über 500 km besteht die Möglichkeit der Anreise mit dem Flugzeug. Die Entscheidung über die Art der Anreise liegt beim AG.

Der Termin ist jeweils mindestens vier Wochen vorher zwischen dem AG und dem AN abzustimmen.

Die Reisekosten (z. B. Anfahrt und Übernachtungen) für die Fahrzeugabholung und die technische Einweisung (10 Personen) sind durch den AN zu tragen. Der Auslieferungsort liegt innerhalb Deutschlands.

| Fahrzeug-Einzelpreis netto: |  |
| --- | --- |
| Gesamtsumme für 4 Fahrzeuge netto: |  |
| Nachlass in %: |  |
| Gesamtsumme 4 Fahrzeuge netto inkl. Nachlass: |  |
| 19 % Mehrwertsteuer: |  |
| Gesamtsumme brutto: |  |