| # Leistungsverzeichnis # Az: /2026 Spielkombination für die Franziskusschule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Anzahl | Artikelbeschreibung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  |  | Es handelt sich um die Beschaffung eines neuen Außenspielgerätes für die Franziskusschule in Brilon. Die zur Verfügung stehende Netto-Spielfläche ist räumlich stark begrenzt. Bei der Planung und Aufstellung der Spielkombination sind die Sicherheitsabstände und Fallräume gem. DIN 1176 zwingend einzuhalten. Auf dem Gelände befindet sich ein Hügel, der berücksichtigt werden muss. Die Spielkombination ist in den vorhandenen Geländeverlauf zu integrieren und entsprechend an den Hügel anzupassen. Aufgrund dieser räumlichen Beschränkungen sind die in der Ausschreibung genannten Maße als verbindliche Festlegung zu betrachten. Angebote bei denen Abweichungen bei der Einhaltung der Schutzabstände vorhanden sind, können demnach nicht berücksichtigt werden. Vor Angebotsabgabe ist ein Vor-Ort-Termin möglich. |  |  |
| 1 | 1 | Spielkombination Material: Recycling-Kunststoff Vorbemerkung: Die räumlichen Möglichkeiten sind begrenzt und es sind Abstände zu anderen Spielgeräten einzuhalten. Stelle ein schräger Wackelsteg (s.u.). - PH: 1,70/1,20 – 1,50 m - Aufprallfläche: ca. 86 m² - Mindestraum: ca. 13,00 x 10,50 m - Freie Fallhöhe: ca. 2,20 m - Betonmenge: ca. 2,2 m³ - Einbautiefe: ca. 0,70 m - Altersempfehlung: ab ca. 3 Jahre - Zugänglichkeit: leicht zugänglich - Palisadenfarbe: Braun - Walmdachfarben: Grün - Seilfarben: Rot Bestandteile: Sechseckdoppelturm (zweiteilig) - Durchmesser: ca. 1,90 m - mit geteiltem Boden - Walmdach, ca. 2,30 m Durchmesser - Netzaufgang zum Turmeinbau: Breite ca. 0,70 m, Podesthöhe ca. 1,20 m - Zu- und Ausgangsöffnung Riegel Schräger Netzaufgang - Podesthöhe: ca. 1,20 m - Gesamtlänge: ca. 2,70 m - Gesamtbreite: ca. 2,10 m Balancierstufen - mit Hangelseilen - Podesthöhe: ca. 1,20 m - Gesamtlänge: ca. 2,60 m - Gesamtbreite: ca. 2,50 m Rutschstange - Podesthöhe: ca. 1,70 m - Gesamtlänge: ca. 3,10 m Schräge Hängebrücke - Standpfosten: 2 Stück - Stützpfosten: 2 Stück - Brückenlänge: ca. 2,10 - Podesthöhe: ca. 1,70 - 1,50 m - Gesamtlänge: ca. 3,00 m - Gesamtbreite: ca. 2,30 m - Gesamttiefe: ca. 1,10 m - Handläufe mit Gewinderöhrchen verschraubt - Seilabhängung Viereckturm - 1,00 x 1,00 m - 4 Standpfosten - Walmdach - 3 x Bank inkl. Gräser - 4 x Brüstung Gräse Schräge Seilbrücke - Standpfosten: 2 Stück - Stützpfosten: 2 Stück - Brückenlänge: ca. 2,10 - Podesthöhe: ca. 1,70 - 1,50 m - Gesamtlänge: ca. 3,00 m - Gesamtbreite: ca. 2,30 m - Gesamttiefe: ca. 1,30 m - Handläufe mit Gewinderöhrchen verschraubt - waagerechte Laufseile Viereckturm - 1,00 x 1,00 m - 4 Standpfosten - Inkl. Kletterkamin Schräger Wackelsteg - mit Durchtrittschutz - Standpfosten: 6 Stück - Stützpfosten: 2 Stück - Brückenlänge: ca. 4,20 m - Handläufe mit Gewinderöhrchen verschraubt - waagerechte Laufseile Podestböden - Auffangstufe (am Durchtrittschutz) - Leiter mit Aluminiumsprossen | € | € |
| 2 | 1 | Gesamtmontage Bestehend aus folgenden Leistungen: - An- und Abfahrten - -Montage der Spielkombination inkl. aller Fundamentarbeiten (Die Montage beinhaltet das Ausheben der Fundamente, die bauseitige Lagerung des Aushubs, Aufstellen der Außenspielanlage sowie betonieren inkl. Lieferung des Betons) | € | € |
| 3 | 1 | Lieferung/Frachtkosten | € | € |
| 4 | 1 | Lieferung und Einbringung Hackschnitzel (Fallschutz gem. DIN EN 1176-1) |  |  |
| 5 | 1 | Sicherheitstechnische Abnahme der Spielkombination nach DIN EN 1176 und DIN EN 15312 Kontrolle des Spielgeräts und der Fundamente, Ausarbeitung und Übersendung eines Protokolls mit Fotos (inkl. An- und Abfahrtskosten) | € | € |
|  |  | Zwischensumme: |  | € |
|  |  | abzüglich Rabatt: |  | € |
|  |  | Gesamtsumme netto: |  | € |
|  |  | zzgl. Mehrwertsteuer (19 %): |  | € |
|  |  | Angebotssumme brutto: |  | € |

Zahlungsbedingungen:       % Skonto in       Tagen.

Der jeweilige Kaufgegenstand ist durch ein Produktdatenblatt zu konkretisieren.

______________________________

Datum, Bietername