Teil B

Leistungsverzeichnis

Migration und

Wartungsverträge Open Scape Voice

der

citeq

Stadt Münster citeq

Scheibenstraße 109

48153 Münster

Inhaltsverzeichnis

1.	Der Auftraggeber	5

2.	Projektbeschreibung	5

2.1	Bestand	6

2.2	Leistungsübergabepunkte	7

2.2.1	Zonen-Firewall	7

2.2.2	Endgeräte	9

3.	Soll Konzept	10

3.1	Server, Storage und Virtualisierung	10

3.1.1	Backup-Server	13

3.1.2	NAS	13

3.1.3	Windows Server Lizenzen	13

3.2	BSI-Grundschutz	14

3.2.1	Netzwerktrennung & Schnittstellen (VLANs)	14

3.2.2	Informationssicherheit & Compliance (BSI-Grundschutz)	14

3.2.3	Firewall-Regelwerk & Zonenkonzept	14

3.2.4	Hochverfügbarkeit & Geo-Redundanz (Datacenter-Ausfall)	14

3.2.5	Härtung Server Systeme	14

3.3	Migration TK-System und Applikationen	16

3.3.1	Open Scape Voice	16

3.3.2	Call Admission Control	16

3.3.3	Rufnummernplan, Amtsanschaltungen und Session Border Controler	16

3.3.4	Notruf	16

3.3.5	Codec	17

3.3.6	Verschlüsselung	17

3.3.6.1	Sprachverschlüsselung	17

3.3.6.2	Admin Zugänge	17

3.3.7	Branches	17

3.3.8	DECT-System der städtischen Bühnen	17

3.3.9	a/b-Schnittstellen	17

3.3.10	Querverbindung Leitstelle	18

3.3.11	Admin-Tools	18

3.3.12	User Management	18

3.4	Vermittlungsplätze Concierge	18

3.5	Migration Open Scape Contact Center nach Mitel CX	18

3.5.1	Call Flows	19

3.6	Open Scape UC	19

3.6.1	Xpression	19

3.7	Alarmserver NewVoice	19

4.	Serviceleistungen durch den AN	21

4.1	Vertragsmanager	22

4.2	Service Manager	22

4.3	OnBoarding	23

4.4	Störungsannahme	23

4.5	Reaktionszeiten	23

4.6	Aussetzen von SLA	23

4.7	Maximale Reaktionszeit	23

4.8	Antrittszeit vor Ort	24

4.9	Antwortzeit	24

4.10	„Workaround“	24

4.11	Wiederherstellungszeit	24

4.12	Servicezeitraum (SZR)	24

4.13	Severity-Level	25

4.14	Service-Level	25

4.15	Übersicht Service-Level	26

4.16	Vertragsstrafen bei Verzug als Ergänzung zum EVB-IT Systemvertrag	26

4.17	SLA-Zeiten	27

4.18	Informationsfluss Störungsbehandlung	28

4.19	Service-Hotline des AN	28

4.20	Anforderungen Service-Hotline	28

4.21	Ticket-System	29

4.22	Endgeräte	29

4.23	Ersatzteilversorgung & Lizenzen	29

4.23.1	TK-Systeme inkl. Alarmserver	29

4.23.2	Netzwerkkomponenten	29

4.23.3	Server & NAS	30

4.23.4	Virtualisierung	30

4.23.5	SAN	30

4.24	Datensicherung	30

4.25	Releasemanagement	30

4.26	Patchmanagement	31

4.27	Dokumentation	31

5.	Migration	32

5.1	Projektmanagement	32

5.2	Workshops zur Erstellung der Ausführungsplanung	32

5.3	Schulung / Einweisung Contact Center (Multiplikatoren)	33

5.4	Schulung Systemadministration	33

6.	Optionale Leistungen	33

6.1	Direkt-Routing für MS-Teams	33

6.2	Client Integration für MS-Teams	33

6.3	Vertreter-Funktion	34

7.	Beistellungsleistungen des AN	35

7.1	Zutritt	35

7.2	Rackspace	35

7.3	Netzwerkdienste und Einstellungen Client-Netze	35

7.4	QoS	35

7.5	Lizenzen	36

7.6	Firewall	36

7.7	USV	36

7.8	Zertifikate	36

7.9	Remote Zugang	36

8.	Warenkorb	36

9.	Stundenverrechnungssätze	37

9.1	Wegezeitenberechnung	37

9.2	Aussetzung der allgemeinen Kostensteigerung	38

# Der Auftraggeber

Die citeq ist Münsters städtischer IT-Dienstleister für Kommunen, öffentliche Verwaltungen und deren Einrichtungen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster vereint ein tiefgreifendes Verständnis der Verwaltungsprozesse in Kommunen mit dem Wissen eines IT-Dienstleisters. Die ca. 260 Mitarbeiter beraten, konzipieren und betreiben Systeme, entwickeln und integrieren Anwendungen. Die citeq betreut sämtliche IT-Verfahren sowie PC-Arbeitsplätze der Stadt Münster. 80 Schulen stattet die citeq mit Computertechnik aus. Für 20 umliegende Stadt-, Kreis- und Gemeindeverwaltungen betreibt die citeq große IT-Verfahren im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Für die Stadt Münster soll die vorhandene Open Scape Voice TK-Anlage auf aktuelle Hardware und das aktuelle Release inkl. aller Anwendungen migriert werden.

# Projektbeschreibung

Der AG schreibt die Beschaffung von Server Hardware, Hypervisor, Storage (vSAN), Netzwerkswitche und die Durchführung des Softwareupdates der Open Scape Voice V10 auf das aktuelle Release V11 inkl. aller angeschlossenen Applikationen. Im Rahmen der Migration soll der Hypervisor VM-Ware gegen Proxmox ersetzt werden. Da das vorhandene Open Scape Contact Center nicht auf Proxmox virtualisierbar ist und auch vom Hersteller Mitel nicht mehr weiterentwickelt wird, soll die Migration auf das Mitel CX Contact Center erfolgen.

Außerdem soll die Wartung des Systems inkl. Softwarewartung übernommen werden.

Im Rahmen der Wartung müssen folgende Leistungen erbracht werden:

- Wartung, inkl. Softwarewartung der TK-Systeme, inkl. DECT

- Branches

- Session-Border-Controler

- UC-System mit Voicemail, CTI, One Number Service, Webcollaboration

- Alarmserver (newvoice)

- Netzwerkkomponenten zur Verbindung der TK-Systeme

- Server- & Storage-Systeme zur Virtualisierung und Datensicherung der TK-Systeme und Applikationen

- Betrieb der Serversysteme & Storage, inkl. Betriebssystem

- Remote Service 7x 24 x 365

- On Site-Service

- Patch-Management & Release-Management

- Incident-Management

Zusätzlich werden Leistungen als Kauf, Montage und Wartung zur Erweiterung bzw. Austausch von TK-Komponenten als Warenkorb über die Vertragslaufzeit abgefragt.

Die Leistung müssen spätestens zum 01.04.2027 erbracht werden. Notwendige Maßnahmen zur Übernahme der Wartung z.B.

- Migration der Bestands Systeme

- Einarbeitung in die Systemdokumentation und Systeme

- OnBoarding von Mitarbeitern

- Einrichtung von Remote Zugängen auf Seiten des AN, damit die Fernwartungszugänge des AG verwendet werden können

- Registrierung / Umregistrierung des Servicepartners beim Hersteller müssen vom AN vollumfänglich vor der Serviceübernahme erfolgen.

- Der AN liefert mit Angebotsabgabe einen Migrationsplan mit Meilensteinen

# Bestand

Die OSVV10 und zugehörigen Applikationen sind auf ESXi Server installiert. Als Virtualisierung wird VM-Ware verwendet. Die Server sind georedundant über zwei RZ verteilt. Aktuell wird ein klassisches SAN mit Fibre Channel Switchen verwendet. Die Daten werden auf ein NAS ausgelagert.

Für die TK-Umgebung besteht ein eigenes Netzwerk inkl. TK-Switchen. Die Server und der Storage gehen End-of-Life und müssen somit ersetzt werden.

Alle V-LAN terminieren an der Zonenfirewall. Ein Netzwerkübergang von einer Zone in eine andere ist nur über die Firewall möglich.

Abbildung 1 Infrastruktur im Bestand

# Leistungsübergabepunkte

Der AG stellt die Client-Netze zur Anbindung der Endgeräte bei. Die TK-Komponenten inkl. Server werden in einem eigenen TK-Netz betrieben. Die Infrastruktur des TK-Netzes verantwortet der AN. Als Leistungsübergabepunkt wird die Zonenfirewall des AG für alle OSI-Schichten definiert.

# Zonen-Firewall

Die jeweiligen TK-Switche werden mittels Ethernet mit der Zonen-Firewall (Cluster) redundant verbunden. Der AN unterstützt den AG bei der Erstellung und Aktualisierung der notwendigen Firewall-Regeln, damit der TK-Service einwandfrei funktioniert und die Endgeräte in den Client-Netzen störungsfrei arbeiten können.

Sofern sich Endgeräte aus dem Client-Netzen nicht am TK-System registrieren können, eröffnet der AN bei der IT ein Ticket zur Fehlerbehebung und Eingrenzung der Störung. Der AN unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Störungsbeseitigung.

Abbildung 2 DMZ-Zonen Voice

Abbildung 3 Anbindung SBC über DMZ

Die Anbindung soll zukünftig dem heutigen Konzept erfolgen.

# Endgeräte

Der AG schließt alle Endgeräte und DECT-Basisstationen an die Verkabelung bzw. Netzwerk bei IP-Endgeräten an. Wenn sich die Endgeräte am TK-System registrieren können, sind die Beistellungsleistungen des AG erfüllt und das Endgerät gilt als verfügbar.

Sollte das Endgerät nicht mehr verfügbar sein, prüft der AN über das Incident-Management im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Fehlerursache im Bereich des TK-Systems, z.B. defekte Baugruppe. Kann hier kein Fehler festgestellt werden, wird das Ticket an die IT überstellt.

# Soll Konzept

In den folgenden Abschnitten wir das Soll-Konzept beschrieben, welches der AN als Mindestanforderung zu erfüllen hat.

# Server, Storage und Virtualisierung

Die Server der TK-Lösung dürfen jeweils nur in eine Sicherheitszone betrieben werden, daher sind mindestens 4 Hardware-Server (Hosts) zu projektieren. Die Server sind so auszulegen, dass bei Ausfall eines Host VMs, die nur auf einem Host betrieben werden, auf dem 2ten Host gestartet werden können.

Während der Vertragslaufzeit verlagert der AG den RZ-Standort York-Ring zum RZ des Flughafen Münster/Osnabrück. Da vom AN Serverhardware, Hypervisor und SAN angeboten werden sollen, muss der AG eine Hyper-Converged Infrastruktur (HCI) anbieten.

Auf Basis der HCI-Infrastruktur stellt der AN die notwendigen Bandbreiten zwischen den Standorten und Switchports zur Anschaltung der Server zur Verfügung.

Folgende Beistellungen werden getätigt:

WAN-Strecken:

- 10GB für virtuelles SAN DMZ-Hosts

- 10GB für virtuelles SAN Produktiv-Hosts

- 10GB VoIP-Traffic DMZ

- 10GB VoIP-Traffic Produktiv Host

Es werden 4 V-LAN für die Netzkopplung zur Verfügung gestellt. Die Latenz zwischen den Standorten beträgt max. 5ms.

Sofern der AN weitere oder abweichende Beistellungen benötigt, sind diese im Angebot zu vermerken.

Server Access Switche:

DMZ-Switche:

Die DMZ-Switche stellen 1/10GB Kupfer Ports zur Verfügung. Aus diesem Grund müssen bei SFP+ Netzwerkadapter der Server entsprechende SFP-Module berücksichtigt werden.

Die Verbindungen werden im RZ über Kupfer-Patchfelder realisiert.

Produktion-Switche:

Die Server Access Switche der Produktion stellen SFP+/SFP28 Module zur Verfügung. Die Anbindung der Server soll nach Möglichkeit über SFP28 mit 25GB-SR (Multimode) realisiert werden.

Als Hypervisor soll nach Möglichkeit Proxmox verwendet werden. Die Kosten für den Hypervisor fließen in die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit mit ein. Das SAN soll als virtuelles SAN (vSAN) zur Verfügung gestellt werden.

Abbildung 4 Virtualisierung Server TK-Netz

Folgende Mindestanforderungen gelten für die Hosts:

- 2 x Intel Xeon Gold CPU 6430 mit min. 2.1Ghz

- DDR5 RAM-Module gemäß Sizeing des AN

- 2 x 2 25Gbit/s Netzwerkadapter SFP28

- 2 x 2 25Gbit/s Netzwerkadapter SFP28

- 1 x SFP+ oder 1000BaseTX zur Anschaltung des Management-Netzes

- n x Festplattenkapazität als NVME SSD (netto), RAID 5 gemäß Sizeing des AN für Betriebssysteme / Hypervisor und virtuelles SAN

- Motherboard inkl. Bios und Management System

- Transreciever:

  - 2 x SFP28 25GB-SR für das virtuelle SAN

  - 2 x SFP28 25GB-SR für das Produktivnetz (VoIP-Daten)

  - SFP+ 10GBase-T, sofern SFP+ Netzwerkadapter für das Management Netz

- 2 x Netzgeräte (Hot Swap) & Lüfter

- herstellerspezifisches Zubehör und Module

- Herstellerservice: Hardwarereplacement Next Business Day für 5 Jahre

Da auf einem Host nicht mehre Sicherheitszonen abgebildet werden dürfen, ist für die DMZ eine zusätzliche Virtualisierungsumgebung für die DMZ-System zu berücksichtigen.

Abbildung 5 Virtualisierung Server DMZ

Die SA wird in der DMZ betrieben, da kein physikalischer dritter RZ-Standort verfügbar ist.

Folgende Mindestanforderungen gelten für die Hosts:

- 2 x Intel Xeon Gold CPU 6430 mit min. 2.1Ghz

- DDR5 RAM-Module gemäß Sizeing des AN

- 2 x 2 10Gbit/s Netzwerkadapter SFP+

- 2 x 2 10Gbit/s Netzwerkadapter SFP+

- 1 x SFP+ oder 1000BaseTX zur Anschaltung des Management-Netzes

- n x Festplattenkapazität als NVME SSD (netto), RAID 5 gemäß Sizeing des AN für Betriebssysteme / Hypervisor und virtuelles SAN

- Motherboard inkl. Bios und Management System

- Transreciever:

  - 2 x SFP+ 10GBase-T für das virtuelle SAN

  - 2 x SFP+ 10GBase-T für das Produktivnetz (VoIP-Daten)

  - SFP+ 10GBase-T, sofern SFP+ Netzwerkadapter für das Management Netz

- 2 x Netzgeräte (Hot Swap) & Lüfter

- herstellerspezifisches Zubehör und Module

- Herstellerservice: Hardwarereplacement Next Business Day für 5 Jahre

- Lizenzen Hypervisor Proxmox inkl. Softwarewartung für 5 Jahre

- Lizenzen für das virtuelle SAN inkl. Softwarewartung für 5 Jahre

Der AN fügt dem Angebot eine Tabelle mit der Konfiguration der Server inkl. Einzelpreise für Komponenten bei.

Die neue Hardware soll parallel zum Bestand installiert werden. Damit ein Parallelaufbau möglich ist, können neue IP-Adressen aus dem TK-Netz bzw. DMZ-Netz verwendet werden. Der AN beschreibt sein Migrationskonzept im Angebot.

# Backup-Server

Der AN richtet einen Backup-Server ein. Es sollen alle Anwendungen bzw. Server des Hosts gesichert werden. Die entsprechenden Lizenzen inkl. Betriebssystem und Softwarewartung sind im Angebot zu berücksichtigen. Es ist Kapazität für eine tägliche Datensicherung zu berücksichtigen. Die Daten sollen auf ein NAS ausgelagert werden.

# NAS

Das NAS-System muss ersetzt werden. Das NAS-System muss mindestens eine Kapazität von 12TB (netto) im Raid 5 aufweisen.

Es gelten folgende Mindestanforderungen:

- 8GB RAM

- N x SATA-Festplatten + 2 x Wechselplatten Ausbaureserve

- 2 x 10GB SFP+ Netzwerkadapter, Alternativ: 1 x SFP+ und 10GBase-T

- Transreciever:

  - 1 x 10GB-SR

  - 1 x 10GBase-T

- Herstellerservice: Hardwarereplacement Next Business Day für 5 Jahre

# Windows Server Lizenzen

Die Windows Server Lizenzen und notwendige CAL stellt der AG bei.

# BSI-Grundschutz

Zur Umsetzung des BSI-Grundschutzes sind folgende Maßnahmen bei der Installation und Betrieb der TK-Umgebung zwingend zu berücksichtigen:

# Netzwerktrennung & Schnittstellen (VLANs)

Physikalische Auskopplung: Die Netzwerkschnittstellen (NICs) von Hosts für die DMZ und das interne TK-Netz auf der Hardware müssen physikalisch getrennt sein. Eine Hardware darf nur in einer Sicherheitszone betrieben werden.

Verbot von VLAN-Hopping: Das Durchreichen von getaggten VLANs über ein und dieselbe physikalische Schnittstelle für unterschiedliche Zonen (DMZ vs. LAN) ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Jede Zone erhält dedizierte Netzwerkkarten/-ports, die direkt auf die jeweiligen Switch-Ports (Access-Ports) gesteuert werden.

# Informationssicherheit & Compliance (BSI-Grundschutz)

Hypervisor-Härtung: Da der Virtualisierung-Host (Hypervisor) die Brücke zwischen den Zonen darstellt, muss dieser maximal gehärtet werden (Gebrauch von dedizierten Management-Interfaces in einer eigenen, isolierten Administrations-Zone). Die BSI-Bausteine zur Virtualisierung (SYS.1.5) und zu Server-Systemen (SYS.1.1/1.3) sind anzuwenden.

Dienste-Minimalismus: Auf den virtuellen Maschinen (VMs) wie dem Session Border Controller (SBC) und dem Call Server dürfen nur absolut notwendige Dienste und Ports aktiv sein.

# Firewall-Regelwerk & Zonenkonzept

Die Kommunikation zwischen den Zonen (DMZ und TK-Netz) darf niemals direkt auf dem Host oder dem virtuellen Switch stattfinden. Jeglicher Traffic muss zwingend über die Firewall es AG geroutet und abgesichert werden.

# Hochverfügbarkeit & Geo-Redundanz (Datacenter-Ausfall)

Die Reduzierung auf leistungsfähigere Hosts darf nicht zu Lasten der Ausfallsicherheit gehen.

Geografische Redundanz: Es muss sichergestellt sein, dass bei einem Komplettausfall eines Rechenzentrums (Datacenter) das verbleibende Rechenzentrum die gesamte Last des Sprachbetriebs nahtlos übernimmt. Die Hosts müssen über Kreuz in einem Cluster-Verbund organisiert sein.

Während der Vertragslaufzeit verlegt der AG einen RZ-Standort vom Münster zum Flughafen Münster-Osnabrück. Die notwenigen Leitungen und Verbindungen zwischen den Standorten stellt der AG weiterhin bei.

Während des Umzuges fällt ein Teil des Cluster aus, welches vom AG toleriert wird. Es muss keine zusätzliche Server Hardware zur Verfügung gestellt werden. Der AN unterstützt remote beim Umzug.

# Härtung Server Systeme

Als fundamentale Basis für die Serverhärtung müssen die entsprechenden Bausteine des BSI-IT-Grundschutzes (insb. die Bausteine der Schichten SYS.1 für Server) umgesetzt werden. Sollten spezifische Maßnahmen herstellerbedingt oder aufgrund von TK-Besonderheiten nicht umgesetzt werden können, ist dies vom AN detailliert zu begründen und zu dokumentieren (Abweichungsanalyse).

Die Härtung muss mindestens nach dem oben genannten BSI-Standard sowie nach den Best Practices des jeweiligen Herstellers (z. B. CIS-Benchmarks) durchgeführt werden.

Folgende Bausteine sind als Mindestanforderung zu beachten:

SYS.1.1 Allgemeiner Server

SYS.1.2.3 Windows Server und SYS 1.3 Server unter Linux und Unix

# Migration TK-System und Applikationen

Die Einstellungen und Konfigurationen sollen übernommen werden. Das gilt für Konfigurationseinstellung der OSV, UC und OpenScape Contact Center sowie der User Konfigurationen.

# Open Scape Voice

Die Call Server und Media Server der OSV (Node 1&2) sind als Hochverfügbarkeitslösung redundant im RZ aufzubauen und mit dem Release V11 bereit zu stellen. Die Skalierung ist für bis zu 10.000 User zu berücksichtigen.

Für die Open Scape Voice ist eine Verfügbarkeit von 99,9% / Monat zu realisieren.

Die User-Daten, Einstellungen usw. sind 1:1 zu übernehmen. Temporäre Leistungsmerkmale und Funktionen sind unmittelbar vor der Migration / Umstellung zu sichern und in das neue System wieder einzuspielen.

Aktuell sind ca. 6200 Teilnehmer eingerichtet. Davon verwenden ca. 1100 TLN ein Softphone, die übrigen TLN ein IP-Endgerät.

# Call Admission Control

Die Anzahl der gelichzeitigen Audio- und Videoverbindungen über die einzelnen WAN-Strecken ist mittels Call Admission Control zu begrenzen. Die zur Verfügung stehende Bandbreite je Verbindung wird im Workshop festgelegt.

# Rufnummernplan, Amtsanschaltungen und Session Border Controler

Der Rufnummernplan wird übernommen.

Im Wesentlichen werden drei Kopfnummern verwendet:

- Stadt Münster: 492 XXXX,

- Stadttheater: 5909 XXX

- Schulen und die Kitas: 9862 XXXX

Der SIP-Provider verteilt die Gespräche über beide Leitungen im Round Robin Verfahren. Die SBC werden aktiv-aktiv betrieben und sind für 500 gleichzeitige Sessions auszulegen. Die Anschaltung erfolgt über die Standorte der citeq und der Feuerwehr (York Ring 25). Da die Firewalls aktiv-passiv betrieben werden, müssen die Gespräche über ein Transfernetz der beiden SBC zur aktiven Firewall geroutet werden.

# Notruf

Beim Absetzen eines Notrufes muss immer der richtige Ursprung (Standort) des Teilnehmers gesendet werden. Bei IP-Teilnehmern könnte diese anhand der IP-Adresse bzw. Subnetz erfolgen. Softclients sind in dem Konzept ebenfalls zu berücksichtigen.

Der Notruf muss auch im Rahmen eines zentralisierten SIP-Trunks für alle Standorte des AG funktionieren und umgesetzt werden. Dabei muss der nationale Standard T118 eingehalten werden. Mittels Emergency Location Identification Number muss über den zentralen SIP-Trunk die Kennung des richtigen Standortes der Notrufzentrale übermittelt werden.
Notrufnummern 110 und 112 müssen direkt – ohne „0“ für Amt - wählbar sein.

# Codec

Primär sollen folgende Codec verwendet werden:

G.711 mit Sampling Time von 20ms

G.729a mit Sampling Time von 20ms

# Verschlüsselung

# Sprachverschlüsselung

Die Sprachpakete sind mittels SRTP zu verschlüsseln. Die Signalisierung zwischen Call-Server und Gateways ist mittels TLS 1.3 verschlüsselt zu übertragen.

Es können zur Authentifizierung der Gegenstellen herstellerspezifische Zertifikate verwendet werden. Als Signaturalgorithmus soll mindestens SHA-1 mit RSA-Verschlüsselung verwendet werden. Die Schlüssellänge des Public Key beträgt dabei mindestens 2048 Bit.

Die Sprachverschlüsselung gilt für Endgeräte und Softclients auch in Verbindung mit Audio und Videokonferenzen.

# Admin Zugänge

Browser gestützte Adminzugänge sind mittels https zu verschlüsseln. Die notwendigen Zertifikate stellt der AG bei und sind vom AN auf die Server zu installieren.

# Branches

Die vorhandene Branch am Standort Feuerwehr wird mit Abkündigung des ISDN-Anschlusses nicht mehr benötigt und wir außer Betrieb genommen.

# DECT-System der städtischen Bühnen

Das IP-DECT System der städtischen Bühnen ist zu übernehmen und an der OSV anzubinden. Die DECT-Sender sind in der Wartung enthalten.

Device name                                      OpenScape Cordless IP V2

Firmware version                              V2R2.61.0 (V2.61.0+build.a45db7c)

Stations Typ		              OpenScape Cordless IP V2 (DECT IP Multicell)

Base Stations                                      34

Master Stations                                     1

# a/b-Schnittstellen

Die analogen Nebenstellen der OSV sollen über Gateways angeschlossen werden.

Dazu werden die vorhandenen Mediatrix Gateways übernommen.

Für die Mediatrix Gateways wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen.

Im Rahmen des Betriebes und Incidentmanagements betreibt und überprüft der AN jedoch die Hardware. Stellt der AN einen Hardwarefehler fest, veranlasst der AG die Ersatzbeschaffung.

# Querverbindung Leitstelle

Die Querverbindung zur Leitstelle der Feuerwehr ist zu übernehmen.

# Admin-Tools

Die Admin-Tools (CMP, DLS, …) sind auf die neue Hardware zu migrieren und stehen auch dem AG zur Verfügung.

Es sind verschiedenen Berechtigungen für Mitarbeiter einzurichten.

# User Management

User und User Berechtigungen sollen automatisch über das CMP angelegt und geändert werden können. Die notwenigen Daten werden dazu aus dem Metadirectory NetIQ und der CMDB des AG bereitgestellt. Der Zugriff erfolgt über LDAP.

Im Workshop werden die notwendigen Felder, Attribute und Prozesse zur Umsetzung festgelegt.

- Grundlegende Prozesse sind:

- Anlegen eines Users

- Löschen eines Users

- Hinzufügen oder löschen von Berechtigungen

# Vermittlungsplätze Concierge

Die vorhandenen Vermittlungsplätze Concierge sollen 1:1 übernommen werden. Der SQL-Enterprise Server für den Concierge muss ebenfalls aktualisiert und migriert werden. Nach Möglichkeit sollen die Concierge Arbeitsplätze im Mitel CX Contact Center betrieben werden, sofern dafür die Freigabe erteilt wurde.

# Migration Open Scape Contact Center nach Mitel CX

Da das Open Scape Contact Center nicht auf Proxmox virtualisiert werden kann, soll eine Migration zum Mitel CX Contact Center erfolgen. Zur Lizenz Migration soll die Mitel Promo verwendet werden:

- Each OSCC inbound voice agent license qualifies for a discounted one-for-one Mitel CX Essential Voice license

- Each OSCC digital agent license may be eligible for a discounted one-for-one Mitel CX Essential Digital license

- Each OSCC IVR Port qualifies for a discounted one-for-one Mitel CX IVR Session

- Each OSCC Manager qualifies for a discounted one-for-one Mitel CX Administrator

# Call Flows

Die vorhandenen Call Flows, Agenten, Gruppen, Ansagen und Wartefelder sollen übernommen werden. Notwendige Anpassungen aufgrund des neue Mitel CX Contact Centers sind vom AN im Rahmen der Migration durchzuführen. Die Call Flows können Sie aus der Anlage „Call-Flows“ entnehmen.

# Open Scape UC

Die vorhandene Open Scape UC-Lösung im Large Deployment muss von V10 auf V11 hochgerüstet werden. Dabei ist die Umstellung der Anwendungen auf einen Kybernetes KS8 Tripple Node Cluster zu berücksichtigen.

Die Hardware Server sind so zu dimensionieren, dass weitere Backend und Frontend Container zur Erhöhung der Verfügbarkeit der UC-Umgebung auf der Hardware bzw. Virtualisierung installiert werden können.

Die User-Einstellungen und virtuellen Konferenzräume sollen 1:1 übernommen werden.

# Xpression

Bei der Migration sollen die vorhandenen Kennziffern und User inkl. Fax übernommen werden.

Die Voice Mail soll physikalisch auf dem Xpressions-Server abgelegt werden.

Für jede Sprachbox können verschiedene Ansagen hinterlegt werden:

•	Ansage Außerhalb der Geschäftszeiten

•	Persönliche Begrüßungsansage

•	Interne Ansage

•	…

Die Ansagen können vom User über das Telefon auf gesprochen oder zentral eingespielt werden. Die vorhandenen Ansagen der User sind bei der Migration zu übernehmen.

Die Message-Waiting Anzeige muss gesetzt und gelöscht werden. Das Löschen der Anzeige muss unabhängig vom verwendeten Endgerät oder Client inkl. des Outlook Clients erfolgen, der zur Abfrage der Nachrichten benutzt wird.

Aktuell wird eine Mail mit Link zur Abfrage der Nachricht verwendet. Der User erhält die Auswahl über das Telefon oder PC die Nachricht abzuhören.

Das System ist mit 10 Kanälen zur gleichzeitigen Abfrage von Nachrichten angebunden.

Die vorhandenen Sprachnachrichten müssen bei der Migration nicht erhalten bleiben bzw. werden nicht migriert. Die Faxvorlagen sind zu übernehmen.

Die vorhandenen Multifunktionsgeräte (MFP) sind als Faxgeräte wieder einzurichten.

# Alarmserver NewVoice

Der vorhandene Alarmserver NewVoice der Feuerwehr muss ebenfalls auf das aktuelle Release 17 migriert werden. Dabei soll das System als HA-Systeme ebenfalls von VM-Ware auf Proxmox als Hypervisor umgestellt werden.

Die vorhandenen Alarme und Rundrufe werden übernommen.

Version: 16.0 Professional

Anzahl der Sprachkanäle: 60

Anzahl der Schnittstellen: 4

Anzahl der Relais: 16

Web / NVX Funktionen: Mandantenfähig

Anzahl der Clients: 100

Lizenz Locking-Code: NVLockCode_20260617_AA90

# Serviceleistungen durch den AN

Der AN erbringt Service Leistungen für das TK-System inkl. Serverkomponenten, Service Center, SBC, Alarmserver, Netzwerkkomponenten und die UC-Lösung.

Für die Services sichert der AN eine Betriebsbereitschaft der Lösung in Form einer monatlichen Verfügbarkeit zu. Die Leistung gilt als erbracht, wenn sich alle User am System anmelden können und alle Funktionen und Leistungen zur Verfügung stehen.

Ausgenommen von der Leistung des AN sind Übertragungswege des AG z.B. WAN-Verbindungen, Zonen-Firewalls mit entsprechenden Freischaltungen und lokale Netzwerkverbindungen im Client-Netz des AG. Die hier aufgeführten Leistungen sind Beistellungsleistungen des AG. Kann der AN eine Beistellungsleistung z.B. durch einen Incident im LAN nicht erbringen, wird das SLA bzw. Ticket für den AN angehalten. Wenn der AN seinen Beistellungsleistungen wieder erbringt, läuft das SLA bzw. Ticket für den AN weiter. Im nächsten Schritt muss der AN prüfen, ob der Incident beim Endgerät noch besteht oder dieser durch den Netzwerkausfall verursacht wurde und das Ticket auch auf seiner Seite geschlossen werden kann.

Im Rahmen der angebotenen Leistungen stellt der AN folgende Prozesse sicher:

| Prozess Name | Scope |
| --- | --- |
| Service Level Management | Das Service Level Management (SLM) gibt den administrativen, koordinierenden und kommunizierenden Rahmen vor, indem sich die Prozesse und Aktivitäten der Leistungserbringung bewegen. |
| Eskalations- Management | Der Eskalationsprozess setzt ein, wenn: - Die Serviceverfügbarkeit oder Auftragserbringung bzw. deren Ausführungsqualität in eine kritische Phase tritt oder diese zu erwarten ist und die Standardprozesse mit funktionalen Eskalationen zu keiner Lösung führen. - Zuständigkeiten unklar sind - Unterschiedliche Auslegung von vertraglichen Vereinbarungen vorliegen - Vereinbarte Zeiten für Eskalationslevel erreicht sind |
| Incident Management | Alle Tätigkeiten, die nach Eintritt einer Störung im Rahmen der vereinbarten Leistungen zur Wiederherstellung der Services notwendig sind. |
| Change-Management | Das Change-Management umfasst alle Änderungen an der PBX, SBC, Applikationen, Netzwerkkomponenten, Server und Prozessen, die eine Auswirkung auf die Services der zu erbringenden Leistungen haben, aber notwendig sind, damit der Service weiterhin erbracht werden kann und die Systeme zur Verfügung stehen. |
| Problem Management | Zur Lösung von Störungen kann der Einsatz von Störungsumgehungen („Workarounds“) notwendig sein, die zwar den Mitarbeiter des AG wieder arbeitsfähig machen, aber nicht die eigentliche Ursache beseitigen. Hierzu wird entkoppelt vom Incident Management vom AN ein Problem Management eingesetzt, das die Ursachenforschung vorantreibt und für Lösungen sorgt, die die Störungen dauerhaft vermeiden. |
| Release Management | Durch das Release Management stellt der AN a) sicher, dass Release-Veränderungen an der vom AN betriebenen Infrastruktur und Services sinnvoll zusammengestellt und an das Change-Management übergeben werden b) Dass neue Releases für die angebotenen Services ohne Unterbrechung oder Störung des Services dem AG zur Verfügung stehen. |
| Financial Management | Festlegung des Preismodells und des monatlichen Rechnungsprozesses für abzurechnende Leistungen aus dem Auftragsmanagement Prozess. |
| Service Request Management | Über das Service Request Management steuert der AG Änderungswünsche an den Systemen beim AN ein. Der AN prüft die Anforderungen und setzt diese dann um. |

Die Prozesse werden vom AN gemäß ISO27001 bzw. nach den Vorgaben des BSI (Grundschutz) durchgeführt.

## Vertragsmanager

Beide Parteien benennen einen Vertragsmanager. Nur die Vertragsmanager können Änderungen am Vertrag und vereinbartem Service vornehmen. Die Rolle des Vertragsmanagers nimmt bei der citeq der Einkauf war.

## Service Manager

Der AN stellt einen Service Manager zur Verfügung. Der Service Manager verantwortet gegenüber dem AG die Erbringung der vereinbarten Services und Leistungen.

Zur Optimierung und Anpassung des Services finden halbjährlich Service Gespräche statt. In der Regel sind dieses Online-Meetings. Bei Umfangreichen Störungen oder Anpassungen werden diese vor Ort durchgeführt.

Der Service Manager liefert folgende Reports:

- Übersicht über alle geschlossenen und offenen Tickets im Reportzeitraum

- Aktuelle Übersicht über alle Ports und Lizenzen, die abgerechnet werden

- Geplante Maßnahmen des AN zur Optimierung des vereinbarten Services

- Umsetzung von Service Request Aufträgen des AG durch den AN

## OnBoarding

Der AN arbeitet sich in die Umgebung des AG ein und sichtet die Dokumentations-unterlagen. Die Mitarbeiter des AN erhalten die entsprechenden Fernwartungszugänge, damit Sie Zugriff auf die Systeme erhalten können. Das Onboarding muss im Vorfeld der Serviceübernahme erfolgen. Die RZ-Standorte sind vom AN vor Projektumsetzung zu begehen.

## Störungsannahme

Eine Störung ist ein Ereignis, das nicht zum standardmäßigen Betrieb gehört und dass eine Unterbrechung oder Minderung der Dienste Qualität verursacht.

Eine Störung stellt somit Abweichungen einer Systemkomponente, der Applikations- oder Betriebssoftware oder des gesamten funktionalen Systems vom regulären Betriebszustand dar. Die Störungsannahme definiert die Zeit, in der Mitarbeiter des AG (User Help Desk, ausgewählte Mitarbeiter) Störungen an den AN melden können.

## Reaktionszeiten

Unter Reaktionszeit ist der Zeitraum vom Eingang der Meldung oder der eigenen Kenntnisnahme durch den AN selbst, bis zu einer ersten qualifizierten Statusmeldung an den AG aufgrund der aufgenommenen Störungseingrenzung, respektive Störungs-bearbeitung zu verstehen.

Inhalt der qualifizierten Statusmeldung ist eine erste Analyse der wahrscheinlichen Störungsursache, sowie der voraussichtlichen Dauer bis zur Problembehebung / Wiederherstellung der uneingeschränkten Betriebsbereitschaft. Die Statusmeldung erfolgt in der Regel per Ticket an den AG. Die Zeitstempel des Tickets sind SLA relevant.

## Aussetzen von SLA

Stellt sich heraus, dass die Störung auf Hard- oder Softwareprobleme zurückzuführen ist, die nicht Gegenstand der vereinbarten Leistungen des AN sind, wird der AN von seiner Verpflichtung zur Entstörung freigestellt. Entsteht eine Störung dadurch das der AG seine Beistellungspflichten verletzt z.B. Störung der WAN-Verbindung, wird das SLA für den AN ausgesetzt, bis der AG die Beistellungsleistungen wieder erfüllt.

## Maximale Reaktionszeit

Die maximale Reaktionszeit ist die Reaktionszeit, die nicht überschritten werden darf.

## Antrittszeit vor Ort

Antrittszeit ist der Zeitrahmen, in dem qualifiziertes Personal vom AN den jeweiligen Standort des Systems, für den ein Vororteinsatz erforderlich ist, erreicht haben muss. Die Antrittszeit beginnt mit dem Eingang der Fehlermeldung beim AN.

Der AN gibt im Fragenkatalog an, wo seine nächstgelegenen Servicestandorte sind.

## Antwortzeit

Antwortzeit ist der Zeitraum zwischen dem Eingang der Fehlermeldung beim AN und dem Zeitpunkt, zu dem der AG eine Stellungnahme mit Vorschlag/ Vorschlägen zur Behebung des gemeldeten Fehlers abzugeben hat.

## „Workaround“

Damit ist eine Umgehungslösung gemeint, welche die Auswirkungen eines Fehlers in für den AG zumutbarer Weise reduziert und den vereinbarten Funktionsumfang im Wesentlichen wieder herstellt. Eine Umgehungslösung bleibt bis zur endgültigen Korrektur eines Fehlers bestehen und kann eine zeitweilige Reparatur eines Fehlers oder eine Isolierung des Problems sein, die es erlaubt, einen wesentlichen Teil der Software für die vorgesehene produktive Nutzung zu verwenden. Sie ist in jedem Fall mit dem AG abzustimmen und durch diesen zu akzeptieren.

## Wiederherstellungszeit

Die Wiederherstellungszeit gibt die Zeit an, von der Störungsmeldung an den AN oder der eigenen Kenntnisnahme durch den AG selbst, bis zum Wiederanlauf. D.h. der Beseitigung der Störung und der Wiederherstellung der uneingeschränkten Betriebsbereitschaft der gestörten Systeme oder Komponenten, einschließlich der Rückmeldung an den AG.
Der AN informiert dem AG über den Abschluss der Instandsetzung und den Wiederanlauf. Das Ticket wird erst nach Bestätigung der Instandsetzung durch den AG geschlossen. Die Wiederherstellungszeit beinhaltet die Reaktionszeit.

## Servicezeitraum (SZR)

Die Servicezeiten geben den Zeitraum an, in denen die Leistungen dem AG uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Sofern Störungen auftreten, definiert der Servicezeitraum die Zeiten, an denen das Servicepersonal des AN die Leistungen erbringt, die sich aus dieser Leistungsbeschreibung ergeben, um die Störung umgehend zu beseitigen.

Betriebsleistungen des AN z.B. proaktive Wartungen, Patchen sind außerhalb der Servicezeiten durchzuführen.

Der AG erwartet mit Angebotsabgabe einen Entwurf / Angebot des AN für eine Pönalen Regelung bei Nichteinhaltung der SLAs, bitte im Fragenkatalog angeben.

## Severity-Level

Es sollen drei Prioritätsstufen mit folgenden Beschreibungen der Auswirkungen auf die Funktionalität und Abläufe bei dem AG berücksichtigt werden. Die Prioritätsstufe (1) ist die mit der höchsten Dringlichkeit, die mit der Priorität (3) mit der niedrigsten.

| Priorität | Auswirkung / Personenkreis / Anzahl |
| --- | --- |
| 1 | Kriterium Ein betriebsverhindernde Störung liegt vor, wenn die Nutzung des Systems unmöglich oder schwerwiegend eingeschränkt ist und bedeutet in diesem Zusammenhang: - Ausfall des Gesamtsystems oder der Basistelefonie im Gesamtsystem - Ausfall des Alarmservers inkl. Redundanz |
| 2 | Kriterium Ein betriebsbehindernde Störung liegt vor, wenn die Nutzung des Systems erheblich eingeschränkt ist und bedeutet in diesem Zusammenhang den Ausfall: - Ausfall der Administrationssoftware - Ausfall eines redundanten Systems z.B. Call Server, Alarmserver wobei der Dienst aber noch zur Verfügung gestellt werden kann - Teilausfall von Diensten oder Anwendungen, die mehr als 15% der Teilnehmer betreffen - ständige, schlechte Sprachqualität oder wiederholte Verbindungsabbrüche |
| 3 | Kriterium Ein leichter Mangel liegt vor, wenn die Nutzung des Systems mit leichten Einschränkungen möglich ist und bedeutet in diesem Zusammenhang: - Ausfall einzelner Ports oder Nebenstellen |

## Service-Level

Für die Ausfallzeiten und Wiederherstellungszeiten sind die drei aufgeführten Störungs-prioritäten vorgesehen.

Der AN liefert im Rahmen seines Service-Konzeptes einen Entwurf über verschiedene Störungsprioritäten und deren Inhalte, die mindestens die genannten Anforderungen erfüllen.

## Übersicht Service-Level

| Störungsannahme | 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr |
| --- | --- |
| Betriebszeit | 7x 24 x 365 |
| Servicezeitraum | Mo.-Fr. 07:00-19:00 Sa. 07:00-14:00 |
| System | Verfügbarkeit / Monat |
| OSV inkl. VM-Ware Server | 99,9% |
| Mitel CX Contact Center | 99,5% |
| Alarmserver | 99,5% |
| UC-System | 99,0% |

Genehmigte Wartungsfenster fließen bei der Berechnung der Verfügbarkeit nicht ein.

| Meldung AG oder Kenntnisnahme durch AN | Innerhalb des SZR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Störungsprioritäten | 1 | 2 | 3 |
| Reaktionszeit, maximal in Stunden | 4 | 8 | 12 |
| Wiederherstellungszeit maximal in Stunden | 8 | 24 | 48 |
| Antrittszeit vor Ort, sofern die Störung nicht remote behoben werden kann* | 6 | 18 | 36 |

Da der AG keinen vor Ort Zugang zu den Systemen 7x24 sicherstellen kann, muss der zuständige Ansprechpartner beim AG über die Rufbereitschaft des AG kontaktiert werden. Wird der AG nicht erreicht oder wird ein spätere Antrittszeit vor Ort vereinbart, wird das SLA für den AN entsprechend ausgesetzt.

## Vertragsstrafen bei Verzug als Ergänzung zum EVB-IT Systemvertrag

Hält der AN seine zugesicherten Service Level nicht ein, gelten folgende Regelungen zusätzlich zum EVB-IT. Die Störungsprioritäten werden dabei berücksichtigt.

| Bei Überschreitung der Reaktionszeit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | um 30 min | 1% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 2. | um 60 min | 3% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |

| Bei Überschreitung der Wiederherstellungszeit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | um 10% | 1% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 2. | um 20% | 5% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 3. | um 30% | 10% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 4. | um 50% | 20% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 5. | um 100% | 25% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |

| Bei Überschreitung der Antrittszeit vor Ort: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | um 10% | 1% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 2. | um 20% | 5% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 3. | um 30% | 10% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 4. | um 50% | 20% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |
| 5. | um 100% | 25% des monatlichen Wartungsentgeltes für den Standort |

Die maximale monatliche Vertragsstrafe ist auf 50% des monatlichen Entgeltes beschränkt.

## SLA-Zeiten

Abbildung: SLA-Zeiten im Überblick

## Informationsfluss Störungsbehandlung

Abbildung: Informationsfluss Störungsbehandlung

## Service-Hotline des AN

Der AN stellt den Zugang für den AG zur erwähnten Service-Hotline sicher.

Die TK-Abteilung des AG bzw. berechtigte Melder (Feuerwehr, Stadttheater, Kitas, …) nimmt intern die Störungen an und qualifiziert diese. Der AN hat in der Regel keinen End-User Kontakt. Der First Level Support erfolgt durch den AG.

Stufe 2 (Service-Level 2)

Die vom AG gemeldete Störung wird durch den AN dann per Remote im Rahmen der SLAs behoben.

Stufe 3 (Service-Level 3)

Wird i.d.R. durch den Hersteller erbracht. Die Koordination und Kommunikation übernimmt der 2. Level, also der AN.

## Anforderungen Service-Hotline

Der AG stellt an die Service-Hotline des AN folgende Anforderungen:

- Entgegennahme und Bearbeitung von technischen Fragen

- Bearbeitung von Störungsmeldungen in den geforderten Zeiten

- Informationen durch Zwischenmeldungen und Rückmeldungen in den festgelegten Zeiträumen

- Erstellung eines Tickets mit eindeutiger Nummer für jede gemeldete Störung

- Organisation der Servicekräfte in den geforderten Supportzeiten

- Überprüfen der Einhaltung der Service Level

- Führen der Störungsdokumentation

Kommunikationswege zur Service-Hotline

Es sollen grundsätzlich mehrere Kommunikationswege für den AG zur Service-Hotline des AN zur Verfügung stehen:

-	telefonische Nachrichten

-	E-Mail-Nachrichten

-	Web-Interface zum Ticketing-System

-	Status des Tickets: AG erhält Zugang zum Status

## Ticket-System

Es wird vom AG ein Ticketing-System mit folgenden Leistungsmerkmalen gefordert.

Trouble-Ticket System (TTS)

Für die Störungsverfolgung im Incident Management Prozesses soll möglichst ein Trouble Ticket-System (TTS) zur Verfügung gestellt werden, über das der AG jederzeit Informationen über den Störungsstatus mittels gesicherten Zugangs abfragen kann. Dieses generiert ggf. auch automatisch Statusreports (per E-Mail) bezüglich wesentlicher Schritte der Störungsbehandlung.

Jede gemeldete Störung gilt erst nach Rücksprache mit dem AG als behoben. Erst dann wird das Trouble Ticket geschlossen werden. Eine Fehlerverfolgung durch den AG ist jederzeit möglich.

# Endgeräte

Defekte Endgeräte setzt der AG selbst instant. Im Rahmen des Incident Management stellt der AN jedoch remote den Hardwarefehler fest und meldet diesen an den AG.

# Ersatzteilversorgung & Lizenzen

Im Rahmen seiner Serviceleistung ist der AN für die Ersatzteilversorgung und Bevorratung von Ersatzeilen verantwortlich. Sofern zur Ersatzteilversorgung bestehende Wartungsverträge mit den Herstellern während der Vertragslaufzeit verlängert oder angepasst werden müssen, unterbreitet der AN dem AG ein entsprechendes Angebot.

# TK-Systeme inkl. Alarmserver

Für die zentralen Komponenten wie z.B. Server, Branches, Alarmserver hält der AN Ersatzteile für den AG vor. Die DECT-Basisstationen des Cordless Systems sind in der Hardwarewartung enthalten. Die Kosten für die Ersatzteile sind im Wartungspreis enthalten.

# Netzwerkkomponenten

Die notwendigen Netzwerkkomponenten sollen mindestens mit dem Herstellerservice Hardware-Replacement Next Business Day für eine Laufzeit von 5 Jahren beschafft werden. Der AN realisiert über den Herstellerservice die Ersatzteilversorgung. Bei Ausfall einer Komponente wird der SLA gemäß Severity-Level für den AN ausgesetzt, bis das Ersatzteil eingetroffen ist.

# Server & NAS

Die angebotenen Server müssen mindestens mit dem Herstellerservice Hardwarereplacement Next Business Day für eine Laufzeit von 5 Jahren angeboten werden. Der AN realisiert über den Herstellerservice die Ersatzteilversorgung. Bei Ausfall einer Komponente wird der SLA gemäß Severity-Level für den AN ausgesetzt, bis das Ersatzteil eingetroffen ist.

# Virtualisierung

Als Virtualisierungsplattform soll Proxmox verwendet werden. Die Proxmox Lizenzen müssen im Rahmen des Wartungsvertrages inkl. Softwarewartung enthalten sein.

# SAN

Für das SAN / virtuelles SAN ist ebenfalls ein Softwarewartungsvertrag mit dem Hersteller über die Laufzeit des Vertrages abzuschließen.

## Datensicherung

Über das Administrationssystem eine Sicherung aller Daten vollautomatisch in frei wählbaren Intervallen durchzuführen. Als Datensicherung für Proxmox soll der Proxmox Backup Server verwendet werden. Optional kann der AG einen zweiten Backup-Server als Sicherungsinstanz beistellen.

Die Sicherung ist auf Anforderung in die Datensicherungsabläufe des AG zu integrieren z.B. Auslagerung der Konfig-Files auf einen Laufwerkshare bzw. die TK-Server Infrastruktur inkl. NAS-Speicher.

Die Sicherung umfasst alle Konfigurationsdaten der PBX, Alarmserver, Netzwerkkomponenten, Server und angeschlossene Applikationen, inklusive Konfigurationen, Teilnehmereinstellungen und verbundenen Anwendungen.

Ein Abstimmungsgespräch und die Umsetzung der Datensicherung (Systemdaten und Konfiguration) sind in die Angebotskonditionen zu inkludieren.

## Releasemanagement

Der AN ist für das Releasemanagement verantwortlich. Das Releasemanagement schließt dabei die Betriebssysteme, Virtualisierung und alle Anwendungen und Applikationen mit ein.

Die entsprechenden Softwarewartungsverträge mit den Herstellern sind Bestandteil des Wartungsvertrages.

Es dürfen nur Softwarestände verwendet werden, die vom Hersteller supportet werden.

Major-Release Wechsel werden über das Changemanagement vom AN geplant und in Abstimmung mit dem AG durchgeführt.

Die Dienstleistung zur Durchführung des Major Release Wechsel wird gemäß den abgefragten Stundenverrechnungssätzen separat vergütet.

Der AN beziffert im Vorfeld der Umsetzung seinen Aufwand.

## Patchmanagement

Der AN ist für das Patchmanagement verantwortlich. Das Patchmanagement schließt dabei die Betriebssysteme, Virtualisierung und alle Anwendungen und Applikationen mit ein.

Die entsprechenden Softwarewartungsverträge mit den Herstellern sind Bestandteil des Wartungsvertrages.

Die Endgeräte sind im Patchmanagement enthalten und müssen vom AN mit Softwareupdates versorgt werden.

Jegliche Updates & Patche zum Zwecke der Sicherheitserhöhung und Sicherstellung des Betriebes müssen gemäß dem Change-Management vom AN durchgeführt werden.

Diese Updates sind für den AG stets kostenfrei.

Sicherheitspatches werden ab dem Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit durch den Hersteller oder bei Verfügbarkeit eines Workarounds in Abhängigkeit des nach der jüngsten Version des Common Vulnerability Scoring Systems (CVSS) eingeordneten Schweregrades der dadurch adressierten Schwachstellen eingespielt innerhalb von:

- Kritisch (CVSS = 9.0 - 10.0): 8 Stunden

- Hoch (CVSS = 7.0 - 8.9): 3 Tage

- Mittel (CVSS = 4.0 - 6.9): 1 Monat

- Niedrig (CVSS = 0.1 - 3.9): 3 Monate

Windows Server sind dabei mindestens quartalsweise zu patchen.

Linux Betriebssysteme halbjährlich, sofern entsprechende Softwareversionen verfügbar sind.

TK-Systeme und Applikationen nach Bedarf bzw. gemäß CVSS-Score zu patchen.

## Dokumentation

Der AN aktualisiert die vorhandene Systemdokumentation (elektronisch) in deutscher Sprache. Die zum Zeitpunkt der Systemübergabe eingestellten und konfigurierten Systemfunktionen werden dem AN übergeben.

Bei jeder Veränderung durch den AN im Rahmen seines Services, muss die Dokumentation ergänzt werden.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Systemskizzen

- Beschreibungen

- Schaltunterlagen

- Prozessbeschreibungen z.B. Datensicherung

- Notfallkonzepte

- Wiederanlaufplan

- Betriebshandbuch

# Migration

Die angefragten Dienstleistungen sollen für einen reibungslosen Systembetrieb während der Migration und bei der Inbetriebnahme sorgen. Sollte dieser aus Erfahrung des AN höher als der angegebene Wert sein, ist dieses zu vermerken. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlich geleisteten und nachgewiesenen Aufwand.

# Projektmanagement

Nach Auftragserteilung hat der AN einen zertifizierten Projektleiter für die Umsetzung dieses Projekts namentlich zu benennen. Der AN ist verpflichtet, für die gesamte Pilot und Migrationsdauer einen verantwortlichen Projektleiter und sonst erforderliche Personalressourcen für das Seitens des AN notwendige Projektmanagement zu benennen. Im Rahmen aufgeführten Arbeitszeiten ist dabei deren Verfügbarkeit während der gesamten Liefer- und Leistungszeit sowie des vereinbarten Servicezeiten sicherzustellen.

Der Projektleiter ist während der Realisierungsphase alleiniger Ansprechpartner für den AG. Er bildet die Schnittstelle zwischen AG und AN für alle kaufmännischen und technischen Belange. Dieser Projektleiter wird in Zusammenarbeit mit dem AG einen verbindlichen Terminplan erarbeiten und diesen dann, den jeweiligen Projektabschnitten entsprechend, aktualisieren.

Der Projektleiter und bedarfsweise die zusätzlichen Mitarbeiter im AN-seitigen Projektmanagement nehmen an den laufenden, projektspezifischen Abstimmungen (Baubesprechungen, etc.) und an sonstigen vom AG und/oder vom Projektsteuerer angesetzten Abstimmungen teil.

Der AN geht von maximal 3 Monaten Migration aus.

# Workshops zur Erstellung der Ausführungsplanung

Im Rahmen von Kundenworkshops wird die genaue Konfiguration der OSV, Contact Center und SBC inkl. Anbindung und Schnittstellen an die Systeme des AG erarbeitet und festgelegt.

Insbesondere werden exemplarisch folgende Themen behandelt und auf die neuen Bedürfnisse des AG abgestimmt und angepasst:

- Anbindung an die PBX, Contact Center und SBC

- Rufnummernplan

- Teilnehmereinstellungen und Templates für User-Gruppen

- Schnittstelle zu UC, O365, Exchange

- herstellerspezifische Funktionen und Konfigurationen

- Besonderheiten und Anpassungen in Bezug auf den Roll-Out

- Migrationskonzept für die einzelnen Anwendungen und Funktionen

Der Workshop kann auch in mehreren Abschnitten zu spezifischen Themen durchgeführt werden.

# Schulung / Einweisung Contact Center (Multiplikatoren)

Die Multiplikatoren sollen in der Bedienung der neuen Agentenoberfläche und Anwendungen geschult werden. Die Schulungen sollen in Gruppen mit max. 10 Personen durch den AN durchgeführt.

Die Durchführung der Schulung ist von einem geschulten Trainer(in) durchzuführen. Im Mittelpunkt der Schulungen sollen die neuen Leistungsmerkmale und Bedienfunktion der Systemlösung stehen. Der AG und AN stimmen den Schulungsinhalt vorher ab.

# Schulung Systemadministration

Ca. drei bis fünf Mitarbeiter des AG sollen in die Funktionen und Möglichkeiten der Administration der PBX und den angefragten Anwendungen geschult werden. Ziel ist, die aufgeführten Systeme in Eigenregie zu verwalten und gängige, sich häufig ändernde Parameter anzupassen.

# Optionale Leistungen

Folgende Leistungen sollen optional angeboten werden. Der AG entscheidet im Rahmen des Verfahrens, ob und zu welchem Zeitpunkt die Leistungen umgesetzt werden.

## Direkt-Routing für MS-Teams

Der AG setzt für interne Kommunikation und Collaboration MS-Teams ein. Damit ausgewählte Mitarbeiter auch Ihre Festnetzrufnummer mit MS-Teams verwenden können, sollen die Unify SBC an MS-Teams angebunden werden, die die Funktion Direct Routing für MS-Teams zur Verfügung stellen.

Die entsprechenden Lizenzen für Ms-Teams stellt der AG bei.

Eine Rufnummer kann entweder für MS-Teams oder für die OSV genutzt werden.

Dazu soll optional ein Attribut im MetaDirectory (NetIQ) eingepflegt werden. Die Abfrage des Attributs kann über LDAP erfolgen. Der SBC soll das Attribut prüfen und danach die Routingentscheidung zu MS-Teams oder OSV treffen.

Folgende Funktionen sollen zur Verfügung stehen:

- Verbinden, makeln zwischen MS-teams und OSV

- 3er Konferenz

- Rückfrage

- Anrufweiterschaltung

- Anreichern der Teams-Presence um den Telefonie Status der OSV

## Client Integration für MS-Teams

Es soll die Client Integration für MS-Teams des Open Scape UC Clients verwendet werden.

Dadurch stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- OSV Telefonie Steuerung im MS-Teams Client

- Zugriff auf das UC-Telefonbuch & Kontakte

- Anrufsteuerung der OSV

- Presence Abgleich

## Vertreter-Funktion

Ein OSV-Teilnehmer soll die Möglichkeit haben, einen Vertreter zu hinterlegen. Bei einer unerwarteten Abwesenheit des Mitarbeiters z.B. aufgrund von Krankheit soll der Vertreter folgende Möglichkeiten erhalten:

- Anrufe als Vertreter entgegennehmen

- Anrufumleitungen ändern oder einlegen z.B. auf die Voicemail

# Beistellungsleistungen des AN

Im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht bietet der AN folgende Funktionen und Dienste als Beistellungsleistung an.

## Zutritt

Der AG gewährt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Systeme. Die Termine und Zeiten sind mit dem entsprechenden Ansprechpartner abzustimmen.

Die Kernarbeitszeit des AG ist dabei: Mo-Fr: 08:00-16:30

## Rackspace

Der AG stellt in seinen Serverraumen und Unterverteilungen entsprechenden Einbauplatz in 19“ Schränken zur Verfügung. Im den Serverraumen werden die Geräte über USV gesichert. Alle Verteiler sind klimatisiert.

## Netzwerkdienste und Einstellungen Client-Netze

Der AG stellt folgende Netzwerkdienste über seine Infrastruktur zur Verfügung:

- DHCP

- DNS

- NTP

- PoE Klasse 1-2 für IP-Telefone

- Je Standort ist mindestens ein eigenes Subnetz eingerichtet

Für IP-Telefone sind eigene Netze und VLAN eingerichtet.

Alle IP-Telefone und Gateways haben GB-Ethernet Ports. Nicht genutzte Ports sind an den IP-Telefonen zu deaktivieren.

Client Ports

1GB-Etherent, Auto, NAC, Voice V-LAN, die VLANs müssen optional isoliert werden können und der zweite Port deaktivier bar sein.

Server Ports / Gateways

Server Ports im RZ: 10GB-Ethnernet

1GB-Etherent, Auto, keine NAC, Voice VLAN

Administration über ADIM VLAN und eigenem Interface. Sofern das Gateway keine Administration über ein ADMIN VLAN erlaubt, erfolgt der Zugriff über das Voice VLAN

## QoS

Der AG nutzt aktuell kein QoS in seinem Netzwerk, da ausrechend Bandbreite vorhanden ist. Die Sprachpakete sollen jedoch gemäß Diffserv-Methode markiert werden, damit eine priorisierte Übertragung mittels QoS möglich ist.

- EF-Sprache + Signalisierung

- AF43: Video / Kollaboration, TV

## Lizenzen

Der AG stellt folgende Lizenzen bei:

- Client Access Lizenzen (CAL)

- Windows Server Lizenzen

- SQL-Lizenzen

- Virenschutz für Windows Server

## Firewall

Der AN arbeite dem AG notwendige Firewall Regeln bzw. Freischaltung für die Kommunikationsbeziehungen und Cloud-Zugriffe zu.

Die Kommunikationsbeziehungen müssen immer vom aufbauenden System inkl. Protokoll und Port zum Zielsystem definiert werden. Die Freischaltung von Netzen oder Subnetzen muss begründet werden.

Eine any to any Anforderung ist nicht zulässig.

## USV

Die USV-Systeme für die Telefonanlagen, Server, und weitere TK-Komponenten stellt der AG bei.

## Zertifikate

Der AG stellt notwendige Zertifikate / Wildcard-Zertifikate für Anwendungen zur Verfügung.

## Remote Zugang

Der Remote Zugang wird über die IT des AG zur Verfügung gestellt. Es sind entsprechende Vereinbarungen vom AN für die Nutzung des Remote Zuganges einzuhalten (siehe Anlage).

# Warenkorb

Im Preisverzeichnis ist ein Warenkorb definiert. Der Warenkorb soll für zukünftige Erweiterungen verwendet werden und den Bestellprozess zwischen AN und AG optimieren. Für den AG besteht keine Abnahmeverpflichtung aus dem Warenkorb.

Die Produkte im Warenkorb können einvernehmlich zwischen AG und AN im Rahmen der Servicegespräche erweitert werden.

Die angegeben Preise fließen in die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes mit ein.

Kaufpreis

Die Kaufpreise sind für die ersten 3 Monate nach Zuschlagserteilung bindend, danach werden die Herstellerlistenpreise abzüglich Discount aus dem Preisverzeichnis als Verrechnungsgrundlage verwendet. Die Nachlässe unter Punkt 14 des Warenkobes sind über die Laufzeit des Vertrages fix und können nicht verändert werden.

Wartung

Bei Mehrungen werden die Wartungspreise entsprechend um die Einzelpreise angepasst. Bei Erweiterungen in den Folgejahren wird der Preisindex zur Allgemeinen Kostensteigerung berücksichtigt.

Softwarewartung

Die Softwarewartung wird anhand der Herstellerlistenpreise abzüglich Nachlass verrechnet. Die Nachlässe unter Punkt 14 des Warenkobes sind über die Laufzeit des Vertrages fix und können nicht verändert werden.

Montage

Die Montagekosten werden entsprechend der beauftragten Menge berücksichtigt, sofern der AN die Montage auch durchführt. Bei Montagen in den Folgejahren wird der Preisindex zur Allgemeinen Kostensteigerung für Montagekosten berücksichtigt.

Volumenstaffel

Der AN gewährt dem AG einen Volumennachlass bei Erweiterungen aus dem Warenkorb. Dazu werden alle Bestellungen eines Jahres summiert und der Nachlass am Ende des Jahres gutgeschrieben.

Projektnachlass

Bei größeren Erweiterungen ab einem Volumen von 25.000,- € (netto) kann der AN dem AG ein individuelles Angebot mit einem projektbezogenen Nachlass erstellen. Der AN fragt dabei das Projekt beim Hersteller an. Ein gewährter Projektnachlass fließt nicht mit in die Volumenstaffel ein.

# Stundenverrechnungssätze

Die jeweiligen Stundenverrechnungssätze für unterschiedliche Qualifikationen sind im Preisverzeichnis anzugeben. Sie gelten für die Projektumsetzung und gesamte Vertragsdauer des abgeschlossenen Wartungsvertrages. Erhöhungen auf den Lohanteil werden im Rahmen der üblichen Tarifabschlüsse akzeptiert. Der entsprechende Index ist im Fragenkatalog anzugeben.

# Wegezeitenberechnung

Die im Preisverzeichnis angefragte Wegezeitenberechnung soll folgende Punkte umfassen:

- Pauschalbetrag pro Einsatz vor Ort für die An- und Abreise

- inklusive aller sonstigen Kosten, wie Reisekosten, Arbeitszeitkosten und sonstigen Nebenkosten

# Aussetzung der allgemeinen Kostensteigerung

Der AN gibt im Fragenkatalog an, wie lange über die Vertragslaufzeit die allgemeine Kostensteigerung ausgesetzt werden kann.

In der Kalkulation bzw. Berechnung des wirtschaftlichsten Angebotes werden der angegebene Index für den Lohn und die Aussetzung der allgemeinen Kostensteigerung berücksichtigt.