Angaben des Bieters (Siehe Leistungsverzeichnis)

| Fabrikat/System | ausgeschrieben | Angebotenes Produkt/Typ, vom Bieter einzutragen |
| --- | --- | --- |
| Blockfenster | mit 75 mm Grundbautiefe |  |
| Türen | mit 75 mm Grundbautiefe |  |
| Warmfassade | mit 50 mm Ansichtsbreite |  |
| Einsatz-Fenster | mechatronische Drehfenster mit 75 mm Grundbautiefe |  |
| Einsatz-Türen | mit 75 mm Grundbautiefe |  |
| Sonnenschutzraffstore | 80 er Lamelle mit Schiene |  |
| Steuerkomponenten / E-Bauteile | für mechatronische Fenster |  |
| Automatik Türantriebe | System |  |
| Glaslieferant |  |  |
| Fenstergriff | FSB 1244 o. glw. |  |
| Türdrücker | FSB 1245 o. glw. |  |
| Nachweise (siehe LV und hier unten) wurden dem Angebot beigefügt. |  | ☐ |

Aus dem Leistungsverzeichnis:

Als Planungsgrundlage wurde das Profilsystem SCHÜCO genutzt.

Dem Bieter wird freigestellt, zu der ausgeschriebenen Konstruktion gleichwertige Konstruktionen anzubieten.

Zur Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität sowie zur Minimierung der Ansprechpersonen wird Wert daraufgelegt, dass alle Konstruktionen von einem Systemhersteller stammen .

Zur Prüfung der Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion sind Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte , Muster und System- Prüfzeugnisse vorzulegen .

Fehlen die Angaben, kann es zum Ausschluss vom Wettbewerb kommen .

Die vom Bieter angebotenen Produkte sind in der beigefügten Datei " Angaben des Bieters " zubenennen.

Nachfolgende Abfragen von Kriterien dienen der Vergleichbarkeit der angebotenen Leistungen und sind

durch Zertifikate und Nachweise zu belegen .

- Nachweis: Uw bzw . Ucw der Elemente und Ug- Wert des Glases

- Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes zur Beglaubigung des errechneten U - Wertes

- Zulassung für die T- Verbindung der Fensterkonstruktionen.

- Prüfzeugnis: Fluchttüren DIN EN 1 79 / 1125 bis 3 m

Integrierte mechatronische Antriebe: komplett verdeckte Beschläge und Motoren für alle mechatronisch

angetriebenen Fenster, gleichzeitig sind die Öffnungsweiten nachzuweisen.

Nachweis über die uneingeschränkten Systemeigenschaften zur Dichtigkeit nach DIN EN 12207 / 12208 / 12210 bei Einsatz von komplett verdeckt liegenden elektromechanischen Beschlagskomponenten.

Klemmschutz Klasse 4 : nach VFF Merkblatt KB0 1. von 2008

Alle Elektrobauteile sind mit dem Gewerk Elektroarbeiten abgestimmt. Zusätzliche Elektrobauteile sind in diesem Gewerk enthalten. I m Fall von Nebenangeboten übernimmt der AN Metallbau die Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit des Überganges zu dem Gewerk Elektrotechnik.

Bei Pfosten- Riegel - Fassaden müssen vom DIBT zugelassene ( abZ ) T - Verbindungen und Klemmverbindungen eingesetzt werden.

Die Falzgründe der Fassadenkonstruktion sind überlappend, es können 3 wasserführende Ebenen ausgebildet werden.

Nachweis der Absturzsicherheit von Einsatzelementen in der Fassadenkonstruktion.

Alle relevanten Systemkomponenten ( Systemprofile, Beschläge, Dichtungen) , sind mindestens 10 Jahre, nach erfolgter Endabnahme der Leistung, verfügbar .