Leistungsbeschreibung

Demontage und Entsorgung von Alttafeln sowie Lieferung und Montage digitaler Präsentationstechnik für die 32 pädagogisch genutzten Unterrichtsräume der Realschule im Kreuzviertel, Finkenstraße 76, 48147 Münster

- Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Stadt Münster beabsichtigt insgesamt 32 pädagogisch genutzte Räume in der Realschule im Kreuzviertel mit digitaler Präsentationstechnik auszustatten. Dabei handelt es sich um ein System aus einer Whiteboard-Pylonentafel mit Kurzdistanzbeamer. Diese wird jeweils mit aktiven Lautsprechern und einem Zuspieler, hier einem Apple-TV, ergänzt. Das Apple-TV, wie auch iPads sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

Gegenstand des Vertrags wird Lieferung der Hardware, Installation und Inbetriebnahme (Herbeiführung der Betriebsbereitschaft), sowie Störungsbeseitigung (Instandhaltung während der Garantie- bzw. Gewährleistungsphase) und die Demontage und Entsorgung der Alttafeln sein.

Beschaffungsgegenstand

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist neben der Demontage und Entsorgung der in den jeweiligen Räumen befindlichen Alttafeln die Lieferung und Installation des folgenden Systems für 32 Räume:

•	Eine Doppelpylonentafel mit Whiteboard als Altarklapptafel

•	Kurzdistanzbeamer inkl. Beamerhalterung an der Tafel,

mit separaten aktiven Lautsprechern, ebenfalls mit Halterung falls notwendig

•	Halterung für, bzw. diebstahlsicher Montage der Apple TV 4K

•	Installation beigestellter Apple TV 4K

•	Inbetriebnahme

•	Einweisung der Nutzer

Darüber hinaus noch die Demontage und Entsorgung der in den jeweiligen Räumen befindlichen Alttafeln

Lieferfristen, Lieferung

Die Liefer- und Montagefristen sowie die Zugänglichkeit der Klassenräume (Etagen,

Lastenaufzug, etc.) sind jeweils Standortbezogen, in enger Absprachemit mit dem Auftraggeber nach der Auftragsvergabe abzusprechen (siehe auch Leistungsverzeichnis und Eigenerklärung zur Lieferung).

Der Anlieferstandort ist nicht per Lastenaufzug oder Rampe zu erreichen, die Ware ist direkt im jeweiligen Klassenraum auszuliefern.

Vor Ort stehen keine Lagermöglichkeiten zur Verfügung. Großmengen sind gesondert zu besprechen

Beginn der Lieferung: unverzüglich nach Auftragserteilung, in Absprache mit dem zuständigen Fachbereich.

Nachfolgeprodukte/Ersatzprodukte

Der Auftragnehmer garantiert die Lieferung aller angebotenen Produkte bis Ende Mai 2025. Falls vom Hersteller im Laufe der Vertragslaufzeit eine der angebotenen Komponenten nicht mehr geliefert werden kann, weil der Hersteller diese eingestellt, und ein Nachfolgemodell, das die Anforderungen aus den Vergabeunterlagen, insbesondere des technischen Leistungsverzeichnisses, erfüllt, auf dem Markt eingeführt hat, hat der Auftragnehmer dieses Nachfolgemodell unverzüglich in sein Angebot aufzunehmen und zu den gleichen Konditionen/Rabatten anzubieten, wie den ersetzten Artikel. Bietet der Hersteller kein Nachfolgeprodukt an, oder keins, das den Anforderungen der Vergabeunterlagen, insbesondere des technischen Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers gänzlich genügt, so hat der Auftragnehmer ein Ersatzprodukt eines anderen Herstellers, welches die Anforderungen der Vergabeunterlagen, insbesondere der technischen Konditionen/Rabatten anzubieten, wie den ersetzten Artikel, Folge- und Ersatzprodukte sind vor Aufnahme in die Preisliste dieser Rahmenvereinbarung durch den Auftraggeber anzunehmen bzw. zu akzeptieren. Die Auslieferung solcher Produkte ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Auftraggeber zulässig.

Der Auftraggeber kann vor oder während der Ausführung Änderungen verlangen. Der Auftragneh-mer hat in diesem Falle unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt des Änderungsverlangens der Auftraggeber, die vertraglichen Auswirkungen bezüglich Preisen, Termi-nen und Funktionen mitzuteilen. Alle nicht von der Änderung betroffenen vertraglichen Vereinba-rungen bleiben davon unberührt.

Rechnungsstellung und Abnahme

Für den Standort ist eine Rechnung zu erstellen. Diese muss die vom Auftraggeber vergebene

Bestellnummer, den Schulstandort sowie die erbrachten Leistungen enthalten.

In der Rechnung sind sowohl Netto- als auch Bruttopreise auszuweisen.

Die Rechnung ist als PDF-Datei an rechnung@stadt-muenster.de zu senden.

2. Inhaltliche Beschreibung der Leistungen

Die vorliegende Leistungsbeschreibung umfasst die Demontage und Entsorgung von Alttafeln, zu liefernde und zu installierende Ausstattung für die Schule mit Whiteboardsystemen und Präsentationstechnik, sowie die Schulung zum Umgang mit den neuen Systemen für die Schulen.

3. Terminfolgen

Nach Auftragseingang ist Kontakt mit dem Auftraggeber (AG) aufzunehmen um die

genauen Liefertermine abzustimmen.

4. Bauliche Voraussetzungen/ Projektbeschreibung

Die Präsentationstechnik soll in 32 pädagogisch genutzte Unterrichtsräume der Realschule im Kreuzviertel eingebracht und montiert werden.

Bei der Montage der Geräte ist darauf zu achten, dass durch die Whiteboardflächen keine Fluchttüren versperrt werden. Sollte in einzelnen Räumen eine Montage ohne Versperren einer Fluchttür nicht möglich sein, ist vor Montage Kontakt zum Auftraggeber (Amt für Schule und Weiterbildung der Stadt Münster, nicht die Schule) aufzunehmen. Sollte sich nach der Montage herausstellen, dass Fluchttüren versperrt sind, so sind diese auf Kosten des Auftragnehmers an anderer Stelle im Raum wieder zu montieren.

5. Anlieferung/Montage/Einbringung in das Gebäude:

5.1. Besichtigung vor Ort:

Vor Leistungsbeginn hat der Auftragnehmer (AN) die Möglichkeit sich persönlich von den

Gegebenheiten vor Ort zu überzeugen, Aufmaß zu nehmen und die Montagepläne darauf

abzustimmen. Alle Besichtigungen sind mit der Schulleitung abzustimmen.

Vor Ausführung verpflichtet sich der Auftragnehmer (AN) an einem Auftaktgespräch mit

dem AG teilzunehmen. Die Kosten für das Gespräch sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5.2. Bauseitige Oberflächen:

Bei den bauseitigen Fassaden, Raumwänden und Sichtbetonwänden in den Schulen

handelt es sich um Konstruktionen mit hochwertigen Oberflächen, die in geeigneter Weise

vor jeglicher Verschmutzung und Beschädigung zu sichern sind. Der Auftragnehmer (AN)

hat die Einbringung und Montage der Ausstattung so vorzunehmen, dass keine

vorhandenen Bauteile beschmutzt oder beschädigt werden. Bei eventuellen

Beschädigungen oder Verschmutzungen, die auf den AN zurückzuführen sind, werden sie

zu dessen Lasten instandgesetzt. Selbstständiges Ausbessern verschmutzter oder

beschädigter Raumoberflächen ist ausdrücklich untersagt. Bei den Wänden handelt es sich

teilweise um Leichtbauwände.

5.3. Montage:

Die Montage hat zwingend durch geschulte Mitarbeiter zu erfolgen. Sofern dies nicht möglich ist, ist für die Montage ein geeignetes Subunternehmen zu beauftragen. Bei Bohrtätigkeiten ist ein

Staubsauger mit Bohrstaubabsaugung zu verwenden. Die dadurch zusätzlich anfallenden Kosten müssen bei der Kalkulation des Angebotes berücksichtigt werden.

5.4. Anlieferung:

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind montagebedingte Verschmutzungen zu beseitigen,

der Montageort zu säubern und Verpackungen zu entfernen (Rücktransport). Bei

Anlieferung mit Spedition ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass alle benannten

Anforderungen an den Transport, Verpackung, Säuberung des Montageorts und

Rücktransport der Verpackung auch vom Spediteur eingehalten werden.

5.5. Befestigungs-/Verbindungsmittel:

Befestigungs-/Verbindungsmittel, Schrauben, Bolzen und Dübel u.ä. müssen entsprechend

dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden

und sind entsprechend dem geprüften, aufeinander abgestimmten Dichtungssystem

anzuwenden. Zudem müssen sie aus korrosionsbeständigem Metall (nichtrostendem Stahl)

bestehen, den auftretenden Belastungen entsprechend bemessen sein und nach

bauaufsichtlichen Zulassungsbestimmungen eingebaut werden. Kunststoffdübel sind nicht

zugelassen. Sämtliche Verbindungsmittel wie Schrauben, Dübel, Verbundanker, Halfen,

etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle zur termin-, sach-, und fachgerechten

Montage erforderlichen Befestigungsmittel, sowie Montagehilfen sind in die Einheitspreise

mit einzukalkulieren.

5.6. Schnittstellen zum Gebäude:

Bauseitig werden die Medien (Strom und Daten) bereitgestellt. Die Präsentationstechnik ist

mit Kabeln in geeigneter Länge mit diesen in Betrieb zu nehmen.

Die Tafel und die Verkabelung müssen ein einheitliches, sauberes Gesamtbild ergeben!

Kabel, die zu lang sind und herunterhängen werden nicht akzeptiert.

Die Kabel sind durch Klettbänder zu bündeln, damit sie für die jährliche elektrotechnische Prüfung getrennt und anschließend wieder verbunden werden können. Ist dies aufgrund von fehlenden Kabellängen nicht möglich, so sind die Gerätestecker an einer hinter der Tafel angebrachten Dreifachsteckdose (möglichst angeschraubt), die für die elektrotechnische Prüfung zugänglich sein muss, einzustecken. Die Mehrfachsteckdose muss mit einem entsprechend langen Kabel eine problemlose Bewegung der Tafel nach oben und unten ermöglichen. Auf entsprechende Zugentlastungen für die Kabel ist zu achten.

6. Leistungsumfang

Die im Folgenden aufgeführten Leistungen Punkt 6.1. bis 6.2. sind Bestandteil des

Leistungsverzeichnisses. Sie können nicht gesondert vergütet werden, sondern sind in den

Einzelpreisen zu kalkulieren. Bestehen nach Ansicht des Bieters Unstimmigkeiten innerhalb

der Unterlagen oder Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung, ist vor Angebotsabgabe

eine Klärung durch den Bieter herbeizuführen und schriftlich bzw. zeichnerisch zu

dokumentieren.

6.1. Kalkulation der Angebotspreise:

Angebotspreise haben auch ohne ausdrückliche Nennung unter den

Positionen zu umfassen:

- Lieferung aller angebotenen Geräte und Einrichtungen mit Verpackung inkl.

Transportversicherung bis zum tatsächlichen Aufstellungsort des Ausstattungsobjektes.

- Stellung des erforderlichen Hilfsgerätes wie z. B. Leitern, Hebegerät, Absauggerät für

Bohrlöcher sowie des zur Einbringung der Leistung erforderlichen Arbeitspersonals.

- Rücktransport der Verpackung sowie Säuberung des Montageorts und der Gegenstände.

Geeignete Schutzmaßnahmen für die Raumoberflächen sind ebenfalls einzukalkulieren.

- Die technisch einwandfreie, sachgerechte und saubere Durchführung der Montage aller

angebotenen Geräte und Einrichtungen durch einen verantwortlichen Monteur des AN.

- Lieferung und Montage mit allen erforderlichen Anschlussstücken bzw.

Kabelverbindungen und sonstigen Teilen, die zur Funktionsfähigkeit und Standsicherheit

erforderlich sind sowie der Grundausstattung, die für die Inbetriebnahme und

Funktionsfähigkeit der Geräte und Einrichtungen erforderlich ist.

6.2. Bieterangaben, Referenzen, Muster:

Bietereintragungen bei Produktangaben müssen entsprechend den in den

Positionsbeschreibungen gestellten Anforderungen eindeutig sein. Der Herstellername

allein ist nicht ausreichend. Zur Prüfung der angebotenen Produkte sind vom Bieter

Technische Beschreibungen/Datenblätter dem Angebot in folgender Form beizulegen:

Darstellung des angebotenen Produktes mit Bild und technischer Beschreibung unter

genauer Angabe/Markierung des angebotenen Produkts und unter Angabe der

Positionsnummer aus der Leistungsbeschreibung. Abweichungen von Serienprodukten

oder angebotene Sonderlösungen müssen skizzenhaft dargestellt und der Bezug zur Serie

erkennbar sein. Falls zu dem festgelegten Lieferzeitpunkt einzelne Typen durch technisch

aktualisierte Nachfolgemodelle ersetzt wurden und die angebotenen Typen nicht mehr auf

dem Markt erhältlich sind, ist der Auftraggeber darüber umgehend schriftlich zu informieren.

Eine Referenzliste mit Ansprechpartner entsprechender Objekte ist dem Angebot

beizulegen.

7. Allgemeine Qualitätsanforderungen und Funktionalität

Die zu liefernden und zu installierenden Einrichtungen bilden eine gestalterische Einheit.

Die Qualitätsanforderungen sind als Mindestanforderungen auszulegen und zu beachten.

Bei abweichender Ausführung ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Grundsätzliche

Anforderungen:

- Alle Ecken, Kanten und Schraubverbindungen dürfen keine Verletzungsgefahr

hervorrufen.

- Die Gegenstände müssen in Qualität und Konstruktion der Zweckmäßigkeit hinsichtlich

einer schulischen Nutzung genügen wie:

Robustheit, geringer Verschleiß, Vermeidung von Sabotagemöglichkeiten

durch Schülerinnen und Schüler sowie selbsterklärende Bedienung.

- Die heutigen Anforderungen an Ergonomie müssen erfüllt sein.

- Alle Gegenstände müssen dem neuesten Stand der Technik entsprechen und alle

Anforderungen in Bezug auf Hygiene, Unfallschutz, Sicherheit und einfache Reinigung

erfüllen.

7.1. Sicherheit und Robustheit:

Die angebotenen Einrichtungen und Geräte müssen in Qualität und Konstruktion der

Zweckmäßigkeit hinsichtlich einer schulischen Nutzung genügen. Dies gilt insbesondere für

Verbindungsstellen und -teile, Bodenbefestigungen, Materialstärken und

Oberflächenbehandlungen. Die Einrichtungen und Geräte sind robust ausgeführt und

weisen Konstruktionsdetails auf, die unbeabsichtigte Handlungen weitgehend ausschließen

und gegen Vandalismus vorbeugen (Art der Verschraubungen, Ausbildung von Knöpfen,

Schaltern u.a.). Der Auftraggeber legt Wert auf eine Ausführungsqualität, die durch

funktionelle Lösungen zur Vandalismussicherheit beiträgt und Schäden durch

Fehlbedienungen vermeidet. Sicherheitsrelevante Teile müssen vor unbefugten Eingriffen

geschützt sein.

7.2. Farbkonzept / Farbgebung Oberflächen:

Die gesamten Leistungen inkl. Zubehörteile und Geräte müssen ein einheitliches Bild

zeigen.

8. Normen, Richtlinien, Vorschriften

Die entsprechend gültigen Vorschriften, Verordnungen, Auflagen und Richtlinien sind

einzuhalten. Insbesondere sind dies:

- DIN 18 299 ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

- DIN 18 382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen

- DIN 31000 Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse

- DIN 31001 Schutzeinrichtungen

- DIN 58 125 Sicherheitstechnische Anforderungen an naturwissenschaftliche und

technischen Fachräume in allgemeinen und berufsbildenden Schulen

- Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden

Halogenkohlenwasserstoffen (FCKW-Halon-Verbots-Verordnung), Oktober 2001

- Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen

(EG-Maschinenrichtlinie).

- Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und

Verbraucherprodukten vom 6. Januar 2004

Alle zu liefernden Maschinen und Geräte entsprechen den zuvor benannten Anforderungen

und tragen zum Nachweis das CE-Zeichen sowie das GS-Zeichen. Die zu liefernden

Maschinen mit Elektroversorgung entsprechen den VDI- und VDE-Richtlinien.

Handmaschinen müssen schutzisoliert nach EN 50144 sein. Die Vorschriften für die

Unfallverhütung sind bei der Arbeitsausführung

genauestens zu beachten. Der AN bleibt bei Nichtbeachtung für eventuell eintretende

Schadensfälle allein verantwortlich.

9. Qualitätsanforderungen

Eventuelle Bedenken gegen die technische Ausführung sind spätestens bei

Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Zusätzliche Hinweise

Alle angebotenen Produkte müssen die aktuelle Gesetzgebung und die zutreffenden

Produktnormen und -standards erfüllen.

Ausführungsbeschreibung:

Ausführung und Anforderungen gemäß ZTV, Liefern, Montieren (inkl. Entsorgung

abgängiger vorhandener Tafeln), Kalibrieren, Inbetriebnahme von und Einweisung in

die Präsentationstechnik. Die Montage der Whiteboards erfolgt in Boden-/ Wandmontage. Jeweils in Bereich der zu montierenden Tafelsysteme befindet sich bauseitig ein Kabelkanal mit LAN- und Stromversorgung. Alle Kabel von Beamer, Apple-TV und Lautsprechereinheit

sind so zu montieren, dass bei Bewegung der Tafel keine Beeinträchtigung der Kabel

stattfinden kann. Zu lange Kabel sind zu vermeiden! Sofern keine andere Möglichkeit

besteht, sind die Kabel so zu verstauen, dass ein sauberes Bild entsteht. Für die regelmäßige Prüfung soll die Bündelung der Kabel in reversibler Ausführung erfolgen (keine Kabelbinder, sondern Klettbänder). Die Präsentationstechnik inkl. der Tafeleinheit ist komplett montiert, verkabelt, kalibriert betriebsfertig zu übergeben.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN Kontakt zum AG aufzunehmen, um eine

Abnahme durchzuführen.

Folgende Garantiezeiten sind vorgegeben:

Garantie für Tafeloberfläche: 20 Jahre

Garantie auf die eingebaute Technik der Tafel: 5 Jahre

Garantie auf die Beamerlampe: 4.000 Stunden

3 Jahre Vor-Ort-Garantie auf PCs, Bord, Beamer, Halterung und Lautsprecher

Vor-Ort-Garantie bedeutet, dass Fehler an den Geräten vor Ort in der Schule behoben

werden.

Sollte ein Fehler im System nicht vor Ort behoben werden können, muss ein

entsprechendes Ersatzgerät innerhalb einer Woche nach Fehlermeldung zur Verfügung

gestellt werden.

Für den Support/Notfallmanagement wird folgendes vorausgesetzt:

Reaktionszeit:

telefonisch: 3 Stunden

vor Ort: 72 Stunden

Ersatzgerät: innerhalb einer Woche