Leistungsbeschreibung

Entwicklungs-, Liefer- und Montageleistungen 
für das Teilprojekt „Velo Wave System“ 
im Rahmen des Projekts „Velo Wave“ der Stadt Münster

Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Abbildungsverzeichnis	4

Abkürzungsverzeichnis	5

1	Ausgangslage und allgemeine Hinweise	6

1.1	Ausgangslage und Vorbedingungen	6

1.2	Projektzeitplan und Meilensteine	9

1.3	Standorte und Mengengerüst	9

1.4	Budgetrichtwert und technischer Kontext	11

2	Allgemeine Funktionalität und funktionale Anforderungen	13

2.1	Allgemeine Funktionalität	13

2.2	Zusammenhang Gesamtprojekt Velo Wave und geplante Systemarchitektur Velo Wave System	13

2.3	Velo Wave Station (1. Mast)	15

2.3.1	Thermische Kameras	16

2.3.2	Recheneinheit	19

2.3.3	Road-Side-Unit (RSU)	21

2.3.4	Stromversorgung und Montage	24

2.4	Leezenflow Stationen (2. und 3. Mast)	26

2.4.1	Anzeigeelemente für den Radverkehr	27

2.4.2	Recheneinheit	29

2.4.3	Road-Side-Unit (RSU)	31

2.4.4	Stromversorgung und Montage	32

2.5	Zentrale Verwaltung der Recheneinheiten inkl. Verwaltung des Prioritätszahlenschemas	33

2.6	Software-Elemente	34

2.6.1	Anwendungssysteme	35

2.6.2	Weitere Anforderungen	36

2.6.3	Front-End / Webportal	37

2.6.4	Open Source Anforderungen	37

2.6.5	Cybersecurity, Firewall und Hosting	38

2.6.6	Rollen- und Zugriffskonzept	39

2.7	Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle	40

2.7.1	Schnittstelle an die urbane Datenplattform	40

2.8	Physische Infrastruktur Betrieb: Wartung und Instandhaltung	41

2.9	DSGVO-konforme Speicherung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten	42

2.9.1	Einführung	42

2.9.2	An die Datenplattform zu übertragende Daten	43

2.9.3	Anforderungen an die Datenschutzkonformität	45

3	Nicht-funktionale Anforderungen	50

3.1	Normen, Standards und Richtlinien	50

3.2	Projektorganisation und Zusammenarbeit mit den Beteiligten	51

3.3	Datenhoheit und Nutzungsrechte	51

3.4	Technische IT-Anforderungen	51

3.5	Verkehrsrechtliche Anordnung und Verkehrssicherung	52

3.6	Schulungs- und Migrationskonzept	52

3.7	Pflichtenheft und Abnahmespezifikation	53

3.8	Pilotinstallation / Inbetriebnahme / Abnahme	54

3.9	Dokumentation	55

3.10	Lieferumfang	55

3.11	Leistungsverzeichnis	56

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Velo Wave Systems mit der sog. „Drei-Mast-Logik“	7

Abbildung 2: Meilensteinplanung „Velo Wave System“	9

Abbildung 3: Verortung der Standorte / Knoten entlang der Pilotstrecke im Projekt „Velo Wave System“	10

Abbildung 4: Mengengerüst der technischen Elemente je Kreuzung mit LSA-Kennung	11

Abbildung 5: geplante Systemarchitektur des Gesamtsystems "Velo Wave" mit Markierung der Bestandteile dieser Ausschreibung Velo Wave System	14

Abbildung 6: Systemarchitektur inkl. Systemablauf und -prozesse. Die Systemarchitektur liegt in hoher Auflösung im Anhang bei.	15

Abbildung 7: Reaktions- und Wiederherstellungszeiten bei Mängeln	41

# Abkürzungsverzeichnis

| AG | Auftraggeber |
| --- | --- |
| AN | Auftragnehmer |
| BOS | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben |
| C-ITS | Cooperative Intelligent Transport Systems |
| CMS (-Server) | Central Management System der Firma Yunex |
| DSG NRW | Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen |
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| EVB-IT | Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erstellung eines Gesamtsystems |
| GLOSA | Green Light Optimal Speed Advisory |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| ISEK 2030 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030 |
| IT-SiG | IT-Sicherheitsgesetz |
| KRITIS | Kritische Infrastruktur |
| LSA | Lichtsignalanlage |
| LSDG | Landesdatenschutzgesetz |
| MIV | Motorisierter Individualverkehr |
| MQTT/AMQP | Message Queueing Telemetry Transport/ Advanced Message Queuing Protocol |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| ÖV | Öffentlicher Verkehr |
| PKI | Public Key Infrastructure |
| RoHS | Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe |
| RSU | Road Side Unit |
| RV | Radverkehr |
| SPATEM | Signal Phase And Timing Extended Message |
| SREM | Signal Request Extended Message |
| SSEM | Signal Status Extended Message |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TLP | Traffic Light Priority |
| TLS | Transport Layer Security |
| VPN | Virtual Private Network |

# Ausgangslage und allgemeine Hinweise

## Ausgangslage und Vorbedingungen

Die Stadt Münster sieht sich aufgrund ihres steten Bevölkerungswachstums und zunehmenden Anforderungen an Klimaschutz, Digitalisierung und politischer Transparenz strukturellen und akuten Herausforderungen in der Verkehrsplanung ausgesetzt. Als proaktive Antwort darauf setzt die Universitätsstadt auf die Weiterentwicklung der fahrradfreundlichen Stadt- und Verkehrsplanung. Aktuelles Hauptaugenmerk liegt auf dem Ausbau eines weitläufigen Netzes an Velorouten, d. h. qualitativ hochwertig ausgestatteten Radwegen innerhalb der Stadt und zur fahrradgerechten Anbindung des Münsteraner Umlandes. Im Rahmen des Bundes-Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ (MPSC) wird seit 2025 das Fokusprojekt „Velo Wave“ umgesetzt (zeitgleich mit 5 weiteren Fokusprojekten). Durch die Entwicklung und Erprobung einer intelligenten Erkennung und Priorisierung von Radfahrenden auf zunächst einer Pilotstrecke soll der Komfort und die Sicherheit des Radverkehrs gesteigert und die Reisezeiten reduziert werden. Im Anschluss an eine erfolgreiche Pilotphase wird die regionale Skalierung dieser Lösung auf das gesamte Netz der Velorouten angestrebt. Es handelt sich dabei um das erste Projekt dieser Art in Deutschland.

Das Ziel dieses innovativen Projektes soll u.a. durch den Einsatz von „Cooperative Intelligent Transport Systems“ (C-ITS) Technologie für den Radverkehr als ein integraler Baustein im Gesamtkonzept erreicht werden. C-ITS ermöglicht als zukunftsträchtige digitale Technologie die Vernetzung von Infrastruktur und Verkehrsteilnehmern inkl. dem gezielten Informationsaustausch. So kann bspw. durch die proaktive Erfassung und die Berücksichtigung des Radverkehrs in der LSA-Logik eine effiziente Bedienung und eine höhere Qualität des Verkehrsablaufs realisiert werden. Dadurch kann die Sicherheit und der Komfort dieser Verkehrsteilnehmer gesteigert werden. Neben der hier umzusetzenden Fokussierung auf den Radverkehr eignet sich der kooperative Charakter der Lösung auch für die Optimierung und Koordinierung weiterer Verkehrsteilnehmer, wie den ÖPNV oder den motorisierten Individualverkehr (MIV).

Das Velo Wave System ist die straßenseitige Hauptkomponente dieses innovativen Ansatzes der Verkehrsplanung und -technik. Die thermischen Kameras des Velo Wave Systems erfasst den Radverkehr datenschutzkonform. Die Information über Fahrtrichtung, Anzahl und Geschwindigkeit der Fahrradfahrenden ermöglicht eine aktive Priorisierung (TLP) bzw. eine Optimierung an den Lichtsignalanlagen (LSA) sowie die Bereitstellung von Echtzeitinformationen über die geplanten Ampelphasen (GLOSA), die dem Radverkehr die Anpassung der Fahrgeschwindigkeit empfiehlt. Dadurch wird der Radverkehr möglichst ohne Halt über die LSA und damit sicher, effizient, energie- und zeitsparend entlang der Pilotstrecke ins / aus dem Stadtgebiet geleitet.

Die Erfassung des Radverkehrs, seine Priorisierung an der LSA und die Bereitstellung von Echtzeitinformationen über die aktuelle und zukünftige LSA-Schaltung erfordern eine intelligente Steuerungslogik. Die dafür aufzubauende digitale Verkehrsinfrastruktur besteht dabei einerseits aus straßenseitigen Infrastrukturkomponenten, wie thermischen Kameras, Road Side Units (RSU) und Anzeigeelemente (sog. Velo Wave Stationen und Leezenflow Stationen; in Anlehnung an das Münsteraner Vorprojekt „Leezenflow"). Andererseits ist eine Dateninfrastruktur zur sicheren und echtzeitfähigen Informationsübertragung, -analyse und -verarbeitung erforderlich. Die folgende schematische Darstellung (Abbildung 1) der Gesamtlösung stellt dabei die relevanten Komponenten und Prozesse übersichtlich dar.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Velo Wave Systems mit der sog. „Drei-Mast-Logik“

Straßenseitige Infrastrukturkomponenten

Der Aufbau einer Velo Wave System-Infrastruktur in Münster folgt, wie in Abbildung 1 dargestellt, einer sogenannten „Drei-Mast-Logik“. Der sich der LSA nähernde Radverkehr wird an einem ersten Mast rund 100 Meter vor der LSA durch eine thermische Kamera erfasst (Velo Wave Station). Eine Recheneinheit übersetzt die erfassten Informationen der thermischen Kamera (u. a. Anzahl, Kategorie, Richtung und Geschwindigkeit des Radverkehrs) sowie die errechnete / erwartete Ankunftszeit an der LSA (Estimated Time of Arrival – ETA) und weitere Informationen, die sie per Schnittstelle seitens der urbanen Datenplattform erhält (z. b. allgemeine Umwelteinflüsse, Jahres- und Tageszeit, Temperatur, Regenereignis, usw.), in eine „Prioritätszahl“ (vgl. Kapitel 1.1). Diese Information wird dann als SREM-Nachricht per C-ITS-Standardkommunikation von der RSU (1. Mast) an die RSU (Steuergerät) der LSA übertragen.

Auf Basis dieser und weiterer relevanter Informationen erfolgt durch das Steuergerät eine verkehrsabhängige Signalplananpassung, die die Optimierung für den Radverkehr bestmöglich umsetzt. Die Informationen der angepassten LSA-Phase und -Dauer werden anschließend als SPATEM- sowie SSEM-Nachricht vom Steuergerät via C-ITS Standardkommunikation zwischen RSU (an der LSA) und RSU an den 2. Mast gesendet, rund 50 Meter vor der LSA, und dort durch ein Anzeigeelement der Leezenflow-Station 1 visualisiert, wodurch dem Radverkehr bereits an dieser Stelle die Information über die Restzeit der aktuellen Steuerung der nächsten LSA zur Verfügung steht (Leezenflow Station 1). Dies ermöglicht dem Radverkehr, sich frühzeitig durch eine Anpassung der Fahrgeschwindigkeit auf die entsprechende LSA-Grünzeit einzustellen. An dem 3. Mast, unmittelbar an der LSA, übermittelt ein zusätzliches Anzeigeelement ebenfalls die Restzeit und zusätzlich Feedback an den Radverkehr, z. B. eine Begründung, falls die gewünschte Priorisierung aufgrund von höheren parallelen Anforderungen (z. B. Rettungsdienste, ÖPNV) nicht zufriedenstellend erfolgen konnte (Leezenflow Station 2).

Dateninfrastruktur

Besonderes Augenmerk legt die Stadt Münster bei Velo Wave auf die Umsetzung von sicheren und stabilen Kommunikationswegen sowie Prozessen (Cybersecurity) einerseits als auch die Einhaltung der Anforderungen an die Privatsphäre und den Datenschutz andererseits. Zum einen gewährleistet die Verwendung von C-ITS in Verbindung mit einer Public Key Infrastructure (PKI) eine vertrauenswürdige und damit sichere Datenübermittlung zwischen Systemelementen der Kritischen Infrastruktur (KRITIS). Jegliche Datenübertragung innerhalb des Velo Wave Systems erfolgt ausschließlich lokal und mithilfe der C-ITS-Technologie. Dabei werden alle Sender- und Empfängerelemente (wie thermische Kameras, Anzeigetafeln und das Steuerungsgerät) mit RSU ausgestattet, die sicher, vertrauenswürdig und mit minimalen Latenzen standardisierte Datenformate austauschen. Die PKI garantiert die Kommunikation ausschließlich zwischen authentifizierten und damit bekannten Elementen. Eine Störung der Kommunikation oder ein Abrufen bzw. eine Manipulation der Daten durch systemfremde Elemente ist damit ausgeschlossen. Zum anderen wird eine DSGVO-konforme, anonymisierte und sichere Verkehrserfassung und Datenübermittlung an die LSA vorausgesetzt. Die thermischen Kameras zur Radverkehrserfassung müssen Gütekriterien erfüllen, die keine Rückschlüsse über eine erfasste Person oder jede Art von äußerlichen Erscheinungsformen zulässt. Die Weiterleitung aus dem oder Speicherung von Bilddateien im Gerät ist auszuschließen.

Der innovative Charakter des Projektes erfordert eine teilweise iterative und agile Erarbeitung der Ergebnisse. Wesentliches Kriterium für den Erfolg des Projektes ist die spätere Skalierbarkeit seiner Ergebnisse auf das gesamte Stadtgebiet und das in das Veloroutennetz integrierte Umland. Das Velo Wave System stellt die Daten- und Betriebsgrundlage für weitere Vorhaben zur ereignisorientierten Verkehrssteuerung unter priorisierter bzw. optimierter Berücksichtigung des Radverkehrs in Münster dar. Diese Aktivität ist besonders relevant für die Umsetzung von Maßnahmen des aktuellen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK 2030), dem Handlungsprogramm Klimaschutz 2030, der Smart-City-Strategie und des Masterplans Mobilität 2035+, vor allem aber dem Leitthema "Digitalisierung findet Stadt: Gestalten der Transformation“ als hervorgehobenes Querschnittsthema in allen Handlungsfeldern der Münsteraner Stadtentwicklung.

## Projektzeitplan und Meilensteine

Das Gesamtprojekt Velo Wave weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027 auf. Die Umsetzung des Velo Wave Systems muss bis zum 31. Mai 2027 durch eine erfolgreiche Abnahme sichergestellt sein. Mit einer Laufzeitverlängerung des Gesamtprojekts Velo Wave und somit auch der Umsetzungsphase ist nicht zu rechnen.

Für die Erstellung des Projektzeitplans im Konzept sind folgende Projektmeilensteine zu berücksichtigen. Von diesen kann begründet abgewichen werden, solange das o. g. Datum für die erfolgreiche Abnahme nicht verändert wird.

Meilenstein 1: 	Verbindliche Vergabe und Zuschlagserteilung

Meilenstein 2: 	Feinplanung für Bestellauslöseprozesse, Beschaffung der

- erforderlichen Materialien und

- lieferantenseitige Vorbereitungen

Meilenstein 3: 	Montage und erste Inbetriebnahme der technischen

- Elemente des Velo Wave Systems

Meilenstein 4: 	Datenverbindung (RSU-Kommunikation) zu den sieben

- Knoten der vier LSA-Hersteller eingerichtet, Prognoseergebnisse liegen vor und sind geprüft

Meilenstein 5: 	Test, Inbetriebnahme und Einführung des Velo Wave Systems

- inklusive straßenseitiger Anzeigeelemente an vordefinierten signalisierten Knotenpunkten

Meilenstein 6: 	Inbetriebnahme und erfolgreiche Abnahme des Velo Wave

- Systems

Abbildung 2: Meilensteinplanung „Velo Wave System“

## Standorte und Mengengerüst

Im Folgenden werden die Standorte und das verkehrstechnische Mengengerüst für die Einführung des Velo Wave Systems in Münster erläutert. Diese Informationen dienen zur Kalkulation des Aufwandes für die Lieferung und Inbetriebnahme sowie für den Betrieb der Velo Wave Systeme gemäß der Leistungsbeschreibung und des -verzeichnisses.

Die im Rahmen des Gesamtprojektes „Velo Wave“ zu ertüchtigende Standorte entlang der Pilotstrecke umfassen insgesamt neun Lichtsignalanlagen (von LSA 16290 im Westen bis LSA 01120 im Zentrum) entlang der Veloroute 5 siehe, vgl. Abbildung 3.

Abbildung 3: Verortung der Standorte / Knoten entlang der Pilotstrecke im Projekt „Velo Wave System“

Die sieben aktiv zu beeinflussenden Standorte lassen sich in zwei Streckenabschnitte unterteilen:

Einen fünf Knotenpunkte umfassenden suburbanen Kontext entlang der Roxeler Straße (16290 bis 16260) mit bereits breit ausgebautem und hoch frequentiertem Zweirichtungs-Radweg, in Abbildung 3 gelb markiert. Diese Knoten werden sowohl stadtein- als auch auswärts mit Velo Wave Systemen entsprechend der Drei-Mast-Logik ausgestattet.

Einen zwei Knotenpunkte umfassenden Abschnitt entlang der Hüfferstraße, der sich durch die innerstädtische Lage und gleichzeitig hoher Frequentierung auszeichnet, orangefarben markiert. Der Standort 03052 an der Hüfferstraße wird beidseitig mit der Drei-Mast-Logik ausgestattet, während der Knoten 01123 nur stadteinwärts eine Drei-Mast-Logik erhält.

Zwei der neun Knotenpunkte – die beiden im Abschnitt „Ring“ befindlichen LSA 03050 und 01120 (lilafarben markiert) - werden nicht aktiv durch den Radverkehr beeinflusst:

Der Knoten 03050 wird dennoch mit jeweils einer Leezenflow Station 1 (2. Mast) pro Fahrtrichtung (stadtein- und auswärts) ausgestattet. Die Veloroute verläuft an diesem Knoten über die Waldeyer Straße und Hüfferstraße.

Der Knoten 01120 weist keine klare Priorisierungsrichtung für den Radverkehr auf. Deshalb wird dort weder eine Velo Wave Station noch eine Leezenflow Station errichtet.

An allen Standorten mit Ausnahme des Knotenpunktes 01120 werden die Anlagen außerhalb dieser Ausschreibung zusätzlich ertüchtigt (u.a. moderne Steuergeräte und RSU).

Die Ringknotenpunkte (03050 und 01120) werden mit Sensoren zur Verkehrserfassung und -kategorisierung ausgestattet (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung).

Das Mengengerüst, welches der Ausschreibung Velo Wave System zugrunde liegt, wird in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Mengengerüst der technischen Elemente je Kreuzung mit LSA-Kennung

## Budgetrichtwert und technischer Kontext

Alle Elemente der hier vorliegenden Ausschreibung Velo Wave System sind nach erfolgreichem Teilnahmeantrag durch den Anbieter anzubieten und zu bepreisen. Im Rahmen des Gesamtprojekts Velo Wave steht für das Teilprojekt Velo Wave System ein Budget von 550.000 € netto (entspricht rund 654.500 € brutto) zur Verfügung. Dieser Wert dient ausschließlich zur Orientierung. Höhere Angebote werden nicht ausgeschlossen, jedoch entsprechend der Wertungskriterien bewertet.

In Münster kommt ein Verkehrsrechner „Yutraffic Symphony“ der Firma Yunex GmbH und Lichtsignalsteuergeräte entlang der Pilotstrecke von vier unterschiedlichen Herstellern zum Einsatz (AVT Stoye GmbH, Stührenberg GmbH, Swarco Traffic Systems GmbH, Yunex GmbH). Wie bereits beschrieben, werden diese Standorte außerhalb dieser Ausschreibung für die C-ITS-Technologie ertüchtigt. Für die Umfänge der hier vorliegenden Ausschreibung ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Standorte rechtzeitig ertüchtigt sind und an der für das Gesamtprojekt relevanten Schnittstelle zwischen der RSU des LSA-Steuergeräts und den RSU der hier vorliegenden Ausschreibung ein standardisierter Austausch stattfinden kann (Vgl. Kapitel 2.3.3 und Kapitel 2.4.3).

Des Weiteren ist auf Seiten der LSA und im speziellen der Steuergeräte außerhalb des hier ausgeschriebenen Teilprojekts eine ganzheitliche Überplanung der LSA-Versorgung inklusive der verkehrsabhängigen Steuerungslogik geplant. Diese stellt auch die Berücksichtigung und Umsetzung der „Prioritätszahl“ (vgl. Kapitel 2.5) sicher. Diese Überplanung ist ebenfalls nicht Bestandteil der hier vorliegenden Ausschreibung.

# Allgemeine Funktionalität und funktionale Anforderungen

In diesem Kapitel werden die allgemeine Zielsetzung und funktionalen Anforderungen an das Velo Wave System und dessen Komponenten benannt.

## Allgemeine Funktionalität

Aus Sicht der Radfahrenden soll das Velo Wave System ein konsistentes und niederschwelliges Nutzererlebnis der Pilotstrecke ermöglichen. Der Radverkehr auf der Pilotstrecke soll durch das Velo Wave System gegenüber anderen Verkehrsarten in Kreuzungssituation optimiert bzw. priorisiert werden. Ausnahme dieser Priorisierung bilden Anforderungen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

Außerdem wird eine dezentrale Entscheidungslogik „Prioritätsmatrix“ im Projekt umgesetzt. Diese ermöglicht eine gezielte Bevorrechtigung von verschiedenen Verkehrsarten unter Abwägung zahlreicher Einflussfaktoren. Im Rahmen dieses Gesamtprojekts ist eine ÖV-Priorisierung über die neuen Infrastrukturelemente nicht vorgesehen, da diese Infrastrukturelemente ausschließlich dem Radverkehr zuzuordnen sind. Die LSA werden außerhalb des Projekts auch für die ÖV-Priorisierung ertüchtigt.

Das Velo Wave System und deren zwei Hauptelemente (Velo Wave Station und Leezenflow Station 1 und 2) müssen nahtlos und herstellerunabhängig an jede der sieben LSA der Pilotstrecke angebunden werden, die Einbindung eines „PKI as a Service“ Dienstleisters für die gelieferten und verbauten RSU vorsehen und realisieren (die Lieferung einer „PKI as a Service“ ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) und zusätzlich entsprechende Schnittstellen zur Anbindung an die Datenplattform anbieten.

## Zusammenhang Gesamtprojekt Velo Wave und geplante Systemarchitektur Velo Wave System

Die zur Einführung geplante Systemarchitektur des Velo Wave Systems und seiner Teilelemente ist in der untenstehenden Abbildung 5 als Entwurf dargestellt.

Abbildung 5: geplante Systemarchitektur des Gesamtsystems "Velo Wave" mit Markierung der Bestandteile dieser Ausschreibung Velo Wave System

Die Abbildung 6 beschreibt den Systemablauf und die Systemprozesse des Velo Wave Systems fokussiert auf die folgenden drei Kernkomponenten

Velo Wave Station (vgl. Kapitel 2.3)

  - Thermische Kamera

  - Recheneinheit

  - RSU inkl. PKI-Anbindung und Managementschnittstelle

Leezenflow Station 1 und 2 (vgl. Kapitel 2.4)

  - Visualisierung

  - Recheneinheit

  - RSU inkl. PKI-Anbindung und Managementschnittstelle

Weitere Module von Velo Wave mit Bezug zum Velo Wave System sind:

Zentrale Verwaltung der Recheneinheiten inkl. Verwaltung des Prioritätszahlenschemas (vgl. Kapitel 2.5)

Erstellung der zentralen Strategie zur Prioritätszahlberechnung
(nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)

Ertüchtigung der LSA zu C-ITS fähige Lichtsignalanlage 
(nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)

Abbildung 6: Systemarchitektur inkl. Systemablauf und -prozesse. Die Systemarchitektur liegt in hoher Auflösung im Anhang bei.

## Velo Wave Station (1. Mast)

Die Velo Wave Station bildet das erste Element der Drei-Mast-Logik (vgl. Abbildung 1) und dient der permanenten und nahezu echtzeitfähigen Erfassung des Radverkehrs, sowie der Übertragung der gewonnenen Informationen mittels gesicherter und vertrauenswürdiger C-ITS Kommunikation sowohl an die RSU des Steuergeräts der entsprechenden LSA als auch über Mobilfunk an die urbane Datenplattform. Die thermischen Kameras (vgl. Kapitel 2.3.1 ) erfassen den Radverkehr innerhalb der entsprechenden Objektklasse, seine jeweilige Trajektorie und Geschwindigkeit. Die auf diese Weise gewonnenen Rohdaten werden anschließend durch die Recheneinheit (vgl. Kapitel 2.3.2 und 2.5) einer Prioritätszahl zugeordnet und über die Road Side Unit (RSU) (vgl. Kapitel 2.3.3) an die RSU des entsprechenden Steuergeräts der zugehörigen LSA übertragen. Gleichzeitig sind die thermischen Kameras per Message Broker-Schnittstelle an die urbane Datenplattform anzubinden (vgl. Kapitel 2.7.1). Von der in Abbildung 5 geplanten Systemarchitektur der Velo Wave Station darf begründet abgewichen werden, um z. B. Komponenten, Recheneinheiten oder Mobilfunkkomponenten einzusparen. Die vom Auftragnehmer (AN) alternativ erarbeitete Systemarchitektur ist ausreichend und verständlich darzulegen und muss in jedem Fall die funktionalen Anforderungen des Gesamtsystems uneingeschränkt erfüllen.

Durch den AN sind die in Abbildung 4 (Mengengerüst) aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. Die genauen Positionen der jeweiligen Velo Wave Stationen befinden sich bis zu 100 Meter vor dem jeweiligen Knoten und werden in Anlage 1 spezifiziert.

Zu liefern ist pro Velo Wave Station sowohl die straßenseitige Infrastruktur, d. h. die thermischen Kameras, die Recheneinheit und die RSU, also auch eine Software inklusive Schnittstelle zur Datenübertragung an die urbane Datenplattform. Die straßenseitige Infrastruktur wird an einen dafür bereitgestellten marktüblichen Mast oder eine bestehende Leuchtstelle in unmittelbarer Nähe der zu erfassenden Radinfrastruktur angebracht.

### Thermische Kameras

Durch den AN sind die in Abbildung 4 aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. Diese thermischen Kameras dienen der datenschutzkonformen Erfassung und Klassifizierung von Verkehrsteilnehmenden, insbesondere des Radverkehrs, sowie der Vorverarbeitung und Übermittlung der hierbei erzeugten Daten.

Die thermischen Kameras müssen sämtliche Hard- und Softwarekomponenten sowie die entsprechenden Schnittstellen und Anbindungen enthalten, die die folgenden Rahmenbedingungen ermöglichen:

- Primär sollen für die Erfüllung der Projektanforderung die Verkehrsteilnehmer „Radfahrer“ durch die thermischen Kameras erkannt werden. Sekundär sollen jedoch alle im Bildausschnitt befindlichen Verkehrsteilnehmer erkannt und kategorisiert (Anzahl und Kategorie) werden. Die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit jedes Verkehrsteilnehmers sind zu erfassen. Erforderlich ist also eine vollständige Detektion einzelner Verkehrsteilnehmer, die Erkennung als Radfahrer und die Erfassung der Fahrtrichtung (Trajektorie) inkl. der Ermittlung der Geschwindigkeit der einzelnen Verkehrsteilnehmer. Die thermischen Kameras müssen mindestens die Unterscheidung zwischen PKW, Radfahrern und Fußgängern ermöglichen. Eine TLS 5+1 oder 8+1 Differenzierung ist nicht zwingend erforderlich. Die entsprechende Software, mit der diese Funktionalitäten nahezu echtzeitbasiert umgesetzt werden, ist als (integrativer) Bestandteil der thermischen Kameras mitzuliefern.

- Es sind geeignete thermische Kameras einzusetzen, die eine Erkennungs-, Klassifikations- und Zählgenauigkeit von mindestens 95 % gewährleisten. Diese Genauigkeit ist bei allen Witterungs- und Lichtverhältnissen sowie zu jeder Tages- und Nachtzeit und für jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. Als Nachweis sind folgende Unterlagen mit dem Angebot einzureichen: Herstellerangaben zur Erkennungsgenauigkeit mit technischer Dokumentation; Unabhängige Testergebnisse oder Gutachten (z. B. durch Forschungseinrichtungen, Prüfstellen); Referenzprojekte mit dokumentierten Ergebnissen zur Zähl- und Klassifikationsgenauigkeit; Beschreibung der eingesetzten Erkennungs- und Auswertelogik (z. B. KI-Modell, Vorverarbeitung, Filter).

- Die eingesetzten thermischen Kameras müssen dabei den aktuell gültigen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit genügen (Einhaltung der DSGVO und der europäischen Datenschutzverordnung), d. h. die Kameras dürfen keine Identifizierung natürlicher Personen ermöglichen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass das Gesamtsystem DSGVO-konform gestaltet ist und insbesondere die Rohdaten DSGVO-konform gespeichert und verarbeitet werden. Das schließt beispielsweise eine unveränderte Verarbeitung und Speicherung von Bildmaterial, sprich ohne die Durchführung von Anonymisierungsverfahren, vollständig aus. Weitere Datenschutzanforderungen vgl. Kapitel 2.9.

- Eine automatisierte Vorverarbeitung innerhalb der thermischen Kameras oder alternativ mit einer separaten, in der Nähe lokalisierten Auswerteeinheit, muss in der Lage sein, die Erfassung sofort bzw. innerhalb der juristischen Sekunde (< 1 Sekunde) vollständig in anonyme Zähldaten umzuwandeln, um personenbeziehbare Daten, wie z. B. Personenumrisse, Körperhaltung, Bewegungsmuster nicht zu verarbeiten. Die Technik muss somit die automatisierte Vorverarbeitung, zur Reduktion von Rohdaten und Umwandlung in Zähldaten inkl. Metadaten anbieten, so dass keine Bilddaten an die externe Datenplattform weitergeleitet werden.

- Die Datenausgabe der thermischen Kameras (Zähldaten) soll mit weiteren Metadaten versehen sein: Zeitstempel/-synchronisation, Standortkennung (GNSS), Geräte-ID

Die auf den Kameras, Auswerteeinheiten oder sonstigen Systemkomponenten laufende Firmware, Software und KI-Komponenten müssen nicht Open Source Software sein (Schnittstellen ab Kamera und Auswerteeinheit müssen jedoch offen und dokumentiert sein, vgl. auch Kapitel 2.6.4).

- Die Rechenleistung der thermischen Kameras muss ausreichend für die nahezu Echtzeitklassifizierung und nahezu Echtzeit-Datenübertragung sein.

- Physische Anforderungen: Die Kamerasysteme müssen robust, Vandalismus sicher und witterungsbeständig (IP66 EU Standard), für eine Betriebstemperatur zwischen -40°C und +60°C und für eine Mastmontage ausgelegt sein, vgl. 2.3.4. Hardware und Software sind gegen Manipulation sicher geschützt, vgl. 2.9.

- Alle Elemente der thermischen Kameras sind durch den AN vorkonfiguriert zum jeweiligen Einsatzort zu liefern.

- Die Stromversorgung und Montageelemente aller Einzelelemente der thermischen Kameras sind passend zum Standort sowie mit allen erforderlichen Schnittstellen, Kommunikationskomponenten und/oder Verkabelungen (je nach Anbieterarchitektur) anzubieten, vgl. Kapitel 2.3.4

- Die Feinjustierung, Ausrichtung sowie Inbetriebnahme vor Ort erfolgen durch den AN. Der Auftragnehmer ermittelt den exakten Ort zur Anbringung der thermischen Kameras in Abstimmung mit dem AG, um ein optimales Ergebnis der Datenerhebung zu gewährleisten, vgl. Kapitel 2.3.4.

- Eine Austauschbarkeit oder Nachrüstbarkeit einzelner thermischer Kameras muss für mind. 5 Jahre gewährleistet sein, vgl. Kapitel. 2.8.

- Ein Anwendungssystem für die Betriebsüberwachung und das Management der thermischen Kameras per Fernkonfiguration wird durch den AN zur Verfügung gestellt, vgl. Kapitel 2.6.1.

- Für die Kamerakonfiguration sollen folgende Funktionalitäten im Anwendungssystem möglich sein. Weitere Informationen vgl. Kapitel 2.6.1 und 2.6.2.

  - Zugang für Konfiguration und Monitoring (über internetfähige Geräte)

  - Validierungsansicht des thermischen Bildmaterials mit Visualisierung der erkannten Objekte (Bounding Box), inkl. Klassifizierung und Abbigebeziehung (unter Beachtung der DSGVO)

  - Kartenansicht und Verwaltung von Detektionszonen (Erstellen, Bearbeiten, Löschen)

  - Überwachung des Betriebszustands (ggf. Neustart des Systems etc.)

  - Unterbrechungsfreies Einspielen von Updates/Upgrades mit neuen Programmständen, Patches, Releases etc.

Zu übertragende Daten an die Recheneinheit

Die thermische Kamera erfasst in nahezu Echtzeit die folgenden Daten und stellt diese der Recheneinheit (vgl. Kapitel 2.3.2) für die weitere Verarbeitung zur Verfügung:

- Objektkategorie/-klasse

- Zählereignis (inkl. ID): Einzelzähldaten pro Radfahrer (bzw., je nach Architektur, Umwandlung der Kameradaten in Zähldaten erst in der Recheneinheit)

- Fahrtrichtung

- Geschwindigkeit

- Synchronisierte Zeitstempel

- Standortkennung und Zonenzuordnung

- Kamera-ID

Datenschnittstelle: Lokale Verbindung zwischen thermischer Kamera und Recheneinheit

Die thermische Kamera kann mit der am Standort lokal installierten Recheneinheit per Funk oder, aufgrund der geringen Distanz, kabelgebunden verbunden werden:

- Ethernet-Schnittstelle (RJ45)

- Für Außeneinsatz geeignetes Netzwerkkabel (z. B.Cat7)

- Steck- und Verbindungstechnik

Mindestanforderungen bei der Datenübertragung

Unabhängig von der Art der Anbindung – ob per Kabel oder Funk - gelten die folgenden Mindestanforderungen für eine sichere und anforderungsgerechte Datenübertragung, vgl. auch Kapitel 2.9:

- Verschlüsselte Kommunikation (TLS 1.2 oder höher) und zusätzliche Authentifizierung (Zertifikate, Token, OAuth2 oder gleichwertig)

- Standardkonforme Netzwerkkommunikation TCP/IP

- Stabile 24/7-Dauerverbindung zwischen thermischer Kamer und Recheneinheit, d. h. die Schnittstelle muss als permanente Datenübertragung ausgeführt werden

- Echtzeitfähig: Die erfassten Daten der thermischen Kameras müssen in nahezu Echtzeit an die Recheneinheit übertragen werden können (Übertragungsdauer einschließlich Verarbeitung maximal 1,0 Sekunden).

Die Komponenten der Daten- und Stromanbindung (z. B. Kabel, Kommunikationskomponente) sind vollständig im Angebot zu integrieren und zu implementieren. Die Architektur, also die geplanten Schnittstellen und die Übertragungslogik sind vollständig zu erläutern. Der Bieter verpflichtet sich ein komplett installiertes, vollkommen versorgtes, fertiges und entsprechend den in dieser Beschreibung formulierten Anforderungen funktionierendes Kamerasystem zu übergeben. Der Nachweis erfolgt über die geforderten Versorgungs-, Prüf- und Abnahmeleistungen, vgl. Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8.

### Recheneinheit

Durch den AN sind die in Abbildung 4 aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. Zur Umsetzung der Velo Wave Station ist gem. dargestellter Systemarchitektur (vgl. Abbildung 5) zusätzlich zur thermischen Kamera und zur RSU eine lokale Recheneinheit pro Mast, pro Fahrtrichtung einzusetzen – ein abweichender, optimierter Architekturvorschlag durch den AN (z. B. durch Integration der Recheneinheit in die RSU) ist möglich, soweit die Funktionsfähigkeit des Systems gewährleistet ist, dieser technische und/0der wirtschaftliche Vorteile bringt sowie nachvollziehbar im Angebot des AN dargestellt wird. Die Recheneinheit muss die Möglichkeit bieten, die erhaltenen Kameradaten in nahezu Echtzeit fachlich aufzubereiten und für Verkehrssteuerungszwecke, via Kommunikation an die RSU, nutzbar zu machen.

Die Recheneinheit muss sämtliche Hard- und Softwarekomponenten sowie die entsprechenden Schnittstellen und Anbindungen enthalten, die die folgenden Rahmenbedingungen ermöglichen:

- Die Recheneinheit verfügt über ausreichend Rechenleistung für den nahezu Echtzeitbetrieb (stabile Prozesse, Pufferung und Skalierungsmöglichkeiten für weitere Anwendungen)

- Das Betriebssystem der Recheneinheit verfügt über einen ausreichend großen Massenspeicher (u. a. für Puffer, Logs und Software-Updates)

- Die Recheneinheit muss für einen 24/7-Betrieb und für einen Langzeiteinsatz in Außenumgebung geeignet sein (z. B. Industriehardware)

- IT-Sicherheitsmaßnahmen können durch Benutzer- und Rechteverwaltung (Rollen und Zugriffskonzept, vgl. Kapitel 2.6.6), Updatefähigkeit und Härtung unnötiger Dienste implementiert werden

- Remote Zugriff (Anwendungssystem, vgl. 2.6.1) auf das lokale Speichermedium sowie Fernwartung; konfiguriert ist ein automatischer Neustart nach Stromausfall

- Möglichkeit der Datenübertragung an die RSU, entweder kabelgebunden oder drahtlos

- Drahtlose Kommunikationskomponente für die bidirektionale Anbindung der Datenplattform

- Die Datenverarbeitung auf der Recheneinheit und die Datenübertragung an die RSU und Datenplattform ist zwingend nach den Vorgaben der DSGVO durchzuführen, vgl. Kapitel 2.9.

Die Recheneinheit muss auf Basis, der von der thermischen Kamera produzierten und zur Verfügung gestellten Zähldaten im Ergebnis die folgenden Erkenntnisse in nahezu Echtzeit generieren können:

- Ergänzung des Datensatzes um weitere Informationen (z.B. Jahres- / Tageszeit, Temperatur, Regenereignis etc.), die über eine bidirektionale Anbindung an die Urbane Datenplattform abrufbar sind

- Berechnung der Prioritätskennzahl auf Basis definierter Parameter und durch den AG vorgegeben regelbasierten Logik (Erarbeitung der Logik nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) – Die Logik soll über eine Konfigurationsdatei eingelesen werden.

- Berechnung der erwarteten Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival (ETA)) an der LSA pro Radfahrer

Anschließend übergibt die Recheneinheit die folgenden Informationen an die RSU (1. Mast) und parallel an die Datenplattform:

- Zählereignis-ID pro Radfahrer

- Prioritätskennzahl pro Radfahrer

- Estimated Time of Arrival (ETA) pro Radfahrer

- Synchronisierter Zeitstempel

Datenschnittstelle: Lokale Verbindung zwischen Recheneinheit zu RSU (1. Mast)

Die Recheneinheit, soweit nicht gem. eigener AN-Architektur in der RSU integriert, kann mit der am Standort lokal installierten RSU (1. Mast) per Funk oder, aufgrund der geringen Distanz auch kabelgebunden verbunden werden:

- Ethernet-Schnittstelle (RJ45)

- Für Außeneinsatz geeignetes Netzwerkkabel (z. B. Cat7)

- Steck- und Verbindungstechnik

Die Mindestanforderungen bei der Datenübertragung sind, wie in Kapitel 2.3.1 erläutert, zu erfüllen.

Datenschnittstelle: Drahtlose bidirektionale Verbindung zwischen Recheneinheit und Datenplattform

Wie auch im Kapitel 2.7.1 einschließlich der technischen Spezifikationen erläutert, ist eine bidirektionale Anbindung der Recheneinheit an die Urbane Datenplattform CIVITAS/CORE zu implementieren, d.h. LTE/5G Mobilfunkkomponente am Mast ist erforderlich.

Die Anbindung der Datenplattform über LTE/5G Mobilfunk sollte folgende Funktionen unterstützen bzw. Voraussetzungen erfüllen:

- Mobilfunkanbindung mit SIM-Slot oder eSIM (mind. LTE, vorzugsweise 5G)

- Lizenzen oder Verträge (z. B. SIM-Karten, LTE-Verträge etc.) sind in das Angebot zu inkludieren und sollen nach dem Förderzeitraum frei wählbar oder von dem Auftraggeber (AG) zu übernehmen sein. Laufende Kosten sind auch hier gering zu halten. Alternativ können SIM-Karten und passende Verträge, in Abstimmung zu notwendigen Spezifikationen mit dem AN, durch die AG zur Verfügung gestellt werden.

- Abgesichertes Routing und Firewall-Funktionalität

- Verschlüsselte Kommunikation (HTTPS, TLS 1.2 oder höher) und zusätzliche Authentifizierung (Zertifikate, Token, OAuth2 oder gleichwertig)

- Standardkonforme Netzwerkkommunikation TCP/IP

- Rollenbasierte Zugriffsrechte und Protokollierung administrativer Zugriffe.

- Die Datenbereitstellung soll fortlaufend und automatisiert erfolgen: Stabile 24/7-Dauerverbindung zwischen Recheneinheit und Datenplattform, d. h. die Schnittstelle muss als permanente Datenübertragung ausgeführt werden. Bei Verbindungsabbruch ist eine automatische Netzwiederanmeldung auszuführen.

- Echtzeitfähig: Die Daten der Recheneinheit müssen in nahezu Echtzeit an die Datenplattform übertragen werden können (Übertragungsdauer einschließlich Verarbeitung maximal 1,0 Sekunden).

- Der parallele Versand an die Datenplattform hat keinen Einfluss auf die lokale Echtzeitfunktion zwischen thermischer Kamera und Recheneinheit; separater Stream, d. h. ein Ausfall der Versorgung von CIVITAS/CORE darf die lokale nahezu Echtzeitfunktion zwischen thermischer Kamera und Recheneinheit nicht beeinträchtigen.

Die Komponenten der Daten- und Stromanbindung (z. B. Kabel, Kommunikationskomponente) sind vollständig im Angebot zu integrieren und zu implementieren. Die Architektur, also die geplanten Schnittstellen und die Übertragungslogik sind vollständig zu erläutern. Der Bieter verpflichtet sich eine komplett installierte, vollkommen versorgte, fertige und entsprechend den in dieser Beschreibung formulierten Anforderungen funktionierende Recheneinheit zu übergeben. Der Nachweis erfolgt über die geforderten Versorgungs-, Prüf- und Abnahmeleistungen, vgl. Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8.

### Road-Side-Unit (RSU)

Als dritte Systemkomponente der Velo Wave Stationen sind Road Side Units (RSU) bereitzustellen und anzubinden. Durch den AN sind die in Abbildung 4 aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. Die RSU müssen die Möglichkeit bieten, die seitens der Recheneinheit verarbeiteten Kameradaten in nahezu Echtzeit fachlich aufzubereiten und für Verkehrssteuerungszwecke, via Kommunikation an die RSU (LSA-Steuergerät), nutzbar zu machen. Die RSU (1. Mast) müssen sämtliche Hard- und Softwarekomponenten sowie die entsprechenden Schnittstellen und Anbindungen enthalten, die die Funktionsfähigkeit im Sinne der nachfolgenden Anforderungsbeschreibung unterstützen.

Die RSU (1. Mast) dient der Entgegennahme, Prüfung und Signierung und auch der Übertragung der in der Recheneinheit generierten Informationen für eine Priorisierungsanfrage an die RSU (Steuergerät). Dies ist die Basis für eine Bevorrechtigung des Radverkehrs durch das Steuergerät. Die RSU (1. Mast) muss in der Lage sein, pro Zählereignis (detektierter Radfahrer) eine Einzelnachricht (SREM) zu verarbeiten und an die RSU (Steuergerät) zu versenden.

Datenschnittstelle: Lokale Verbindung zwischen RSU (1. Mast) und RSU (Steuergerät)

Die RSU (1. Mast) müssen eine standardkonforme C-ITS Kommunikation gemäß den einschlägigen ETSI-Standards unterstützen, insbesondere den Funkstandard IEEE 802.11p sowie die gängigen ETSI-Nachrichtenformate (CAM, SPATEM, SREM etc.). Diese herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikation zwischen RSU (1. Mast) und RSU (Steuergerät) ist elementar, da die RSU am Steuergerät von unterschiedlichen Herstellern, je nach Knoten, bereitgestellt wird. Die RSU an der LSA (Steuergerät) sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Es ist sicherzustellen, dass die Verbindung nahezu echtzeitfähig und stabil ist und am Standort eine ausreichende Reichweite gegeben ist. Die entsprechend notwendigen Antennen sind in ausreichender Qualität für ausreichende Reichweite mitzuliefern.

Über die RSU (1. Mast) ist mindestens der Austausch folgender ETSI-konformer Nachrichten zu gewährleisten:

- SREM (Signal Request Extended Message) – Anforderung bzw. Priorisierungsanfrage pro Radfahrer

  - Message Count: Zähler, um Nachrichtenverluste sichtbar zu machen

  - Request ID: Eindeutige Kennung

  - Priority Request: Informationen zur Anforderung

    - RequestTyp: Neue, aktualisierte oder stornierte Anforderung

    - SubSystemType: Kategorie Verkehrsteilnehmer

    - TrafficLightID: ID der angesprochenen LSA

    - RequestedAction: Grün anfordern, Grün verlängern etc.

  - PriorityRequestFor

    - VehicleIDent: Identifikationsdaten des Verkehrsteilnehmers

    - Vehicle Status: Position, Geschwindigkeit, Richtung, Fahrtroute

- Time Details: Estimated Time of Arrival (ETA) pro Radfahrer

- RequestImportanceLevel Prioritätskennzahl pro Radfahrer

Datenschnittstelle: Drahtlose Verbindung zwischen RSU (1. Mast) und CMS-Server (Yunex Verkehrsleitrechner)

Die RSU muss interoperabel mit dem vorhandenen CMS-Server der Firma Yunex GmbH sein. Der Anbieter stellt eine funktionsfähige Kommunikation zwischen RSU und CMS-Server sicher, ob drahtlos mittels Mobilfunks (LTE/5G) oder alternativ über das Steuergerät (Router/Gateway) der LSA in das interne VLR-Netz ist im Zuge der Umsetzung zu spezifizieren. Die RSU muss dementsprechend über mindestens einen SIM-Karten-Slot/eSIM verfügen.

Über das CMS-Modul muss es u.a. möglich sein, Softwareupdates und -upgrades im Sinne der Wartung der RSU vorzunehmen, den Betriebsstatus der RSU zu erkennen, eine Drittanbieter-PKI anzubinden und den C-ITS Nachrichtenverkehr der RSU nachzuverfolgen und zu überwachen. Diese Dienste sind durch den Auftragnehmer zu etablieren. Durch den AN ist dafür eine standardisierte Schnittstelle in Abstimmung mit der Firma Yunex GmbH zu implementieren (z. B. OCIT-O V3, MQTT) über die die gesendeten und empfangenen C-ITS-Nachrichten sowie der Betriebsstatus der RSU an den Webservice der Fa. Yunex GmbH übertragen werden.

Prüfung und Signieren durch PKI

Hinsichtlich der Kommunikationssicherheit müssen die RSU über ein zertifiziertes Hardware-Sicherheitsmodul mit folgenden Mindestanforderungen verfügen:

- Hardware-Sicherheitsmodul Sicherheitslevel L0 (L1/L2 ready)

- Sichere Hinterlegung privater Signaturen/Schlüssel

- Signierung ausgehender Nachrichten

- Prüfung eingehender Nachrichtensignaturen

- Ignorierung nicht autorisierter Nachrichtensignaturen

- Anbindung der RSU an eine PKI mit mindestens Sicherheitslevel L0

- Die PKI wird seitens eines Drittanbieters zur Verfügung gestellt (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) und muss verarbeitet werden können.

IT-Sicherheit / Cybersecurity

Es gelten die folgenden Mindestanforderungen für eine sichere und anforderungsgerechte Datenübertragung zwischen RSU und CMS-Modul, vgl. auch Kapitel 2.9:

- Verschlüsselte Kommunikation (TLS 1.2 oder höher) und Authentifizierung (Zertifikate, Token, OAuth2 oder gleichwertig)

- Standardkonforme Netzwerkkommunikation TCP/IP

- Stabile 24/7-Dauerverbindung, d. h. die Schnittstelle muss als permanente Datenübertragung ausgeführt werden

- Nahezu echtzeitfähig

- Rollenbasierte Zugriffsrechte

- Protokollierung von Zugriffen

- Härtung nicht benötigter Dienste und Ports

- abschaltbar/deaktivierbar

- Möglichkeit des Resets über das Backend/Anwendungssystem

Zusammenfassend umfassen die Mindestanforderungen an die RSU:

- Empfang der durch die Recheneinheit bereitgestellten Daten

- Prüfung der empfangenen Daten

- Aufbereitung der Dateninhalte in eine standardisierte C-ITS Nachricht (SREM)

- Integration der Prioritätszahl in die SREM

- PKI-fähig für Drittanbieter PKI

- Signieren der C-ITS Nachricht

- Senden an eine weitere RSU (LSA-Steuergerät)

- Kommunikationskomponenten: Nutzung von WLAN 802.11p (IEEE 802.11p) für sichere Echtzeit-Datenübertragung an eine weitere RSU und Mobilfunk bzw. Anbindung (LSA-Steuergeräte) für Anbindung an den CMS-Server

- Mindestanforderungen für sichere Datenübertragung werden erfüllt

- Interoperabilität: Kommunikation mit nicht-herstellergleichen RSU, PKI as a Service (Nutzung PKI von Drittanbietern), Anbindung an das CMS-Modul der Firma Yunex

Weitere Anforderungen

- Die RSU muss für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet sein.

- Die RSU ist jeweils in ein witterungsbeständiges Gehäuse mit Schutzklasse mindestens IP66 zu integrieren.

- Die RSU ist für einen Temperaturbereich von -40 C bis 75°C auszulegen.

- Vandalismus sicher und physisch vor unberechtigtem Zugriff geschützt

- Im Hinblick auf eine optimale Funkabdeckung wird für unbehinderte Sicht eine Reichweite von mindestens 1.000 Metern gefordert.

RSU sind einschl. Antennen und systembezogenen Zubehör zu liefern, zu konfigurieren und betriebsbereit nach Vorgabe des AG am entsprechenden Mast bzw. Ausleger zu installieren. Auch die Komponenten der Daten- und Stromanbindung (z. B. Kabel, Kommunikationskomponente) sind vollständig im Angebot zu integrieren und zu implementieren. Die Architektur, also die geplanten Schnittstellen und die Übertragungslogik sind vollständig zu erläutern. Der Bieter verpflichtet sich eine komplett installierte, vollkommen versorgte, fertige und entsprechend den in dieser Beschreibung formulierten Anforderungen funktionierende RSU zu übergeben. Der Nachweis erfolgt über die geforderten Versorgungs-, Prüf- und Abnahmeleistungen, vgl. Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8.

### Stromversorgung und Montage

Für die Stromversorgung und Montage der thermischen Kameras, der Recheneinheit und der RSU wird durch die Stadt Münster ein, ggf. noch zu errichtender, (Licht-)Mast im Seitenraum zwischen PKW-Fahrbahn und Radfahrbahn zur Verfügung gestellt. Die Stromversorgung zum Mast bzw. Mastverteiler über Mastklappen wird bauseits gestellt (Übergabepunkt), die Stromversorgung der einzelnen Elemente ist in der Verantwortung des AN.

Stromversorgung

Am vorgesehenen Maststandort wird bauseits durch die Stadt Münster eine Dauerstrom-Zuleitung von 230-V-AC eingerichtet. Die vom AN angebotenen Systemkomponenten (thermische Kamera, Recheneinheit und RSU sowie ggf. zusätzliche Elemente (z. B. Kommunikationskomponenten)) müssen für den Betrieb an dieser Stromversorgung geeignet sein. Sofern andere Betriebsspannungen benötigt werden, sind dafür die erforderlichen Netzteile, Spannungswandler oder PoE-Komponenten durch den AN vorzusehen, einzukalkulieren und baulich zu integrieren - sie sind Bestandteil der Lösung. Der AN hat die maximale Leistungsaufnahme in Watt sowie den daraus resultierenden Strombedarf in Ampere auszuweisen. Die angebotene Lösung muss für einen dauerhaften 24/7-Betrieb am Maststandort geeignet sein.

Für die Stromversorgung über den Anschlusskasten (keine Datenübertragung) sind entsprechende Versorgungskabel, geeignet für den Außenbereich, zu berücksichtigen und in das Angebot zu integrieren.

Die Auftragnehmer stellt darüber hinaus sicher, dass alle installierten Systemkomponenten in einen betriebsfähigen Zustand versetzt werden. Sämtliche hierfür notwendigen Planungs- und Umsetzungsleistungen liegen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Etwaige Abstimmungen mit Dritten (z. B. Netzbetreibern oder städtischen Stellen) erfolgen dabei in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

Montage

Der Auftragnehmer sichert die fachgerechte, sichere und betriebsbereite Montage aller, für die Funktion des Gesamtsystems erforderlichen, Komponenten zu – einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen.

Die Montage sämtlicher Komponenten der Velo Wave Station ist vom Auftragnehmer so auszuführen, dass die Anlage verkehrssicher, standsicher und betriebssicher ist. Die Montage ist so auszuführen, dass die Verkehrssicherheit jederzeit gewährleistet ist und eine Gefährdung von Straßen-, Rad- oder Fußverkehr ausgeschlossen wird. Dies gilt auch für alle zugehörigen Komponenten wie Kabel, Akkus oder sonstige Bauteile. Erforderliche Abschaltungen oder sonstige sicherheitsrelevante Maßnahmen sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen. Die maßgeblichen verkehrsrechtlichen Anforderungen sind einzuhalten. Nähere Regelungen hierzu ergeben sich aus Kapitel 3.5.

Thermische Kameras und sonstige zugehörige Komponenten (vgl. Kapitel 2.3.1 sowie 2.3.3 und 2.3.2) sind in einer aktuell geplanten Höhe von 3m bis teilweise 5m über Oberkante Bordstein an einem von der Stadt Münster bereitgestellten oder gegebenenfalls noch zu errichtenden Lichtmast zu montieren. Eine detaillierte Montageplanung durch den AN bzgl. der notwendigen Montagehöhen pro Element ist dem Angebot beizulegen. Dabei ist auch das Gesamtgewicht (inkl. Windlast) aller zu installierenden Komponenten zu berücksichtigen, so dass die Mastmontage statisch sicher ist. Die konkrete Umsetzungsplanung erfolgt nach Vergabe durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Der Auftragnehmer organisiert alle nötigen Maßnahmen zur Montage, z. B. die Organisation eines Hubwagens oder die Kommunikation mit dem städtischem Fachamt zur Verkehrssicherung einschließlich Übernahme der Kosten der verkehrsbehördlichen Anordnungen. Daher ist eine Absprache für jeden Standort im Einzelfall gemeinsam mit den Akteuren vorab zu planen.

Die Feinjustierung, Ausrichtung sowie Inbetriebnahme der thermischen Kameras, Recheneinheiten und RSU vor Ort erfolgen durch den AN. Eine freie Konfigurierbarkeit des Erfassungsbereichs der thermischen Kameras für Fahr- und Radfahrstreifen bzw. Bewegungsräume des Fuß- und Radverkehrs ist erforderlich. Der Auftragnehmer ermittelt den exakten Ort zur Anbringung der Kameras in Abstimmung mit dem AG, um ein optimales Ergebnis der Datenerhebung zu gewährleisten. Es ist eine vollständige Abdeckung der Erfassungszone durch die Kameras sicherzustellen. Nach Inbetriebnahme ist ein Monitoring durchzuführen, ob die bestmögliche erreichbare Genauigkeit (mindestens 95%) erzielt wird oder Anpassungen an der Ausrichtung oder Kalibrierung nötig sind. Der Auftraggeber stellt mit dieser Leistungsbeschreibung Lagepläne der Knotenpunkte als Anlage 01 zur Verfügung.

Sämtliche für Montage, Installation, Anschluss und Betrieb erforderlichen Materialien und Betriebsmittel, wie beispielsweise Schellen, Schrauben, Klemmen, Leitungen, Steckverbindungen sowie Zubehör für Strom- und Netzversorgung, sind vom Auftragnehmer zu stellen und im Angebot vollständig zu berücksichtigen.

Die Montage soll möglichst zerstörungsfrei erfolgen. Soweit Bohrungen erforderlich sind, ist sicherzustellen, dass die statische Tragfähigkeit des Masts hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Die Anzahl der Bohrungen ist auf das technisch notwendige Minimum zu reduzieren. Bohrungen im Bereich des Mastfußes sind nicht zulässig, um langfristige Korrosionsschäden zu vermeiden.

Nach Abschluss der Montage muss eine vollfunktionsfähige Velo Wave Station zur Verfügung stehen.

## Leezenflow Stationen (2. und 3. Mast)

In den nachfolgenden Kapiteln werden die relevanten funktionalen Anforderungen sowie die Stromversorgung und Montage der Leezenflow Stationen erläutert, von denen gemäß der Drei-Mast-Logik jeweils am 2. und 3. Mast eine Leezenflow Station (Leezenflow Station 1 und Leezenflow Station 2) zu implementieren ist. Die Leezenflow Stationen haben im Unterschied zur Velo Wave Station keine erfassenden thermischen Kameras, sondern bestehen aus den Hauptkomponenten Anzeigeelement, RSU und Recheneinheit. Leezenflow Station 1 und Leezenflow Station 2 sind baugleich. Im Betrieb unterscheiden sich die beiden Leezenflow Stationen ausschließlich durch die von der Recheneinheit aus den Daten erarbeiteten und durch das Display angezeigten Visualisierungen.

Die Leezenflow Station 1 befindet sich rd. 50 Meter vor dem Knotenpunkt und die Leezenflow Station 2 steht unmittelbar vor der Lichtsignalanlage, die für die Bevorrechtigung relevant ist. In der Anlage 1 werden die vorgesehenen Standorte spezifiziert.

Durch den AN sind die in Abbildung 4Abbildung 3: Verortung der Standorte / Knoten entlang der Pilotstrecke im Projekt „Velo Wave System“ aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. An sechs Standorten werden zwei Leezenflow Stationen (je eine Station am 2. Mast und 3. Mast), pro Fahrtrichtung (sowohl stadtein- als auch stadtauswärts) ertüchtigt. Diese sind die Standorte des Projektgebietes Roxeler Straße und der Knoten 03052 an der Hüfferstraße. Am Knoten 01123 an der Hüfferstraße werden zwei Leezenflow Stationen in nur eine Fahrtrichtung ertüchtigt. Am Knoten 03050 wird je Fahrtrichtung eine Leezenflow Station (also insgesamt zwei Anzeigeelemente) ohne Kontext zu einer Velo Wave Station ertüchtigt.

### Anzeigeelemente für den Radverkehr

Die Leezenflow Station 1 soll den Radverkehr auf der Velo Route noch vor der Ankunft an einem Knoten dabei unterstützen, die Ampelphase zu antizipieren und bei Bedarf die eigene Reisegeschwindigkeit an die kommende Ampelphase anzupassen, um intensivere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge zu vermeiden (für den Fall, dass eine direkte Priorisierung ohne Geschwindigkeitsänderung aufgrund der Verkehrslage nicht möglich ist). Die Leezenflow Station 1 informiert den Radverkehr über die Restgrün- / Restrotzeit.

Die Leezenflow Station 2 informiert den Radverkehr über die Restgrün- / Restrotzeit zum Zeitpunkt der Ankunft an der LSA und begründet eine nicht zugunsten des Radverkehrs erfolgte Priorisierung des Radverkehrs mithilfe von z. B. Piktogrammen.

Die Leezenflow Stationen sollen als zu installierende, Grüne-Welle- und Bremsassistent (GLOSA) ausgeführt werden, die dem Radverkehr frühzeitig visuelle Rückmeldungen zu kommenden Signalwechseln geben (z. B. basierend auf SPAT-Daten der LSA). Die Anzeigeelemente müssen für den Radverkehr ohne zusätzliche Endgeräte oder Apps nutzbar sein, so dass ihre Funktion allen zur Verfügung steht, die die ausgestattete Strecke passieren.

Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Funktion der Leezenflow Station in Verbindung mit der Fahrgeschwindigkeit des Radverkehrs erfordert eine gute Lesbarkeit durch eine entsprechende Größe, Sichtwinkel und Helligkeit des Anzeigeelementes bis zu einer Distanz von rd. 25 Metern. Eine Sichtbarkeit sollte auch bei erschwerten Witterungsbedingungen wie nächtlichem Schneefall oder direkter Sonneneinstrahlung noch gegeben sein.

Die beiden Anzeigeelemente der Leezenflow Station 1 und Leezenflow Station 2 sind baugleich anzufertigen, d. h. die Anzeigeelemente müssen unabhängig ihrer finalen Zuordnung zu Mast 2 oder Mast 3 ein identisches äußeres Erscheinungsbild und technischen Aufbau aufweisen. Trotz ihrer identischen Bauweise muss jedes Element in der Lage sein, unterschiedliche, seitens des Auftraggebers (AG) zu definierende, inhaltliche Visualisierungsoptionen zu erfüllen, die von der Recheneinheit übermittelt werden.

Die in der Systemarchitektur dargestellte Trennung von Anzeigeelement und Recheneinheit kann in der baulichen Umsetzung auch in einem gemeinsamen Gehäuse verbaut werden, sodass die Recheneinheit innerhalb des Anzeigeelementes installiert sein kann.

Technische Anforderungen:

Gehäuse- und Bildschirmspezifikationen:

- Höhe:			min. 400 mm		max. 700 mm

- Breite:			min. 200 mm		max. 400 mm

- Tiefe:			min. 20 mm		max. 200 mm

- Helligkeit 		min. 3.250 cd/m²

- Bildschirmqualität	LED mit moderner hoher Auflösung mit mindestens 100 x 50 Pixeln

Umweltbedingungen:

- Temperaturbereich	min. -20°C bis 50°C

- Luftfeuchtigkeit	≤ 95 % (bei 25 °C)

Die eingesetzten Anzeigeelemente müssen für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Straßenraum geeignet sein. Ein Schutz vor Vandalismus und Wetterfestigkeit muss gewährleistet sein. So sollte ein robustes und korrosionsbeständiges Gehäusematerial gewählt werden, etwa pulverbeschichtetes Stahlblech und Plexiglas oder Aluminium eloxiert. Dabei sollte sich an die gängigen IP-Schutzklassen (nach DIN EN 60529) orientiert werden. Ein Mindeststandard von IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) sollte gegeben sein. Die Sichtbarkeit der Anzeigetafel sollte auch durch längerfristige hohe Luftfeuchtigkeit von 90% nicht eingeschränkt werden. Ein Gesamtgewicht von 10 kg je Anzeigeelement sollte nicht überschritten werden. Gewicht, Abmessungen, Befestigungssystem und Windangriffsfläche des Anzeigeelements müssen so ausgelegt sein, dass eine sichere und dauerhaft standhafte Befestigung am dafür vorgesehenen Mast gewährleistet ist. Der AN hat vor Ausführung einen prüffähigen Statiknachweis zu erbringen. Die erforderlichen Angaben zur Mastgeometrie werden dem AN durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Montage darf erst erfolgen, wenn statische Eignung nachgewiesen ist. Die Verantwortung für die sichere Anbringung liegt beim AN.

An den für die Anzeigeelemente vorgesehenen Maststandorten wird bauseits durch die Stadt Münster eine Dauerstrom-Zuleitung von 230-V-AC eingerichtet. Die Anzeigeelemente müssen für den Betrieb an dieser Stromversorgung geeignet sein. Sofern andere Betriebsspannungen benötigt werden, sind dafür die erforderlichen Netzteile, Spannungswandler oder PoE-Komponenten durch den AN vorzusehen, einzukalkulieren und baulich zu integrieren - sie sind Bestandteil der Lösung. Der AN hat die maximale Leistungsaufnahme in Watt sowie den daraus resultierenden Strombedarf in Ampere auszuweisen. Die angebotene Lösung muss für einen dauerhaften 24/7-Betrieb am Maststandort geeignet sein. Aufgrund des steten Baumbewuchses beziehungsweise eine enge urbane Bebauung ist die Spannungsversorgung per Photovoltaik-Modul ausgeschlossen.

Die Herstellung eines Geräteverbunds, also die technische Erweiterung des bestehenden Systems um weitere Geräte, Sensoren und Anzeigeelemente, zur Ausstattung eines Knotenpunkts mit mehreren Anzeigen sollte möglich sein, damit eine zukünftige Erweiterbarkeit gewährleistet ist. Im Projektrahmen ist bisher nur die Ausstattung in die zwei Hauptrichtungen der Veloroute vorgesehen.

Grafische Darstellung:

Die Anzeigemöglichkeiten auf der Leezenflow Station müssen funktional und selbsterklärend nutzbar sein. Darüber hinaus wird im Rahmen der Pflichtenheftphase mit dem AN abgestimmt, welche Art der Anzeige für zielführend und bestmögliche Unterstützung des Radverkehrs gehalten wird. Der Bieter kann dabei einen Vorschlag im Umsetzungskonzept machen. Ein Bodensystem, z.B.: Leuchten, ist auszuschließen. Dies würde zu einer fragmentierten Lösung führen, da sich diese Variante nicht an jeder LSA realisieren lässt.

Bei der grafischen Umsetzung auf dem Anzeigeelement der Leezenflow Station sind grundsätzlich mehrere Möglichkeiten zur Visualisierung denkbar, die es im weiteren Prozess zwischen dem AN und AG abzustimmen gilt. Die angebotene Leistung sollte nachträgliche Anpassungen in der grafischen Darstellung möglich machen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass entweder ein „Sekunden-Count-Down“ oder ein „Ablaufender Teppich“ (vgl. Vorprojekt „Leezenflow“) durch den AN umzusetzen ist.

### Recheneinheit

Für die Umsetzung der Visualisierung am Anzeigeelement ist pro Leezenflow Stationen gem. dargestellter Systemarchitektur jeweils eine lokale Recheneinheit pro Mast einzusetzen – ein abweichender, optimierter Architekturvorschlag durch den AN ist möglich, soweit die Funktionsfähigkeit des Systems gewährleistet ist, dieser technische und/0der wirtschaftliche Vorteile bringt sowie nachvollziehbar im Angebot des AN darstellt wird.

Durch den AN sind die in Abbildung 4 aufgeführten Komponenten für die Standorte zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu übergeben. Die Recheneinheiten müssen die Möglichkeit bieten, die an die RSU (2. Mast bzw. 3. Mast) kommunizierten SPATEM-Informationen in nahezu Echtzeit fachlich aufzubereiten und für Verkehrssteuerungszwecke, via Anzeigeelement, nutzbar zu machen.

Die Recheneinheiten müssen, wie auch die Recheneinheiten der Velo Wave Stationen, sämtliche Hard- und Softwarekomponenten sowie die entsprechenden Schnittstellen und Anbindungen enthalten, die die folgenden Rahmenbedingungen ermöglichen:

- Die Recheneinheit verfügt über ausreichend Rechenleistung für den nahezu Echtzeitbetrieb (stabile Prozesse, Pufferung und Skalierungsmöglichkeiten für weitere Anwendungen)

- Das Betriebssystem der Recheneinheit verfügt über einen ausreichend großen Massenspeicher (u.a. für Puffer, Logs und Software-Updates)

- Die Recheneinheit muss für einen 24/7-Betrieb und für einen Langzeiteinsatz in Außenumgebung geeignet sein (z. B. Industriehardware)

- IT-Sicherheitsmaßnahmen können durch Benutzer- und Rechteverwaltung (Rollen und Zugriffskonzept, vgl. Kapitel 2.6.6), Updatefähigkeit und Härtung unnötiger Dienste implementiert werden

- Remote Zugriff (Anwendungssystem, vgl. Kapitel 2.6.1) auf das lokale Speichermedium sowie Fernwartung; konfiguriert ist ein automatischer Neustart nach Stromausfall

- Möglichkeit der Datenübertragung von der RSU, entweder kabelgebunden oder drahtlos

- Drahtlose Kommunikationskomponente für die bidirektionale Anbindung der Datenplattform

- Die Datenverarbeitung auf der Recheneinheit und die Datenübertragung an das Anzeigeelement und die Datenplattform ist zwingend nach den Vorgaben der DSGVO durchzuführen, vgl. Kapitel 2.9

Verarbeitung der SPATEM-Information in der Recheneinheit: Leezenflow Station 1 (2. Mast)

Die Recheneinheit muss auf Basis, der von der RSU am 2. Mast (Leezenflow Station 1) zur Verfügung gestellten SPATEM-Informationen im Ergebnis die folgenden Informationen für die Anzeigeelemente in nahezu Echtzeit generieren und an das Anzeigeelement übertragen können:

- Anzeige Restrotzeit bzw. Restgrünzeit

- Anzeige der optimalen Geschwindigkeit im Grünband, Geschwindigkeitsempfehlung

Weitere durch die Recheneinheit generierte Informationen, die für die Umsetzung der Visualisierung auf dem Anzeigeelement zuträglich sind, können durch den AN in sein Angebot integriert werden.

Verarbeitung der SPATEM-Information in der Recheneinheit: Leezenflow Station 2 (3. Mast)

Die Recheneinheit muss auf Basis, der von der RSU am 3. Mast (Leezenflow Station 2) zur Verfügung gestellten SPATEM-Informationen im Ergebnis darüber hinaus die die folgenden Informationen für die Anzeigeelemente in nahezu Echtzeit generieren und an das Anzeigeelement übertragen können:

- Anzeige Restrotzeit bzw. Restgrünzeit

- Feedback für den RV über die Priorisierungsentscheidung (SSEM)

Die lokale Verbindung zwischen Recheneinheit zu RSU sowie die drahtlose bidirektionale Verbindung zwischen Recheneinheit und Datenplattform sind wie im Kapitel 2.3.2 beschrieben umzusetzen.

Die Komponenten der Daten- und Stromanbindung (z. B. Kabel, Kommunikationskomponente) sind vollständig im Angebot zu integrieren und zu implementieren. Die Architektur, also die geplanten Schnittstellen und die Übertragungslogik sind vollständig zu erläutern. Der Bieter verpflichtet sich eine komplett installierte, vollkommen versorgte, fertige und entsprechend den in dieser Beschreibung formulierten Anforderungen funktionierende Recheneinheit zu übergeben. Der Nachweis erfolgt über die geforderten Versorgungs-, Prüf- und Abnahmeleistungen, vgl. Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8

### Road-Side-Unit (RSU)

Die RSU am 2. und 3. Mast (Leezenflow Stationen 1 und 2) müssen die erhaltenen C-ITS Nachrichten der RSU (Steuergerät) in nahezu Echtzeit an die Recheneinheiten des 2. bzw. 3. Masts übertragen, so dass dort zum einen eine Berechnung der Visualisierung und zum anderen die Kommunikation an das Anzeigeelement für die Visualisierung realisiert werden kann. Dies ist die Basis für die Visualisierung der GLOSA- und Restrot-/Restgrün-Anzeigen.

Die RSU müssen sämtliche Hard- und Softwarekomponenten sowie die entsprechenden Schnittstellen und Anbindungen enthalten, die die Funktionsfähigkeit im Sinne der nachfolgenden Anforderungsbeschreibung unterstützen.

SPAT-Modul: Die RSU (Steuergerät) werden SPAT-Daten aus dem Steuergerät übernehmen, standardisiert verarbeiten, signieren und an andere RSU (2. und 3. Mast) übertragen können. Ein SPAT-Modul ist für die standardisierte Bereitstellung von Signalzustands- und Restzeitdaten (SPATEM) aus dem LSA-Steuergerät zuständig. Pflichtumfang: CAM, DENM, SPATEM, MAPEM, SREM, SSEM. Das SPAT-Modul ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung aber Bestandteil der Gesamt-Systemarchitektur.

Datenschnittstelle: Lokale Verbindung zwischen RSU (Steuergerät) und RSU (2. und 3. Mast)

Die RSU (2. und 3. Mast) dienen der Entgegennahme und Prüfung (Signatur) der SPATEM-Nachrichten der RSU (Steuergerät) und der anschließenden Übertragung der Nachrichten an die lokalen Recheneinheiten.

Die RSU müssen eine standardkonforme C-ITS Kommunikation gemäß den einschlägigen ETSI-Standards unterstützen, insbesondere den Funkstandard IEEE 802.11p sowie die gängigen ETSI-Nachrichtenformate (CAM, SPATEM, SREM, SSEM etc.). Dabei ist eine herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikation zwischen RSU (1. und 2. Mast) und RSU (Steuergerät) elementar, da die RSU am Steuergerät von unterschiedlichen Herstellern, je nach Knoten, bereitgestellt wird. Die RSU (Steuergerät) sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Es ist sicherzustellen, dass die Verbindung nahezu echtzeitfähig und stabil ist und am Standort eine ausreichende Reichweite gegeben ist. Die entsprechend notwendigen Antennen sind in ausreichender Qualität für ausreichende Reichweite mitzuliefern.

Über die RSU (2. und 3. Mast) ist mindestens der Empfang, die Prüfung und die Verarbeitung folgender ETSI-konformer Nachrichten zu gewährleisten:

- SPATEM Schaltzeitprognose für alle im LSA-Steuergerät hinterlegten Signalgruppen

- MAPEM: Zuordnung der Signalphase zu Radfahrweg

- SSEM: Status der LSA hinsichtlich Priorisierungsanforderung

- Auf Basis von SPATEM soll der GLOSA-Service (Green Light Optimized Speed Advisory) bzw. SpeedAdvisory die Funktionen Grüne-Welle-Assistent bzw. Bremsassistent liefern

- Weitere ETSI-kompatible Standardnachrichtenformate nach Bedarf

Die drahtlose Verbindung zwischen RSU (2. und 3. Mast) und CMS-Server, die Verwendung der Drittanbieter PKI zur Prüfung und Signierung von Nachrichten und auch die Mindestsicherheitsanforderungen für eine sichere und anforderungsgerechte Datenübertragung wurden bereits im Kapitel 2.3.3 ausführlich erläutert und gelten gleichermaßen für die RSU der Leezenflow Stationen. Auch die weiteren, Anforderungen an die RSU sind analog zu beachten.

RSU sind einschl. Antennen und systembezogenen Zubehör zu liefern, zu konfigurieren und betriebsbereit nach Vorgabe des AG am entsprechenden Mast bzw. Ausleger zu installieren. Auch die Komponenten der Daten- und Stromanbindung (z. B. Kabel, Kommunikationskomponente) sind vollständig im Angebot zu integrieren und zu implementieren. Die Architektur, also die geplanten Schnittstellen und die Übertragungslogik sind vollständig zu erläutern.

Der Bieter verpflichtet sich eine komplett installierte, vollkommen versorgte, fertige und entsprechend den in dieser Beschreibung formulierten Anforderungen funktionierende RSU zu übergeben. Der Nachweis erfolgt über die geforderten Versorgungs-, Prüf- und Abnahmeleistungen, vgl. Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8.

### Stromversorgung und Montage

Stromversorgung

Die betriebsfertige Stromanbindung der Leezenflow Stationen unterliegt den gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Velo Wave Stationen, wie im Kapitel 2.3.4 beschrieben. Die Pflichten und Voraussetzungen sind, wie dort beschrieben, durch den AN bei der Auswahl der angebotenen Komponenten für die Leezenflow Stationen (hier insbesondere Anzeigetafeln) gleichermaßen zu berücksichtigen.

Der AN hat die maximale Leistungsaufnahme in Watt sowie den daraus resultierenden Strombedarf pro Leezenflow Station (inkl. aller Elemente) in Ampere auszuweisen. Der Stromverbrauch ist möglichst gering zu halten. Die angebotene Lösung muss für einen dauerhaften 24/7-Betrieb am Maststandort geeignet sein.

Montage

Die Voraussetzungen und Pflichten bezüglich der Montage der einzelnen Elemente der Leezenflow Stationen gelten gleichermaßen, wie im Kapitel 2.3.4 für die Velo Wave Stationen beschrieben.

Die Feinjustierung, Ausrichtung sowie Inbetriebnahme der Anzeigetafeln für eine optimale Funktionsfähigkeit, d. h. Sichtbarkeit für den Radverkehr erfolgt vor Ort durch den AN. Nach Inbetriebnahme ist ein Monitoring durchzuführen, ob die bestmögliche RV-Information durch die Anzeigetafeln erzielt wird oder Anpassungen an der Ausrichtung oder Kalibrierung nötig sind. Der Auftraggeber stellt mit dieser Leistungsbeschreibung Lagepläne der Knotenpunkte als Anlage 1 zur Verfügung.

Nach Abschluss der Montage muss ein vollfunktionsfähiges System als gesamte Velo Wave System zur Verfügung stehen.

## Zentrale Verwaltung der Recheneinheiten inkl. Verwaltung des Prioritätszahlenschemas

Durch die Nutzung von C-ITS können im Projekt wesentlich weitreichendere Potenziale erschlossen werden als dies bspw. über den Weg der herkömmlichen Priorisierung und Erfassung des Radverkehrs möglich ist.

Zur Realisierung eines flexiblen Grades der Priorisierung des Radverkehrs – abhängig bspw. von Pulkgröße, Witterung, Radverkehr mit konfliktierenden Anforderungen etc. – wird zusätzlich zu den sonstigen Feldern in der C-ITS Nachricht SREM, das Feld „RequestImportanceLevel“ befüllt. Diese Feld wird im weiteren als Prioritätszahl bezeichnet.

RequestImportanceLevel {

requestImportanceLevel1 = 1,

requestImportanceLevel2 = 2,

requestImportanceLevel3 = 3,

requestImportanceLevel4 = 4,

requestImportanceLevel5 = 5,

requestImportanceLevel6 = 6,

requestImportanceLevel7 = 7,

requestImportanceLevel8 = 8,

requestImportanceLevel9 = 9,

requestImportanceLevel10 = 10,

requestImportanceLevel11 = 11,

requestImportanceLevel12 = 12,

requestImportanceLevel13 = 13,

requestImportanceLevel14 = 14,

requestImportanceReserved = 15,

}

Die Versorgung der Prioritätszahl soll frei vom AG konfigurierbar sein. Dabei soll die Konfigurationsdatei über die zentrale Verwaltung der Recheneinheiten inkl. Verwaltung des Prioritätszahlenschemas und den Message Broke in die Recheneinheit der Velo Wave Station eingespielt und deployed werden können. Die zentrale Verwaltung inkl. des Strategie-Backends ist wesentliches Modul als übergeordnete, dauerhafte Quelle der Datenversorgung.

Die Regeln, wie die Recheneinheit die Prioritätszahl aufgrund von definierten Regelzweigen bestimmt, wird im Zuge der Pflichtenheftphase besprochen.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Prioritätszahlen (voraussichtlich eine hierarchische Reihenfolge von 1 wenig priorisiert zu 15 hoch priorisiert) zur Verfügung. Die Recheneinheit sollte dazu in der Lage sein, bspw. unterschiedlicher Teilnehmer des Radverkehrs mit identischer ETA, eine höhere Priorität zuzuweisen. Oder bspw. auch zu bestimmten Tageszeiten oder Wetterlagen die Prioritätszahl entsprechend des vorgegebenen Schemas zu variieren.

Die bestimmte Prioritätszahl wird der RSU der Velo Wave Station übergeben und dort im Zuge der Erstellung der SREM-Nachricht in das entsprechende Feld geschrieben.

Nicht Bestandteil der Ausschreibung ist die Verarbeitung der Prioritätszahl in der Versorgung der LSA-Logik. Die Erstellung der LSA-Steuerungslogik erfolgt über eine separate Ausschreibung.

## Software-Elemente

Alle Softwarekomponenten werden durch den Auftragnehmer eingerichtet und installiert. Die Einrichtung und Datenanbindung sowie die Einrichtung der Datenschnittstellen erfolgen durch den Auftragnehmer, d. h. dieser führt die Betriebsbereitschaft des Gesamtsystems herbei. Erforderliche Rechte und Remotezugänge werden durch den Auftraggeber bereitgestellt. Das Velo Wave System ist auszulegen für einen durchgehenden Betrieb (d. h. 24 Stunden Betrieb an allen Kalendertagen im Jahr). Das Anwendungssystem wird dem Auftraggeber gegen die mit Vertragsschluss vereinbarte Einmalvergütung für eine Lizensierung für alle Velo Wave Stationen und Leezenflow Stationen dauerhaft überlassen (zeitlich unbegrenzte Nutzungslizenz). Hierüber sowie über den Systemservice und die Überlassung von neuen Programmständen, d. h. die (Fern-) Wartung und Pflege des Systems sowie die Versorgung mit Updates und Upgrades (hierzu zählen auch Firmware-Updates) erfolgt, falls notwendig, eine Beauftragung auf Grundlage eines EVB-IT Systemvertrags (vgl. Anlage 5 EVB-IT Systemvertrag). Im Folgenden werden die funktionalen Anforderungen der einzelnen Softwarekomponenten erläutert. Dabei bleibt es dem Auftragnehmer überlassen, wie er diese Funktionen softwareseitig umsetzt und in Softwaremodule, Klassen, Anwendungen usw. aufteilt.

### Anwendungssysteme

Zum Velo Wave System gehören die jeweils zugehörigen Hardwareelemente (thermische Kameras, Recheneinheit, Anzeigetafeln usw.) sowie ein oder – je nach AN-Architektur mehrere -Anwendungssysteme, welche den Betrieb, die Administration und die zentrale Verwaltung aller Komponenten sicherstellt.

Das Anwendungssystem der straßenseitigen Infrastruktur ist verantwortlich für:

- den Betrieb, die Konfiguration und das Datenhandling der einzelnen Elemente (Recheneinheit, thermische Kameras, Anzeigetafeln)

- Prüfung der Schnittstellen- und Datenqualität und Ladung der Daten

Das Datenhandling und die Datenpflege sind so auszugestalten, dass eine durchgängige, nachvollziehbare und datenschutzkonforme Verarbeitung der erhobenen und verarbeiteten Daten gewährleistet ist. Hierzu gehören insbesondere die Erfassung, Speicherung, Strukturierung, Qualitätssicherung, Aktualisierung, Archivierung und Bereitstellung der Daten. Die Anforderungen sind so umzusetzen, dass ein stabiler, effizienter und wirtschaftlicher Betrieb der Gesamtanlage dauerhaft gewährleistet ist.

Zudem hat das Anwendungssystem die Aufgabe, die Konfiguration des Gesamtsystems (Software und Hardware), also aller einzelnen Infrastrukturelemente zu ermöglichen. Die Grundkonfiguration soll (ggf. über eine grafische Bedienoberfläche) durch den Auftragnehmer erfolgen, vgl. Kapitel. 2.6.3.

Folgende Anforderungen sind mindestens zu bedienen:

- Die Schnittstellen und die Datenübertragung müssen nahezu echtzeitfähig gestaltet werden und frei konfigurierbar sein

  - u. a. das Übertragungsintervall der erhobenen Daten muss frei einstellbar sein.

  - Als kleinstes Intervall muss mindestens eine sekündliche Übertragung möglich sein.

- Zugang für Konfiguration und Monitoring mittels WebGUI und der Erfassungsbereich der Verkehrskameras muss konfigurierbar sein.

- Es sind Konfigurationsmöglichkeiten (Regeln, Optionen) zur Umsetzung von Maßnahmen eines Datensicherheitskonzepts (z. B. Zeiteinheit, Betrachtungshorizont) möglich.

- Im Betriebssystem der thermischen Kameras darf kein Benutzer standardmäßig Root-Zugriff haben.

- Für Zugriffe, die Root-Rechte benötigen, müssen durch die Benutzer aktiv gesonderte Maßnahmen wie beispielsweise die Aktivierung eines Root-Benutzers oder die Verwendung eines zusätzlichen Tools ergriffen werden.

- Eventuelle Logins per SSH müssen zertifikatsbasiert erfolgen.

- Nicht erforderliche Dienste und Schnittstellen müssen abschaltbar sein und sind zu deaktivieren, um Blocking durch Security Sensor zu vermeiden.

- Ein Logging muss sämtliche Prozesse und Fehlercodes abdecken und Benutzer bzw. Benutzerkreise proaktiv über Störungen und Ausfälle des Systems informieren (u. a. per Infobox auf der grafischen Benutzeroberfläche und per Mailbenachrichtigung).

- Ein Fernzugriff von der Benutzeroberfläche auf die Hardwarekomponenten inkl. Fernlöschung des lokalen Zwischenspeichers (Festplatte oder SD-Karte) muss ermöglicht werden.

- Nutzerverwaltung und Gruppenverwaltung inkl. Rechtevergabe.

- Fernwartung der Verkehrskameras z. B. Einspielen von Firmwareupdate, Neustart, remote Auslesen von Fehlerspeichern.

- Administration und Konfiguration des Webservices/Webservers sowie des Front-Ends

- Einrichtung einer frei programmierbaren Benutzerverwaltung mit differenzierter Rechtevergabe

- Automatische Weiterleitung von Störungsmeldungen an die jeweils definierten Empfängerstellen

Stammdatenpflege: Der Anbieter hat ein Stammdatenkonzept vorzulegen, welches Änderungen an Standorten, Hardwareelementen versioniert und nachvollziehbar dokumentiert.

Betriebskonzept: Für die Überwachung der Hardwareelemente, Schnittstellen, Datenflüsse, Zertifikate, Softwarestände und Datenqualität ist ein Betriebskonzept vorzulegen, welches automatisch Störungen erkennt, klassifiziert, meldet und protokolliert. Dabei sind Funktionen wie Dashboards, Alarmierung, Logging, Softwarepflege, Konfigurationsbackup, Dokumentation zu berücksichtigen.

### Weitere Anforderungen

- Software muss sicher gegen Manipulation gestaltet sein.

- Wo erforderlich, sind Methoden zur Verschlüsselung oder gegenseitigen Authentifizierung zu integrieren (bspw. zur Datenverbindung zwischen Erhebungsstellen und Anwendungssystem).

- Es sind Schlüssel nach dem aktuellen Stand der Technik einzusetzen, mindestens 2048 Bit RSA- Schlüssel sowie Algorithmen mindestens nach TLS 1.2.

- Speicherung der erhobenen Verkehrsdaten (keine Rohdaten) sowie der Log-Dateien auf Ebene des Betriebssystems in den Steuerungseinheiten entweder auf einer lokalen Festplatte oder auf einem lokalen, entfernbaren Speichermedium (SD bzw. Micro-SD Karte) mit Speichervolumen für mindestens 4 Wochen in maschinenlesbarem Format:

  - Festzuhalten im Logging sind mindestens alle system- und betriebsrelevanten Meldungen (Fehler, Warnungen, Störungen, Neustarts, Verbindungsaufbau, Hardwarezustand usw.);

  - Ein Remotezugriff auf das lokale Speichermedium muss möglich sein

  - Die Daten müssen gepuffert und nach einem evtl. Ausfall der Netzwerkkommunikation an die Datenplattform nachgesendet werden.

- Es dürfen keine Backdoors vorliegen.

- Netzwerkeinstellungen (DNS, IP und Routen) müssen angepasst werden können, eine eigenständige Konfiguration durch Auftraggeber muss möglich sein.

- Eventuelle Verbindungen zu Telemetrieservern (Cloud-Dienstleister o.ä.) sind mit dem Auftraggeber zu klären.

### Front-End / Webportal

Mit Hilfe eines Front-Ends wird dem Auftraggeber der Zugriff auf das oder die Anwendungssystem(e) in Form einer grafischen Oberfläche ermöglicht. Hiermit sollen die bereits erläuterten Konfigurationen, die Verwaltung und Überwachung des Gesamtsystems realisiert werden. Das Front-End soll als benutzerfreundliches, plattformunabhängiges Webportal realisiert werden. Der Webserver wird durch den Auftragnehmer installiert, in Betrieb genommen und gehostet.

Folgende Anforderungen sind vom Front-End mindestens zu erfüllen:

- Übersicht/Berichte zu Logging, Ereignissen, Alarmen, Fehlermeldungen, Störungen, Status der Hardwareelemente (straßenseitige Infrastruktur) usw.

- Unterstützung bei Wartung, Diagnose und Fehleranalyse

- Auswertung und Visualisierung von Störungen, Betriebszuständen und Datenqualität,

- Einspielen von Software Upgrades

- Vollständige Konfigurierbarkeit des Gesamtsystems

- Visuelle Darstellung des Gesamtsystems als Kartenanwendung, hier insbesondere: Verortung von Erfassungsstellen einschließlich Darstellung des Zustandes (in Betrieb, gestört usw.)

- Inhaltliche und zeitliche Filterung

- Darstellung Live-Zustand/Live-Verkehrslage sowie Historie.

Im Rahmen der Nutzung des Gesamtsystems muss sichergestellt werden, dass sämtliche Datenschutzvorgaben gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller relevanten nationalen Datenschutzgesetze eingehalten werden, vgl. Kapitel 2.9.

### Open Source Anforderungen

Wenn für die verschiedenen Softwarekomponenten Entwicklungsleistungen während der Projektlaufzeit erbracht werden, sind die hierbei entstehenden Softwarekomponenten, Quellcodes, Skripte, Schnittstellen, Erweiterungen oder sonstigen Entwicklungsergebnisse grundsätzlich unter Beachtung des Open-Source-Gebots des Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ bereitzustellen. Die Veröffentlichung hat unter einer anerkannten Open Source-Lizenz zu erfolgen, die eine freie Nutzung, Einsicht, Weiterentwicklung und Weiterverbreitung ermöglicht und die durch opencode.de freigegeben ist, s. https://opencode.de/de/wissen/rechtssichere-nutzung/open-source-lizenzen. Beispielhaft lassen sich hier auf der einen Seite Permissive Lizenzen wie Apache License 2.0 oder BSD License und auf der anderen Seite Copyleft-Lizenzen wie GNU GPL oder LGPL nennen. Die Stadt Münster bevorzugt copyleft-Lizenzen. Dabei sind bestehende Rechte Dritter sowie lizenzrechtliche Vorgaben eingesetzter Fremdsoftware zu beachten. Abweichungen vom Open-Source-Gebot sind nur zulässig, sofern zwingende rechtliche, sicherheitsrelevante oder datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen und diese vom Auftraggeber vorab schriftlich genehmigt wurden. Sollte es sich bei der Software bereits um eine fertig entwickelte Lösung handeln, ist das Open-Source-Gebot nicht anzuwenden.

Bei den folgenden Komponenten wird ein Einsatz bzw. die Entwicklung von Open Source Software vermutet bzw. erwartet:

- Geräte-Software zur Recheneinheit an der Velo Wave Station (1. Mast) (vgl. Kapitel 2.3)

- Geräte-Software zur Recheneinheiten an den Leezenflow Stationen (2. und 3. Mast) (vgl. Kapitel 2.4). Zusätzlich zu beachten ist auch die softwareseitige Umsetzung der verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten am Anzeigeelement.

- Back-End bzw. Anwendungssystem der Recheneinheiten bzw. zentrale Verwaltung der Recheneinheiten (vgl. Kapitel 2.6.1)

- Front-End bzw. Webportal des Velo Wave Systems (vgl. Kapitel 2.6.3)

Auch an weiteren Komponenten kann Open Source Software bzw. die Entwicklung von Software unter dem Open Source Gebot zum Einsatz kommen und entsprechend veröffentlicht werden. Beim Thema Open Source wird grundsätzlich der modulbasierte Ansatz bzw. der Ansatz gemäß den funktionalen Anforderungen angewandt. Das heißt, dass bei allen in dieser Leistungsbeschreibung dargestellten einzelnen funktionalen Elemente bzw. Module, wie sie auch der Systemarchitektur zu entnehmen sind, das Open Source Gebot gilt, sofern neue Software entwickelt wird.

Die Entwicklung von Software bzw. die Komponenten, bei denen das Open-Source-Gebot greift, sind vom Bieter entsprechend im Umsetzungskonzept zu benennen und kurz in Bezug auf die Entwicklung zu beschreiben.

Vor Abnahme bzw. vor Projektende sind die entwickelten Softwarekomponenten gemäß des Open-Source-Gebots mithilfe der Plattform opencode.de zu veröffentlichen, eine offene Entwicklung, d.h. Veröffentlichung schon während der Entwicklungsphase wird begrüßt. Dafür kann die Veröffentlichung über das GitLab von opencode.de erfolgen, wo auch eine entsprechende README.md Datei sowie auch eine passende License-Datei zu hinterlegen sind. Bei der Softwareveröffentlichung über opencode.de sind außerdem entsprechende publiccode.yml-Dateien für die Metadaten bereitzustellen.

### Cybersecurity, Firewall und Hosting

Das Gesamtsystem Velo Wave Station ist als sicherheitsrelevante, verkehrstechnische Infrastruktur zu behandeln. Alle Hardwareelemente, Softwareprodukte, Schnittstellen und Anwendungssysteme sind gegen unbefugten Zugriff und Manipulation zu schützen. Jede Art der Datenkommunikation über Schnittstellen ist, wie in den vorangegangenen Kapiteln jeweils dargestellt, verschlüsselt und authentifiziert und mit geeigneter Fehlerdiagnose und -behandlung auszugestalten.

Der Anbieter hat ein lückenloses Cyber-Security-Konzept für das Gesamtsystem zu erstellen und zu berücksichtigen.

- Verschlüsselte Kommunikation (TLS 1.2 oder höher) und Authentifizierung (Zertifikate, Token, OAuth2 oder gleichwertig)

- Standardkonforme Netzwerkkommunikation TCP/IP

- Stabile 24/7-Dauerverbindung, d. h. die Schnittstelle muss als permanente Datenübertragung ausgeführt werden

- Nahezu echtzeitfähig

- Rollenbasierte Zugriffsrechte

- Protokollierung von Zugriffen

- Härtung nicht benötigter Dienste und Ports

- abschaltbar/deaktivierbar

- Möglichkeit des Resets über das Backend/Anwendungssystem

Das Gesamtsystem Velo Wave Station ist als sicherheitsrelevante, verkehrstechnische Infrastruktur zu schützen. Der AN muss ein durchgängiges Cyber-Sicherheits-Konzept für Hardware, Software, Schnittstellen und Anwendungssysteme vorlegen.

Im Cyber-Sicherheits-Konzept ist zwingend darzustellen, wie das Umsetzungskonzept des AN die Integrität bestehender Systeme der Stadt Münster schützt. Insbesondere sind offene Kommunikationsschnittstellen, wie „Mobil-/Funkkommunikation“ und die Anbindung der RSU an den Verkehrsleitrechner bei der Darstellung ausführlich zu berücksichtigen.

Die Zertifikate für eine sichere RSU-RSU-Kommunikation werden seitens der Stadt Münster über einen zentralen Anbieter zur Verfügung gestellt. Der AN zeigt in seinem Umsetzungskonzept, dass die Integration dieser PKI-Anwendung findet.

### Rollen- und Zugriffskonzept

Der AN hat ein Rollen- und Zugriffskonzept für das Gesamtsystem zu erstellen, in dem Benutzer, Rollen und Berechtigungen beschrieben werden. Dieses muss insbesondere darstellen, wie der unbefugte Zugriff auf zentrale Daten vermieden wird, bzw. wie Daten vor unbefugten Zugriffen, Manipulation und Fehlbedienung geschützt werden. Dies für alle Komponenten des Gesamtsystems.

Dabei sind mindestens folgende Rollen zu unterscheiden:

- Lesender Zugriff: Berechtigung zur Ansicht ohne Möglichkeit der Änderung oder Speicherung von Daten

- Schreibender Zugriff: Berechtigung zum Eingriff z.B. für Konfigurations- oder Parameteranpassungen. Eine Unterscheidung der Berechtigung nach Zuständigkeit/Rolle und je nach System ist möglich.

- Administrativer Zugriff: Berechtigung zur Verwaltung von Rollen und Zugriffen sowie zur Verwaltung sicherheitsrelevanter Einstellungen

Sofern Drittanbieter, Hosting-Partner o.ä. in die Systemarchitektur des AN eingebunden werden, sind diese vollständig offen zu legen. Insbesondere auch, welche Daten an Drittanbieter zu welchem Zweck mit welchen Berechtigungen übertragen werden und ob die allgemeinen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen, wie in dieser Leistungsbeschreibung in verschiedenen Kapiteln aufgeführt, eingehalten werden.

## Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle

Allgemein gilt die Anforderung, dass die Datenübertragung zwischen allen Systemen abgesichert erfolgt und geeignete, redundante, dezentrale Authentifizierungsmechanismen und Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz kommen müssen. Die Schnittstellen und das Gesamtsystem müssen nahezu echtzeitfähig sein (mindestens sekündliche Updates).

### Schnittstelle an die urbane Datenplattform

Die Software der zur Radverkehrserfassung ertüchtigten Sensorik ist mittels standardisierter, offener, marktüblicher und dokumentierter Schnittstelle zur Kommunikation mit der urbane Datenplattform zu verbinden. Darunter fällt unter anderem das Machine-to-Machine Protokoll MQTT (Version 5.0) oder AMQP (Version 1.0 oder höher).

Zum derzeitigen Zeitpunkt hat sich der Auftraggeber noch nicht auf eine Struktur und ein Format der zwischen der Urbanen Datenplattform und dem Velo Wave System auszutauschenden Daten festgelegt. Für die Umsetzung der Schnittstelle durch den AN werden daher neben einer Grundposition eine Alternativposition abgefragt. Nach Kenntnisnahme der Angebotsinhalte wird der Auftraggeber sich für die vorteilhafteste der Positionen entscheiden.

Es ist eine beschriebene und herstellerseitig dokumentierte, offene Schnittstelle für die Versorgung der urbanen Datenplattform (Civitas Core) mit den aufgeführten Daten bereitzustellen (gemäß DIN SPEC 91357). Die Datenbereitstellung hat automatisiert, kontinuierlich und produktiv nutzbar zu erfolgen (Sicherstellung, dass die Daten für Planungs- und Bewertungszwecke unmittelbar nutzbar sind). Die Schnittstelle muss den Zugriff auf nahezu Echtzeit-Zähldaten ermöglichen. Dabei sind mindestens folgende Anforderungen zu erfüllen:

- Bereitstellung einer dokumentierten offenen und versionierten Schnittstelle, basierend auf REST-API (API6) oder einer MQTT basierten Schnittstelle;

- Eine modulare Anbindung über OpenAPI-kompatible Schnittstellen wird bevorzugt

- Fachliche Integration der Kameradaten nach den Civitas Core Standards (OGC SensorThings API oder vergleichbar)

- Maschinenlesbare Datenausgabe im JSON-Format

- Möglichkeit zum Abonnement von Live-Daten (Push-Verfahren, Webhooks oder MQTT)

- Exportfunktionen für Zeitreihen-Analysen im CSV- oder JSON-Format

- Ausfallsicherheit und definierte Verfügbarkeitszeiten

- Granulares Rollen- und Rechtekonzept für Zugriffe und protokollierte API-Zugriffe

Der AN hat die eingesetzte Schnittstelle einschließlich API-Beschreibung, Datenfeldern, Endpunkten, Authentifizierung, Versionierung und Betriebslogik vollständig zu dokumentieren.

## Physische Infrastruktur Betrieb: Wartung und Instandhaltung

Sämtliche Ersatzteile (Hard- und Software) müssen mindestens fünf Jahre nach Auftragsvergabe nachgeliefert werden können und so vorgehalten werden, dass eine Störungsbeseitigung gewährleistet ist.

Der AN verpflichtet sich, bei Störungen die Betriebsbereitschaft des Gesamtsystems gemäß Ziffer 5.1.1.2 EVB-IT Systemvertrag (vgl. Anlage 5 EVB-IT Systemvertrag und Anlage 6 EVB-IT AGB) wiederherzustellen und angemessene Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, das Auftreten zukünftiger Störungen des Gesamtsystems zu vermeiden. Die Regelungen in Bezug auf Reaktionszeit und Wiederherstellungszeit usw. sind dem EVB-IT Systemvertrag zu entnehmen. Hier sind Reaktionszeiten und Wiederherstellungszeiten nach Mangelklassen (betriebsverhindernder Mangel, betriebsbehindernder Mangel, leichter Mangel) definiert. Gemäß EVB-IT Systemvertrags (Position „14.4.1 Reaktions- und Wiederherstellungszeiten“) werden die in Abbildung 7 dargestellten Reaktions- und Wiederherstellungszeiten zwischen dem AG und dem AN vereinbart. Der AN gewährt eine telefonische, deutschsprachige Unterstützung (Hotline 24h / 7 Tage) für Störungsmeldungen seitens des AG.

192h

48h

24h

24h

2h

2h

4h

2h

Abbildung 7: Reaktions- und Wiederherstellungszeiten bei Mängeln

// Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* beginnen ausschließlich mit dem Zugang der Mängelmeldung während der Servicezeiten und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezeiten. //

Die Wartung und der laufende Betrieb sollen eine hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, hohe Effizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der Hardwareelemente gewährleisten. Mit dem Angebot ist ein Wartungs- und Servicekonzept (Vertrag) für das angebotene Gesamtsystem vorzulegen. Der Auftragnehmer soll die Wartung (z. B. Reinigung, Nachjustierung, Reparatur) und den Betrieb der Sensorik für die Projektlaufzeit übernehmen, die Kosten sind Bestandteil der angebotenen Leistung. Darüber hinaus enthält das Leistungsverzeichnis ein Muster für einen Wartungs- und Servicevertrag der nach Projektende abgeschlossen werden kann. Nach Förderzeitraum soll die Wartung der Sensorik auch von Fremdfirmen oder alternativ von der Stadt Münster durchzuführen sein.

Services und Fehlerbehebung so wie z.B. Anpassung von Kamera- und Dashboard Konfigurationen, Koordination der Störungsbeseitigung, Wartung der erforderlichen Software, Unterstützung bei der Auswertung und Interpretation der Daten.

Gewährleistung und Austausch von Hardware: Für sämtliche im Rahmen dieses Projekts gelieferten Geräte und Sensoren gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 24 Monaten. Tritt während dieses Zeitraums ein Defekt an einem Gerät auf, ist der Auftragnehmer verpflichtet, das betroffene Gerät auf eigene Kosten auszutauschen. Sollte ein defektes Gerät nicht mehr verfügbar oder End-of-Life sein, ist der Auftragnehmer verpflichtet, ein gleichwertiges oder technisch überlegenes Ersatzgerät bereitzustellen, das die vereinbarten Leistungsanforderungen erfüllt. Austauschgeräte müssen innerhalb von vier Wochen nach Meldung des Defekts geliefert, installiert und betriebsbereit übergeben werden. Tritt derselbe Defekt bei mindestens drei Geräten oder 10 % der installierten Hardware innerhalb von sechs Monaten auf, gilt dies als Serienfehler. In diesem Fall ist der Auftragnehmende verpflichtet, alle betroffenen Geräte auf eigene Kosten innerhalb von vier Wochen nach Feststellung des Serienfehlers durch gleichwertige oder verbesserte Geräte zu ersetzen. Durch die Behebung von Serienfehlern verlängert sich die Gewährleistung für die ausgetauschten Geräte um weitere 24 Monate ab Austauschdatum.

## DSGVO-konforme Speicherung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten

Bei dem Gesamtsystem der Velo Wave handelt es sich um die permanente Detektion von Verkehrsobjekten bzw. von Radverkehrsobjekten durch thermische Kameras, die sowohl für die Erfassung als auch für die Beeinflussung der LSA-Schaltungen in der Stadt Münster notwendig sind. Daher ist das Thema Datenschutz in dieser Ausschreibung mit zu betrachten und wird in den folgenden Kapiteln spezifiziert.

### Einführung

Im Rahmen der Nutzung des Gesamtsystems muss sichergestellt werden, dass sämtliche Datenschutzvorgaben gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller relevanten nationalen Datenschutzgesetze, wie beispielsweise das DSG NRW, eingehalten werden. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass das Gesamtsystem DSGVO-konform gestaltet ist und insbesondere die Rohdaten nicht verarbeitet werden. Das schließt beispielsweise eine unveränderte Speicherung von Bildmaterial, sprich ohne die Durchführung von Anonymisierungsverfahren, vollständig aus.

Bevor auf die datenschutzrechtlichen Anforderungen eingegangen wird, bedarf es der Klärung der zwei verschiedenen Lebensphasen (Betriebsphase und Konfigurationsphase) der thermischen Kameras für ein gemeinsames Verständnis des Kamerasystems.

Betriebsphase:

Zum einen handelt es sich um die Phase der regulären Nutzung, in der die thermischen Kameras nach deren Inbetriebnahme zur eigentlichen Verkehrserfassung eingesetzt werden. In der Betriebsphase, also sobald die Kameras dauerhaft zur Verkehrserfassung eingesetzt werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich anonymisierter Verkehrsdaten. Es dürfen keine personenbezogenen Daten in den thermischen Kameras oder dem zugehörigen Managementsystem erfasst oder verarbeitet werden. Daher findet in dieser Phase keine Anwendung der DSGVO statt.

Konfigurationsphase:

Zum anderen gibt es die vorgelagerte Phase der Konfiguration, in der die thermischen Kameras eingerichtet und kalibriert werden. Dabei müssen die Kameras so eingestellt werden, dass sie ihren Zweck zur Detektion und Anforderungsweitergabe erfüllen können. Die Konfiguration dient auch dazu die Qualität der Nutzung zu verbessern, indem der Radverkehr möglichst realitätsgetreu erfasst wird. Zum anderen ist diese Voreinstellung notwendig, um für die letztendliche Nutzung die DSGVO-Konformität bzw. Anonymisierung zu prüfen bzw. gewisse technische Vorkehrungen dafür einstellen zu können. So sollen beispielsweise Gebäudefassaden nicht im Erfassungsbereich der Kameras liegen. Für diese Einrichtung muss temporär auf die thermischen Kameras zugriffen werden, um sie entsprechend zu konfigurieren.

### An die Datenplattform zu übertragende Daten

Neben der eigentlichen Erfassung des Radverkehrs und der damit einhergehenden lokalen Kommunikation mit dem Steuergerät soll der Großteil der durch die thermischen Kameras erfassten Daten auch an die zentrale Datenplattform übertragen werden. Darüber sollen auch alle weiteren durch das Velo Wave System produzierten Daten an die Datenplattform übertragen werden. Auch für diese Daten gilt, dass keine personenbezogenen Daten auf die Datenplattform übertragen werden dürfen. Daher, dass die thermischen Kameras bereits datenschutzkonform erfassen und das restliche System ebenfalls keine personenbezogenen Daten erfasst, dient dieses Unterkapitel primär dazu aufzuzeigen, welche Daten auf die Datenplattform zu übertragen sind:

- Daten der Velo Wave Station:

  - Thermische Kameras

    - Objektkategorie

    - Zählereignis (inkl. ID): Einzelzähldaten pro Radfahrer (bzw., je nach Architektur, Umwandlung der Kameradaten in Zähldaten erst in der Recheneinheit)

    - Fahrtrichtung

    - Geschwindigkeit

    - Synchronisierte Zeitstempel

    - Standortkennung und Zonenzuordnung

    - Kamera-ID

  - Recheneinheit

    - Zählereignis-ID pro Radfahrer

    - Prioritätskennzahl pro Radfahrer

    - Estimated Time of Arrival (ETA) pro Radfahrer

    - Synchronisierter Zeitstempel

  - RSU (analog zur Recheneinheit)

    - Zählereignis-ID pro Radfahrer

    - Prioritätskennzahl pro Radfahrer

    - Estimated Time of Arrival (ETA) pro Radfahrer

    - Synchronisierter Zeitstempel

- Daten der Leezenflow Station 1:

  - RSU

    - SPATEM: Schaltzeitprognose für alle im LSA-Steuergerät hinterlegten Signalgruppen

    - MAPEM: Zuordnung der Signalphase zu Radfahrweg

    - Auf Basis von SPATEM soll der GLOSA-Service (Green Light Optimized Speed Advisory) bzw. Speed Advisory die Funktionen Grüne-Welle-Assistent bzw. Bremsassistent liefern

  - Recheneinheit

    - Anzeigeinformation mit Zeitpunkt und Dauer

- Daten der Leezenflow Station 2 (mit Steuergerät):

  - Steuergerät

    - Eindeutige Identifikationsnummer der LSA

    - Belegungsinformationen der Induktionsschleifen oder anderen Detektoren

    - Eindeutige Identifikationsnummer der Signalgruppe

    - Eindeutige Identifikationsnummer des Signalzeitenplans

    - Datum/Zeitstempel in Zeitzone UTC

    - Zustand (bspw. Ein, Aus, Gestört)

    - Umlaufsekunde TX

    - Umlaufzeit TU

    - Laufende Phase (PH)

  - SPAT-Modul

    - Prognose für die nächsten vier Umschaltzeitpunkte in Sekunden

    - Wahrscheinlichster Erwartungswert

    - Erwartungsbereich (frühester und spätester, erwarteter Umschaltzeitpunkt)

    - Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. Prognosegüte

    - Informationen über die Berücksichtigung der Priorisierung

  - Recheneinheit der Anzeigeelemente

    - Anzeigeinformation mit Zeitpunkt und Dauer

### Anforderungen an die Datenschutzkonformität

Um die Privatsphäre von Personen zu schützen, wird das Velo Wave System der Auftragnehmerin nur dann eingesetzt bzw. entspricht nur dann den Anforderungen, wenn folgende technische und organisatorische Spezifikationen in Bezug auf Datenschutz erfüllt sind.

Integration einer automatisierten Vorverarbeitung zur Anonymisierung bei thermischen Kameras

Die thermischen Kameras zur Erfassung des Radverkehrs müssen über eine Art automatisierte Vorverarbeitung verfügen, die das thermische Bildmaterial in Metadaten umwandelt in dessen unmittelbarer Nähe integriert ist. Diese automatisierte Vorverarbeitung muss in der Lage sein, die Erfassung sofort bzw. innerhalb der juristischen Sekunde (< 1 Sekunde) vollständig in anonyme Informationen umzuwandeln. Unmittelbare Nähe meint in diesem Beispiel, dass die Schnelligkeit der Anonymisierung (< 1 Sekunde) gegeben sein muss. Aus diesen erhobenen Daten darf keinerlei Personenbezug hervorgehen, insbesondere dürfen keine Gesichtszüge, Körpersilhouetten oder Gangarten, die eine Identifizierung von Personen ermöglichen, erkennbar bleiben. Aufgrund der Relevanz dieses Themas wird diese Maßnahme gesondert aufgeführt und nicht mit allen weiteren Maßnahmen in dem Kapitel dargestellt. Es ist zudem erforderlich, dass es keine Aufzeichnung oder Speicherung der Rohdaten (bspw. des Bildmaterials) gibt bzw. geben kann.

Datenverarbeitung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass das System keine nicht-anonymisierten Daten bzw. nicht DSGVO-konformen Daten weiterverwendet und speichert. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen bestehen und die Daten noch vor der Übertragung bspw. an die Datenplattform entsprechend verschlüsselt und vorverarbeitet werden. Es darf kein Bildmaterial gespeichert oder übertragen werden. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Kommunikation bei der Datenübertragung durch angemessene technische Schutzmaßnahmen, etwa durch den Einsatz von Verschlüsselungstechnologien wie VPN, TLS, HTTPS oder vergleichbaren Verfahren, wirksam vor unbefugtem Zugriff geschützt ist. Die konkrete Wahl der eingesetzten Verschlüsselungsmethode liegt dabei im Ermessen des Auftragnehmers, sofern ein dem Stand der Technik entsprechendes Schutzniveau gewährleistet wird.

Der Auftragnehmer muss die Einhaltung der Zweckbindung bei der Nutzung der thermischen Kameras, gerade während der Phase der Konfiguration, gewährleisten. Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der Verkehrsdaten dürfen ausschließlich zum definierten Zweck erfolgen, weshalb eine DSGVO-konforme Konfiguration der Kameras essenziell ist. Somit ist für die datenschutz-konforme Nutzung eine sachgerechte Konfiguration notwendig. Nur durch eine gezielte Einstellung lässt sich der Erfassungsbereich auf den vorgesehenen Zweck beschränken, sodass keine personenbezogenen Daten erfasst und die Anforderungen der DSGVO eingehalten werden bzw. die DSGVO nicht zur Anwendung kommen muss, da keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten erfasst werden. Das System muss Methoden beinhalten, die eine Verhinderung der Erfassung weiterer, nicht verkehrsbezogener Aktivitäten oder Objekte (z.B. Gebäudefassaden) sicherstellt. Ein Beispiel hierfür ist die freie Konfigurierbarkeit der Erfassungsbereiche der thermischen Kameras durch die jeweiligen Nutzenden. Darunter ist bspw. die Integration von Detektionszonen zu verstehen. Ebenso muss der Auftragnehmer in seinem Angebot darstellen, wann und zu welcher Zeit, welche Art von Daten durch die thermischen Kameras erfasst, verarbeitet, gespeichert und gelöscht werden.

Im Zuge der Datenverarbeitung ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet die Daten, die im Gesamtsystem des Velo Wave System verarbeitet werden, darzulegen. Ausgenommen der Benutzer- und Anmeldedaten der Nutzenden des Systems (Mitarbeitenden des Auftraggebers) sollten keine personenbezogenen Daten durch die jeweiligen Kameras bzw. Systeme erfasst und verarbeitet werden.

Hard- und Software des Gesamtsystems des Velo Wave Systems

Das Gesamtsystem des Auftragnehmers, bestehend aus den Hardwarekomponenten (straßenseitige thermische Kameras, Anzeigeelement, RSU, Recheneinheit) sowie ggf. weitere Softwarekomponenten (Bsp.: Kameramanagementsysteme oder Back-End-Systeme), muss durch entsprechende Schutzmechanismen vor Fremdzugriff geschützt sein, um dadurch die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

Zum Schutz der im Verkehrsraum eingesetzten Hardwarekomponenten (z. B. thermische Kameras) sind durch den Auftragnehmer geeignete physische Schutzmaßnahmen umzusetzen, um die Betriebssicherheit sowie den Schutz der Daten vor Manipulation und unbefugtem Zugriff zu gewährleisten. Die Kameras müssen so montiert werden, dass ein Zugriff durch unbefugte Dritte im öffentlichen Raum erschwert oder ausgeschlossen ist. Die Montagehöhe und die bauliche Umsetzung sind entsprechend zu wählen. Hierbei sei zu erwähnen, dass die ausreichende Montagehöhe die Qualität der Verkehrsdaten, die durch die thermischen Kameras erfasst werden, nicht negativ beeinflussen darf. Darüber hinaus sind die thermischen Kameras und die Anzeigeelemente mit einem robusten und manipulationshemmenden Gehäuse zu versehen, das einen Zugriff auf die sensiblen Komponenten des Systems zuverlässig verhindert und ebenso den Schutz vor Vandalismus gewährleistet. Hilfreich, aber nicht zwingend notwendig ist hierbei, wenn die Anforderung von einer Schlagfestigkeit von IK10 (Schlagschutz nach IEC 62262) erfüllt wird. Zum weiteren Schutz ist, wenn anwendbar, ein elektronisches Schließsystem mit hochwertigen Sicherheitsschlössern zu integrieren. Dieses muss geeignet sein, den Zugriff auf Gehäuse oder Systemkomponenten ausschließlich berechtigten Personen zu ermöglichen. Die Verlegung der Stromkabel innerhalb des Mastes ist zwingend umzusetzen, um auch hier den Zugriff zu erschweren ebenso wie die Langlebigkeit der Verkabelung zu gewährleisten. Um den Schutz der Daten zu gewährleisten, muss die gesamte eingesetzte Hardware hinsichtlich ihrer Wetterfestigkeit für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet sein, beispielsweise damit selbst bei Hitzewellen oder Minusgraden die Funktionsfähigkeit des Systems sowie der Sicherheitsmaßnahmen weiterhin besteht. Hierbei sollte sich an die gängigen IP-Schutzklassen (Ingress Protection nach DIN EN 60529 – Schutzarten durch Gehäuse) orientiert werden. Ein Mindeststandard von IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) sollte gegeben sein. Des Weiteren gilt es auch gewisse Schutzmaßnahmen gegenüber Positionsveränderungen der Kamera und Anzeigeelemente durch beispielweise Vibration (Schwerlastverkehr) zu implementieren bspw. nach IEC 60068. In Bezug auf äußere Einflüsse sollten ebenfalls Anti-Tampering Maßnahmen für ungewollte Veränderung der Position der thermischen Kameras (umweltbedingt) oder gewollten Veränderungen (Manipulation der Kameras) vorhanden sein. Die integrierten Maßnahmen sollten die Stadt Münster in die Lage versetzen, auf Vorfälle zu reagieren bzw. Veränderungen am System zu korrigieren.

Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass sich die physischen Maßnahmen je nach angebotener thermischer Kamera und Anzeigeelement unterscheiden können.

Im Rahmen der Bereitstellung und Implementierung des Velo Wave System sind durch den Auftragnehmer geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen, um den Anf0rderungen an den Datenschutz gerecht zu werden. Zwingend vorzusehen ist ein Benutzer- und Rollenkonzept, dass eine strukturierte Zuweisung von Zugriffsrechten gemäß dem Minimalprinzip ermöglicht. Zugriffsrechte sind ausschließlich solchen Personen zu gewähren, die diese im Rahmen ihrer Arbeitsaufgaben für die Stadt Münster benötigen. Die Rechtevergabe ist nachvollziehbar zu dokumentieren und zu gestalten. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer ein umfassendes Datenschutz- sowie Datensicherungs- und Datenwiederherstellungskonzept vorzulegen, das den sicheren Umgang mit sämtlichen erhobenen und verarbeiteten Daten regelt und gleichzeitig die Verfügbarkeit und Integrität des Systems gewährleistet. Das Datenschutzkonzept sollte insbesondere die Maßnahmen zur rechtskonformen Verarbeitung der Daten nach den Vorgaben des Datenschutzes, einschließlich Zugriffsmanagement und Schutzvorkehrungen, beschreiben. Das Datensicherungskonzept sollte darlegen, wie und in welcher Form regelmäßig Sicherungskopien aller relevanten System- und Nutzungsdaten sowie der erfassten Daten erstellt, geschützt und archiviert werden, um Datenverluste durch technische Störungen oder menschliches Versagen zu vermeiden. Das Datenwiederherstellungskonzept sollte die Prozesse und technischen Lösungen zur Wiederherstellung des Systembetriebs und der Daten im Falle von Ausfällen, Angriffen oder Systemschäden beschreiben und sicherstellen, dass Wiederanlaufzeiten und Datenverluste minimal bleiben. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs durch die städtischen Mitarbeitenden nach der Implementierung sind Benutzerhandbücher und Schulungsunterlagen bereitzustellen. Diese müssen verständlich, vollständig und auf die umzusetzenden Arbeiten der Mitarbeitenden abgestimmt sein. Zudem kann eine Risikoanalyse vorgelegt werden, aus der hervorgeht, dass sich der Bieter systematisch mit potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen auseinandergesetzt hat. Hierbei sollte auch ein Zusammenhang zwischen den identifizierten Risiken und den etablierten Schutzmaßnahmen des Systems erkennbar sein.

Zur Gewährleistung des Datenschutzes sind seitens des Auftragnehmers geeignete logische Schutzmaßnahmen zu implementieren, soweit dies anwendbar ist. Das System muss grundsätzlich durch eine Firewall gegen unautorisierte Zugriffe abgesichert werden. Die Zugriffe auf das System müssen durch geeignete Authentifizierungsverfahren geschützt sein. Hierbei sollte mindestens eine Ein-Faktor-Authentifizierung, ggf. eine Form der Multi-Faktor-Authentifizierung integriert werden, da dadurch selbst bei Weitergabe von Anmeldedaten noch ein weiterer Faktor der Authentifizierung gefordert wäre. Ferner ist ein Monitoring und eine Protokollierung sämtlicher Zugriffe und Zugriffsversuche verpflichtend zu realisieren, um im Falle eines sicherheits-relevanten Vorfalls eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Auch wenn die spätere Pflege und Benutzerverwaltung in der Verantwortung des Auftraggebers liegt, ist durch den Auftragnehmer eine technische Umsetzung vorzusehen, die eine Zugriffslimitierung ermöglicht (siehe Benutzer- und Rollenkonzept). Zudem sind regelmäßige Backups des Systems sowie der erfassten und verarbeiteten Daten vorzusehen. Diese müssen eine Wiederherstellung im Notfall sicherstellen.

Transparenzanforderung an die Datenverarbeitung

Da durch die Nutzung der thermischen Kameras keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, findet die DSGVO in diesem Zusammenhang keine Anwendung. Dennoch legt die Stadt Münster großen Wert auf Transparenz und strebt eine nachvollziehbare und offene Gestaltung des eingesetzten Systems bzw. Kameras an. Nach Art. 13 DSGVO muss der Verantwortliche für die Erhebung von Daten die betroffenen Personen im Rahmen der Informationspflicht über die Art der Datenverarbeitung informieren. Dies umfasst Angaben darüber, wann und zu welchem Zweck welche Daten durch die jeweiligen Sensoren erfasst, verarbeitet, gespeichert und gelöscht werden, ebenso wie Informationen zu den eingesetzten Schutzmaßnahmen (z. B. Anonymisierungsmethoden). Im Falle der Stadt Münster werden keine personenbezogenen Daten erfasst, weshalb die DSGVO nicht anwendbar ist und die Informationspflicht aus Art. 13 nicht umgesetzt werden muss. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass während der initialen Konfiguration der thermischen Kameras, insbesondere bei der Festlegung des Erfassungsbereichs, technisch bedingt eine kurzfristige Erfassung personenbezogener Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Phase dient ausschließlich der Einhaltung datenschutzkonformer Rahmenbedingungen. Nach Abschluss der Konfiguration werden zu keinem Zeitpunkt personenbezogene Daten erfasst bzw. darf es keine Möglichkeit geben, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Auch wenn im Velo Wave System keine personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO verarbeitet und somit keine Verpflichtung zur Umsetzung von Art. 13 DSGVO besteht, ist dem berechtigten Informationsinteresse der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen. Der Auftragnehmer hat daher eine vollumfängliche, verständlich aufbereitete Ausarbeitung zur Funktionsweise und Datenverarbeitung des Systems zu erstellen. Diese muss u. a. folgende In-formationen enthalten:

- Art und Umfang der erfassten Daten (z.B. Verkehrsdaten etc.),

- Technische Erläuterung der Erhebung (z.B. Sensoren und Messmethoden),

- Verarbeitungslogik und ggf. eingesetzte Algorithmen/Automatisierungen etc.,

- Ausschluss oder mögliche Anonymisierung personenbezogener Merkmale,

- Speicherorte, Zugriffsmöglichkeiten und Löschfristen.

Die Ausarbeitung muss in einer Form bereitgestellt werden, die durch die Stadt Münster im Falle von Bürgeranfragen oder im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation vor Inbetriebnahme des Systems verwendet werden kann (z. B. Informationsflyer oder Artikel auf der Homepage).

Die Umsetzung dieser Transparenzanforderung stellt eine verbindliche Leistungsanforderung dar.

# Nicht-funktionale Anforderungen

## Normen, Standards und Richtlinien

Vom Auftragnehmer sind alle für das Gesamtsystem und seine Komponenten relevanten Normen, Standards und Richtlinien zu berücksichtigen, die teilweise weiter unten spezifiziert werden. Hierzu zählen insbesondere:

- BildschArbV – Bildschirmarbeitsverordnung

- BSI-Gesetz – Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

- DIN VDE V 0832-700 – Straßenverkehrs-Signalanlagen

- DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung

- EMVG 09/1992 – Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

- EN/DIN/VDE (alle für den Anwendungsbereich relevanten Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung

- EU-Direktive 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit

- EU-Richtlinie 2011/65/EU – Reduzierung der Gefahrstoffrichtlinie

- EU-Richtlinie 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie

- EU-Richtlinie 2014/53/EU – Funkanlagenrichtlinie

- IEC 62443-4-2 (Komponenten)

- IEC 62443-3-3 (System)

- ISO 27001/27002 – Information Technology – Security Techniques

- ISO/IEC 916 – Softwarequalität

- ISO/TS 19091:2019-06 – Intelligente Transportsysteme – Kooperative ITS – Nutzung von

- V2I und I2V-Kommunikation für Anwendungen bezogen auf Signalanlagen an Kreuzungen

- IT-SiG – IT-Sicherheitsgesetz

- LDSG – Landesdatenschutzgesetz – NRW-DSG Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten

- Liste der OWASP Top 10 (Ranking der bedeutendsten Sicherheitsrisiken, Angriffsvektoren

- und Schwachstellen zur Berücksichtigung bei der Entwicklung von Online-Anwendungen)

- RoHS – Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die oben genannten Versionen und Ausgabestände dienen der grundsätzlichen Veranschaulichung der dem System zugrundeliegenden Referenzdokumente. Generell ist immer der zum Zeitpunkt der Pflichtenheftfreigabe gültige Ausgabenstand der jeweiligen Dokumente verbindlich. Sollte bis zur Pflichtenheftfreigabe eine neue Version der obigen Standards verfügbar sein, behält sich der Auftraggeber vor, die damit verbundenen Funktionserweiterungen nach entsprechender Abstimmung der Rahmenbedingungen zu fordern.

## Projektorganisation und Zusammenarbeit mit den Beteiligten

Der AN hat in seinem Umsetzungskonzept eine voraussichtliche Projektorganisation inkl. der für die Umsetzung notwendigen Abteilungen und Personen darzustellen. Darüber hinaus ist ein/e Projektleiter/in als Hauptansprechpartner des Projekts zu benennen.

## Datenhoheit und Nutzungsrechte

Die Stadt Münster ist Inhaberin aller Rechte, an den für den funktionsfähigen Betrieb des Velo Wave Systems in Münster benötigten, sowie an den im laufenden Betrieb entstehenden Daten.

Die Nutzungsrechte werden dem Auftragnehmer ausschließlich insoweit eingeräumt, wie dies für die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb der Erhebungsstellen erforderlich ist. Ohne entsprechende Einräumung von Rechten ist der Auftragnehmer nicht befugt, Daten zu anderen Zwecken zu erheben, zu speichern oder anderweitig zu verarbeiten bzw. zu nutzen.

## Technische IT-Anforderungen

Es sind mindestens die folgenden IT-technischen Anforderungen zu bedienen:

- Die Architektur der Systeme muss in allen Belangen dem heutigen Stand der Technik genügen.

- Alle eingesetzten und benötigten Betriebssysteme, Third-Party-Applikationen, Software-Produkte, Treiber und Laufzeitumgebungen sind in der jeweils aktuellen Version zu verwenden.

- Die Sicherheit der Anwendungen muss den Ansprüchen des IT-Grundschutzes (BSI) genügen.

- Der Zugang zu den Anwendungen muss durch ein strukturiertes Berechtigungskonzept (Rollen und Benutzer) geregelt sein.

- Die Anforderungen an den Datenschutz aus Kapitel 2.9 sind zwingend umzusetzen.

- Die Systeme und ihre Architektur sind mittels detaillierter Systemscheine zu beschreiben und zu dokumentieren.

- Das System muss eine performante, leistungsfähige Architektur besitzen. Prozesse und Eingaben müssen performant laufen; Eingaben und Rückmeldungen müssen in nahezu Echtzeit erfolgen.

- Es wird ein fertiges Produkt erwartet. Eine nahtlose Inbetriebnahme ohne Produktivitätseinbruch ist zu gewährleisten.

- Sämtliche Schnittstellen müssen transparent und offen dokumentiert sein. Idealerweise werden allgemeingültige und offene Standard-Schnittstellen eingesetzt. Open Source ist entsprechend zu berücksichtigen, wenn nicht anders mit dem AG abgestimmt.

## Verkehrsrechtliche Anordnung und Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer ist während der gesamten Bauzeit für die Sicherung seiner Baustelle verantwortlich. Dies umfasst die erforderlichen Verkehrsbeschilderungen und Absperrungen (einschließlich Baken, Beleuchtung) gemäß StVO und entsprechend den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) und den verkehrsbehördlichen Anordnungen. Die Kosten für die Verkehrs- und Baustellensicherung sowie für die Baustelleneinrichtung sind im Leistungsverzeichnis anzugeben. Hierzu zählen auch die Kosten der verkehrsbehördlichen Anordnungen. Die Aufwendungen für die Koordinierung mit anderen Gewerken sind in die Einheitspreise einzurechnen.

## Schulungs- und Migrationskonzept

Der Auftragnehmer hat mit einem effizienten Schulungskonzept, welches sich an den Anforderungen der Stadt Münster und der Nutzer des Systems orientieren muss, die reibungslose Einführung und den unterbrechungsfreien Betrieb des Velo Wave Systems und der Software vorzuplanen.

Den Nutzern des Systems sind geeignete Anleitungsmaterialen bereitzustellen. Hier sind insbesondere die Konfigurationsmöglichkeiten, die hierfür vorgesehene grafische Oberfläche und die Analyse-Funktionalitäten zu erläutern.

Es sind in der Schulung u. a. die Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse während der Inbetriebnahme Phase sowie während des Betriebs darzulegen. Zudem sind mindestens das Störungsmanagement, die Wartung und die permanente Pflege des Systems nach Inbetriebnahme zu erörtern, sofern der Auftraggeber hier Berührungspunkte hat.

Der Auftraggeber soll durch Schulungen seitens des Auftragnehmers jederzeit über den gesamten Umfang der Software informiert und somit auf dem aktuellen Stand sein.

Key User sind vorzeitig im Rahmen eines Schulungskonzeptes einzubinden und auf die Erfordernisse des Systems vorzubereiten.

Inhalte der Schulung müssen u. a. sein:

- Administration, Pflege, Wartung;

- Möglichkeiten der Fehlerdiagnose;

- Vorgehensweise bei Fehlverhalten;

- Bedienung, projektspezifischer Gebrauch;

- Verantwortlichkeiten von Betreiber und Auftragnehmer;

- Übungen aller relevanten Bedienfunktionen.

Die jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkte der zu schulenden Personen sind zu berücksichtigen. Die genauen Inhalte sind zeitnah nach Beauftragung mit dem Auftraggeber abzustimmen, in einer Agenda zu kommunizieren und müssen nachfolgende zeitliche Gliederung berücksichtigen:

- Basisschulung im Vorfeld zum Probebetrieb;

- Aufbauschulung im Nachgang zur Abnahme.

Die Schulungen erfolgen vor Ort in den Räumlichkeiten des Auftraggebers. Die Einführung und der Erstbetrieb des neuen Systems sind vor Ort zu begleiten.

Der Auftragnehmer beschreibt sein Konzept im Rahmen seines Angebotes.

## Pflichtenheft und Abnahmespezifikation

Von dem Auftragnehmer ist ein Pflichtenheft zu erstellen, das in detaillierter Form die Realisierung der Anforderungen aus der Leistungsbeschreibung beschreibt und die geforderten Leistungen spezifiziert.

Die einzelnen Hard- und Softwarekomponenten und ihre Aufgaben und Funktionen müssen eindeutig beschrieben und Aussagen zur Aufgabenteilung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sowie zum Projektablauf getroffen werden.

Der Projektablauf ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. In einem Projektzeitplan werden von dem Auftragnehmer die Soll-Ausführungszeiten festgelegt. Hier sind die zeitlichen Abläufe der erforderlichen Tätigkeiten von Auftraggeber und Auftragnehmer entsprechend den Ausführungsfristen aufgeschlüsselt darzustellen.

Das Dokument ist als eigenständiges Dokument (d. h. ohne, dass im Zuge der Pflichtenheftprüfung die vorliegende Leistungsbeschreibung zu Rate gezogen werden muss) zu erstellen. Eine Übernahme des Leistungsbeschreibungstextes mit der Ergänzung „wird erfüllt“ o. ä. wird nicht akzeptiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer eigenständig und umfassend das von ihm vorgesehene System beschreiben muss.

Zur Klärung von zeitlichen und technischen Details sowie zur Abstimmung des Pflichtenheftes sind Projektsitzungen Leistungsgegenstand des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat im Zuge dieser Projektsitzungen ausführliche und umfassende Protokolle zu führen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Das Pflichtenheft ist in der Realisierungsphase dem Auftraggeber vorzulegen und wird von ihm oder seinen Vertretern hinsichtlich der Erfüllung der in dieser Leistungsbeschreibung definierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen, aber auch bezüglich der Erfüllung der oben beschriebenen eindeutigen Transparenz geprüft.

Einen weiteren Bestandteil des Pflichtenheftes stellt die Abnahmespezifikation dar. Diese ist vom Auftragnehmer im Zuge der Pflichtenhefterstellung zu entwickeln und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Hierbei erfolgt die Definition der im Zuge der Abnahme von dem Auftragnehmer nachzuweisenden Leistungsinhalte durch den Auftraggeber. Dies geschieht durch eine Zuordnung der konkreten Abnahmemethode je funktionaler oder nichtfunktionaler Anforderung des Pflichtenheftes gemäß nachfolgender Klassifikation:

- N = nicht abnahmerelevant

- B = Beurteilung der vorgeschlagenen Lösung im Vorfeld der Abnahme

- A = Aufmaß

- T = Testfall

- G = Vom Systemlieferanten garantierte Leistung / Funktion.

Für alle mit der Abnahmemethode „T“ klassifizierten Anforderungen sind von dem Auftragnehmer Testfälle zum Nachweis der Leistungserbringung in einem separaten Testfalldokument zu erstellen und dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Hierin müssen je Testfall mindestens folgende Anforderungen spezifiziert sein:

- erforderliche Voraussetzungen für die Durchführung (Testrahmen, beteiligte Systeme und Komponenten, Versorgungsdaten, Testwerkzeuge, usw.)

- die eigentliche Durchführung samt den erwarteten Ergebnissen

- wann ein Test als bestanden, teilweise oder nicht bestanden spezifiziert wird

Der Inhalt von Pflichtenheft und Abnahmespezifikation ist rechtlich bindend. Der Auftraggeber wird das von dem Auftragnehmer vorgelegte Pflichtenheft samt Projektzeitplan innerhalb von 20 Werktagen (ohne Samstage) prüfen. Gegen die im Pflichtenheft fest gelegten, detaillierten Spezifikationen sowie die Vergabeunterlagen erfolgt die Prüfung und Abnahme der Teilsysteme und des Gesamtsystems.

## Pilotinstallation / Inbetriebnahme / Abnahme

Die technische Auftragsklärung sowie die notwendigen (Vor-) Abnahmen sowie evtl. Vorbereitungen, Probebetriebe und Belastungstest finden im Hause des Auftraggebers statt.

Welche (evtl. mehrstufigen) Abnahmen zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Auftrages erforderlich sind, entscheidet der Auftraggeber.

Möglicherweise notwendige und über die Leistungserbringung gemäß Leistungsbeschreibung hinausgehende Sonder- und Unterstützungsleistungen werden auf Stundennachweis abgerechnet.

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und der Abnahme haben die Hard- und Software sowie deren Funktionen frei von Mängeln zu sein.

Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, die Systemverantwortung für den Aufbau und den Betrieb des Gesamtsystems zu übernehmen. Die Projektleitung des Auftragnehmers steht dem Auftraggeber als ständige Ansprechperson während der Aufbau-, Migrations- und Inbetriebnahme Phase mit mindestens einem Abstimmungstermin pro Woche vor Ort/ online zur Verfügung.

Mit der Inbetriebnahme und Abnahme muss die Hard- und Software einsatzbereit sein.

Nach Leistungserbringung erfolgt eine förmliche Abnahme der Leistungen.

## Dokumentation

Eine Dokumentation des Systems in deutscher Sprache ist zu erstellen und dem Auftraggeber spätestens zur Endabnahme in 2-facher Ausfertigung in Papierform und in 1-facher Ausfertigung elektronisch (PDF-Format) zu übergeben. Der Auftraggeber hat das Recht, die Dokumentation für eigene Zwecke zu vervielfältigen. Die Dokumentation muss mindestens folgende Themen abdecken:

- Bedienungsanleitung

- Systembeschreibung

- Beschreibung der Abläufe (u. a. für Qualitätsmanagement)

- Beschreibung der Maßnahmen des Datenschutzes

- Liste der möglichen System- und Fehlermeldungen

- Schnittstellenbeschreibungen

- Konfiguration- und Übersichtszeichnungen

- Gerätebeschreibungen

- Servicebeschreibungen

- Inbetriebnahmetagebuch und Protokollierung des Probebetriebes

- Abnahmeprotokolle

- Schulungsunterlagen

- Systemdokumentation der Hard- und Software

## Lieferumfang

Der Auftragnehmer wird sämtliche geforderten Leistungen übernehmen.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich dafür, dass sämtliche Konformitätsprüfungen, Inspektionen, Prüfungen, Kontrollen und erforderliche Abnahmen, die zur Sicherstellung der vorgegebenen Leistungsanforderungen erforderlich sind, durchgeführt werden.

Der Auftragnehmer bestätigt, dass sämtliche Leistungsanforderungen, wie in den Angebots- und Vertragsdokumenten beschrieben, eingehalten werden.

Die vom Auftragnehmer nach diesen Vergabeunterlagen zu liefernden Leistungen umfassen darüber hinaus auch alle Hilfs- und Nebenleistungen, die erkennbar erforderlich sind, um den Auftrag vollständig, termingerecht und praktisch übersehbar zu erfüllen.

## Leistungsverzeichnis

Wird in einem separaten Dokument zur Verfügung gestellt.