„Lebendige Auen im Kreis Höxter“

Ein Förderprojekt der Grünen Infrastruktur (34.EFRE-20300149)

Leistungsbeschreibung

Im Rahmen des Projektes „Lebendige Auen im Kreis Höxter“ sollen mehrere Maßnahmen zur Optimierung und Strukturanreicherung von Feuchtlebensräumen durchgeführt werden. In der ersten Umsetzungsphase sollen an 18 Standorten im Raum Steinheim mehr als 50 Stillgewässer (Kleingewässer) neu angelegt oder optimiert (Entschlammung) werden. Die Maßnahmenstandorte befinden sich u.a. in den Gemarkungen Vinsebeck, Ottenhausen und Eichholz sowie nördlich der Stadt Steinheim. Neben den Gewässermaßnahmen sollen Gehölze zurückgeschnitten und gerodet werden, Hochstaudenfluren neu angelegt und Versteckstrukturen wie Steinriegel und Reisighaufen geschaffen werden. Die ausgeschriebenen Leistungen sind zu verschiedenen, räumlich abgrenzbaren Losen zusammengefasst (Lose 1-5). Darüber hinaus werden Pflegearbeiten im Folgejahr (2027) in einem separaten Los vergeben, das alle Maßnahmenflächen umfasst (Los 6).

Der Kreis Höxter führt das Projekt in Kooperation mit der Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V. durch. Die Vorbereitung und Überwachung der Maßnahmen vor Ort erfolgt sowohl durch Mitarbeitende des Kreises Höxter als auch der Landschaftsstation. Auftraggeber ist der Kreis Höxter.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Leistungsvergabe

Die Leistung für den Kreis Höxter ist als Bauleistung nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Der Auftragnehmer hat sich mit den beiliegenden Ausführungen der Baubeschreibung vertraut zu machen. Die Baubeschreibung ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung und bei der Kostenkalkulation zu berücksichtigen. Erschwernisse, die sich aus der Baubeschreibung ableiten lassen, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und können nicht kostensteigernd geltend gemacht werden.

Die Durchführung der Arbeiten sowie die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Gewässer, Äcker, Wald, Gehölzbestand) sowie der Wege durch Bau- und Betriebsstoffe und/ oder andere Materialien eintritt. Grenzmarkierungen der genutzten Wege und Flächen sind zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Evtl. Beeinträchtigungen/ Schädigungen der Wege sind anschließend zu beseitigen. Abweichungen oder Bedenken sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt für die Dauer der Arbeiten dem Auftragnehmer.

Die Abgrenzungen der Maßnahmenflächen der Gewerke sind begründet. Sofern Abweichungen von den Flächenvorgaben (s. Lose) erforderlich sind, sind diese in enger Absprache mit dem Auftraggeber vorzunehmen. Bei Unstimmigkeiten sowie Fragen hinsichtlich der Abgrenzung sichert der Auftraggeber zu, innerhalb von 4 Stunden vor Ort zu sein.

Das Gelände an den Standorten der einzelnen Gewerke ist in Teilen reliefiert.

Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Die Teilflächen sind unterschiedlich gut zugänglich.

Zur Minimierung von Umweltbelastungen sind bei den Arbeiten ausschließlich umweltverträgliche, biologisch schnell abbaubare Schmier- und Treibstoffe sowie Hydrauliköle zu verwenden (vgl. RAL GZ 244, DE-UZ 178).

Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Zudem muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber mindestens 5 Referenzen im Bereich Landschaftspflege und Naturschutz auf Verlangen nachweisen können. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Der Ausführungstermin der einzelnen Lose ist dem Auftraggeber rechtzeitig (mindestens 2 Werktage vorher) anzuzeigen.

Bei absehbaren Massenüberschreitungen ist vor der weiteren Ausführung der Arbeiten die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen.

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der Arbeiten hat frühestmöglich, im Zeitraum vom 01.10.2026 bis spätestens 15.02.2027 zu erfolgen. Gegebenenfalls ist ein früherer Baubeginn nach Absprache mit dem Auftraggeber möglich. Die Bauphase ist aufgrund von Vorkommen geschützter Arten zeitlich beschränkt.

Auf Grund der Ausführung in sensiblen Schutzgebieten ist der Baubeginn nur nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglich.

Evtl. Hindernisse:

Die einzelnen Teilflächen (siehe Karten im Anhang) können stark hinsichtlich des Reliefs, des Untergrundes, der Bodenfeuchtigkeit, der Zugänglichkeit, und der Geländemodellierung variieren. Teilweise können Hindernisse wie Steine, Wurzeln oder sumpfige Bereiche vorhanden sein.

Durch die kleinstrukturierten Flächen sind Einschränkungen im Arbeitsbereich und eine umsichtige Arbeitsweise einzuplanen.

Die Einsatzmöglichkeiten von LKW auf der Fläche im Zuge der Erdarbeiten kann nicht garantiert werden und ist eigenverantwortlich abzuwägen. Baustraßen sind nicht vorhanden.

Ein Strom- und Wasseranschluss ist nicht vorhanden!

Böden:

Die Anzeige- und Genehmigungspflicht bei Bodenverbringungen obliegt dem Auftragnehmer. Ausgenommen davon sind Maßnahmen, bei denen der Boden innerhalb des Maßnahmenbereichs verbleibt. Hier übernimmt der Kreis Höxter die entsprechenden Pflichten.

Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Auf Grund der verdichtungsempfindlichen Böden sind im Maßnahmenbereich Raupenfahrwerke oder andere bodenschonende Maschinen zu verwenden (<0,5 kg/cm²), insbesondere wenn keine Bodenplatten verwendet werden.

Flächen:

Die Flächen liegen im Kreis Höxter. Die Maßnahmenflächen bzw. Standorte der einzelnen Lose sind im jeweiligen Übersichtsplan dargestellt. Die Flächen liegen in einem Landschaftsschutzgebiet und teilweise auch in Überschwemmungs- und Naturschutzgebieten (vgl. Übersichtskarten Anlagen 1-6). Die Arbeiten sind daher in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der örtlichen Bauüberwachung durchzuführen. Der Auftraggeber sorgt für die Bereitstellung sämtlicher Planungsunterlagen, Genehmigungen und Einverständniserklärungen von Anrainern.

Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe ist zwingend erforderlich!

Die Zuwegungen der einzelnen Standorte sind vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen. Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden. Sollten diese dennoch auftreten, ist der ursprüngliche Zustand der Fläche wiederherzustellen.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial sind für jedes Los in der entsprechenden Leistungsposition einzukalkulieren.