Leistungsbeschreibung

Lieferung eines 14t Geräteträger mit Kipperaufbau als Ersatz für einen Unimog U 400

| Bieterfirma: |  | ____________________ |  | Hersteller: | ____________ | Gerätetyp: | _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung der Anforderungen |  |  |  | Bieterangaben |  |  | Preis in € |  |
|  |  |  |  | Zusätzliche Angaben |  | Vorhanden bzw. leistbar/lieferbar? ja | Preis nur angeben wenn in Grundausstattung nicht vorhanden |  |
| Vorhandene Anbaugeräte müssen problemlos angebaut und betrieben werden können: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schmidt Aufsatzstreuer S 25 VALN |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schmidt Schneepflug MS 32.1 |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Mulag Tandemmähgerät MKM 700 |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schmidt Schneefräse VF 5-Z-L |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schmidt Kehrbesen VKS - 4 |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schmidt Leitpfostenwaschgerät RPS – H |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Gerätefreigabe für alle Anbaugeräte |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Vorbaumaß von unter 3,5m bei allen Anbaugeräten (Abstand Mitte Lenkrad bis Vorderkante des Anbaugerät) |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Motor : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorleistung (mindestens 199 kw) |  |  |  | _______________kw |  | ☐ | _____________________ |  |
| Abgasnorm ( mindestens Euro 6 E ) |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Auspuffrohr nach oben |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Luftansaugung oben mit Vorabscheider |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Antrieb : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydrostatischer Fahrantrieb im Arbeitsbereich |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Vollsynchronisiertes elektronisches automatisiertes Schalt- und Wendegetriebe |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Höchstgeschwindigkeit mindestens 85 km/h |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Allradantrieb unter Last schaltbar oder permanent |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Differenzialsperre an Vorder- und Hinterachse unter Last zuschaltbar |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Frontzapfwelle 1¾ Zoll, 540U/min und 1000U/min mit Drehzahlbegrenzer |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Lenkung : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servolenkung mit elektrischer Unterstützung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Wechsellenkung rechts / links |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Bremsen : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| ALB - Regelung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Scheibenbremse vorn und hinten |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Anhängerbremsanschlüsse |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Drucklufttrockner |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Hydraulikanlage : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Kreis Hydraulikanlage mit Proportionalsteuerung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Elektrisch betätigte, doppelt wirkende Steuerventile |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schwimmstellung an allen Steuerventilen |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| - Kreis ca. 32l/min. 200 bar |  |  |  | _____________l/min |  | ___________bar |  |  |
| - Kreis ca. 55l/min. 240 bar |  |  |  | _____________l/min |  | ___________bar |  |  |
| 1.Kreis 6-fach Kupplung über drei Steuergeräte, 4-fach Kupplung hinten über zwei Steuergeräte |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 2.Kreis 2-fach Kupplung hinten und vorne |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Frontanbauplatte Größe 3 nach DIN 76060 Typ B |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Schneepflugentlastungssteuerung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Fahrerhaus : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulisch kippbares Fahrerhaus |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 24 V Bordnetz |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Wärmedämmende Verglasung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Heizbare Windschutzscheibe |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Klimaanlage mit Feinstaub- und Pollenfilter |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Luftgefederte, beheizte Komfort Fahrer- und Beifahrersitze mit verstellbaren Lendenwirbelstützen usw. für möglichst Rückenschonendes Arbeiten |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Rechte Armlehne beider Sitze mit Bedienhebel für Hydraulik |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Digitalradio mit USB- Anschluss und Bluetooth |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 24V / 25A Steckdose mit C3 Signal |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 24V / 15A Steckdose mit Dauerstrom |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 12V / 15A Steckdose mit Dauerstrom |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Elektrisch verstellbare Außenspiegel |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Elektrische Fensterheber |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Außentemperaturanzeige |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Hochgesetzte beheizte LED- Zusatzbeleuchtung an der A- Säule für Frontanbaugeräte (gemäß StVZO) |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Einstiegsbeleuchtung im Aufstiegsbereich |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Druckluftanschluss mit Pistole für Kühler- und Innenreinigung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| 2 abnehmbare LED- Rundumkennblitzleuchten auf Stativ |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Aufbau : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dreiseitenkipper |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Pritschenmaße 2385 x 2075 x 400 mm |  |  |  | ______________ mm |  |  |  |  |
| Zurrösen zur Streuerbefestigung und Ladungssicherung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Befestigungsteile für Salzstreugerät auf Pritsche |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Anbaubeschläge hinten |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Aufstiegsleiter nach UVV |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Warnleuchte für Kipperzylinder |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Über Terminal geschaltete Anschlussmöglichkeit für Heckkenn- leuchten am Heckträger |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Anhängerkupplung : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selbsttätige Maulkupplung (38,5 mm Bolzendurchmesser) |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Anhängersteckdose 24V 15- polig |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| ABS- Steckdose |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Steckdose vorne 24V / 7-polig |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Stützlast |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Maße und Gewicht vom Fahrzeug : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Höhe Ladefläche |  |  |  | ___________ mm |  |  |  |  |
| Bodenfreiheit |  |  |  | ___________ mm |  |  |  |  |
| Radstand ca. 3150 mm |  |  |  | ___________ mm |  |  |  |  |
| Zul. Gesamtgewicht |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Leergewicht |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Nutzlast mindestens 6800 kg |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Zul. Vorderachslast |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Leergewicht vorne |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Nutzlast Vorderachse mindestens 2900 kg |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Zul. Hinterachslast |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Leergewicht hinten |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Nutzlast Hinterachse mindestens 4900 kg |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Anhängelast |  |  |  | ____________ kg |  |  |  |  |
| Zul. Gesamtgewicht im Winterdienst bei ____ km/h |  |  |  | ____________ kg |  |  | _____________________ |  |
| Zul. Vorderachslast im Winterdienst |  |  |  | ____________ kg |  |  | _____________________ |  |
| Zul. Hinterachslast im Winterdienst |  |  |  | ____________ kg |  |  | _____________________ |  |
| Weitere Ausstattung : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torsionsrahmen mit Zentralschmierleiste inklusive Einbau |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Lackierung RAL 2011 Kommunalorange |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Warnmarkierung nach DIN 30710 |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Akustischer Rückfahrwarner |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Rückfahrkamera |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Frontkamera für leichteren Geräteanbau |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Bereifung (z.B. 385/65R22,5 M+S mit LKW-Felgen) |  |  |  | ____________Größe |  | ☐ | _____________________ |  |
| Sitzschonbezüge |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Fußmatten |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Verbandkasten |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Warnleuchte |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| KFZ- Brief |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| TÜV- Abnahme |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Überführungskosten zum Bauhof Lieme inkl. Einweisung |  |  |  |  |  | ☐ | _____________________ |  |
| Garantie (mindestens 24 Monate) |  |  |  | _____ Monate |  |  |  |  |
| Ersatzteilrabatt |  |  |  | ______ % |  |  |  |  |
| Verbindlicher Liefertermin in Wochen nach Auftragserteilung |  |  |  | ____________KW/Jahr |  |  |  |  |
| Nächstliegende Kundendienststation im Umkreis von Lemgo, OT Lieme (max. 20 km Fahrstrecke) |  |  |  | km bis Firma: |  | Alternativ: Kostenloser Hin-und Rücktransport | ☐ ja, wird angeboten |  |

Alle Positionen sind einzeln anzugeben.

Prospektmaterial mit Datenblättern sind dem Angebot beizulegen.

Das komplette Gerät muss dem neuesten Stand der Technik und den Bestimmungen der UVV und StVZO entsprechen.

Kostenzusammenstellung

Grundausstattung														________________ EURO

Zusatzausstattung (Summe der oben in der letzten Spalte angegeben Werte)						________________ EURO

Zwischensumme														________________ EURO

Zuzüglich Umsatzsteuer													________________ EURO

Betrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass)										_______________EURO

Preisnachlass ohne Bedingungen												_________________ %

Sollte nach Auftragserteilung eine Lieferung in diesem Jahr aufgrund der allgemein schwierigen Lieferbedingungen nicht mehr erfolgen können, so wird vereinbart, dass aus haushaltsrechtlichen Gründen des Auftraggebers eine Auszahlung über den Auftrags-/Warenwert erfolgt. Im Gegenzug erteilt der der Auftragnehmer (Schuldner) dem Auftraggeber (Gläubiger) eine Bürgschaft über den vereinbarten Warenwert zur Sicherstellung des ausgezahlten Betrages und Lieferung im Folgejahr. Sollten für diese Bürgschaft Kosten anfallen, so übernimmt der Auftraggeber diese auf Nachweis bis zu einer Höhe von Pauschal 500 € Brutto.