Angebots-/Preisblatt

## Feuerwehr Wechselladerfahrzeug WLF32-7400-1570

|  | Fahrgestell, Motor, Getriebe | Bemerkungen/ Einzelpreis netto |
| --- | --- | --- |
|  | Frontlenkerfahrgestell, Straßenantrieb, geeignet für den Auf- und Ausbau zu einem Wechselladerfahrzeug 32-7400-1570 in Anlehnung an die DIN 14505, DIN 30722-1, DIN EN 1846 Teil 1-3 und DIN 14502 Teil 1-3 Ihre Angaben: Hersteller/Modell _________________________ |  |
|  | Hauptradstand ca. 3.800 mm bis ca. 4.000 mm Radstand zwischen Hinterachsen ca. 1.300 mm bis 1.400 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse ca. 1.400 mm bis 1.500 mm Ihre Angaben: Hauptradstand: ______________ mm Radstand zwischen Hinterachsen: ____________mm Radstand zwischen Hinterachsen und Nachlaufachse: ____________mm |  |
|  | Zulässige Gesamtmasse: max. 32.000 Kg Ihre Angaben: Zulässige Gesamtmasse: _____________ Kg Hinterachse 1: _____________ Kg Hinterachse 2: _____________ Kg Nachlaufachse : _____________ Kg Vorderachse: _____________ Kg Die zulässige Gesamtmasse muss auf den Aufbau sowie die Beladung und die üblichen weiteren Gewichte (Fahrzeugtank-Betriebsstoff und alle Kanister vollgetankt, Besatzung (1:1), Beladung, Reserve usw.) abgestimmt sein. |  |
|  | 2 Schäkel am Rahmen vorn nach DIN (geschweift) |  |
|  | 2 Schäkel am Rahmen hinten nach DIN (geschweift) |  |
|  | Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse für hohen Schwerpunkt |  |
|  | Luftfederung an den Hinterachsen |  |
|  | Luftfederung an der Nachlaufachse |  |
|  | Fahrniveau ist auf 30mm anzuheben, für erhöhten Bedarf an Freiraum für Abrollkipper |  |
|  | Die Hinterradfedern sind optimal zu dimensionieren |  |
|  | Die Vorderradfedern sind optimal zu dimensionieren |  |
|  | Dieselmotor mit einer Leistung von mind. 382 kW. Mindestens Abgasnorm Euro 6e Ihre Angaben: Angebotene Motorleistung: _____________ Angebotene Abgasnorm: _____________ Abgasverfahren: _____________ Eventuelle Abgasnachbehandlungssysteme dürfen z.B. bei fehlenden Zusatzstoffen keine Reduzierung der Motorleistung bzw. Geschwindigkeit verursachen. |  |
|  | Motorbremse oder vergleichbarer Art |  |
|  | Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 100 km/h |  |
|  | Abgasschalldämpfer, seitlich rechts, Auslass zum Boden |  |
|  | Luftansaugung, hinter dem Fahrerhaus, hochgezogen |  |
|  | Automatisiertes Schaltgetriebe mit Fahrprogramm für Einsatzfahrten. |  |
|  | Nebenantrieb für Wechselladereinrichtung als Motor-Nebenantrieb damit die Wechselladereinrichtung beim Rangieren uneingeschränkt betrieben werden kann |  |
|  | Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb |  |
|  | Betätigung Nebenantrieb im Armaturenbrett und in der Fahrerhaustür |  |
|  | Betätigung Motorstart in Fahrerhaustür |  |
|  | Betätigung Warnblinkanlage in Fahrerhaustür |  |
|  | Betätigung Arbeitsscheinwerfer/Umfeldbeleuchtung in Fahrerhaustür |  |
|  | Der Nebenantrieb ist für eine Wechseleinrichtung Abrollkipper vorgesehen. |  |
|  | Differentialsperren angetriebene Hinterachsen |  |
|  | Anhängerkupplung Rockinger Typ 400G 150A (Zulässige Lasten sind am Fahrzeug zu beschriften), oder vergleichbar |  |
|  | Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse |  |
|  | Unterbodenschutz inkl. Hohlraumversiegelung |  |
|  | Bremsen und Räder |  |
|  | Druckluftbremsanlage mit ABS, ASR und ESP |  |
|  | 2-Leitung-Anhängerbremsanschluss am Rahmenende, links Standartkupplung |  |
|  | Duomatic Schnellkupplungssystem am Rahmenende, links, zusätzlich |  |
|  | Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende |  |
|  | Drucklufttrockner beheizt |  |
|  | Anfahrhilfe an Steigungen, die ein zurückrollen beim Anfahren am Berg verhindert |  |
|  | Bereifung 12-fach, als Kombinationsreifen für Straße und Gelände geeignet. Zugelassen für den Betrieb im Winter. Die Tragfähigkeit ist auf das Fahrzeug abzustimmen. Die Achsen sind in Zwillings- und Singlebereifung auszuführen Reifenfabrikat: Continental Reifengeschwindigkeitsindex „J“ Reifengröße Vorderachse: 385/65R22,5 Cross TRAC HS3 Lenk-S+G TL Felgengröße Vorderachse: 10-Loch 11.75x22.5 Stahl, 1-teilig Reifengröße 1. Hinterachse: 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3 Antrieb-S+G TL Felgengröße 1. Hinterachse: 10-Löch 9.00x22.5 Stahl, 1-teilig Reifengröße 2. Hinterachse: 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3 Antrieb-S+G TL Felgengröße 2. Hinterachse: 10-Loch 9.00x22.5 Stahl, 1-teilig Reifengröße Nachlaufachse: 385/65R22,5 CROSS TRAC HS3 Lenk-S+G TL Felgengröße Nachlaufachse: 10-Loch 11.75x22.5 Stahl, 1-teilig Alle Felgen sind im Farbton Alu/Silber zu liefern Radmutterabdeckring Vorderachse Alu/Silber Radmutterabdeckring Nachlaufachse Alu/Silber |  |
|  | Reifenfüllschlauch mit Manometer 20 m |  |
|  | Kein Ersatzrad |  |
|  | Reifendruckkontrollsystem, mit Anzeige der Reifentemperatur |  |
|  | Reifendruckanzeige für Anhänger |  |
|  | Kraftstoff- und AdBlue-Tank |  |
|  | Tankvolumen Kraftstofftank Diesel min. 390 Liter, rechts |  |
|  | Kraftstofftank Diesel aus Aluminium |  |
|  | Tankvolumen AdBlue min. 60 Liter |  |
|  | Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung |  |
|  | AdBlue-Tankverschluss, abschließbar |  |
|  | Rahmenanbauteile |  |
|  | Unterfahrschutz, vorn |  |
|  | keine Arbeitsplattform |  |
|  | Unterfahrschutz, seitlich li. und re. |  |
|  | Schlussquerträger mit einem Bohrbild von 160 x 100 mm |  |
|  | Unterfahrschutz, hinten hydraulisch als Scherenausführung |  |
|  | Edelstahl-Heckabschluss mit Leuchtenschutz, in 3D |  |
|  | Lieferung und Montage von zwei durchgehenden Aluminium-Kotflügeln für die Hinterachsen/Nachlaufachse aus Aluminium-Riffelblech |  |
|  | Lieferung und Montage einer klappbaren Warntafel für den Gefahrguttransport an der Front, Orange gr. 30x40 cm |  |
|  | Lieferung und Montage einer klappbaren Warntafel für den Gefahrguttransport am Heck, Orange gr. 30x40 cm |  |
|  | Lieferung und Montage einer Halterung für 6 Verkehrsleitkegel nach DIN EN 13422, 500mm aus Edelstahl |  |
|  | Lieferung von 6 Verkehrsleitkegel nach DIN EN 13422, 500mm |  |
|  | Lieferung und Montage eines Staukastens aus Edelstahl am Fahrgestell, größtmöglich, LED-Innenbeleuchtung, automatisch geschaltet beim öffnen der Klappe, akustische und optische Anzeige im Fahrerhaus bei geöffneter klappe und lösen der Feststellbremse |  |
|  | Lieferung und Montage eines Schutzkastens für einen tragbaren Feuerlöscher mit 6 Kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B. mit Kfz-Halterung DIN EN 3 (alle Teile) Typ Gloria P6 Easy, oder vergleichbar |  |
|  | Lieferung eines tragbarer Feuerlöscher mit 6 Kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B. mit Kfz-Halterung DIN EN 3 (alle Teile) Typ Gloria P6 Easy, oder vergleichbar |  |
|  | Lieferung und Montage eines Flaggen-Halters für Marschbeflaggung, vorne links an Stoßfänger, mit Arretierungsmöglichkeit der Flaggen. |  |
|  | Lieferung und Montage von zwei fahrzeugbezogener Unterlegkeile und die entsprechende Halterung |  |
|  | Fahrerhaus |  |
|  | Innenabmessungen Ihre Angaben Breite min. 1.950 mm _____________ mm Höhe min 1.500 mm _____________ mm Schmal, lang, normalhoch |  |
|  | Fahrerhaus mit zwei Sitzen (Besatzung 1+1) und verstärkter Kipphydraulik falls erforderlich |  |
|  | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |  |
|  | Fahrzeugschlüssel 4-fach |  |
|  | Türscheiben getönt und aus Sicherheitsglas |  |
|  | Rückwand Fahrerhaus mit Fenster |  |
|  | Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt |  |
|  | Fahrer-Komfort-Schwingsitz verstellbar mit 3-Punkt Sicherheitsgurt, Armlehne, Sitzbezüge Textil |  |
|  | Beifahrer-Komfort-Schwingsitz verstellbar mit 3- Punkt Sicherheitsgurt, Armlehne, Sitzbezüge Textil |  |
|  | Schleppvorrichtung, geeignet für Schäkel Form C, Nenngröße 3 nach DIN 82101 |  |
|  | Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell |  |
|  | Hubdach Fahrerkabine, mechanisch |  |
|  | Stoßfänger in Stahl, 3-teilig |  |
|  | Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeiten |  |
|  | Einstieg, starr |  |
|  | Scheibenwischerbetätigung manuell und über Regensensor, Intervallmöglichkeit |  |
|  | Sonnenblende vor Frontscheibe |  |
|  | Scheibenwaschanlage für Frontscheibe |  |
|  | Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer |  |
|  | Zusätzliche Innenraumbeleuchtung in rot, extra schaltbar |  |
|  | Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument |  |
|  | Intelligenter Geschwindigkeitsassistent inkl. automatischem Geschwindigkeitskontrollgerät „Tempomat“ |  |
|  | Sonnenblenden/Sonnenrollo innen für Fahrer und Beifahrer manuell als Rollo ausgeführt, ebenfalls in der Frontscheibe, keine Klappblenden |  |
|  | Rundumvorhang zur Abdunkelung der Fahrerkabine |  |
|  | Fensterheber Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch |  |
|  | Kunststoffbelag für Boden und Motortunnel oder vergleichbarer Art |  |
|  | Fahrerhaus mit möglichst vielen Ablagefächern ausstatten |  |
|  | Türinnenverkleidung schmutzunempfindlich und abwaschbar |  |
|  | Zusätzliche seitliche Haltegriffe an beiden Türen (jeweils seitlich und oben) zur Erleichterung des Einstiegs |  |
|  | Lenkungsanordnung links, Hydrolenkung oder vergleichbarer Art |  |
|  | Wegfahrsperre entfällt |  |
|  | 1x Steckdose 12V und 1x Steckdose 24V Fahrerhaus |  |
|  | min. 2x USB-Buchsen mit min. 5V zum Laden von Mobilgeräten |  |
|  | Min. 2x Becherhalter |  |
|  | Aschenbecher und Zigarettenanzünder entfallen |  |
|  | Personenliege ca. 800mm incl. Matratze und Lattenrost |  |
|  | Quervorhang hinter den Sitzen zur Abtrennung des Liegenbereiches |  |
|  | Staukästen li. und re., welche von außen und innen zugänglich sind, verbaut im Fahrerhaus, jeweils li. Und re. hinter den Türen |  |
|  | Staukästen unter der Personenliege ausziehbar als Schublade und einer integrierten Kühlbox ca. 30 Liter Fassungsvermögen |  |
|  | Multifunktionslenkrad in Höhe und Neigung verstellbar, mit Parkstellung, |  |
|  | Klimaanlage/Climatronic Fahrerkabine |  |
|  | Haltegriffe innen über allen Türen |  |
|  | Leseleuchte in LED-Technik im Bereich des Beifahrers, ausgeführt als Schwanenhalsleuchte mit flexiblem Metallarm |  |
|  | 2x Kleiderhaken aus Metall im Fahrerhaus |  |
|  | Lieferung und Montage einer Warmwasserstandheizung mit min. 4KW Leistung |  |
|  | Lagerung für einen Feuerwehr-Dreikantschlüssel |  |
|  | Lagerung für einen Flaggensatz in Segeltuchtasche |  |
|  | Lieferung, Montage und Anschluss von zwei Kfz-Ladehalterungen für zwei Handlampen Typ Adalit L-3000 (Power) im Fahrerhaus |  |
|  | Lieferung von zwei Handlampen Typ Adalit L-3000 (Power) |  |
|  | Montage und Anschluss von zwei beigestellten Ladehalterungen für Digitalfunkgeräte (HRT´s), passiv |  |
|  | Lieferung und Montag eines Druckluftanschluss im Fahrerhaus mit Druckluftschlauch und Druckluftpistole |  |
|  | Spiegel |  |
|  | Außenrückspiegel links und rechts, elektrisch verstellbar, beheizbar |  |
|  | Bordsteinspiegel rechts, elektrisch verstellbar, beheizbar |  |
|  | Weitwinkelspiegel links und rechts, elektrisch verstellbar, beheizbar |  |
|  | 1 Fahrzeugfrontspiegel |  |
|  | Gehäuse Außenrückspiegel lackiert RAL 3000 |  |
|  | Abbiegeassistenzsystem mit akustischer Warnung und Monitoranzeige |  |
|  | Beleuchtung |  |
|  | Frontscheinwerfer in LED-Technik für Rechtsverkehr, mit Leuchtweitenregulierung |  |
|  | Leuchtweitenregulierung manuell |  |
|  | Tagfahrlicht in LED-Technik |  |
|  | Nebelscheinwerfer in LED-Technik |  |
|  | Blinkleuchten seitlich in LED-Technik |  |
|  | seitliche Markierungsleuchten nach EGR, Erweiterung |  |
|  | Fahrlichtschaltung automatisch, wenn möglich Schaltung „Skandinavisch“ (Fahrlicht immer eingeschaltet bei Motorstart) |  |
|  | Fernlichtassistent automatisch |  |
|  | Komfortblinkfunktion |  |
|  | Positionsleuchten in LED-Technik nach STVZO |  |
|  | Seitliche Markierungsleuchten in LED-Technik nach STVZO |  |
|  | Türeinstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer in LED-technik |  |
|  | Steinschlagschutz für Frontscheinwerfer, Gitter, grobmaschig, schwarz |  |
|  | Steinschlagschutz für Nebelscheinwerfer, Gitter, grobmaschig, schwarz |  |
|  | Elektrik |  |
|  | Leistungsfähigste lieferbare Lichtmaschine, 28V / mind. 120 A, mind. entsprechend der Energiebilanz des Fahrgestell- und Aufbauherstellers Typ angeben: _____________ |  |
|  | 2 wartungsfreie, verstärkte Batterien, mindestens 230 Ah. mindestens entsprechend der Energiebilanz, nicht älter als 12 Monate |  |
|  | Lagerung der Batterien in einem Batteriekasten, Wartungsfreundlich |  |
|  | Batteriehauptschalter, elektrisch |  |
|  | Lieferung und Montage einer optischen Batterieladezustandsanzeige möglichst im Bereich der Batterien |  |
|  | Batteriewächter, optisch, akustisch |  |
|  | Anhängersteckdose 15-polig 24V |  |
|  | Anhängersteckdose 13-polig 12V |  |
|  | Lieferung und Montage eines Unfalldatenspeicher (UDS) Systems |  |
|  | Entfall Fahrtenschreiber |  |
|  | Entfall Mautgerät (TOLL COLLECT) |  |
|  | Warnsummer bei eingelegtem Rückwärtsgang, abschaltbar |  |
|  | Elektrische Schnittstelle an einer für den Aufbauhersteller günstigen Position. Position angeben: _____________ |  |
|  | Einklanghorn elektrisch |  |
|  | Vorrüstung für Rundumkennleuchten/Blitzkennleuchten auf dem Fahrerhaus und dem Fahrzeugheck |  |
|  | 2x Manövrierscheinwerfer an den Außenspiegeln nach hinten in leistungsstarker LED-Technik, min. 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | 2x Arbeitsscheinwerfer in leistungsstarker LED-Technik am Fahrerhaus nach hinten re. und li., min. 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | 2x Arbeitsscheinwerfer auf dem Fahrerhaus nach vorne in leistungsstarker LED-Technik, min. 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | 2x Arbeitsscheinwerfer in leistungsstarker LED-Technik am Fahrgestell nach hinten re. und li. zur Beleuchtung der seitlichen Radkästen/Hinterachse, min 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | 2x Arbeitsscheinwerfer in leistungsstarker LED-Technik am Fahrgestellende nach vorne re. und li. zur Beleuchtung der seitlichen Radkästen/Hinterachse, min. 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | 2x Arbeitsscheinwerfer in leistungsstarker LED-Technik am Fahrgestellende nach hinten re. und li. zur Beleuchtung des rückwärtigen Raumes, min. 4000 Lumen, Typ Hella Beam S-Serie Square 4000lm, oder vergleichbar |  |
|  | Blendfreie Umfeld-Beleuchtung in leistungsstarker LED-Technik unterhalb des Aufbaus |  |
|  | Abschaltung aller Arbeitsscheinwerfer und Unterbodenbeleuchtung geschwindigkeitsabhängig, manuelle Schaltung möglich, automatische Aktivierung bei Betätigung des Rückwärtsganges |  |
|  | Stromeinspeisung/Ladeerhaltung Typ RettBox One Air, 230V mit Ladegerät LEAB ABC 2430 II, inkl. Startsperre ohne Hallenanschlusskabel |  |
|  | Zusätzliche Nato-Steckdose zur Starthilfe |  |
|  | Lieferung Starthilfekabel Nato-Stecker/Krokodil-Anschlussklemmen, Länge 5m |  |
|  | Stromversorgung des WLF AB 12-polig, nach VG 96923-3 |  |
|  | 230V-Durchschleifung zum AB mit FI-Anlage nach VDE, Bauform CEE-Stecker |  |
|  | Dokumentation für Feuerwehrelektrik inkl. Schaltplänen und Konformitätserklärung, gemäß DIN 14505 |  |
|  | Schaltungen über eine CAN-BUS-Steuerung inkl. Feuerwehrbedienfeld und 2 Stufigem Unterspannungsschutz |  |
|  | Programmierung von Schalt-Scenen für Beleuchtungen |  |
|  | Programmierung einer Einsatzstellenschaltung |  |
|  | Ausführung der Fahrzeugsicherungen als Sicherungsautomaten |  |
|  | Ausführung der Feuerwehrelektrik als Sicherungsautomaten |  |
|  | 1x 12V und 1x 24V Steckdose am Fahrzeugheck zur externen Stromabnahme |  |
|  | Zentralelektrik gut zugänglich im Bereich des Fahrerhauses zur übersichtlichen Unterbringung der Sicherungen für die Aufbauelektrik (Feuerwehr) |  |
|  | Lieferung und Montag eines Spannungswandlers 12V/24V |  |
|  | Lieferung und Montage eines Rückfahrvideosystems, bestehend aus am Fahrzeugheck angebauter Farbkamera mit automatischer Linsenabdeckung bei Nichtbenutzung, eingebaut in einem wasserdichten Gehäuse, und im Sichtbereich des Fahrers installiertem Farb-TFT-LCD-Monitor. Ist ein Aufschalten des Videosystems auf das Infotainmentsystem des Fahrgestells durch den Hersteller des Fahrgestells freigegeben, ist diese Ausführung zu bevorzugen. Automatische Aktivierung bei Einlegen des Rückfahrganges |  |
|  | Die Schaltung der Sondersignalanlage, der Umfeld- und Arbeitsbeleuchtung und der Funkanalage ist über ein zentrales Bedienteil auszuführen. Ausführung mit Fingertaster. |  |
|  | Sondersignalanlage |  |
|  | Martin-Horn-Anlage, 4-flötig inkl. Schneeschutzkappen, Montage auf dem Fahrzeugdach inkl. Lagerung des Kompressors in einer dafür vorgesehen Dachbox, wartungsfreundlich und schallisoliert |  |
|  | 2x Drucklufthörner auf Fahrerhaus montiert |  |
|  | 2x Warnbalken, Typ Hänsch DBS 850 geteilt Länge 650 mm, Blitzer blau, Tag-Nacht-Umschaltung, Powerblitz, Zusatzblitzer und Umfeld-Beleuchtung „Ally Lights“ |  |
|  | 2x Frontblitzer, LED, Typ Hänsch Sputnik SL |  |
|  | 2x Heckblitzer. LED, Typ Hänsch Sputnik SL in Edelstahlhalterung, blau |  |
|  | 2x Heckblitzer. LED, Typ Hänsch Sputnik SL in Edelstahlhalterung, gelb |  |
|  | Frontblitzer, Heckblitzer und Heckwarnblitzer einzeln abschaltbar |  |
|  | Fußtaster für Sondersignalanlage (Matin-Horn), flache Ausführung mit Feststellbremse geschaltet (keine Auslösung im Parken) |  |
|  | Schaltung Martin-Horn eine Klangfolge bei Betätigung Fahrzeughupe |  |
|  | Astschutz für die Martin-Horn-Anlage, Warnleuchten, Arbeitsscheinwerfer und Drucklufthörner, geschweißt und in der Farbe Alu/Silber |  |
|  | Aufbau Wechselladerfahrzeug/Abrollkipper |  |
|  | Lieferung und Montage eines Aufbau/Abrollkipper Typ MEILER RS 26.70 K inkl. Hakenhöhenanzeige (Einkuppelhöhe AB) und einer Folgesteuerung (Einhebelbedienung), oder vergleichbar für ein WLF32-7400-1570, Antrieb der Wechselladeranlage mit einer LS-Verstellpumpe |  |
|  | Der Aufbau/Abrollkipper muss mit dem Fahrgestell kompatibel sein |  |
|  | Montage des Aufbau/Abrollkipper nach Aufbaurichtlinie |  |
|  | Montage der erforderlichen Aufbauelektrik und die erforderliche Programmierung |  |
|  | Eine Eilgangsteuerung ist vorzusehen und zu programmieren |  |
|  | Eine Dornverriegelung nach DIN ist als Standard zu liefern |  |
|  | Lieferung und Montage einer hydraulischen Innenverriegelung, inkl. Zusatzauflagen hinten |  |
|  | Eine Endlagendämpfung für das Aufsetzen des Abrollbehälters auf das Wechselladerfahrzeug und auf den Erdboden ist vorzusehen |  |
|  | Lieferung und Programmierung einer Komfort-Steuerung-Bedienung beim Rangieren |  |
|  | Lieferung der Sicherheitsausstattung nach DIN 14505 (Feuerwehr) |  |
|  | Eine Notbetätigung ist standardmäßig vorzusehen |  |
|  | Der Aufnahmehaken ist mit einer Schwerkraftsicherung zu liefern |  |
|  | Die Standartsteuerung für den Aufbau ist linksseitig neben dem Fahrerplatz zu verbauen |  |
|  | Lackierung |  |
|  | Fahrerhaus: rot RAL 3000 Gehäuse Außenrückspiegel: rot RAL 3000 |  |
|  | Rahmen: schwarz oder anthrazit (Serienfarbe) |  |
|  | Kotflügel Fahrerhaus und Einstiege: weiß RAL 9010 |  |
|  | Stoßfänger: weiß RAL 9010 |  |
|  | Felgen: Alu/Silber |  |
|  | Abrollkipper: schwarzgrau RAL 7021 |  |
|  | Aufnahmehaken: Alu/Silber |  |
|  | Führungsrollen: Alu/Silber |  |
|  | Astschutz Fahrerhaus Alu/Silber |  |
|  | Beklebung: |  |
|  | Beschriftung der Fahrer-Beifahrertür mittels Schriftzug „Bevölkerungsschutz Kreis Lippe“ in weiß und hoheitlichem Wappen |  |
|  | Frontbeschriftung „FEUERWEHR“ in weiß |  |
|  | Beklebung der Fahrzeugkontur in weiß/ nach ECE 104 |  |
|  | Dachbeschriftung mit amtlichen Fahrzeugkennzeichen nach DIN , wenn möglich |  |
|  | Kennzeichnung Wattiefe am Fahrzeug, geklebt mit Folie |  |
|  | Beklebung mit Fahrzeugkennung WLF32-01, WLF32-02, WLF32-03 auf der re. und li. Kabinenseite, waagerecht in weiß |  |
|  | Beklebung der Frontscheibe innen/außen mit Funkkennung nach Vorgabe des Auftraggebers in weiß |  |
|  | Anbringung/Beklebung von Fahrzeugmaßen im Sichtbereich des Fahrers nach Vorgabe des Auftraggebers |  |
|  | Konturmarkierung weiß nach ECE 104 am Unterfahrschutz hinten |  |
|  | Konturmarkierung weiß nach ECE 104 am Unterfahrschutz seitlich |  |
|  | Trittschutzfolie/Klarsicht im Bereich der Einstiege zum Fahrerhaus |  |
|  | Sonstige Beklebung/Beschriftung nach DIN |  |
|  | Funkanlage: |  |
|  | Verkabelung für Funkantenne und Funkvorbereitung mit Stromanschluss |  |
|  | Hauptschalter mit Zeitrelais für Funkanlage im Armaturenbrett. |  |
|  | Montage eines beigestellten Digitalfunkgerätes |  |
|  | Montage einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle |  |
|  | Lieferung und Montage einer kombinierten Digitalfunk/ GPS-Antenne mit federndem Fuß. |  |
|  | Montag einer beigestellten Bedieneinrichtung (HBC) |  |
|  | Lieferung und Montage eines regelbaren Funklautsprechers im Fahrerraum |  |
|  | Lieferung, Anschluss und Montage SiKa-Lesegerät |  |
|  | Montage eines beigestellten Navigationssystems „Columbus“ |  |
|  | Lieferung und Montag einer CIB-Box für den Anschluss des Navigationsgerätes an das Digitalfunkgerät |  |
|  | Lieferung und Montage der benötigten Kabelverbindungen |  |
|  | Lieferung und Montage einer kompletten Digitalfunkfreisprecheinrichtung über Schwanenhalstaster im Bereich des Lenkrades |  |
|  | Sonstiges |  |
|  | Radio mit DAB+, USB-Anschluss und Freisprecheinrichtung für ein Mobiltelefon über Bluetooth |  |
|  | Bordwerkzeug |  |
|  | Inspektionsheft, Schaltpläne u. Betriebsanleitung in Deutsch |  |
|  | Kfz-Brief, Prüfbuch, Verbandtasche, Warndreieck, Warnlampe |  |
|  | Wagenheber mit passender Hubkraft |  |
|  | Allwetterfußmatten vorne rechts und links (original Fahrzeughersteller) |  |
|  | Ablieferinspektion für Einsatzfahrzeuge |  |
|  | Bindefristen, Lieferzeiten, Garantie |  |
|  | Lieferung der Fahrzeuge wie folgt: Fahrzeug 1: spätestens 4. Quartal 2027 Fahrzeug 2: 1. Quartal 2028 Fahrzeug 3: 1. Quartal 2029 |  |
|  | Eine mindestens 24-monatige Garantiezeit wird vorausgesetzt, die tatsächlichen Garantiezeiten sind anzugeben für: Fahrgestell: _____________ Monate Motor: _____________ Monate Getriebe: _____________ Monate Durchrostung: _____________ Monate |  |
|  | Angabe zum Zeitraum von gesicherter Ersatzteilversorgung Fahrgestell: Dauer: _____________ Jahre |  |
|  | Angabe zum Zeitraum von gesicherter Ersatzteilversorgung Aufbau: Dauer: _____________ Jahre |  |
|  | Angabe zum Standort der nächsten Vertragswerkstatt für das Fahrgestell: Firma: _________________________________ Straße: ________________________________ Ort: ___________________________________ Entfernung: _____________ Km |  |
|  | Angabe zum Standort der nächsten Vertragswerkstatt für den Aufbau Abrollkipper: Firma: _________________________________ Straße: ________________________________ Ort: ___________________________________ Entfernung: _____________ Km |  |
|  | Bei Auftragserteilung ist zwingend eine in 3D dargestellte Bauzeichnung zu erstellen, Darstellung der Bauzeichnung in 3600-Tour (Zeichnungs-/Fotobasiert) schon in der Planungs- und Bauphase zur Abstimmung mit dem Auftraggeber, abrufbar für den Auftraggeber durch einen QR-Code |  |
|  | TÜV-Abnahme |  |
|  | Feuerwehrtechnische Abnahme durch das Kompetenzzentrum des IdF NRW (Beauftragt durch den Auftragnehmer vor der Auslieferung) |  |
|  | Kraftstofftank, AdBlue-Tank und Hydrauliköltank bei Auslieferung „voll“ |  |
|  | Einweisungslehrgang für max. 10 Personen, an zwei Tagen aufgeteilt mit „Frühstücks- und Mittagsverpflegung“ beim Auftragnehmer |  |

Einzelsumme je Fahrzeug Preis (netto):___________________

MwSt. (19%):____________________

Gesamtsumme je Fahrzeug Preis (brutto):___________________

Gesamtsumme drei Fahrzeuge Preis (netto):_____________________

MwSt. (19%):____________________

Gesamtsumme drei Fahrzeuge Preis (brutto): ____________________

Datum:________________

Name des Ausstellers/Bieter:__________________________________