Leistungsverzeichnis

Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs (Lkw-Fahrgestell für Abrollcontaineraufbau)

# 1  Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Kommunale Betriebe Soest, Windmühlenweg 21, 59494 Soest.

Gegenstand der Ausschreibung: Beschaffung eines fabrikneuen Lkw-Fahrgestells mit Fahrerhaus (4x2, ca. 12 t-Klasse) zur Aufnahme eines Abrollcontaineraufbaus als Ersatzbeschaffung für ein ausscheidendes Fahrzeug. Der LKW wird auch im Rahmen des Winterdienstes mit Schneeschild und Streuer eingesetzt.

Dem Leistungsverzeichnis sind Fotos der Geräte beigefügt für alle im Leistungsverzeichnis genannten Teile.

Es kann ein Ortstermin zur Besichtigung des vorhandenen LKW´s und den anzubauenden Teilen vereinbart werden. Wir bitten, da der LKW sich im Einsatz befindet, unter der Telefonnummer 02921/1034000 oder per Mail a.ruster@soest.de einen Termin zu vereinbaren.

Das nachfolgende Anforderungsprofil beschreibt die technischen und funktionalen Mindestanforderungen an das zu lieferndes Fahrzeug. Gleichwertige Ausführungen sind zulässig, sofern sie die geforderte Funktion und Leistungsfähigkeit mindestens erfüllen. Die Bieter haben für jede Position durch Ankreuzen der Spalte „Erfüllt (Ja/Nein)“ verbindlich zu bestätigen, dass die jeweilige Anforderung erfüllt wird. Abweichungen sind in der Spalte „Bemerkung Bieter“ zu erläutern; das Angebot ist in diesem Fall um aussagekräftige technische Unterlagen zu ergänzen.

Unvollständig ausgefüllte oder nicht bestätigte Positionen führen zum Ausschluss des Angebots.

# 2  Zuschlagskriterium

Der Zuschlag wird auf das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erteilt. Voraussetzung für eine Wertung ist, dass sämtliche Mindestanforderungen gemäß Ziffer 3 (Anforderungsprofil) erfüllt werden; Angebote, die eine oder mehrere Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen. Die maximale Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte und setzt sich wie folgt zusammen:

Kriterium 1 – Preis (Gewichtung 60 %, max. 60 Punkte): Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis netto gemäß Ziffer 4 (Preisblatt) erhält 60 Punkte. Die Punktzahl der übrigen Angebote errechnet sich nach der Formel: Punkte = 60 × (niedrigster Gesamtpreis netto ÷ Gesamtpreis netto des zu bewertenden Angebots).

Kriterium 2 – Technische Bewertung (Gewichtung 40 %, max. 40 Punkte): Für die nachfolgend genannten Positionen werden zusätzlich zur Erfüllung der jeweiligen Mindestanforderung Mehrwertpunkte vergeben, wenn der Bieter eine über die Mindestanforderung hinausgehende Ausführung anbietet. Die entsprechenden Werte sind vom Bieter gemäß Ziffer 3a verbindlich anzugeben und durch geeignete technische Unterlagen (z. B. Datenblatt, Herstellerbestätigung) zu belegen. Werden keine oder unklare Angaben gemacht, wird die jeweilige Position mit 0 Punkten bewertet.

| Kriterium | Staffelung | Max. Punkte |
| --- | --- | --- |
| Kraftstofftankvolumen (über Mindestanforderung von 100 l, Pos. 16) | 100–124 l = 2 Punkte 125–149 l = 4 Punkte 150–174 l = 6 Punkte 175–199 l = 8 Punkte ab 200 l = 10 Punkte | 10 |
| Motorleistung (über Mindestanforderung von 184 kW, Pos. 13) | 184–199 kW = 2 Punkte 200–219 kW = 5 Punkte ab 220 kW = 10 Punkte | 10 |
| Gewährleistung Fahrgestell ab Ablieferung | 2 Jahre (gesetzliches Mindestmaß) = 0 Punkte 3 Jahre = 5 Punkte ab 4 Jahre = 10 Punkte | 10 |
| Lieferzeit ab Auftragsvergabe | mehr als 6 Monate = 0 Punkte 4 bis 6 Monate = 5 Punkte weniger als 4 Monate = 10 Punkte | 10 |

Zwischen den Staffelstufen wird nicht interpoliert; maßgeblich ist der jeweils erreichte Schwellenwert. Die Vergabestelle behält sich vor, die Angaben durch Rückfrage oder Vorführung zu verifizieren.

Anmerkung der Vergabestelle zum Kriterium „Lieferzeit ab Auftragserteilung“:

- Lieferverzug und Vertragsstrafe:

Kommt der Auftragnehmer mit der Ausführung der geschuldeten Leistung (Lieferung des betriebsbereiten Fahrzeugs) gegenüber dem im Angebot zugesagten Liefertermin in Verzug, hat er für jede angefangene Woche des Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % der netto Gesamtauftragssumme zu zahlen. Die Gesamtsumme der Vertragsstrafe ist auf insgesamt 5 % der netto Auftragssumme begrenzt.

- Karenzzeit

Gegenüber dem im Angebot verbindlich zugesagten Liefertermin wird dem Auftragnehmer eine pönale- und verzugsfreie Karenzzeit von zwei Wochen (14 Kalendertagen) eingeräumt. Der Anfall der Vertragsstrafe beginnt erst nach Ablauf dieser zweiwöchigen Karenzzeit (ab dem 15. Kalendertag nach dem vereinbarten Liefertermin).

Klarstellung zur Wertung des Kriteriums „Lieferzeit“:

Gegenstand der Punktebewertung im Kriterium Lieferzeit ist ausschließlich die vom Bieter im Angebot verbindlich angebotene Lieferfrist (Angabe in Monaten ab Zuschlagserteilung).

Die vertraglich eingeräumte Karenzzeit von zwei Wochen stellt lediglich eine vertragliche Toleranzregelung für den Eintritt von Verzugsfolgen dar. Die Karenzzeit fließt nicht in die Punktebewertung ein und führt nicht zu einer fiktiven Verlängerung oder Anpassung der im Angebot angegebenen Lieferfrist für das Wertungsverfahren.

# 3  Anforderungsprofil

# LOS 1 Lieferung eines LKW´s

| Nr. | Anforderung | Mindestanforderung / Beschreibung | Erfüllt (Ja/Nein) |  | Bemerkung Bieter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fahrzeuggrundtyp |  |  |  |  |  |
| 1 | Fahrzeugart | Fahrgestell mit Fahrerhaus (Pritschenwagen-/Fahrgestellausführung) zur Aufnahme eines Abrollcontainer |  |  |  |
| 2 | Handelstonnage | ca. 11,99 t Klasse bis 15 t Klasse |  |  |  |
| 3 | Zulassung | Klasse N2, Zulassung in Deutschland, Rechtsverkehr, Linkslenker |  |  |  |
| 4 | Fahrzeugdokumentation / Beschilderung | in deutscher Sprache |  |  |  |
| 5 | Achsformel | 4x2 |  |  |  |
| 6 | Technisch zulässiges Gesamtgewicht | mindestens 11.900 kg |  |  |  |
| 7 | Zulässige Achslasten | Vorderachse mind. 4.700 kg, Hinterachse mind. 8.700 kg |  |  |  |
| 8 | Höchstgeschwindigkeit | elektronisch begrenzt auf 90 km/h |  |  |  |
| 2. Rahmen / Radstand |  |  |  |  |  |
| 9 | Hauptradstand | ca. 3.800 – 4.000 mm, abgestimmt auf den Abrollcontaineraufbau |  |  |  |
| 10 | Rahmenüberhang hinten | ca. 2.000 – 2.200 mm |  |  |  |
| 11 | Rahmenausführung | für Abrollcontainer geeignet, gerades Rahmenende, Längsträgerdicke mind. 6 mm |  |  |  |
| 12 | Unterfahrschutz | vorne vorhanden, entsprechend gesetzlicher Vorgaben |  |  |  |
| 3. Motor / Antrieb |  |  |  |  |  |
| 13 | Motorleistung | Dieselmotor, mindestens 184 kW (250 PS) |  |  |  |
| 14 | Drehmoment | mindestens 940 Nm |  |  |  |
| 15 | Abgasnorm | Euro VI, aktuell gültige Stufe (Euro 6e oder nachfolgend) |  |  |  |
| 16 | Kraftstoffsystem | Kraftstofftank mind. 100 l, AdBlue-Tank mind. 35 l, beide abschließbar |  |  |  |
| 17 | Motorbremse | Zusatzbremssystem (Motor-/Dauerbremse), stufbar |  |  |  |
| 4. Getriebe |  |  |  |  |  |
| 18 | Getriebeart | automatisiertes Schaltgetriebe, mindestens 8 Gänge |  |  |  |
| 19 | Bedienung | über Lenkstockhebel, mit Wahl der Schaltstrategie |  |  |  |
| 20 | Nebenabtrieb | getriebeabhängiger Nebenabtrieb, geeignet für Abrollcontainer (Arbeitsdrehzahlsteuerung) |  |  |  |
| 5. Achsen / Federung |  |  |  |  |  |
| 21 | Vorderachse | nicht angetrieben, gelenkt, Tragfähigkeit mind. 4.700 kg |  |  |  |
| 22 | Hinterachse | angetrieben, mit Differenzialsperre, Tragfähigkeit mind. 8.700 kg |  |  |  |
| 23 | Federung vorne | Blattfederung |  |  |  |
| 24 | Federung hinten | Luftfederung mit elektronisch geregelter Niveauregulierung |  |  |  |
| 6. Bremsanlage |  |  |  |  |  |
| 25 | Betriebsbremse | Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse |  |  |  |
| 26 | Bremssysteme | Elektronisches Bremssystem (EBS), Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |  |  |  |
| 27 | Feststellbremse | elektronische Feststellbremse mit Federspeicher an der Hinterachse |  |  |  |
| 28 | Bremsbelagüberwachung | Anzeige der Bremsbelagstärke mit Verschleißwarnung |  |  |  |
| 7. Bereifung / Felgen |  |  |  |  |  |
| 29 | Reifengröße | 285/70 R19,5 oder gleichwertig, vorne und hinten |  |  |  |
| 30 | Reifendrucküberwachung | Reifendruckkontrollsystem (TPMS) inkl. Temperaturanzeige |  |  |  |
| 8. Fahrerhaus |  |  |  |  |  |
| 31 | Fahrerhaustyp | Tagfahrerhaus, kurze Bauform, kippbar (manuell oder hydraulisch) zu Wartungszwecken |  |  |  |
| 32 | Sitzplätze | Fahrersitz luftgefedert mit Sitzheizung, Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar |  |  |  |
| 33 | Klimatisierung | Klimaanlage und Standheizung |  |  |  |
| 34 | Verglasung | Frontscheibe und Türscheiben aus Sicherheitsglas, getönt Zusätzlich Ausführung mit Heckscheibe |  |  |  |
| 35 | Zentralverriegelung | mit Fernbedienung, mindestens 4 Fahrzeugschlüssel |  |  |  |
| 36 | Instrumentierung | digitales Kombiinstrument, digitaler Fahrtschreiber (geeicht, fernkommunikationsfähig gemäß gesetzlichen Vorgaben) |  |  |  |
| 37 | Multifunktionslenkrad | höhen- und neigungsverstellbar |  |  |  |
| 9. Beleuchtung / Signaltechnik |  |  |  |  |  |
| 38 | Frontscheinwerfer | LED-Ausführung inkl. Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht |  |  |  |
| 39 | Rundumkennleuchten | 2 Stück auf dem Fahrerhausdach (gelb, LED) |  |  |  |
| 40 | Arbeitsscheinwerfer | 2 Stück am Fahrerhausdach, LED 2 Stück hintere Stoßstange, LED |  |  |  |
| 41 | Rückfahrwarner | akustisch, abschaltbar, mit regelbarer Lautstärke |  |  |  |
| 42 | Warnmarkierung (Rot-Weiß) | Absicherung nach StVZO |  |  |  |
| 10. Assistenzsysteme (gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung) |  |  |  |  |  |
| 43 | Notbremsassistent | gemäß aktuell gültiger EU-Verordnung |  |  |  |
| 44 | Spurverlassenswarner | gemäß aktuell gültiger EU-Verordnung |  |  |  |
| 45 | Aufmerksamkeitswarner (Müdigkeitserkennung) | gemäß aktuell gültiger EU-Verordnung |  |  |  |
| 46 | Kollisionswarnsystem für Fußgänger/Radfahrer | gemäß UN/ECE-R 159 |  |  |  |
| 47 | Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA) | gemäß aktuell gültiger EU-Verordnung |  |  |  |
| 48 | Vorrichtung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alco-Lock-Schnittstelle) | gemäß aktuell gültiger EU-Verordnung |  |  |  |
| 49 | Cyber-Sicherheit / Software-Update-Management | gemäß UN/ECE-R 155 und R 156 |  |  |  |
| 50 | Frontbereichsüberwachung abschaltbar bei Einsatz von Frontanbaugeräten wie z.B. Schneeschild | vorhanden, automatisch abschaltbar bei angebautem Frontanbaugerät (z. B. Schneeschild) |  |  |  |
| 51 | Kamera-Monitor-System (KMS) | Beim Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert nach UN/ECE-R-158 und UN/ECE-R 10, betriebsfertig montiert. Farbdisplay mindestens 7 Zoll, Auflösung mindestens 1024x600 Pixel. Im direkten Blickfeld des Fahrers, automatische Helligkeitssteuerung. Schutzart IP69K, integrierte Linsenheizung, Nachtsichtfunktion, schwingungsfestes Gehäuse, automatischer Linsenschutz. Vollständige Abdeckung der Nahbereichszone hinter dem Fahrzeugheck (3,50 Meter) ohne toten Winkel. |  |  |  |
| 11. Anhänger-/Aufbauschnittstellen |  |  |  |  |  |
| 52 | Datenschnittstelle | Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS-Standard) |  |  |  |
| 53 | 2- Kreis- Winterdiensthydraulikanlage | im Frontbereich für den Betrieb von Winterdienstgeräten (z. B. Schneeschild), inkl. Steuerventile und Anschlüsse, geeignet für 2 unabhängige Hydraulikkreise |  |  |  |
| 54 | Aufbauvorbereitung | elektrische und mechanische Schnittstellen für Abrollcontainer- aufbau gemäß Herstellerangaben des Aufbauherstellers. |  |  |  |
| 55 | Anbau und Adaption eines Schneeschildes | Lieferung und Montage Frontanbauplatte für Schneeschild der Firma Schmidt. Schneeschild bauseits bei Auftraggeber vorhanden. Überprüfung und ggf. Anpassung der Aushebemechanik und Neigungsverstellung in Verbindung mit dem hydraulischen Frontkraftheber. Hydraulische Anpassung des Trägerfahrzeugs an das Schneeschild (Heben/Senken, Schwenken links/rechts über die vorderen Hydraulikfunktionen). Liefern und Montieren passender Hydraulikschläuche und Lecköl-freien Schnellkupplungen Fachgerechte Montage der Halterung für das vorhandene Schneeschild-Bedienpult im Kabineninnenraum (unter Nutzung des geforderten Bedienpulthalters). Durchführung des Steuerkabels vom Außenbereich durch die kabinenseitige Kabeldurchführung nach innen zum Bedienpult. Elektrischer Anschluss der Steuerung und Stromversorgung an das Bordnetz vollständige Funktionsprüfung aller hydraulischen Steuerbefehle (Heben, Senken, Schwimmstellung, Schwenken) über das vorhandene Bedienpult sowie Probelauf vor Übergabe |  |  |  |
| 56 | Anbau und Adaption eines vorhandenen Streuers | Aufbaumontage und fachgerechte Fixierung des beim Auftraggeber vorhandenen Streuautomaten auf der Ladefläche Bereitstellung und Montage passender, leckölfreier Schnellkupplungen. Elektrischer Anschluss der Streuerbeleuchtung und Kennzeichnung (Begrenzungsleuchten / Zusatz-Blitzkennleuchte hinten). Vollständige Funktionsprüfung aller hydraulischen und elektrischen Komponenten (Dosierung, Streutellerantrieb, Streubildverstellung, Not-Aus) über das vorhandene Bedienpult sowie Testlauf vor Übergabe. vorhandener Streuer des Auftraggebers |  |  |  |
| 12. Zubehör / Ausstattung |  |  |  |  |  |
| 57 | Bordwerkzeug | vorhanden |  |  |  |
| 58 | Sicherheitsausstattung | Verbandskasten, Warndreieck, Warnblinklampe |  |  |  |
| 59 | Fußmatten / Sitzbezüge | 2 Fußmatten und 2 Schonbezüge |  |  |  |
| 13. Lackierung |  |  |  |  |  |
| 60 | Decklackierung Fahrerhaus | RAL 9019 (Verkehrsweiß) |  |  |  |
| 61 | Felgen | Decklackierung, Farbe Weißaluminium |  |  |  |
| 14. Service / Übergabe |  |  |  |  |  |
| 62 | Fahrzeugübergabe | im Servicebetrieb mit Einweisung des Fahrpersonals max. 5 Personen |  |  |  |
| 63 | Dokumentation | vollständige Betriebs- und Wartungsunterlagen in deutscher Sprache |  |  |  |

Ziffer 3a Angaben des Bieters für die technische Bewertung

Für die Bepunktung gemäß Ziffer 2 (Kriterium 2 – Technische Bewertung) sind folgende Werte verbindlich einzutragen und durch geeignete technische Unterlagen zu belegen:

| Angabe | Wert des Bieters |
| --- | --- |
| Kraftstofftankvolumen (l) |  |
| Motorleistung (kW) |  |
| Gewährleistung Fahrgestell ab Ablieferung (Jahre) |  |
| Lieferzeit ab Auftragsvergabe (Monate) |  |

# 4  Preisblatt

Der Bieter trägt nachfolgend den Angebotspreis ein. Die Fälligkeit der Zahlung sowie der Liefertermin sind anzugeben.

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis netto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lieferung eines Fahrgestells gemäß Anforderungsprofil (Ziffern 1–14) inkl. Überführung und Einweisung | 1 Stück |  |
|  | Gesamtpreis netto (EUR) |  |  |
|  | Abzgl. Nachlass in Euro |  |  |
|  | zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer |  |  |
|  | Gesamtpreis brutto (EUR) LOS 1 |  |  |

Der Gesamtpreis von LOS 1 ist im Anschreiben zur Angebotsaufforderung einzutragen.

Unverbindlicher Liefertermin: 		____________________

Zahlungsbedingungen: 			____________________

# 5  Erklärung des Bieters

Der Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebots, dass die im Anforderungsprofil (Ziffer 3) mit „Ja“ gekennzeichneten Positionen vollständig erfüllt werden und die angegebenen Preise (Ziffer 4) alle Nebenleistungen zur vertragsgemäßen Lieferung des Fahrzeugs einschließen, soweit im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich anders angegeben.

____________________________________

Ort, Datum, Unterschrift und Firmenstempel des Bieters